T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Stavba:	KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA

Objekt:	SO 20.2 – Parkovisko A

Zhotoviteľ:	GEOKOD, s.r.o., Žitná 21, 831 06 Bratislava,

Ing. Vladimír Molčan, Mgr. Michal Frištik, Kristián Dlugoš

Objednávateľ:	Skupina AVA-stav – OHL,

vedúci člen združenia: AVA-stav, s.r.o., Puškinová 700/90, 924 01 Galanta,

člen združenia: OHL ŽS Slovakia, a.s., Tuhovská 10 722/29, 831 06 Bratislava,

Predmet a postup prác

Na základe objednávky od skupiny AVA-stav – OHL sme v období 07/2019 až 04/2020 realizovali geodetické terénne práce, ktorých účelom bolo polohopisné a výškopisné meranie skutočného vyhotovenia stavby.

Východiskové  podklady

Dokumentácie pre realizáciu stavby KFA, SO 20.1.2.3.4,

Základná vytyčovacia sieť stavby KFA.

Polohový  a  výškový  súradnicový  systém

Polohové merania a spracovania sme vykonali v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (ďalej len „S – JTSK“) realizácii JTSK.

Výškové meranie sme realizovali vo výškovom systéme Baltskom po vyrovnaní (ďalej len „Bpv“).

Nadväznosť na právne a technické predpisy

Predmetné geodetické práce sme realizovali v súlade s nasledovnými právnymi a technickými predpismi:

Zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii,

Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o geodézii a kartografii – v novelizovanom znení,

STN 73 0415 Geodetické body, 1980,

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy, 1990,

STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky, 1989,

984 1211 I/93 Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach ÚGKK SR 20.12.1994 č. NP-3638/1994,

984 130 I/82 Inštrukcia na práce vo výškových bodových poliach SÚGK 21.06.1982 č. 3-2169/1982.

Charakteristika geodetických a kartografických prác

Poloha a výška podrobných bodov bola zameraná metódou voľného stanoviska a priestorovou polárnou metódou. Na určenie polôh a výšok podrobných  bodov sme použili UMS LEICA TCRP 1203, pričom presnosť uvedeného geodetického prístroja je: uhlová 1 mgon, dĺžková 2 mm + 2 ppm.

Predmetom geodetických meraní boli hrany zrealizovaných obrubníkov.

Obsah výsledného elaborátu

Obálka,

Technická správa,

Príloha č. 1:	Zoznam súradníc a výšok podrobne zameraných bodov SO 20.2,

Príloha č. 2:	Situácia.

V Prešove, máj 2020	za spracovateľov