Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie operačných sedačiek s nastaviteľnou výškou v počte 6 ks, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Operačná sedačka s nastaviteľnou výškou – 6 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky: Operačná sedačka s nastaviteľnou výškou – 6 ks

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - nerezová konštrukcia, antistatická, základný podstavec s priemerom cca 60 cm (± 5 %) |  |
| - 5 nožičiek s gumenými antistatickými koncovkami |  |
| - plynulé nastavenie výšky pomocou plynovej pružiny ovládanej kruhovým nožným pedálom |  |
| - sedák v priemere cca 40 cm (± 5 %), čalúnený čiernou koženkou |  |
| - výška sedadla nastaviteľná v min. rozsahu 55-60 cm |  |
| - nosnosť min. 120 kg |  |