2022-05-19

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA

Adres budowy: UL. LEŚNA 1, 86-005 BIAŁE BŁOTA

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY SZKOŁKI LESNEJ

Rodzaj robót: INSTALACJE SANITARNE

CPV: 45330000-9, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Data oprac.: 2022-05-16

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN DEMONTAŻE Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80108-050-040 | Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą klejenia,o średnicy 15-20 mm na ścianie krotność= 1,00 | m | 35,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80108-060-040 | Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą klejenia,o średnicy 32-40 mm na ścianie krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80121-010-020 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80121-020-020 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 25-32 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80122-010-020 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80122-050-020 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80122-040-020 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80222-070-040 | Demontaż rurociągu z PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku krotność= 1,00 | m | 24,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80222-080-040 | Demontaż rurociągu z PCW o średnicy 75-110 mm na ścianach budynku krotność= 1,00 | m | 28,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80224-050-020 | Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: czyszczaka z PCW o średnicy 75-160 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80224-010-020 | Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-030-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej krotność= 1,00 | kpl | 8,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-050-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną krotność= 1,00 | kpl | 5,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-060-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru porcelanowego krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-040-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: wanny kąpielowej - analogia, kabina natryskowa krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych AW 04-060 | Wywóz i utylizacja odpadów - instalacje krotność= 1,00 | m3 | 5,00 |

2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-01010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 217,30 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-02010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 98,70 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-03010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 40,50 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-04010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 29,30 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-05010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 50 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 4,10 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-01050-020 | Dodatki w rurociągach z polietylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zew.20 mm zgrzewanym krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-06050-020 | Dodatki w rurociągach z polietylenu za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o średnicy zewn.20 mm, zgrzewanym krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-07050-020 | Dodatki w rurociągach z polietylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,płuczek o połącz.elastycznym z tworzywa o śred.zewn.20mm,zgrzewanym krotność= 1,00 | szt | 34,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40123-01020-090 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych,w rurociągach z polietylenu o śred.nominalnej 32 mm.Zawory zaporowe grzybkowe krotność= 1,00 | kpl | 9,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-01020-172 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | próba | 3,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40128-020-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 400,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-03020-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 25 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-02020-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-01020-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40134-020-020 | Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe o średnicy nominalnej 20 mm krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40134-030-020 | Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe o średnicy nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40135-010-020 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm - baterie umywalkowe krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm - baterie umywalkowe w wc dla niepełnosprawnych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm - baterie zlewozmywakowe krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-060-020 | Baterie wannowe ścienne o średnicy nominalnej 20 mm - baterie z zestawem natryskowym krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40140-020-090 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20 mm krotność= 1,00 | kpl | 5,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40140-030-090 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 25 mm krotność= 1,00 | kpl | 4,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-140-040 | Wykucie bruzd dla rur: RS47, podłoże - gips, tynk, gazobeton krotność= 1,00 | m | 32,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-160-040 | Wykucie bruzd dla rur: RS47, podłoże -beton krotność= 1,00 | m | 14,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-020-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00 | m | 46,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 0,08 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-060-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy betonowej krotność= 1,00 | m3 | 0,05 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-02020-020 | Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 30 cm krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-11020-020 | Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 30 cm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310113-10-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 20 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 15mm krotność= 1,00 | m | 218,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310113-11-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 20 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 22mm krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310113-12-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 20 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 28mm krotność= 1,00 | m | 47,00 |

3. INSTALACJA KANALIZACYJNA Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-02040-020 | Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 30 cm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-11040-020 | Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 30 cm krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010339-01-040 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-020-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 0,10 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40203-040-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków krotność= 1,00 | m | 60,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-030-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 14,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-010-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 73,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-030-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 21,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40213-050-020 | Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40218-010-020 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40222-020-020 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41417-020-020 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną,kineta studzienki z PE krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40229-05010-020 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-02010-090 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym - analogia, syfon chromowany, pomieszczenia wc krotność= 1,00 | kpl | 13,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-02010-090 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym - analogia, syfon chromowany, pomieszczenia wc dla niepełnosprawnych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-02010-090 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym - analogia, umywalki wpuszczane w blat w zabudowach kuchennych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40234-020-090 | Pisuary pojedyncze z zaworami spłukującymi krotność= 1,00 | kpl | 6,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40232-02020-090 | Brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych, analogia, kabiny natryskowe kompletne krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0101-01-090 | Montaż na ścianie elementów Geberit Kombifix do miski ustępowej krotność= 1,00 | kpl | 8,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0104-01-090 | Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym krotność= 1,00 | kpl | 7,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0104-01-090 | Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym - miska dla niepełnosprawnych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0202-01-090 | Montaż armatury spłukującej miski ustępowe, pneumatycznej ręcznej ściennej - przycisk krotność= 1,00 | kpl | 8,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych AW 03-060 | Wywóz i utylizacja odpadów krotność= 1,00 | m3 | 2,50 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110505-020-040 | Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 150 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności krotność= 1,00 | m | 32,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych AW 40-090 | Dostawa i montaż szamb betonowych o poj. 10m3, demontaż szamb istniejących krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

4. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | wg nakładów rzeczowych AW 70-020 | Dostawa i montaż podajników na papier toaletowy krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych AW 71-020 | Dostawa i montaż podajników ręczników krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych AW 72-020 | Dostawa i montaż dozowników mydła krotność= 1,00 | szt | 11,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych AW 72-020 | Dostawa i montaż luster krotność= 1,00 | szt | 10,00 |

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | wg nakładów rzeczowych AW 60-090 | Demontaż instalacji centralnego ogrzewania - grzejników, rur, kotła olejowego, zbiornika oleju itp. krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych AW 04-060 | Wywóz i utylizacja odpadów - instalacje krotność= 1,00 | m3 | 5,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40402-040-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | m | 1,80 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40402-050-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | m | 32,30 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40402-060-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | m | 22,70 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40402-070-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | m | 13,30 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310113-12-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 20 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 28mm, analogia, średnice i grubości wg projektu krotność= 1,00 | m | 73,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40406-020-040 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych - analogia, rury ocynkowane o połaczeniach zaciskowych z uszczelką | m | 70,10 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40418-030-020 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40427-010-090 | Rury stalowe przyłączne o średnicy nominalnej 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, o połączeniu na gwint (złączki mosiężne) krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych AW 71-090 | Dostawa i montaż pomp ciepła ze sterowaniem, armaturą i wyposażeniem wg projektu, dokonaniem prób i regulacji | kpl | 1,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-010-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-010-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm - analogia, glowice termostatyczne krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40410-020-020 | Szafka do rozdzielaczy typu SWP-2 SWN-2 o ilości obwodów 5-7 krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40410-05010-040 | Rurociąg z polipropylenu sieciowego z uchwytami pojedynczymi krotność= 1,00 | m | 4 168,80 |

6. INSTALACJA KLIMATYZACJI Kod CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | wg nakładów rzeczowych AW 101-090 | Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej ściennej z konstrukcją wsporczą, ścienna krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych AW 107-090 | Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej ściennej ASY G07 krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych AW 108-090 | Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej ściennej ASY G24 krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40306-010-040 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia, rurociągi wewnętrzne preizolowane fi 6,35 | m | 12,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40306-020-040 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia, rurociągi wewnętrzne preizolowane fi 9,52 krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40307-04010-040 | Próba instalacji gazowej z rur miedzianych o średnicy do 65 mm na ciśnienie, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 24,00 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40110-010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,0 | m | 8,00 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51209-020-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu gazobetonowym, długość przebicia do 30 cm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |

7. INSTALACJA WENTYLACYJNA Kod CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40432-030-020 | Aparaty ogrzewczo-wentylacyjny (nagrzewnice ścienne) o wielkości nr 3 - centrala wentylacyjna NW-1 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0102-04-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do55 % krotność= 1,00 | m2 | 48,00 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0114-02-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe typu B/I, o średniach do 200 mm przy udziale kształtek do 55% krotność= 1,00 | m2 | 59,69 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0131-03-02 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B do przewodów o średnicach do 315 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-02-02 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodach do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0140-01-02 | Anemostaty kołowe typ D o średnicach do 160 mm krotność= 1,00 | szt | 17,00 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0144-0101-020 | Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o średnicach do 200 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0149-02-02 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o średnicach do 250 mm, w układach kanałowych krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0208-01-02 | Wentylatory dachowe stalowe z polichlorku winylu o średnicach otworów ssących do 200 mm, masie do 25 kg krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0146-02-02 | Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodach do 1600 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0156-01-02 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 1,5 krotność= 1,00 | szt | 22,00 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0156-01-02 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 1,5 - nawietrzak z grzałką krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50410-010-020 | Wentylatory sufitowe krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50406-040-020 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - kurtyna powietrzna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych AW 205-090 | Przebijanie otworów wścianach i stropach, uszczenienia przejść, naprawa uszkodzeń po robotach instalacyjnych, próby kontrolne, sprawdzenia, uruchomienie | kpl | 1,00 |

8. INNE PEACE Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | wg nakładów rzeczowych AW 80-090 | Zawór czerpalny na zewnątrz budynku krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |