2022-05-18

Kosztorys inwestorski Nr: 01

Nazwa budowy: ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA  BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO SZKÓŁKI LESNEJ

Kod budowy:

Adres budowy: UL. JLEŚNA 1, 86-005 BIAŁE BLOTA

Obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

CPV: 45215000-7, Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROZBIÓKI I DEMONTAŻE Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-06-050 | Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości do 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 62,19 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-03-060 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00 | m3 | 1,85 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060 | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 97,97 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-01-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach krotność= 1,00 | m2 | 56,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 | m2 | 276,24 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-07-050 | Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00 | m2 | 276,24 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka w piwnicy krotność= 1,00 | m3 | 13,60 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-08-050 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okien, drzwi i bram krotność= 1,00 | m2 | 77,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-11-040 | Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych - parapety zewnętrzne i wewnętrzne krotność= 1,00 | m | 22,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040506-04-050 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m2 | 449,40 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040506-05-040 | Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 64,20 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040506-06-040 | Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | m | 21,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040403-02-050 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk krotność= 1,00 | m2 | 449,40 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040403-03-050 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu krotność= 1,00 | m2 | 449,40 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-040403-04-050 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych krotność= 1,00 | m2 | 449,40 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-05-050 | Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek nieotynkowanych - analogia, demontaż sufitów podwieszonych krotność= 1,00 | m2 | 304,01 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - schody zewnetrzne, podesty, pochylnia krotność= 1,00 | m3 | 6,90 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych AW 03-060 | Wywóz i utylizacja odpadów - gruz krotność= 1,00 | m3 | 130,35 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych AW 04-060 | Wywóz i utylizacja odpadów - materiały inne niż gruz krotność= 1,00 | m3 | 8,00 |

2. ROZBUDOWA Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010201-02-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 | m3 | 26,39 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010307-01-060 | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00 | m3 | 26,39 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-01-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00 | m3 | 33,78 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00 | m3 | 1,47 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020201-01-060 | Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00 | m3 | 5,13 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020604-0501-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno.Pierwsza warstwa.Roztwór asfaltowy do gruntowania. krotność= 1,00 | m2 | 21,99 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020604-0601-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno.Każda następna warstwa. krotność= 1,00 | m2 | 21,99 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-0201-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00 | t | 0,21 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-01-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm. krotność= 1,00 | t | 0,08 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20301-030-060 | Fundamenty z bloczków betonowych krotność= 1,00 | m3 | 12,83 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010603-02-050 | Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów nieotynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową krotność= 1,00 | m2 | 26,39 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-10-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt styropianowych na zaprawie bez siatki metalowej. - XPS krotność= 1,00 | m2 | 26,39 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych SEK 2-030205-07-050 | Wykonanie hydroizolacji z folii z tworzywa sztucznego - folia kubełkowa z listwą fundamentową krotność= 1,00 | m2 | 26,39 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020107-01-050 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm. krotność= 1,00 | m2 | 81,62 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność= 1,00 | m | 13,80 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020212-12-060 | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych,o szerokości do 30 cm. krotność= 1,00 | m3 | 1,69 |

3. PRZEBUDOWA - ŚCIANY Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020107-01-050 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm. krotność= 1,00 | m2 | 313,64 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-02-060 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ krotność= 1,00 | m3 | 5,12 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010307-02-040 | Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, pęknięcie głębokości 1 cegły krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność= 1,00 | m | 99,60 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych AW 33-090 | Nadbudowa kominów (2 szt.) krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090401-02-050 | Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okła dziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo -kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości: 100 mm, płyta GKB 12,5 mm/bez taśmy zbrojącej/, płyty GKB, GKBI krotność= 1,00 | m2 | 285,79 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090405-0110-050 | Obudowy szybów instalacyjnych w sys.Knauf W 623 z okładz.jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie met.pojedynczym o profilu CD 60x27, z wypełnieniem wełną mineralną i pokryciem: 1-krot.,płyta GKB 12,5 mm /z taśmą zbrojącą/ krotność= 1,00 | m2 | 72,00 |

4. DACH Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20401-020-050 | Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej na stropach ze ścianką kolankową krotność= 1,00 | m2 | 543,71 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20403-010-050 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej krotność= 1,00 | m2 | 543,71 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20501-010-050 | Jednowarstwowe pokrycie na dachach drewnianych z papy asfaltowej na tekturze - papa termozg. krotność= 1,00 | m2 | 543,71 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20403-020-050 | Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej krotność= 1,00 | m2 | 543,71 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20503-010-050 | Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej płaskiej grubości 0,50-0,55 mm - panele dachowe na rąbek krotność= 1,00 | m2 | 543,71 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-030-050 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości, w rozwinięciu ponad 25 cm - prefabrykaty malowane proszkowo, systemowe krotność= 1,00 | m2 | 44,51 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20508-030-040 | Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Blacha okapowa krotność= 1,00 | m | 81,40 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-050-040 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej - blacha powlekana krotność= 1,00 | m | 81,40 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-070-040 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej - blacha powlekana krotność= 1,00 | m | 49,50 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21108-010-050 | Ruszt drewniany na ścianach pod boazerie z listew drewnianych, płycin i paneli krotność= 1,00 | m2 | 63,10 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21108-020-050 | Boazerie z listew drewnianych krotność= 1,00 | m2 | 63,10 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0539-04-040 | Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m | 11,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych AW 51-090 | Dostawa i montaż ławy i topni kominiarskich krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

5. ZADASZENIA WEJŚĆ Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | wg nakładów rzeczowych AW 41-020 | Wymiana pokrycia na zadaszeniu wejścia zachodniego krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych AW 42-020 | Dostawa i montaż zadaszenia szklanego krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych AW 43-090 | Zadaszenie wejścia wschodniego krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

6. POSADZKI - całość Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. krotność= 1,00 | m3 | 69,53 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00 | m3 | 32,42 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. - folia na sucho 2x krotność= 1,00 | m2 | 535,45 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. - EPS 10cm piwnica krotność= 1,00 | m2 | 277,24 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. - EPS 15cm parter rozbudowa krotność= 1,00 | m2 | 46,95 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. - EPS 2,5cm poddasze krotność= 1,00 | m2 | 211,26 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. - folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe krotność= 1,00 | m2 | 835,24 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 13-121001-05-060 | Posadzki betonowe krotność= 1,00 | m3 | 55,62 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1116-07-050 | Dopłata za zbrojenie posadzki cementowej siatką stalową - analogia, zbrojenie rozproszone krotność= 1,00 | m2 | 277,24 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2808-0601-050 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10m2 (Orgbud W-wa) - analogia, płytki 60x60cm, 30x30cm krotność= 1,00 | m2 | 558,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-0401-040 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniacho powierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa) - analogia, cokolik o wysokości 8cm krotność= 1,00 | m | 195,98 |

7. ŚCIANY - wykończenie Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-01-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach krotność= 1,00 | m2 | 45,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2010-01-050 | Tynki ścian na podłożu ceramicznym,jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie krotność= 1,00 | m2 | 395,26 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-0301-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2 krotność= 1,00 | m2 | 150,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2802-0601-050 | Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 40x40 cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grub.warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) - analogia, plytki 60x60cm krotność= 1,00 | m2 | 176,32 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2013-01-050 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | m2 | 880,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR S02U0803-07-050 | Dopłaty za założenie narożników na ścianach krotność= 1,00 | m2 | 66,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-050-050 | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych krotność= 1,00 | m2 | 1 924,58 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021504-0301-050 | Trzykrotne malowanie doborowe farbą ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych,z dwukrotnym szpachlowaniem. - emalia akrylowa krotność= 1,00 | m2 | 751,50 |

8. SUFITY Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2010-04-050 | Tynki stropów na podłożu betonowym,jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie krotność= 1,00 | m2 | 431,78 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090302-0110-050 | Sufit jednowarstwowy w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych na konstr.metalowej CD 60/27: na ruszcie pojedynczym /z taśmą zbrojącą/ - sufit w rozbudowie krotność= 1,00 | m2 | 46,95 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-050-050 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe krotność= 1,00 | m2 | 46,95 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9090102-0110-050 | Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z płyt gips-karton.ognioochr.GKF na konstr.metalowej, mocow.bezpośr.do drewnianej konstr.dachu,z wypełn. wełną mineralną,przy odporn.ogniowej zabudowy: F 0,5/El 30 /z taśmą zbrojącą/ krotność= 1,00 | m2 | 348,56 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-040-050 | Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych krotność= 1,00 | m2 | 827,29 |

9. PRZEBUDOWA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-0201-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00 | t | 2,85 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-01-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm. krotność= 1,00 | t | 0,71 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010203-06-060 | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego słupów - słupy S1 krotność= 1,00 | m3 | 1,29 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0211-01-060 | Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m krotność= 1,00 | m3 | 5,53 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020216-02-050 | Płyty stropowe żelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 cm (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00 | m2 | 37,18 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020216-05-050 | Płyty żelbetowe stropów i dachów.Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty. - wsp. 5 krotność= 1,00 | m2 | 37,18 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020212-12-060 | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych,o szerokości do 30 cm. krotność= 1,00 | m3 | 14,26 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0302-02-125 | Budynki z elementów typu bloki żerańskie,płyty stropowe o powierzchni ponad 6,0 m2 krotność= 1,00 | element | 14,00 |

10. STOLARKA OKIENNA Kod CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21101-020-050 | Okna drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna drewniane jednoramowe o powierzchni do 2,0 m2, fabrycznie wykończone krotność= 1,00 | m2 | 64,26 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020129-02-020 | Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. - parapety wewnętrzne krotność= 1,00 | szt | 32,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20505-030-050 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości, w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z blachy powlekanej krotność= 1,00 | m2 | 11,34 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych AW 45-050 | Dostawa i montaż rolet zewnętrznych krotność= 1,00 | m2 | 15,48 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21105-010-050 | Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone - z roletami zewn. krotność= 1,00 | m2 | 2,19 |

11. STOLARKA DRZWIOWA Kod CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-020-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone krotność= 1,00 | m2 | 54,80 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050 | Ościeżnice drewniane wykończone - do skrzydeł wewnętrznych krotność= 1,00 | m2 | 54,80 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050 | Ościeżnice drewniane wykończone - do skrzydeł zewnętrznych krotność= 1,00 | m2 | 5,40 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-050-050 | Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone wykończone krotność= 1,00 | m2 | 5,40 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21302-030-050 | Drzwi stalowe i przegrody pełne krotność= 1,00 | m2 | 5,40 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21106-030-050 | Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie - analogia, bramy segmentowe krotność= 1,00 | m2 | 21,53 |

12. IZOLACJE FUNDAMENTÓW Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060 | Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00 | m3 | 160,00 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010603-02-050 | Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów nieotynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową krotność= 1,00 | m2 | 155,28 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-10-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt styropianowych na zaprawie bez siatki metalowej. - XPS krotność= 1,00 | m2 | 155,28 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych SEK 2-030205-07-050 | Wykonanie hydroizolacji z folii z tworzywa sztucznego - folia kubełkowa z listwą fundamentową krotność= 1,00 | m2 | 155,28 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-01-060 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00 | m3 | 140,00 |

13. REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021604-01-050 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność= 1,00 | m2 | 400,00 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych AW 88-090 | Demontaż elementów zamontowanych na elewacji (lampy itp) krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 109 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00 | m2 | 510,77 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - analogia krotność= 1,00 | m2 | 510,77 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-09-040 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie listwy cokołowej krotność= 1,00 | m | 93,07 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-07-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach krotność= 1,00 | m2 | 98,64 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330105-0401-050 | Ociep.ścian budynków płytami styrop.14cm,klejonymi do podłoża w techn.Sto Therm Classic,z wyk.ręcz.wyprawy elewac.,z zast.masy Sto-Armierungsputz,tynk StoSilco - analogia, tynk Stolit Effekt, gr. izolacji wg projektu krotność= 1,00 | m2 | 349,13 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330123-01-020 | Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian krotność= 1,00 | szt | 2 040,00 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330123-05-040 | Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem zaprawy zbrojeniowej i klejącej StoLevell Uni krotność= 1,00 | m | 139,00 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-330105-0401-050 | Ociep.ścian budynków płytami styrop.14cm,klejonymi do podłoża w techn.Sto Therm Classic,z wyk.ręcz.wyprawy elewac.,z zast.masy Sto-Armierungsputz,tynk StoSilco - analogia, tynk gładki na cokole krotność= 1,00 | m2 | 97,67 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21108-010-050 | Ruszt drewniany na ścianach pod boazerie z listew drewnianych, płycin i paneli krotność= 1,00 | m2 | 83,70 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050 | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian krotność= 1,00 | m2 | 83,70 |
| 119 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21108-020-050 | Boazerie z listew drewnianych krotność= 1,00 | m2 | 83,70 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych AW 65-050 | Remont ścian wjazdów do piwnicy krotność= 1,00 | m2 | 38,00 |

14. INNE PRACE BUDOWLANE Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | wg nakładów rzeczowych AW 61-090 | Dostawa i montaż schodów drewnianych wewnętrznych z pochwytami, przygotowanych warsztatowo krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych AW 62-090 | Dostawa i montaż kominka z obudową krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1035-04-040 | Balustrady schodowe drewniane,poręcze profilowane 60x76 mm z drewna liściastego - balustrada antresoli i witryn krotność= 1,00 | m | 18,06 |

15. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE, SCHODY, POCHYLNIA ITP. Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-050-050 | Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii I-II krotność= 1,00 | m2 | 258,85 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV krotność= 1,00 | m2 | 258,85 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 258,85 |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-010-050 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 54,19 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-010-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 | 234,06 |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-060401-02-060 | Ławy betonowe zwykłe z oporem pod krawężniki. krotność= 1,00 | m3 | 5,99 |
| 130 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00 | m | 199,72 |
| 131 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 243,01 |
| 132 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-110316-07-050 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:AŻUR,na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00 | m2 | 45,24 |
| 133 | wg nakładów rzeczowych AW 65-020 | Dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 134 | wg nakładów rzeczowych AW 66-040 | Dostawa i montaż balustrad pochylni krotność= 1,00 | m | 27,40 |
| 135 | wg nakładów rzeczowych AW 67-040 | Balustrady wejścia wschodniego krotność= 1,00 | m | 34,56 |