# PROJEKTOVÁ  A  INŽINIERSKA  KANCELÁRIA

Centrum 28/33,  017 01   Považská Bystrica

# PROJEKTOVÁ  A  INŽINIERSKA  KANCELÁRIA

Slovenských partizánov 1130/50,  017 01   Považská Bystrica

# PROJEKTOVÁ  A  INŽINIERSKA  KANCELÁRIA

Centrum 28/33,  017 01   Považská Bystrica

Rekonštrukcia vnútro bloku – ulica ferka urbánka – royova,  púchov

a.Sprievodná  správa

Názov akcie:	   Rekonštrukcia vnútro bloku - ulica Ferka Urbánka – Royova,

Telefón + fax:											IČO:														DRČ:

0822 / 4323315								31570526											31570526 / 670

Púchov

Miesto	:             Púchov

Investor:           Mesto Púchov, Štefánikova 821, 020 01 Púchov

Vypracoval:      Kvaššay, Ing. Sandanus, Ing. Sádecký, Zlatoš

Číslo zákazky: 2056/22

Stupeň PD:      DSP

Dátum	:	   05. 2022

Sprievodná technická   správa

1. Registračný list

1.1. Identifikačné údaje stavby:

Stavba:		 Rekonštrukcia vnútro bloku – ulica Ferka Urbánka – Royova,

Púchov

Katastrálne územie:	Púchov

Okres:			Púchov

Kraj:			Trenčiansky

Charakter stavby:	Rekonštrukcia

Dodávateľ stavby:	Bude vybraný výberovým konaním

Rekonštrukcia je navrhnutá na parcele č. :

1.2. Identifikačné údaje investora:

Investor:		Mesto Púchov

Sídlo investora:	 Púchov – mestský úrad, Štefánikova 821, 020 01

Projektant:		PROJART, s. r. o., Centrum 28/33, 017 01 Považská

Bystrica

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

2.1.Prehľad východiskových podkladov

Pri spracovaní  projektovej dokumentácie boli použité nasledovné doklady:

- Polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia – účelová mapa v súradnicovom systéme S-JTSK, výškovom systéme Balt p.v., podzemné inžinierske siete uvedené podľa zákresu

- Rekognoskácia terénu – prieskum na mieste stavby

- Pracovné porady – prerokovanie stavebných objektov SO 01, SO 02, SO 03,  na mestskom úrade v Púchove za účasti zástupcov samosprávy

- Platné normy, predpisy a vzorové listy pre cestné stavby

- platné normy:

STN 73 6110	Projektovanie miestnych komunikácií

STN 73 6102	Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách

STN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

  - Charakteristika územia a popis skutočného stavu

Projektovaná lokalita je situovaná v centrálnej časti mesta Púchov. Je ohraničená miestnou komunikáciou – ulica Ferka Urbánka, zástavbou bytových domov, rôznymi prevádzkami a ulicou Rojova.

Priestor medzi bytovými  domami a rôznymi prevádzkami je neupravený, poznačený po budovaní IS výtlkmi, jamami a nerovnosťou plochy. Kryt vozovky je asfaltový značne poškodený. Parkovanie  motorových vozidiel je na nespevnej ploche chaotické, bez radenia. Odvodnenie splachových vôd je do terénu z dôvodu nespevneného krytu. Vody zo striech sú z časti odvedené do kanalizácie (ulica Ferka Urbánka) a z časti do terénu.

Vzhľadom na ukončenú výstavbu bytovej infraštruktúry a sťažnosti obyvateľov uvedenej lokality na veľkú prašnosť, mesto Púchov rozhodlo dobudovať dopravnú infraštruktúru vnútrobloku. Jej výstavbou sa skvalitní bezpečnosť chodcov, životné prostredie a skultúrni sa centrum mesta a jeho okolia.

Navrhovaná rekonštrukcia pozostáva z objektov:

SO 01 – Spevnené plochy

-    komunikácia

- spevnená plocha

- chodník pre peších

- spevnená plocha pre polopodzemné kontajnery

SO 02– Odvodnenie spevnených plôch

SO 03 – Verejné osvetlenie

2.3. Zdôvodnenie stavby

Rekonštrukciou uvedených objektov nedôjde k novému záberu pozemkov. Objekty sú rekonštruované len na pôvodných plochách. Ich výstavbou sa skvalitní bezpečnosť chodcov, životné prostredie a skultúrni sa centrum mesta a jeho okolia.

2.4. Navrhované kapacity, členenie stavby na stavebné objekty

Dopravný priestor je limitovaný hranicami pozemkov, ktoré sú oplotené,  zástavbou bytových domov a miestnym komunikáciami. Na základe výrobných porád projektant rešpektoval pripomienky investora a dopravný priestor upravil tak, aby rešpektoval príslušné STN normy v minimálnych parametroch.

Premetom projektovej dokumentácie sú objekty:

objekt SO 01 – spevnené plochy

- komunikácia - komunikácia – šírka vozovky 7,20, 3,50 a 5,80m, dĺžka trasa „A“

46,22m, trasa „B“ 49,87m a trasa „C“ 36,82m. Celková plocha

vozovky trasa „A“ a B“ je  340,00m 2 + 198,00m 2 .  Kryt vozovky -

asfaltový betón -  AC11  O;I;  STN  EN  13108-1.

- spevnená plocha – spevnená plocha je navrhnutá medzi komunikáciami

a bytovou zástavbou tak, aby priestor bol využitý na

odstavenie motorových vozidiel v maximálnom počte. Je navrhnutých sedem

parkovacích stojísk s radením pozdĺžnym a14 parkovacích stojísk

s parkovaním kolmým. Z toho je jedno stojisko pre telesne postihnutých.

Celková plocha spevnenej plochy je 500,50 m 2 . Kryt betónová dlažba.

V spevnenej ploche je započítaná plocha trasa „C“.

- rekonštrukcia chodníka pre peších – chodník je navrhnutý medzi bytovým

domom a parkoviskom s pozdĺžnym radení

šírky 1,50m, medzi jednosmernou

komunikáciou a obytným domom šírky

2,15m a medzi komunikáciou trasa „A“

a zeleňou šírky 2,00m. Celková plocha

chodníkov  je 121,80m2 s krytom – betónová

dlažba.

- plocha pod kontanáry - spevnená plocha – Celková plocha 27,50m 2 Kryt plochy bude betónová dlažba.

- rekonštrukcia vjazdu (chodníka) – Jestvujúci chodník , ktorý slúži ako vjazd do vnútrobloku navrhujeme rozobrať o ploche 40,00 m 2 .

Nový vjazd bude s krytom z betónovej dlažby. Obrubníky z ulice Feka Urbánka budú osadené v úrovni nivelety vozovky z dôvodu plynulého výškového prechodu vozidiel. Taktiež obrubníky z oboch strán chodníka budú osadené v úrovni nivelety komunikácie z dôvodu bezbarierového priechodu.

objekt SO 02 – odvodnenie

Dažďová kanalizácia rieši odvedenie dažďových splachových vôd zo spevnených plôch  a zo strechy jestvujúcich objektov do vsaku. Pred realizáciou vsakovacích objektov je nutné preveriť koeficient filtrácie a vsakovania a vykonať oriantačnú vsakovaciu skúšku.

Dažďová kanalizácia vetva D1, D2 a D3

Dažďové vody budu zvedené prostredníctvom priečnych a pozdĺžnych sklonov do uličnej vpuste UV. Odtiaľto budú následne odvedené do vsakovacej jamy. Do vsakovacej jamy sú zvedené aj dažďové vedy z časti strechy priľahlej budovy. Na dažďových zvodoch budú osadené lapače strešných splavenín. Vsak navrhujeme z plastových vsakovacích blokov Aquacell v počte 30 ks s odvetraním cez odvetrávaciu šachtu Tegra 425 a obalom geotextíliou proti zaneseniu priesakovými vodami.

Dažďová kanalizácia D4, D5 a D6

Vetvy D4, D a D6 odvádzajú dažďové vody, pri ktorých sa uvažuje, že budú znečistené ropnými látkami. Vody zachytené uličnými vpusťami UV2, UV3 a UV4 sa stretnú v revíznej šachte DŠ2, ktorá je navrhnutá s prehĺbeným dnom pre čiastočné zachytenie pevných častíc. Tieto dažďové vody budú následne zbavené zmesí ropných látok a  odvedené do vsaku. Odlučovač ropných látok je navrhnutý železobetónový s liat.poklopom, nakoľko jeho umiestnenie je pod parkoviskom os.vozidiel. Výstupná hodnota z ORL bude 0,1mg RL/l pretože dažďové vody budú odvedené do vsaku.

Výpočet vsakov je v prílohe tejto technickej správy. Nakoľko priamo v mieste vsakovacích jám robený hydrogeologický prieskumný vrt bolo by vhodné tento vykonať. Prípadnú úpravu vsaku bude preto potrebné riešiť po výkope stavebnej jamy. Vsak bol navrhnutý z plastových polypropylénových blokov Aquacell v počte 30 a 40 ks, bloky budú uložené v 2 vrstvá . Veľkosť vsakovej jamy je 3,0 x 3,6 x 0,8 a 3,0 x 4,8 x 0,8 m.

Dažďová kanalizácia je navrhnutá z rúr PVC KG hrdlovaných hladkých SN8 uložených v rýhe v pieskovom lôžku a obsypaných pieskom.

Navrhnutá je kanalizácia:

PVC-KG DN 160..............................32,3 m

PVC KG DN200............................. 16,8 m

Revízne šachty...................  4 ks

Odlučovač ropných látok ORL  LO alfa 8-1SSB.........1 súb, kapacit.prietok Qkap = 8 l/s

Uličné vpuste ...................... 4 ks

Dažďové revízne šachty navrhujeme v PP vodotesnom prevedení TEGRA 425.

Vsakové bloky Aquacell (dodávateľ WAVIN) .. 70 ks + geotextília

Odvodňovacie líniové žľaby BGU NW100 .............. 10,0 m

Líniový vtok pre BGU NW 100 ............................ 2 KS

Výpočty

Výpočet množstva dažďových splachových vôd:

Vsakovacia jama – VJ1

Spevnená plocha		S1 =  287,0 m2           1 = 0,9        (Asfalt)

Chodníky              	   	S2 =  59,0 m2             3 = 0,6        (dlažba)

Strecha   		   	S3 =  14,0 m2             3 = 0,9        (strecha)

Qd = (0,0287*0,9+0,0059*0,6+0,0014*0,9)*161= 6,7 l/s

Qd roč =  (287+59+14)*0,81 = 291,6 m3/rok

Vsakovacia jama – VJ2

Spevnená plocha		S1 =  125,0 m2           1 = 0,9        (Asfalt)

Spevnená plocha		S2 =  473,0 m2           2 = 0,6        (dlažba)

Chodníky              	   	S3 =  113,0 m2           3 = 0,6        (dlažba)

Spevnená plocha		S4 =  140,0 m2           4 = 0,9        (Asfalt)

Qd = (0,0125*0,9+0,0473*0,6+0,0113*0,9+0,0140*0,9)*161= 9,5 l/s

Qd roč =  (125+473+113+140)*0,81 = 689,31 m3/rok

Vsakovacia jama – VJ3

Spevnená plocha		S1 =  36,0 m2           1 = 0,9        (Asfalt)

Qd = (0,0036*0,9)*161= 0,52 l/s

Qd roč =  (36)*0,81 = 29,2 m3/rok

Vsakovacia jama – VJ4

Spevnená plocha		S1 =  8,0 m2           1 = 0,9        (Asfalt)

Qd = (0,0008*0,9)*161= 0,11 l/s

Qd roč =  (8)*0,81 = 6,5 m3/rok

Návrh odlučovača ropných látok:

Qd = (125*0,9+113*0,6+473*0,6)*161/10000 = 7,5 l/s

Navrhujem betónový odlučovač ropných látok LO alfa 8-1SSB s kapacitným prietokom Qkap=8,0 l/s pre nízkozaťažované dažďové vody a kvalitou vody na odtoku z ORL

V rozsahu do 0,1 mg NL/ l. Odlučovač bude vybavený sorpčným a koalescenčným filtrom, s blokovaním odtoku pri havárii resp. preplnení zásobnej jímky na odlúčený olej.

Návrh vsaku je v prílohe tejto technickej správy.

objekt SO 03 – verejné osvetlenie

V navrhovanej časti sa bude rekonštruovať vnútroblok , kde sa vytvoria parkovacie miesta a z tohto dôvodu sa rozšíri rozvod verejného osvetlenia.

základné údaje charakterizujúce stavbu

Rozvodná napäťová sieť  VO      	:    	1 PEN    AC   50 Hz     230V     TN - C

Napojenie svietidiel			:	1 + PE + N,  AC,  50 Hz    230V,   TN - S

Ochrana pred  zásahom  el. prúdom - ZEP  :  podľa  STN - 332000 - 4 – 41

Ochrana pred ZEP základná – pred priamym dotykom:

- izolovaním živých častí , zábranami a krytmi

Ochrana pred zásahom pri poruche – pred nepriamym dotykom:

Samočinným odpojením napájania, ochranným uzemnením a pospájaním

Oceľové stožiare VO napojiť na ochranný vodič a uzemňovaciu sústavu

Vonkajšie vplyvy - prostredie          	411-VI-AA7-AB8-AQ3-AD2 - vonkajšie

### Ochrana proti skratu                         	výkonovými poistkami

Námrazová oblasť                 		"S“ stredná – 5C + námr.

Skratová odolnosť                     	poistkami a ističmi – STN 332000-4-43, - 4-473, - 5-52

Druh el. zariadenia                     	vyhradené el. zariadenie skupiny B – vyhl. 508/2009

Charakter stavby                      	nová

Stupeň dodávky energie             	3 - STN 341610

Druh rozvodov                          	NN káblové vedenie zemné

energetická bilancia, prehľad prevádzkovateľov

Celkový inštalovaný príkon novej sústavy VO-LED = Pi	0,10 kW - rozšírenie

Ročná spotreba elektrickej energie novej sústavy: Ar-4050 hod/rok = 405 kWh/rok

Prevádzkovateľ VO : PTSM Púchov

V riešenom území sú vybudované podzemné a nadzemné inžinierske siete:

- STL plynovod

- vodovod

- splašková kanalizácia

- el. vedenie podzemné

- el. vedenie nadzemné

- oznamovacie rozvody

3.5. Súvisiace investície a nároky na ich zabezpečenie

Projekt rieši dopravnú infraštruktúru na predmetnom území. Pôvodná komunikácia a chodník pre peších sa odstráni. Pred zahájením stavebných prác sa vytýčia všetky podzemné inžinierske siete. Bude potrebné pri zemných prácach rešpektovať všetky podzemné siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Zemné práce v ich blízkosti treba vykonať ručne. Počas realizácie stavby bude ulica úplne uzavretá. Prístup bude len vozidlám bezpečnostného a záchranného systému v prípade požiaru alebo rôznych úrazov.

4. Ochranné pásma a križovanie a súbeh podzemných vedení:

Podľa STN 736005 musia byť dodržané minimálne odstupy kanalizačného potrubia od jestvujúcich podzemných vedení

Súbeh:

- kanalizácia / STL plynovod(do 0,3Mpa) : min. 1m rozdielu povrchov potrubí, kanalizácia pod plynovodom

- kanalizácia/ vodovod : min. 0,6m rozdielu povrchov potrubí, vodovod nad kanalizačným potrubím

- kanalizácia/ oznamovacie káble: min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

- kanalizácia /silové káble(1-35kV): min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

Križovanie:

- kanalizácia/silové káble (1-10kV): min. 0,3m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

- kanalizácia silové káble (35kV):  min. 0,5m rozdielu povrchov , kanalizácia pod káblami

- kanalizácia /STL plynovod(do 0,3Mpa): min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod plynovodom

- kanalizácia/vodovod: min. 0,1m rozdielu povrchov, kanalizácia pod vodovodom

- kanalizácia/oznamovacie káble: min.0,2m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

- telekomunikačný podzemný diaľkový kábel- 2m na každú stranu

- ostatné telekomunikačné káble – 2m na každú stranu

- telekomunikačný kábel nadzemný – 3m od úrovne terénu

- STL plynovod a prípojky v zastavaných častiach obcí a miest – 2m na každú stranu

- Nadzemné vedenie VN do 35kV – 10m od krajných vodičov na každú stranu

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

Rekonštrukčné práce budú prebiehať vo vybudovanej lokalite. Projekt rieši len vyčlenenú plochu. Nedochádza k novému záberu pozemkov ani k rozširovanie dopravného  priestoru. Realizácia stavebných objektov bude v náväznosti na technologické postupy.

6.  Inžiniersko-geologické pomery

Na stavbe nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum.

Je potrebné aby pred začatím stavebných  prác bol na stavenisku  vykonaný inžiniersko-geologický prieskum, alebo po odstránení krytu a časti podkladných vrstiev boli vykonané terénne dynamické zaťažovacie skúšky za účelom overenia a posúdenia pripravených častí podložia na úrovni predpokladanej  podkladnej vrstve (štrkodrvina).

V prípade nevhodného podložia navrhujeme výmenu podložia, prípadne použiť geotextíliu. V miestach, kde sa nachádza ílovité podložie je možné uvažovať aj so spevnením podložia cementom alebo vápnom (technológiu navrhne zhotoviteľ stavby) tak, aby modul pružnosti podložia vozovky dosiahol vyššie uvedené hodnoty.

Pri zemných prácach je treba venovať zvýšenú pozornosť zhutneniu podložia vozoviek. Miera zhutnenia piesčitých a štrkovitých zemín do násypu sa určuje relatívnou uľahlosťou  ID v zmysle OTN 72 1005. Uvedené úpravy konzultovať s geológom a projektantom.

7. Vplyv stavebných prác na životné prostredie

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

Navrhovaný dopravný systém kvalitným povrchom nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, nebude mať dopad na kvalitu podzemných vôd a taktiež nedôjde k zničeniu prirodzeného ekosystému v katastrálnom území. Na obmedzenie negatívnych vplyvov je potrebné, aby dodávateľ stavby počas výstavby zaistil čistenie vozovky od nánosov blata stavebnými mechanizmami a stavebnou technikou. Vybúrané hmoty a sute budú odvezené na skládku TKO. Stavba v zmysle ustanovení Zákona č. 24/2006 Zb.z. nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie ani zisťovaciemu konaniu.

Navrhované stavebné objekty nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Stavba je pozemná a teda nebude ani rušiť estetický vzhľad predmetnej lokality. Priaznivý vplyv na životné prostredie bude mať hlavne tým, že odpadné dažďové vody budú odvádzané potrubím a nebudú vytvárať neriadene kaluže a jazierka v terénnych nerovnostiach pri objektoch a na komunikáciách, nedôjde k vymývaniu násypu komunikácií zrážkovou vodou. Zmenší sa zároveň podmáčanie podložia vsakom takýchto prepadov. Odstráni sa prašnosť v lokalite.

Vlastnou realizáciou stavebných prác dôjde krátkodobo k zhoršeniu životného prostredia, ale dodávateľské firmy musia zhoršenie eliminovať na čo najmenšiu mieru. Dodávateľ stavby musí zaistiť , aby z používanej techniky nedochádzalo k úkapom pohonných hmôt a mazadiel na terén.

Výkopy musia byť zabezpečené pevným zábradlím a v noci osvetlené. Stavebné ryhy cez prístupové chodníky a vjazdy musia byť premostené lávkami so zábradlím.

Pri realizácii stavby , najmä zemných prác, budú dopravné prostriedky dodávateľa pred výjazdom na verejné komunikácie očistené. Povrchy staveniska musia byť po ukončení výstavby uvedené do pôvodného stavu, dočasné objekty odstránené, chodníky upravené, dotknuté vozovky opravené , priebežne po skončení výkopových prác zbavené nečistôt a zbytkov zeminy. Doprava musí byť obnovená v plnom rozsahu.

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas stavby

Počas výstavby na stavenisku je každý dodávateľ povinný zabezpečiť dodržanie bezpečnostných predpisov v súlade so zákonom č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšie platné nariadenia a vyhlášky ako č.391/2006, č.392/2006, č.396/2006. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi. V odsúhlasených intervaloch sa bude toto školenie opakovať.

Z týchto školení musí byť prezenčná listina s podpismi. Povinnosti vedúcich pracovníkov je dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a opatrení. Povinnosťou manuálne pracujúcich je dodržiavanie bezpečnostných predpisov, zabránenie úrazom vlastným a úrazom spolupracovníkov. Pracovníci môžu byť zaradení na práce len podľa svojej kvalifikácie.

Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a organizácií, ktoré sú zrejmé z dokladovej časti projektu.

Počas výstavby budú rešpektované všetky existujúce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je potrebné investorom stavby pred zahájením zemných prác vytýčiť.

Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného dodržiavania čistoty a poriadku na pracovisku. Chodníky a priľahlé komunikácie budú pravidelne denne čistené.

Počas výstavby je dodávateľ povinný zaistiť bezpečné premostenie rýh v chodníku lávkami pre peších. Všetky výkopy musia byť opatrené bezpečným ohradením.

Do starostlivosti o hygienu, ochranu a bezpečnosť pri práci patria povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť také pracovné podmienky a prostredie, aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom technologického zariadenia, technologického postupu výroby alebo organizáciou práce.

Pre bezpečnosť a spoľahlivú prevádzkou technologických zariadení je každý užívateľ povinný oboznámiť sa s obsluhou, údržbou a s úplnou sprievodnou dokumentáciou a s bezpečnostnými predpismi platnými pre dané technologické zariadenie, konkrétne pracovisko a charakter práce.

8. Odpadové hospodárstvo

Pri realizácií stavby vznikne odpad a všetky zúčastnené organizácie sú povinné sa riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a odpadoch.

Odpad na stavbe bude zatriedený v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Jeho presné rozdelenie podľa druhu, kategórie a spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle vyhlášky MŽP č. 371/2015 Z.z. urobí dodávateľ stavby, ktorý bude ukladať vzniknutý odpad do prenosných kontajnerov a dokladovať uloženie a likvidáciu odpadov v určených skládkach (nakladať s odpadom možno len spôsobom podľa uvedenej vyhlášky pri dodržaní všetkých ňou predpísaných náležitostí).

Odpad bude však predtým roztriedený  na používateľný a na nepoužívateľný. Prípadný kovový odpad bude odvezený do Zberných surovín.

Na stavbe sa nesmú spaľovať hmoty, pri spaľovaní ktorých vznikajú toxické plyny. Pôdu na stavenisku neznečisťovať vypúšťaním oleja, vylievaním chemikálií, farieb atď.

O spôsobe nakladania s odpadmi bude po uvedení zariadenia do prevádzky spracovaný Prevádzkový poriadok, manipulačný poriadok a havarijný plán pri nakladaní s prípadnými nebezpečnými odpadmi.

O opätovnom využití niektorých materiálov rozhodne investor v spolupráci s dodávateľom stavby.

Pri realizácii vyššie uvedenej stavby sa počíta so stavebným odpadom, ktorý v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. má nasledovné katalógové čísla

Č. skupiny                  Názov skupiny, podskupiny          Kateg. odpadu    Predpokladané

odpadu                        a druhu odpadu                                                         množstvo (cca)

03 01 05                   piliny, hobliny, odrezky, odpad. rezivo              O

17 01 01                   betón                                                                 O

15 01 03                  obaly z dreva - palety                                         O

17 05  04                 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O

17 01 07                  zmesi betónu                                                      O

17 09 04                  zmiešané odpady zo stavieb a iné demolácie     O

17 02 01                  drevo                                                                   O

170302                    (asfalt, kryt vozovky)                                           O

17 0506                   zemina                                                                O

17 05 06   	        prebytočná zemina z výkopov                    	  0

17 03 02    	        bitumenové zmesi z výkopov                     	  0

17 04 11    	         káble iné				        	    	  0

Zhodnotenie , zneškodnenie odpadov:

- odpad č.030105 a 170201 budú poskytnuté tretím osobám ako palivo.

- odpad č.170101 a 170107 bude recyklovaný oprávnenou organizáciou a bude uložený do

násypových vrstiev vozovky

- odpad č.150103 bude vrátený výrobcovi obrubníkov

- odpad č. 170302(asfalt kryt vozoviek) - odpad bude zhromažďovaný a materiálovo

zhodnotený oprávnenou organizáciou na nakladanie s odpadmi (§40c ods.4 zákona

o odpadoch) s odbornou organizáciou  ( ERSON Recycling, s.r.o., Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín) s ktorou investor uzavrie zmluvný vzťah

- odpad č. 170506 - vykopaná zemina (ornica a výkopový materiál) (O)

ornica bude uložená na skládku, ktorú určí investor.

Uvedené odpady zo stavby a nepotrebnú stavebnú suť zhotoviteľ  zabezpečí uložením na vhodnú skládku, na základe čoho bude ku kolaudácii doložený doklad zo strany prevádzkovateľa skládky v zmysle Vyhlášky NR SR č. 204/2001 Zz.

Odvoz na skládku komunálneho odpadu.

9. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

- prevádzkovateľom a užívateľom komunikácie, VO a dažďovej kanalizácie bude  mesto Púchov

10. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním do prevádzky

Stavba sa po jej  ukončení uvedie do prevádzky ako celok. Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.