ÚVOD

Táto technická správa a výkresová časť tohto projektu, sa zaoberajú konštrukčným riešením stavebných úprav v areáli Cintorína Prievoz v Bratislave.

ZÁKLADY

Nové základové pásy navrhujeme na obvode rozšírenej časti cintorína. Sú situované pod stenami M1-M3 z pohľadového betónu, oplotením a pohľadovými stenami U1-U2. Ich šírka bude prevažne 350 mm a budú prerušované. Na koncoch prerušených úsekov sa pásy vždy ukončia pätkami s pôdorysným rozmerom 500x700 mm.

Výška pásov aj pätiek je 700 mm. Výškovo budú osadené tak, aby bola rešpektovaná konfigurácia terénu. Úroveň základovej škáry pásov a pätiek bude v rozmedzí 133,00 až 133,30 m.n.m.

Založenie stien U1-U2 je riešené tak, že na pätky z prostého betónu sa realizujú vystužené železobetónové pásy dvoch obdĺžnikových prierezov. Pásy ZP1 s prierezom 585x320 mm, resp. pásy ZP2 s prierezom 585x470 mm.

Pred betonážou základových pásov nezabudnúť osadiť kotevnú výstuž pre zvislé konštrukcie.

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

V rámci oplotenia sú situované monolitické steny z pohľadového betónu PB2. Ide o jednoduché krátke steny s označením M1-M3 a steny v pôdorysnom tvare U s označením U1-U2. Ich hrúbka bude 150 mm, rohy budú skosené 10x10 mm. Navrhnuté sú z betónu C 30/37-XC4,XF1(SK)-Cl0,4-Dmax16-S3.

Všetky steny majú hornú hranu v úrovni 135,84 m.n.m. Ich výška sa mierne líši podľa polohy základových pásov. Pre M1-M2 je to 1840 mm, pre M3 je výška 2140 mm a steny U12 majú výšku 1620 mm.

BETONÁRSKE PRÁCE

Betónové monolitické konštrukcie musia byť realizované v zmysle STN EN 13670 Realizácia betónových konštrukcií. Táto norma zároveň špecifikuje prípustné rozmerové tolerancie pri zhotovovaní železobet. konštrukcií, ako aj postupy pred a po ukladaní betónovej zmesi do debnenia. Norma STN EN 206-1 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, definuje kvalitatívne požiadavky realizovaných železobet. konštrukcií.

Počas betonáže monolitických konštrukcií je potrebné dôkladne spracovať betónovú zmes ponornými vibrátormi.

Ošetrovanie čerstvého betónu v letných mesiacoch je potrebné vykonávať trvalým polievaním vodou po dobu minimálne 7 dní, 24 hod. denne! V opačnom prípade vzniknú nežiaduce trhliny od zmrašťovania betónu a požadovaná kvalita betónu nemusí byť dosiahnutá. Trhliny od zmrašťovania vznikajú v čerstvom betóne rýchlym vysušením zámesovej vody. Preto je potrebné betonárske práce zorganizovať tak, aby po zatuhnutí betónu (cca 2-4hod) sa ihneď uložila vrstva geotextílie na dosku a táto sa hneď polievala vodou. Pri betonáži v zimnom období dodávateľ stavby vykoná všetky opatrenia tak, aby nedošlo ku premrznutiu betónovej zmesi a tak ku znehodnoteniu stavebného prvku.

ZÁVEREČNÉ UPOZORNENIA

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom statiky. Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

Bratislava, február 2022							Ing. Miloslav Klokner