TECHNICKÁ  SPRÁVA

B. URNOVÉ STENY V MIESTE PôVODNÉHO OPLOTENIA-U3

Búracie práce

Na cintoríne budú pre danú časť nasledujúce búracie práce a úpravy.

B1. Odstránenie plotu z oceľových profilov kotevných do betónového múrika. Dĺžka plotu je 39,8 m, výška 1250 mm od hornej hrany múrika

B2. Odstránenie železobetónového múrika plotu v mieste nového schodiska aj so  základom. Dĺžka odstránenia je 0,7 m, šírka 350 mm, výška nad terénom priemerne 600 mm. Odstrániť treba aj betónový základ pod plotom. Predpokladá sa betónový základ šírky 400 mm do nezámrznej hĺbky 800 mm

Búracie práce treba zrealizovať v technologickej postupnosti pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné rešpektovať normu STN 738106 a dodržiavať bezpečnostné predpisy B1 až B6.

Zemné práce

Po búracích prácach budú vykonané zemné práce. Zemné práce budú pozostávať z výkopov figúr pre založenie žb stien s možnosťou uloženia urien a schodiska.

Zakladanie

*Steny s možnosťou uloženia urien –U3/6 ks/.

Budú založené na základových pätkách 400x500 mm, v. 700 mm, do nezámrznej hĺbky z prostého betónu. Na pätkách bude železobetónový základový pás ako podklad pre steny. Pôvodný betónový múr bude ponechaný, základový pás sa zrealizuje do výšky tesne nad pôvodný múr a spriahne sa s ním podľa projektu statiky. Pod pásom medzi pätkami bude podkladový betón hr. 100 mm.  Horná plocha základových pätiek, podkladového betónu ,steny základových pásov a stena a horná plocha pôvodného múru budú natreté vodoizolačným cementovým náterom proti zemnej vlhkosti.

*Schodisko pre prepojenie so starou časťou cintorína

Bude založené na základovom páse 400x700 mm do nezámrznej hĺbky

Konštrukčné riešenie

*Steny s možnosťou uloženia urien –U3

Steny majú tvar U a sú uložené na základovom páse a na pôvodnom múre, ktoré zároveň tvoria podnož steny. Základový pás bude spriahnutý s pôvodným múrom. Steny budú realizované z pohľadového železobetónu podľa projektu statiky, hrúbka steny je 150 mm.

Stena bude delená horizontálne kameňom hr. 50 mm a vertikálne betónovými prefabrikátmi so zabudovanou výstužou pre kotvenie do žb stien. Spoj blokov a kameňa realizovať pomocou pružného vodovzdorného lepiaceho tmelu.

Na hornej ploche žb stien bude krycí kameň hr. 50 mm, s presahom 15 mm po obvode steny. Urnové miesta budú z čela prekryté odnímateľným epitafným kameňom hr. 20 mm, ktorý bude kotvený nehrdzavejúcimi vrutmi do betónových prefabrikátov a na obvode do hliníkových profilov. a opatrený ozdobnými hlavicami po dohovore s architektom.

*Múry z pohľadového betónu –Mx

Budú z pohľadového betónu podľa projektu statiky

*Schodisko pre prepojenie so starou časťou cintorína

Rozmer schodiska 4x175x280 mm. Bude z pohľadového železobétonu s pohladovosťou ako steny pre uloženie urien. Schody budú vystužené oceľovou sietovinou KY14 pri spodnom okraji. Hrany stupňa budú skosené 10x10 mm

*Úprava ponechaného pôvodného múru

Postup úpravy

-po odsránení plotu z oceľových profilov treba miesta, kde boli kotvené stĺpiky plotu, vyspraviť cementovou zmesou

-očistenie múru od zeminy, machov a nesúdržných časti pomocou vysokotlakového vodného čističa /wap/

-vyspravenie poškodených častí múru cementovou omietkou s drsnou štruktúrou ako je povrch múru

-vyspravenie trhlín a prasklín exteriérovým vodovzdorným lepiacim tmelom sivej farby

-povrchová úprava :

a.miesta, kde budú realizované steny U3- vodoizolačný cementový náter, min. 2 vrstvy podľa   doporučenia dodávateľa

b.miesta mimo budúcej realizácie stien U3 –hydrofobizačný bezfarebný náter + matný náter na betón, farba sivá. Podľa vlastností vybraného produktu môžu byť tieto dva nátery nahradené jedným, ktorý spĺňa požadované vlastnosti pre obidva nátery / odolnosť voči poveternostným vplyvom, alkáliam a starnutiu, stálofarebnosť, vodovzdornosť/

Všetky konštrukcie treba zrealizovať podľa technických predpisov a návodov výrobcov príp. dodávateľov stavebných materiálov a konštrukcii. !

Všetky zmeny a úpravy vopred konzultovať s projektantom!

Bratislava, február 2022

.