VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV

HRUBÝ  ŠÚR

Projekt pre stavebné povolenie

Technická   správa

ZDRAVOTECHNIKA

Zoznam príloh

Technická správa

ZT-1   Pôdorys základov

ZT-2   Pôdorys prízemia

OBJEKT                                      :     SO 05  OBJEKT ODVODNENIA KALU

STAVBA                                      :     VEREJNÁ KANALIZÁCIA A ČOV – HRUBÝ ŠÚR

,

MIESTO :                                          H R U B Ý   Š Ú R

HLAVNÝ PROJEKTANT             :     ING. M. KLEMBAS diplomovaný stavebný inžinier

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT   :    ING. E. PETROVIČOVÁ  diplomovaný stavebný inžinier

DATUM                                        :    MÁJ  2020

## Časť        :   zdravotechnika

V š e o b e c n e

Predmetný projekt je spracovaný v zmysle noriem STN EN 12056-2, STN EN 12056-3, STN EN 12056-5, STN EN 1253-1, STN 73 6760, STN 73 6660, ako i podľa požiadavky spracovateľa stavebnej a technologickej časti objektu.

Jedná sa o atypický novonavrhovaný nadzemný objekt vybudovaný v areáli ČOV. V blízkosti objektu sa vybuduje čerpacia stanica odpadových vôd.

N á v r h    r  i e š e n i a

V projekte v rámci zdravotechniky je riešená vnútorná kanalizácia v objekte a prívod a rozvod studenej vody pre technologické účely v objekte SO 5..

V n ú t o r n á    k a n a l i z á c i  a

Podlaha objektu SO 5 –objekt odvodnenia kalu je vyspádovaná do podlahového vpustu

HL 310 NPrR opatrenej liatinovou mrežou a pachovým uzáverom PRIMUS.

V podlahe na dvoch miestach sú vyvedené potrubia kanalizácie DN150, ktoré budú slúžiť pre pripojenie technológie – umiestnenie podľa požiadavky technológie.

Kanalizácia od vpustu a vývodov v podlahe je vedená pomocou kolien do ležatého kanalizačného zvodu , ktorý bude vedený pod podlahou objektu.

Ležatý zvod kanalizácie je vyvedený z objektu a zaústený priamo do čerpacej stanice v blízkosti objektu.

M a t e r i á l    p o t r u b i a

Podlahový vpust sa navrhuje so zápachovým uzáverom PRIMUS.

Potrubie kanalizácie v objekte je z plastového potrubia PVC pre vnútorné rozvody kanalizácie .

Po montáži kanalizačného potrubia je potrebne urobiť skúšku tesnosti zmontovaného potrubia.

V n ú t o r n ý    v o d o v o d

Voda sa bude využívať ako technologická voda pre oplachové zariadenia a čistenie podlahy.

Do objektu SO 5 je privedený vodovod DN32 z vonkajšieho navrhovaného areálového rozvodu vody.

Vonkajší rozvod vody je z plastového potrubia HDPE. 1,0m pred zaústením do objektu bude prechodka PE-oceľ . Potrubie je privedené do vyznačeného miesta , kde prejde základom do objektu, a stúpne nad podlahu do výšky 1,20m , kde sa osadí vývod na hadicu DN25 - podľa požiadaviek spracovateľa technologickej časti objektu.

Na stúpnutí potrubia – nad podlahou bude hlavný uzáver vody DN32 prístupný dvierkami 150/300mm. Od uzáveru pokračuje potrubie DN25.

M a t e r i á l    p o t r u b i a

Od prechodky PE-oceľ – umiestnenej na prívode v zemi – 1,0 m pred objektom pokračuje do objektu potrubie oceľové závitové  asfaltojutované a v murive až po výtokový ventil potrubie oceľové závitové opatrené izoláciou z PE trubíc .

### M o n t á ž   a    u l o ž e n i e    v o d o v o d n é h o    p o t r u b i a

Pri prestupe vodovodného potrubia stavebnými konštrukciami sa musí zabrániť pevnému spojeniu s touto konštrukciou. /izoláciou, alebo uložením do ochrannej trubky/.

Potrubia uložené v murivách sa uchytia do muriva skobami.

Potrubie vedené v murive sa zaizoluje pásmi z PE hr.10mm, /napr. MIRELON, TUBOLIT, ACCOTUBE a iné /..

### S k ú š a n i e     v o d o v o d u

Po dokončení montáže potrubia je potrebné urobiť tlakovú skúšku zmontovaného potrubia a urobiť prepláchnutie a dezinfekciu potrubia.

O skúške sa spracuje zápis.

Bratislava  : 05.2020                             Vypracovala : Ing.Eva Petrovičová