SO.01.8 - Technológia kuchyne

Obsah:

Technická správa

Pôdorys kuchyne

Výkaz zariadení

STAVBA: 			„Prístavba ZŠ Suchá nad Parnou“

## VYPRACOVAL:		Ing. Petr Pastorek

- Základné zadané údaje

Počet jedál	-	 340 - 400

Zloženie jedál	-	 obedy

Celkovou kapacitou kuchyňa spadá do kategórie od 300 do 1000 jedál, podľa kategorizácie v zmysle vyhlášky 533/2007 Zz.

Teplonosné médium – elektrická energia a zemný plyn.

- Popis technológie výroby

Návrh prevádzky kuchyne predpokladá nasledovný technologický postup

  - Príjem a krátkodobé uskladnenie surovín

  - Príprava surovín v jednotlivých prípravovniach

  - Tepelné spracovanie

  - Umývanie kuchynského riadu v umyvárni kuchynského riadu

  - Výdaj jedál

  - Umývanie stolového riadu v umyvárni stolového riadu

a. Príjem a vyskladnenie surovín

Suroviny sú navážané do skladovacích priestorov umiestnených v 1NP a následne sú podľa dennej potreby distribuované do priestoru kuchyne:

Navážanie surovín

-	mäsové polotovary				podľa potreby

-	ovocie, zelenina				podľa potreby

-	mlieko, mliečne výrobky			podľa potreby

-	chlieb, pekárenské výrobky		podľa potreby

-	konzervy					podľa potreby

-	vajcia, múka, ryža, koreniny		podľa potreby

V skladovacích priestoroch sa musia vytvoriť také podmienky na skladovanie a uchovávanie výrobkov, aby bola zachovaná ich zdravotná neškodnosť, kvalita a biologická hodnota po celý čas skladovania. Všetky priestory musia byť neustále udržiavané v čistote a podľa potreby sa v nich musí vykonávať dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia, o čom sa musí viesť evidencia.

V skladových priestoroch a kuchyni je umiestnený dostatočný  počet chladničiek, tak aby boli suroviny uskladňované s súlade s vyhláškou 533/2007 Zz.

Teplota jednotlivých skladovacích priestorov (chladničky, mrazničky) je zaznamenávaná.

b. Príprava surovín v jednotlivých prípravovniach

Hrubá príprava zeleniny je súčasťou prevádzky a je stavebne oddelená v zmysle vyhlášky 533/2007 Zz. Hrubo očistená zelenina je dodávaná do čistej prípravovne zeleniny a je distribuovaná na ďalšie tepelné spracovanie do varne, alebo ako hotové šaláty. Čistá príprava zeleniny je oddelená prevádzkovo v zmysle vyhlášky 533/2007 Zz.

Mäso a mäsové výrobky sú pripravované na tepelné spracovanie v prípravovni mäsa. Je prevádzkovo oddelená v zmysle vyhlášky 533/2007 Zz.

Vajcia sa skladujú a spracovávajú sa na vyhradenom mieste. Priestor na vytĺkanie vajec je stavebne oddelený .

c. Tepelné spracovanie

Varná časť je vybavená zariadením na prípravu požadovaného množstva jedla. Navrhnuté sú následovné veľkokuchynské zariadenia.

1 ks konvektomat elektrický s kapacitou 10 x GN 2/1

kombinovaná teplovzdušná pec pre veľkokuchyne poskytuje 5 základných funkcií : horúci vzduch, para, kombináciu para + horúci vzduch, naparovanie pri nízkych teplotách a regeneráciu. Tieto funkcie umožňujú pečenie, varenie, dusenie, grilovanie, smaženie a blanžírovanie

1 ks pec elektrická (3 etážová) statická

určená na tepelnú prípravu múčnych jedál - pečenie

2 ks sporák plynový s elektrickou rúrou

je určený na prípravu polievok, dochucovaných príloh, teplých nápojov, tepelnú prípravu menšieho množstva jedla, resp. na udržiavanie uvareného jedla v teplom stave. Rúra určená na pečenie mäsových pokrmov

1 ks panva elektrická

je určené na vysmážanie mäsových pokrmov, prípravu omáčok.....

1 ks kotol plynový

určené na varenie polievok, varenie knedlí a varenie horúcich nápojov

1ks stolička plynová

určená na varenie polievok a teplých nápojov

d. Umývanie kuchynského riadu v umyvárni kuchynského riadu

Umyváreň kuchynského riadu je zariadená umývacím dvojdrezom a regálom na odkladanie riadu.

e. Výdaj jedál do jedálne

Výdaj jedál prebieha obslužným spôsobom, cez výdajné okienko do priestoru jedálne.

f. Umývanie stolového riadu v umyvárni stolového riadu

Umyváreň stolového riadu je vybavená nádobou na odpadky, predumývacím stolom s drezom a sprchou, teleskopickou umývačkou riadu a podpultovou umývačkou na poháre. Vlastné umývanie začína hrubým mechanickým očisteným riadu, uložením do pripravených košov samotným umývaním v teleskopickej umývačke. Pred samotným umývaním sú taniere zbavené hrubých nečistôt pomocou tlakovej sprchy. Po umytí je kôš posunutý na odoberací stôl kde riad v priebehu ďalšieho umývacieho cyklu uschne a môže sa premiestniť na uskladnenie do regála. Umývačky sú vybavené zariadením dávkovačmi na umývacie prostriedky a oplachové prostriedky. Umyváreň stolového riadu je stavebne oddelená v zmysle vyhlášky 533/2007 Zz.

- Nároky na energie a kvalitu vody

Na základe už vytypovaného a popísaného technologického vybavenia jednotlivých priestorov, treba uvažovať s nasledovnými nárokmi na energie.

ELEKTRIKA :

- celkový inštalovaný príkon		-	86,85 kW

Súčasnosť 					-	70 %

Každý spotrebič musí mať v rozvodnej skrini samostatný, viditeľne označený istiaci prvok a vypínač prípadne zásuvku v dosahu obsluhy stroja.

ZEMNÝ PLYN

- celkový inštalovaný príkon 		-	91,40    kW

VODA

- pre bezporuchový chod zariadení, predovšetkým konvektomatu a umývacieho stroja je potrebné uvažovať s tvrdosťou vody na vstupe do týchto zariadení max. 5°N.

- Odpadové látky, spôsob zneškodnenia

Odpadové látky z celej prevádzky môžeme rozdeliť takto :

a. Tekuté a pevné odpadky z varne a jedál budú ihneď  likvidované odbornou firmou.

Sklad biologického odpadu je stavebne oddelený v zmysle vyhlášky 533/2007 Zz, a má samostatný vchod aj východ.

b. Odsávanie z varnej časti je riešené digestorom.

c. Odvedenie vôd z podláh v prípravni, varnej časti a umyvárňach, musí byť riešené vpusťami vyspádovanými do kanalizačného odpadu. Podlahové vpusťe sú umiestnené v miestach s najväčším výskytom vody a tukov. Použitím vpustí sa zamedzuje roznášaniu vody po celej prevádzke kuchyne, čím sa zvyšuje jej čistota a bezpečnosť.

d. Bežný komunálny odpad zo stravovacej prevádzky (obaly, papier...), bude skladovaný v areálovom skladovom hospodárstve a spolu s ním odvážaný.