Súhrnná  technická  správa

Stavba:  Lesná cesta Hanuščák lúka - prestavba, k.ú. Juskova Voľa

# 1.Navrhované stavebno-technické riešenie

Navrhovaná stavba „ Lesná cesta Hanuščák lúka - prestavba“  je stavba  ktorá  je jednopruhová, obojsmerná, účelová  komunikácia kategórie 1L 4,0/30  v zmysle STN 736108 Lesná dopravná sieť, t.j. cesta s celoročnou prevádzkou  so šírkou v korune 4,0 m , z toho vozovka 3,0 m a krajnice 2 x 0,5 m s návrhovou rýchlosťou 30 km/h.  									Cesta  začína v km 0,000 odpojením sa od Lesnej cesty Dubová pri hranici porastu č. 216 a to vo vzdialenosti  cca 15 m pred mostom na uvedenej ceste Dubová.  Úsek prestavby končí  v km 2,675 v lokalite "Hanuščáková lúka" plochou pre otáčanie vozidiel - odstavnou plochou. 				Pri stavebnotechnickom riešení  sa zohľadňovali geologické pomery v území.    Geologické pomery v území  boli zčasti posúdené pri  terénnych prácach, prevažne sa však vychádzalo zo “Správ o stavebnogeologickom prieskume” z r. 1980 -1988 na stavby v podobných geologických podmienkach, spracovaných vtedajším Výskumným ústavom lesného hospodárstva. 					Územie – pohorie Slánske vrchy, v ktorom sa stavba nachádza,  je súčasťou  neogénneho sopečného karpatského venca, kde materskú horninu tvoria ryolity, dacity, andezity a ich tufy. Často vystupujú nadložné sedimenty  tvorené ílmi a pieskovcami (andezity sa striedajú s vrstvami vulkanického popola). Z tejto  materskej horniny sa vytvorili piesčitohlinité  pôdy s prímesou kamenného skeletu. Za prítomnosti  pieskovcových bridlíc  a vulkanického popola má táto zemina často bohatú prímes ílu, táto sa však v predmetnom území nenachádza. Uvedené zeminy majú teda menej priaznivý, pendulárny  vodný režim, teda zeminy menej vhodné pre stavbu ciest.  Je potrebné  podložie vylepšiť  hlbšími priekopami  alebo trativodmi.

#### 1.1: Opis stavebných úprav :

#### 1.1.1: vozovka:

Pri návrhu vozovky sa vychádzalo z predpokladaného dopravného zaťaženia (z výšky ročnej ťažby dreva plánovanej na decénium), nameraných hodnôt rázového modulu  deformácie Mvd  na 5-tich miestach (protokoly s grafickým vykreslením sú uvedené v prílohe tejto správy) a z profilov vykopaných sond na vozovke v blízkosti miest s meraním Mvd.  Rázový modul deformácie sa prepočítal na  deformačný modul pružnosti Edef2 z ktorého sa vychádzalo pri stanovení hrúbky zosilenia vozovky.

Návrh bol potom ešte porovnaný s metodikou pre stanovenie skladby a hrúbky vozovky pre prestavby lesných ciest na návrhové obdobie 20 rokov vypracovanou na Katedre lesníckych stavieb a meliorácií TU Zvolen. Metodika overená praxou vychádza zo stupňa intenzity dopravy (dopravného zaťaženia) a z geologických podmienok. Návrh korešponduje s uvedenou metodikou.

Návrh prestavby vozovky je rozdelený na  dve hlavné skupiny úsekov  podľa  zistených hodnôt rázového modulu deformácie s prihliadnutím na skutočný - viditeľný stav opotrebenia jestvujúcej vozovky.

Pri návrhu sa postupovalo v zmysle STN 73 6114 "Vozovky pozemných komunikácií.  Základné ustanovenie pre navrhovanie"  											V zmysle tejto normy, prílohy C:  									C1: Dopravné zaťaženie: trieda VI, veľmi ľahké, menej ako 15 TNA (ťažkých nákladných vozidiel) v oboch smeroch za 24 hod. 											C2: Parametre návrhovej nápravy:  									- zaťaženie na nápravu: 100 kN (10 ton)									 - zaťaženie na zdvojené koleso 50 kN (5 ton)								 - priemerný dotykový tlak na vozovku p=0,55 MPa 								- počet dotykových plôch: dve										 - tvar dotykových plôch: kruh s polomerom r = 120,3 mm (D=24,06 cm)

C3: Účinok prejazdov:  vyjadruje sa účinkom návrhovej nápravy. Spôsob prepočtu sa určuje v návrhových metódach.

Návrh podľa metódy DORNII

Návrh vozovky pre úsek km 0,000 - 2,485:

a.: projektový modul deformácie Ep:     Ep=Π.p2λ0,5+0,65.logN.a.b …kp/cm²			                                                                   	p=dotykový tlak na vozovku: 5,5 kp/cm2 (0,55 MPa)							   	λ=kritická deformácia = lD =0,02 									 	N=denná frekvencia návrhových vozidiel, vypočítaná z ročnej ťažby 4 000 m3 dreva: 			4000m3/18 m3 na 1 náklad =  222 jázd x 2 (prázny a naložený) = 444 prejazdov/rok.  Prepočet na dni odvozu 444 / 50 dní =  9. Ostatná doprava: počíta sa  1 návrhové auto/ 24 hod.  Spolu N= 10

a=koef. opakovaného zaťaženia = 2,5 pri šírke vozovky 3,0-3,5m						 	b=koef. bezpečnosti = 1,1 pri stredne ťažkej vozovke

Ep=3,14x5,52x0,020,5+0,65xlog10x2,5x1,1= 770kpcm2  = 77 MPa.                    																 Ep= 80 MPa

b.: návrh konštrukčných vrstiev:

- podklad zo štrkodrviny    hr.10 cm (ŠD 9 cm + doplnenie 0,04 m3/m2)

- ložná vrstva z KAO           hr. 5 cm     								         	- obrusná vrstva z AB II      hr. 4 cm

b1.: posúdenie návrhu na podmienku stability podľa metódy DORNII:

Ee = celkový ekvivalentný modul deformácie,  podmienka:  Ee ≥ Ep

Modul deformácie  vozovky:  E0 = Edef2  nameraná hodnota,  priemer 60MPa

E1 = štrkodrva = 350 MPa

h1 = hrúbka vrstvy,    D=2xpolomer dotykovej plochy,   E1,e =ekvivalent. modul vrstvy

E1e:      h1D= 1024 =0,416,    E₀E₁=60350=0,17, z nomogramu:  E₁eE₁=0,28   E1e=0,28x350=98 MPa

E 1e ≥ E p  , navrhovaná vozovka vyhovuje                                   Nomogram DORNII

Tento návrh  konštrukčných vrstiev je v úsekoch č.1 vzorových priečnych rezov.

Tým istým spôsobom sa navrhli konštrukčné vrstvy pre úsek km 2,485 - 2,675 s tým, že ťažká nákladná doprava bude len do km 2,485 = posledné odvozné miesto.  Navrhované   E p  =   50 MPa, pri  E 1e = 65 MPA

V úsekoch č. 3 a 4 vzorových priečnych rezov, t.j. výhybne, prekopávky a rozšírenie v oblúkoch je navrhnutá celková hrúbka vozovky 50 cm, resp. 39 cm u výhybní. Návrhy konštrukčných vrstiev týchto úsekov taktiež korešpondujú s metodikou TU Zvolen.

Novonavrhnuté je rozšírenie vozovky v smerových oblúkoch. Hodnota rozšírení  je podľa STN 73 6108 pre návrhovú rýchlosť 30 km/hod. a  pre združený rozvor náprav 6-7m. Vozovka v rozšírení sa prevedie podľa tretej skupiny úsekov. Rozširované oblúky, ich dĺžka a šírka rozšírenia sú  prehľadne uvedené v podrobnej situácii. Rozšírenie v oblúkoch je veľmi dôležitý prvok v smerovom usporiadaní, je preto nutné mu pri výstavbe - vytýčení a zrealizovaní - venovať náležitú pozornosť. 			Návrh prestavby cesty zahŕňa aj vybudovanie výhybní, ktoré v súčasnosti absentujú. Navrhnutých je 10 nových výhybní  šírky 2,00 m resp. 2,50 m  v rôznych dĺžkach od 10 do 20m v závislosti od terénných podmienok (napr. blízkosť potoka). Prechod do priamej je na dl. 8, resp.10m. Vozovka je v hrúbke 39 cm, podľa skladby uvedenej vo vzorových priečnych rezoch. 				Nová vozovka sa opatrí zemnými krajnicami pri úsekoch 3 a 4 a v celom úseku so spevnením štrkodrou v hr. 6cm. Pred zriaďovaním vozovky  sa odstránia nánosy  (lesná pôda – vyvýšené krajnice) hr. 8cm.  Do o 30 cm rozšírených krajníc sa osadia plastové smerové stĺpiky  (miesta sú popísané v situácii a v priečnych rezoch).

#### 1.1.2: návrh odvodnenia:

Odvodnenie v priečnom smere je zabezpečené priečnym sklonom vozovky (strechovitý 2% v priamkach a dostredný v oblúkoch ),  v pozdĺžnom smere pre bezpečné odvedenie  povrchových vôd  slúži  priekopa  hĺbky min. 80 - 90 cm od hrany spevnenej krajnice, čo je v zmysle STN 30 - 40 cm pod úrovňou priľahlej zemnej pláne. Pri nových odvozných miestach a odstavnej ploche sa podložie odvodní  pozdĺžnymi trativodmi z hornej časti zakrytými geotextíliou. 							Jestvujúca priekopa sa z väčšej časti vyčistí, iba v troch úsekoch na celkovej dĺžke 660 m je potrebné ju prehĺbiť odkopávkami. Priekopy sú zaústené do priepustov.				  		Dlaždené priekopy:  sú zo žľaboviek 60/33 cm uložené do štrkopiesku v úsekoch so sklonom nad 8% a na dl. 9 m pred vtokmi do priepustov (spolu 711,3 m). Úseky dlažieb sú ukončené betónovým pásom alebo šachtou priepustu. 											Priepusty: Búranie priepustov: vybúra sa 9 priepustov (2 s čielkami) ktoré sú nefunkčné, príliš vysoko osadené alebo prelomené.									Nové priepusty: sú v miestach pôvodných ktoré sa demontujú a na ďalších 9 - tich miestach, spolu priepustov 15 ks. Všetky priepusty sú šikmé vzhľadom na malý výškový rozdiel medzi výtokom z priepustu a dna potoka kde sú zaústené. Priepusty sú začelené vtokou šachtou (nádržkou) a čelom z betónu.  Výtoky priepustov sa upravia kamennou rovnaninou až po potok.         				    1.1.3: návrh odvozných miest, cestných výjazdov:	               			          	              V rámci prestavby cesty sa navrhuje aj prestavba dvoch jestvujúcich a zriadenie troch nových odvozných miest.   													Nové OM: sú po prerokovaní s užívateľom stavby navrhnuté v miestach kde sa plánuje začať s obnovou porastov takto: OM č. 1 vľavo v km 0,800 s približovaním z pravej strany cez potok a cez cestu po vozovke z panelov, OM č.3 vľavo v km 1,700  s približovaním z pravej strany cez potok a cez cestu po vozovke z panelov, OM č.4 vpravo v km 1,900 približovaním z pravej styrany cez nový rámový priepust. U týchto OM (č.1,3,4) sú navrhnuté oceľové odrazové koly, aby konce približovaných kmeňov boli usmernené mimo vozovku cesty (poškodzovanie asfaltového krytu) resp. mimo krídla rám. priepustu. Pôvodné odvozné miesta - č.2 v km 1,500 umiestnený mimo cesty a č. 5 v km 2,450 sa upravia a spevnia. OM č. 5 je v súčasnosti obojstranný. Navrhuje sa cestu pri ňom odsunúť vľavo, čím bude OM len po pravej strane.                                                                                                                                                        	Pri všetkých odvozných miestach, okrem OM č.2, medzi vozovkou a plochou OM sa namiesto krajníc zriadi spevnený pás š.0,5m, resp. 1,0 lebo 1,5 m v hr. 25cm za účelom, resp. z dôvodu, aby  pri nakladaní dreva sa stabilizačné pätky NA nelokalizovali do vozovky, ale do týchto pásov alebo na plochu OM.    												Jestvujúce sekundárne cesty  napojené na hlavnú cestu (cestné výjazdy v počte 15) sa spevnia štrkodrvou hr. 15 cm. Na výjazde v km 2,475 - odbočka na Makovicu - sa navrhuje betónová zvodnica zhotovená in situ.

1.1.4: Priepusty väčších svetlostí: 						             		Rámový priepust v km 1,936:  navrhuje sa na približovacej ceste cez hlavný potok a ústiacej na OM č.4. Jestvujúci priepust D120 sa vybúra - je malej svetlosti, pri väčších prietokoch v potoku sa zahlcuje a voda z potoka sa vylieva na cestu. Navrhuje sa rámový priepust 240/190 sv. 200/150. Rámové dielce sa uložia na železobetónovú dosku uloženú na štrkopieskovom lôžku, z bokov a z vrchu sa zaizoluje proti zemnej vlkosti, izoláciu bude chrániť geotextília. Protimrazové kliny budú zo štrkopiesku. Obsyp a pláň približovacej cesty sa prevedie z miestnej zeminy. Čelá a krídla priebustu budú betónové. Potok sa pred vtokom a za výtokom v dĺžkach 6,0 m vydláždi dlažbou z lomového kameňa ukladanej do štrkopieskového lôžka. Konce dlažby sa ukončia betónovými pásmi. Priepust je dimenzovaný na prietok "storočnej vody" Q100 .

#### Odtokové množstvo z povodia:

Plocha povodia P: 2,2 km2

plocha bola zistená planimetricky z topografickej mapy M=1:25 000

Špecifiký odtok z povodia:  podľa Akademika Duba   pre oblasť 2a špecifických  odtokov,  podľa novelizácie oblasť T2 = pravostranné prítoky Tople zo Slánskych vrchov

q=A(p+1)n=18,23,20,455 =8,05m3skm2     po zohľadnení opráv na tvar a lesnatosť povodia

Q100  = q x P= 2,2 x 8,05 = 17,7 m3/s,

Návrh prietokového profilu na Q 100: rámový priepust sv. 2,00x1,50 m po odpočítaní rezervy 50 cm

je výpočtová svetlosť 2,00/1,00 m

#### Posúdenie prietokových profilov na Q40 podľa Chézyho:

Profil priepustu:   P=2,0x1,0=2,0m2  o=4,00m   R=Po =0,50

v=cRxI=52,50,5x0,06 = 9,8 ms-1

Qn=v.P=9,8x2,0=18,1m3s-1 ,   Qn > Q100 ,  prietokový profil vyhovuje s rezervou  50 cm

Profil dláždeného koryta:    P=2,3m2  o = 4,35m   R=Po =0,528

v=cRxI=44,20,528x0,06 = 7,8 ms-1

Qn=v.P=7,8x2,3 = 17,9m3s-1   Qn > Q100 ,  prietokový profil koryta vyhovuje.

1.1.5: úprava potoka: V celej dĺžke cesta vedie súbežne s Košiarnym potokom. Potok na mnohých miestach ohrozuje teleso cesty najmä podmývaním brehov, ukladaním splavenín a vybrežovaním. Navrhuje sa preto jeho pomiestna úprava. Úprava zahŕňa prehlbovanie potoka, odsun od cesty a ochranu cesty kamennou nahádzkou na pravý breh.

1.1.6: zemné práce:											 Celkové odkopávky pre zriadenie priekop (vč. úprav pri priepustoch) a odvozných miest:  3 970m3, pri úprave potokov: 2 245m3.   Násyp, t.j. zriadenie zemného telesa cesty,  odvozných miest a korýt vodných tokov:  1 234 m3. Zemina z odkopávok sa použije na obsyp priepustov, do násypov a na zriadenie krajníc. Časť prebytku zeminy sa priečne prehodí do násypovej časti telesa cesty. Keďže dolina je úzka - medzi potokom a cestou je málo vhodných plôch na uloženie prebytkov,  tie je potrebné odvážať na miesta ktoré určí stavebník dodatočne. Uvažuje sa so vzdialenosťou do 3 km. 						Pred prevedením odkopávok sa odstráni  v stavebnom páse krovie a pne a z krajníc  a priľahlého telesa cesty odstráni  lesná pôda spolu s bylinným krytom v hr. 8cm (odhumusovanie).  					Zatriedenie do tried ťažiteľnosti:  cesta:  tr. 3: 40%,   tr. 4: 60%,

potok: tr. 3:40%, tr. 4: 59%, tr.5: 1%

Sklon výkopových svahov je 1:1,25,  v stabilnejšej zemine 1:1, násypových 1:1,5. 		Všetky údaje potrebné pre zostavenie rozpočtu stavby sú popísané ako poznámky vo výkaze výmer.

#### 1.1.7.stavebné výrobky:

Zo stavebných výrobkov sa použijú železobetónové rúry  pre zriaďovanie priepustov a betónové  žľabovky TBM 1-60 pre spevňovanie priekop. 								Vybúrané rúry priepustov sa uložia na medziskládku  (okraj najbližšieho OM), odkiaľ sa prevezú podľa potreby prevádzky na opravy a úržbu iných lesných ciest.

2. Nároky na zásobovanie vodou a energiou

Vzhľadom na druh a charakter stavby pri jej užívaní voda a energia sa nebudú spotrebovávať.

# 3.Údaje o nadzemných a podzemných stavbách a zariadeniach

Na stavebnom pozemku a v jeho blízkosti  by sa nemali nachádzať podzemné vedenia a zariadenia.   Nadzemné stavby a vedenia sa  nenachádzajú. Vyjadrenia o existencii  podzemných a nadzemných  vedení od príslušných správcov  vedení  zabezpečí  stavebník.  Bez týchto vyjadrení  nemožno začať so zemnými prácami.

# 4.Zaistenie bezpečnosti práce

Bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení pri výstavbe bude riešiť dodávateľ stavebných prác, najmä dodržiavaním ustanovení Vyhl. č.374/1990Zb o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach (najmä paženie stien výkopov !) a Vyhl. č. 23/1979 o manipulácii s ropnými látkami.  Komunikáciu je potrebné pravidelne udržiavať.  Najmä čistiť odvodňovacie zariadenia a odstraňovať nánosy na krajniciach pre plynulý odtok povrchových vôd z vozovky!!

# 5.Vzťah k životnému prostrediu

Ad 1. Stavba sa nachádza v sústave chránených území Natura 2000 v subsústave chránené vtáčie územie Slánske vrchy. 									                   		Ad 2. Od km 1,650 je stavba v chránenom území Európskeho významu SKÚEV 0938 Rakytová hora. Predmet ochrany biotopov: lipovo-javorové lesy, kyslomilné bukové lesy, bukové a jedľové kvetnaté lesy, a pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd. Z fauny sú predmetom ochrany: Rosalia alpina, Bombina variegata, Lynx lynx a Canis lupus.  								Pre predmety ochrany nie sú určené žiadne menežmentové opatrenia.

Ad 3. Okrem uvedeného v spomínanom území sa nenachádzajú už žiadne chránené časti územia, ani kultúrne pamiatky a nie sú dotknuté žiadne ochranné pásma, ktoré by boli určené niektorým z orgánov štátnej správy. 										   	Navrhovanou prestavbou cesty nedôjde k narušeniu ekosystému, t.j. k narušeniu sústavy živých a neživých zložiek životného prostredia, nedôjde k narušeniu jeho stability a naďalej si bude zachovávať svoje prirodzené funkcie. Pri prevádzkovaní stavby nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia a nemalo by dôjsť ani k jeho znečisťovaniu. Naopak, výstavbou – prestavbou cesty sa sprístupnia lesné porasty pre protipožiarnu techniku, čím by sa mala minimalizovať ekologická ujma v prípade lesných požiarov.

# 6.Rozsah a usporiadanie staveniska

Rozsah staveniska, keďže sa jedná o líniovú stavbu je určené jej priestorovou polohou – smerovým , priečnym a výškovým usporiadaním. Zariadenie staveniska si určí zhotoviteľ stavby podľa jeho možností.																																						      prílohy: - protokol z merania a vyhodnotenia Mvd a Mdef2

- foto sond

Vypracoval: Ing. Štefan Bigoš,  Október  2019

Prílohy:

1. protokol merania LDD

2. fotodokumentácia sond