Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie dezinfektora podložných mís, jeho doprava na miesto určenia, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia, zaškolenie zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Dezinfektor podložných mís – 1ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky: Dezinfektor podložných mís – 1ks

- požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - mytie, oplach a dezinfekcia ložných mís, fliaš na moč, mís z hygienických kresiel a ďalších predmetov pre starostlivosť o pacientov |  |
| - umiestnenie na podlahu |  |
| - elektrické pripojenie 230 V / 16 A |  |
| - flexibilná hadica na pripojenie teplej, studenej vody (zrealizovaná predpríprava vodovodného potrubia – teplá/studená voda ukončená rohovými ventilmi vo výške cca 1500 mm od podlahy) |  |
| - prívod elektrickej energie a odpadu smerom do steny (zrealizovaná predpríprava na odpad Ø 110 mm vo výške cca 150 mm od podlahy – na stred potrubia) |  |
| - jednodverový, voľne stojaci |  |
| - celonerezové prevedenie |  |
| - jednoduchá obsluha s intuitívnymi symbolmi |  |
| - možnosť voľby min. 3 programov |  |
| - možnosť povrchovej dezinfekcie celého prístroja okrem motora a elektronických častí |  |
| - možnosť otvorenia dverí umývacej komory až po vydezinfikovaní nádob |  |
| - indikácia priebehu programu, dokončenia cyklu |  |
| - indikácia prípadných porúch |  |
| - celkové rozmery – výška max. 180 cm |  |
| - celkové rozmery – šírka max. 65 cm |  |
| - celkové rozmery – hĺbka max. 65 cm |  |
| - tepelná parná dezinfekcia |  |
| - kapacita umývania: |  |
| - min. 1 podložná misa a 1 urinálna fľaša |  |
| - alebo min. 3ks urinálne fľaše |  |
| - automatické dávkovanie detergentu, ak zariadenie používa detergent pri procese čistenia |  |
| - displej zobrazujúci informáciu o umývacom procese |  |
| - vlastný vyvíjač pary |  |
| - termodezinfekcia komory prístroja vrátane termodezinfekcie odpadu |  |