Obstarávateľ:  	Ľuboš Barát SHR

IČO: 		37965905

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky:  Podryvák pre pásové spracovanie pôdy

Opis predmetu zákazky: Podryvák pre pásové spracovanie pôdy je pôdospracujúci stroj, ktorý kyprí pôdu v pásoch do ktorých je následne vysievaná pestovaná plodina, najčastejšie kukurica, slnečnica alebo repka olejná. Stroj odsúva rastlinné zbytky do medziriadkov, ktoré nie sú obrábané, čo výrazne znižuje ohrozenie vodnou a veternou eróziou.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky – typové označenie uveďte pre tie položky, kde je to možné – a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:

| P.č. | Položka | Ks | Parametre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podryvák / kyprič pre pásové spracovanie pôdy | 1 | Pracovný záber: 4,5 m |
|  |  |  | Počet pracovných sekcií: 6 ks |
|  |  |  | Rozostup pracovných sekcií: 75 cm, alebo možnosť nastavenia na 75 cm |
|  |  |  | Predrezávací kotúč na každej sekcii |
|  |  |  | Čističe rastlinných zbytkov na každej sekcii |
|  |  |  | Kypriaca radlica pre hĺbkové kyprenie pôdy (na každej sekcii): - minimálna pracovná hĺbka: 20 cm, - príprava pre aplikovanie hnojiva priamo do koreňovej zóny plodiny - zahrňovacie taniere 2x s nastaviteľným pracovným uhlom |
|  |  |  | Zadný urovnávací valec na každej sekcii |
| 2. | Doprava zariadení na miesto realizácie | 1 | Poskytuje dodávateľ |
| 3. | Montáž | 1 | Montáž stroja a uvedenie do prevádzky |