Obstarávateľ: Monika Mojžišová - SHR

IČO: 36110736

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Názov zákazky: Mapovanie pozemku - multispektrálne snímkovanie porastu (NDVI index)

Opis predmetu zákazky: Vykonanie priestorového mapovania – multispektrálneho snímania porastu poľnohospodárskej plodiny pomocou leteckej platformy a stanovenie NDVI indexu vrátane tvorby mapového podkladu.

Spôsob predloženia ponuky: Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky – typové označenie uveďte pre tie položky, kde je to možné – a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

Požadovaná špecifikácia vykonávanej služby:

Popis služby

- plošné mapovanie porastu v konečnej fáze vegetačného obdobia multispektrálnym snímkovaním za pomoci leteckej platformy (drona)

- výmera pozemku a lokalita: (11 ha, kat. územie Čajkov, okr. Levice),

- 1x mapovanie plodiny v roku 2023, 1x mapovanie plodiny v roku 2024

Definícia snímaných pásiem (minimálny rozsah):

| Názov pásma | Vlnová dĺžka (nm) | Šírka pásma (nm) |
| --- | --- | --- |
| Red | 668 | 14 |
| Red | 650 | 16 |
| Green | 560 | 27 |
| Green | 531 | 14 |
| Blue | 475 | 32 |
| Blue | 444 | 28 |
| Red Edge | 705 | 10 |
| Red Edge | 717 | 12 |
| Red Edge | 740 | 18 |
| NIR | 842 | 57 |

Výstup

- 2x mapa variability NDVI indexu v elektronickej podobe vo formáte *.shp (geograficky lokalizovaný súborový systém údajov ESRI formát, alebo ekvivalent) (1x mapa NDVI indexu v roku 2023, a 1x v roku 2024)

- 2x ortofotomapa dodaná v elektronickej podobe vrátane licovacích bodov