Technická správa

Názov stavby :			Rozšírenie kapacity ČOV Odorín

Časť projektu :			E. Dokumentácia stavebných objektov

Číslo a názov SO :		SO 05 Ručne stierané hrablice

Diel projektu :			Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto stavby :			k.ú. Odorín, p.č.614/3, 602, 604, 606/1, 606/2, 607

Investor :			Obec Odorín, Odorín 266, 053 22

Stupeň dokumentácie :		Dokumentácia pre stavebné povolenie

Zodpovedný projektant :		Ing. Marián Tomeček

Dátum :				11/2018

Vyhotovenie č.:

Obsah:

1.	ÚČEL OBJEKTU	3

2.	ARCHITEKTONICKÉ  A FUNKČNÉ RIEŠENIE STAVBY	3

3.	STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE	3

3.1	Zemné práce	3

3.2	Základové konštrukcie	3

3.3	Zvislé konštrukcie	3

# ÚČEL OBJEKTU

Účelom projektovej dokumentácie SO 05  Ručne stierané hrablice je príprava výstavby nádrže tak, aby do predmetnej nádrže mohlo byť osadené zariadenie určené na separáciu plávajúcich alebo voľne unášaných nečistôt - hrablice.

# ARCHITEKTONICKÉ  A FUNKČNÉ RIEŠENIE STAVBY

Stavebný objekt je tvorený plastovou nádržou obdĺžníkového tvaru rozmerov 3,90 x 0,40 m x 2,15 m

( d x š x v ) osadenou na betónový podklad a obetónovanou debniacimi tvárnicami. Nádrž je prevažne podzemná, nad upravený terén vystupuje do výšky 0,15 m. Na úrovni hornej hrany je osadené prekrytie nádrže   ( dodávka technológie stavby ).

# STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

##### Zemné práce

V priestore navrhovanej stavby sa prevedie odstránenie travín a následne odhumusovanie v hrúbke 150 mm. Ornica sa odvezie na depóniu v mieste výstavby a použije sa na terénne úpravy v rámci pozemku stavebníka. Po prevedení odhumusovania sa prevedie výkop pre podzemné a základovú dosku na úroveň podľa výkresov. Výkopy je potrebné svahovať v zvislých sklonoch bez paženia najviac na výšku 1,5 m. Výkopové ryhy je potrebné podľa potreby zapažiť a dbať o BOZP.

Pred zahájením zemných prác sa objekt vytýči lavičkami. Tak isto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky.

Samotné výkopové práce sa budú prevádzať strojne a tesne pred betónovaním a osadzovaním základových konštrukcií je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru.

Vzhľadom na hĺbku uloženia je predpoklad výskytu spodnej vody vo výkopoch.

##### Základové konštrukcie

Podzemná plastová nádrž sa osadí na betónovú dosku z prostého betónu C 12/15 hr.200 mm armovanú zváranou oceľovou sieťou 8/100/100 mm. Pod betónovú dosku sa prevedie zhutnené štrkové lôžko hr.150 mm fr. 0-32 mm.

Základové pomery klasifikujeme ako zložité vzhľadom k predpokladanému výskytu podzemnej vody.

V základovej jame bude osadená drenáž zaústená do betónových skruží, ktorá bude odvádzať dažďovú a podzemnú vodu zo stavebnej jamy počas zakladania. Voda zo skruží sa bude odčerpávať kalovým ponorným čerpadlom do recipientu.

Pred začatím betónovania základov je nutné vyznačiť miesta a vynechať otvory pre prechod kanalizačného potrubia technológie ČOV cez základové konštrukcie .

Pred betónovaním základov je potrebné previesť všetky stavebné úpravy v konštrukcii.

Vzhľadom na to, že v danej lokalite nebol realizovaný geologický prieskum, predpokladám únosnosť základovej škáry Rdt = 0,25 MPa (zahlinený štrk). Vzhľadom na dostatočnú únosnosť podložia, nie je potrebné realizovať základy pod nádrž.

##### Zvislé konštrukcie

Po osadení nádrže do montážnej jamy sa nádrž začne postupne napúšťať vodou za rovnomerného betónovania stien betónovými debniacimi tvárnicami DT-20 hr.200 mm. Debniace tvárnice budú plnené betónom C12/15 a armované vo zvislom a horizontálnom smere výstužou. Škára hr.50 mm medzi debniacimi tvárnicami a plastovou nádržou sa vyplní betónom C12/15 a zhutní vpichovaním oceľovou tyčou.