Technická správa

Názov stavby :			Rozšírenie kapacity ČOV Odorín

Časť projektu :			E. Dokumentácia stavebných objektov

Číslo a názov SO :		SO 01 Zameranie jestvujúceho stavu

Diel projektu :			Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto stavby :			k.ú. Odorín, p.č.614/3, 602, 604, 606/1, 606/2, 607

Investor :			Obec Odorín, Odorín 266, 053 22

Stupeň dokumentácie :		Dokumentácia pre stavebné povolenie

Zodpovedný projektant :		Ing. Marián Tomeček

Dátum :				11/2018

Vyhotovenie č.:

Vlastný objekt ČOV pozostáva zo železobetónovej monolitickej nádrže obdĺžnikového pôdorysu s vonkajšími rozmermi 10600 x 9350 mm. Nádrž je prekrytá samotnou prevádzkovou budovou ČOV. Nádrž je rozdelená na jednotlivé funkčné celky.

Stropná časť, t.j. priestor pod prevádzkovými miestnosťami je prekrytá železobetónovou doskou hr. 150 mm.

Nádrž v otvorených častiach je vybavená prechodnými lávkami z oceľových nosných roštov a oceľovým zábradlím.

V nadzemnej časti objektu je riešená  obslužná  a prevádzková časť. Prevádzkovo objekt v sebe zahŕňa miestnosť velína, umyváreň a WC, šatňu, sklad a ducháreň.

Architektonické a funkčné riešenie nadzemnej časti je nenáročné, bez výrazných architektonickýhc prvkov a plne zohľadňuje požiadavky  kladené na podobné objekty a prevádzky ČOV.

Prevádzková časť budovy je jednopodlažná murovaná stavba, založená  na stenách nádrže, zastrešená  je sedlovou strechou.

Zvislé nosné konštrukcie hrúbky 350 mm sú murované z penosilikátových blokov. Nosná konštrukcia strechy je tvorená jednoduchou tesárskou konštrukciou krovu. Strecha je zateplená, krytina strecjy je z ľahkých asfaltobitumenových šindľov, klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu.

Vonkajšie povrchové úpravy sú z vápennocementovej omietky. Obklad sokla je riešený keramickými obkladačkami. Vnútorné povrchové úpravy podláh sú z keramickej dlažby a cementového poteru.

Steny sú opatrené hladkou vápennou omietkou, v sociálnych priestoroch je prevedený keramický obklad.

Technické vybavenie nadzemnej časti objektu pozostáva zo zdravotechnickej inštalácie ( WC a umyváreň ) a z elektroinštalácie.