Technická správa

Názov stavby :			Rozšírenie kapacity ČOV Odorín

Časť projektu :			E. Dokumentácia stavebných objektov

Číslo a názov SO :		SO 03 Oplotenie

Miesto stavby :			k.ú. Odorín, p.č.614/3, 602, 604, 606/1, 606/2, 607

Investor :			Obec Odorín, Odorín 266, 053 22

Stupeň dokumentácie :		Dokumentácia pre stavebné povolenie

Zodpovedný projektant :		Ing. Marián Tomeček

Dátum :				11/2018

Vyhotovenie č.:

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby			: Rozšírenie kapacity ČOV Odorín

Objekt				: SO 03 Oplotenie

Miesto stavby			: k.ú. Odorín, p.č.614/3, 602, 604, 606/1, 606/2, 607

Katastrálne územie		: Odorín

Okres				: Spišská Nová Ves

Kraj				: Košický

Stavebník			: Obec Odorín, Odorín 266, 053 22

Zodpovedný projektant 		: Ing. Marián Tomeček

Stupeň projektu			: Dokumentácia pre stavebné povolenie

# VŠEOBECNE

Predmetom tejto stavby je rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd v obci Odorín.. V rámci stavebného objektu  SO 03 Oplotenie je navrhnuté odstránenie časti jestvujúceho oplotenia a  dostavba nového oplotenia v rámci areálu ČOV.

# FUNKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Jestvujúce oplotenie areálu ČOV je riešené pomocou prvkov poplastovaného pletiva  ( pletivo výšky 2000 mm, stĺpiky, vzpery, napínací drôt, brána a bránka ) a základových pätiek , do ktorých sú osadené stĺpiky oplotenia . Dĺžka jestvujúceho oplotenia včítane brány a bránky pre peších je 76,0 m.

Najskôr sa odstráni jestvujúce oplotenie vo východnej časti v dĺžke 19,0 m. Na ponechané časti oplotenia sa následne napojí nové oplotenie z rovnakého materiálu ako je jestvujúce pletivo.

Výška nového oplotenia bude 2000 mm od terénu, prispôsobená bude výške jestvujúceho pletiva. Oplotenie je vytvorené z  pletiva z pozinkovanej ocele s povrchovou úpravou z vysokopriľnavého plastu, veľkosť očka 50/50 mm - kosoštvorec.. Pletivo bude prichytené na oceľové stĺpiky poplastované Ø48 mm . Výška stĺpika bude 2500 mm. Stĺpiky sa osadia v osovej vzdialenosti min. 2000 mm a max.2500 mm . Medzi stĺpikmi oplotenia sú natiahnuté 3 rady napínacieho poplastovaného drôtu Ø3,5 mm. K nemu je viazacím drôtom prichytené samotné poplastované pletivo výšky 2000 mm. Povrchová úprava pletiva zabezpečuje vysokú odolnosť proti akýmkoľvek poveternostným vplyvom. Stĺpiky sú kotvené do základových pätiek rozmerov 300 x 300 x 900 mm. Hĺbka založenia základových pätiek je 900 mm pod úroveň terénu do nezamŕzajúcej hĺbky. Pod základové pásy je navrhnuté štrkové lôžko zo štrkodrvy hr. 200 mm. Krajné stĺpiky a rohové stĺpiky sú podopreté bočnými vzperami  Ø 48  mm , ktoré sú kotvené do základových pätiek rozmerov 800 x 300 x 900 mm.

Vstup motorových vozidiel k objektom ČOV je zabezpečený pomocou jestvujúcej dvojkrídlovej brány  šírky 3500 mm.

Vstup peších k objektu je zabezpečený pomocou jestvujúcej jednokrídlovej bránky  šírky 1000 mm 	Celková dĺžka nového navrhovaného oplotenia bude 38,50 m.

Výpis prvkov navrhovaného oplotenia:

- pletivo z pozinkovanej ocele s povrchovou úpravou z vysokopriľnavého plastu, výška 1800 mm, veľkosť očka 50/50 mm - kosoštvorec, celková dĺžka 38,50 m

- stĺpik poplastovaný  Ø48 mm výšky 2500 mm  -  18 ks

- bočná vzpera Ø48 mm dĺžky 2500 mm  -  6 ks

Farebné riešenie : pletivo, vzpery, stĺpiky  – farba zelená RAL 6005

# BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pred začatím stavebných prác je nutné najprv presne vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. V ochrannom pásme vedení je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v ochrannom pásme.

Pri  stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,  platia všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pri práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi.