A. Sprievodná správa

Názov stavby :			Rozšírenie kapacity ČOV Odorín

Miesto stavby :			k.ú. Odorín, p.č.614/3, 602, 604, 606/1, 606/2, 607

Investor :			Obec Odorín, Odorín 266, 053 22

Stupeň dokumentácie :		Dokumentácia pre stavebné povolenie

Zodpovedný projektant :		Ing. Marián Tomeček

Dátum :				11/2018

Vyhotovenie č.:

Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY	3

2.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A  PREVÁDZKU DOKONČENEJ STAVBY	3

3.	PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV	3

4.	ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY	3

5.	VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE INVESTÍCIE	4

6.	PREHĽAD  PREVÁDZKOVATEĽOV ( UŽÍVATEĽOV )	4

7.	LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH	4

8.	TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY	4

9.	ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY	4

10.	SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU STAVBY	4

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby			: Rozšírenie kapacity ČOV Odorín

Miesto stavby			: k.ú. Odorín, p.č.614/3, 602, 604, 606/1, 606/2, 607

Katastrálne územie		: Odorín

Okres				: Spišská Nová Ves

Kraj				: Košický

Stavebník			: Obec Odorín, Odorín 266, 053 22

Zodpovedný projektant		: Ing. Marián Tomeček

Projektanti profesií 		: Ing. Marián Tomeček – architektonicko-stavebné riešenie

Ing. Belo Kačo – statika

Ing. Milan Bizub - prepojovacie potrubia

Ing. Oľga Jochmannová – protipožiarna bezpečnosť stavby

Ing. Werner Frank - prevádzkové súbory

Charakter stavby			: rekonštrukcia a novostavba

Stupeň projektu			: dokumentácia pre stavebné povolenie

# ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A  PREVÁDZKU DOKONČENEJ STAVBY

Predmetom tejto stavby je rekonštrukcia a novostavba ČOV v obci Odorín.

Odpadové vody z obce Odorín sú v súčasnosti čistené na existujúcej mechanicko-biologickej ČOV. Mechanické predčistenie pozostáva z hrablicového koša. Biologické čistenie prebieha v 2ks zrkadlovo umiestnených biologických reaktoroch. Aktivačné nádrže sú vybavené difúzormi tlakovej aerácie. Dosadzovacie separačné nádrže tvaru V sú umiestnené vostavbami v reaktoroch. Meranie prietoku prebieha v betónovej šachte osadenej nástrčným merným žľabom a ultrazvukovou hladinovou sondou. Kal je zhromažďovaný a zahusťovaný v existujúcom kalojeme, likvidovaný v tekutom stave. Kapacita ČOV je v súčasnosti 700EO, čo je pre potreby rozrastajúcej sa obce s 940 obyvateľmi a občianskou vybavenosťou nedostatočné. Z uvedených faktov vyplýva potreba rozšírenia kapacity a modernizácie ČOV. Navrhované rozšírenie zabezpečí potrebné čistenie odpadových vôd s vypúšťaním do povrchového recipienta.

Stavenisko sa nachádza v južnej časti obce Odorín, katastrálne územie Odorín. V súčasnosti sa na záujmovom území nachádza jestvujúca budova ČOV. Jestvujúca budova ČOV je jednopodlažná, murovaná, so sedlovou strechou. Územie je oplotené. Z hľadiska konfigurácie terénu je záujmové územie pre výstavbu budovy ČOV rovinaté. V priestore staveniska sa nachádzajú  podzemné vedenia inžinierskych sietí. Prístup na stavenisko je možný po existujúcej prístupovej komunikácii.

Na zabezpečenie osadenia navrhovanej technológie ČOV je potrebné vybudovať železobetónovú nádrž, prepojovacie potrubia, ručne stierané hrablice a previesť minimálne zásahy do jestvujúcej budovy ČOV. Objekt ČOV bude oplotený pomocou jestvujúceho a navrhovaného poplastovaného pletiva.

Železobetónová nádrž je obdĺžníkového tvaru rozmerov 11000 x 5900 x 4500 mm   ( d x š x v ). Železobetónová nádrž je prevažne podzemná, nad upravený terén vystupuje do výšky 1,0 m. Na úrovni hornej hrany nádrže je osadená plošina. Vstup na plošinu bude zabezpečený  pomocou oceľového schodiska.

# PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Východiskovými podkladmi pre spracovanie projektu boli:

- kópia z katastrálnej mapy

- obhliadka staveniska

- požiadavky stavebníka stavby

# ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavebné objekty :

SO 01	Zameranie jestvujúceho stavu

SO 02	Vonkajšia nádrž

SO 03	Oplotenie

SO 04	Prepojovacie potrubia

SO 05	Ručne stierané hrablice

Prevádzkové súbory:

PS 01	Čerpacia stanica, mechanické predčistenie a rozdeľovací objekt

PS 02	Biologické čistenie

PS 03	Dúchadlá a rozvod vzduchu

PS 04	Kalové hospodárstvo a mechanické odvodňovanie kalu

PS 05	Meranie a regulácia

PS 06	Automatická stanica zvážaných žumpových vôd

PS 07	Merný objekt a výustný objekt

# VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SÚVISIACE INVESTÍCIE

Stavba nie  je vecne a ani časovo viazaná na okolitú výstavbu.

# PREHĽAD  PREVÁDZKOVATEĽOV ( UŽÍVATEĽOV )

Vlastníkom a prevádzkovateľom predmetnej stavby je stavebník stavby - Obec Odorín, Odorín 266,      053 22 Odorín..

# LEHOTA VÝSTAVBY V MESIACOCH

Lehota výstavby je závislá od finančného krytia stavby. Predpokladaná doba je cca 4-6 mesiacov.

# TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

Predpokladané termíny realizácie sú nasledovné:

zahájenie výstavby		: apríl 2019

ukončenie výstavby		: október 2019

# ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY

Navrhovaná stavba  bude uvedená do prevádzky naraz po ukončení všetkých prác na jednotlivých stavebných objektoch a následnej kolaudácii stavby.

# SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU STAVBY

Prevádzka stavby bude zabezpečená obcou Odorín. Pred uvedením ČOV do prevádzky po dobudovaní bude prevedené komplexné odskúšanie stavebnej časti a technológie jej dodávateľom.