Ing. Pavol Drobný, Korytnická 1, 821 06 Bratislava

Zadávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava

Číslo spisu (objednávky): 4601000633

Znalecký posudok

číslo: 186/2022

vo veci výpočtu hodnoty vozidla Škoda Octavia 2.0 TDI Ambition, E.Č.: BL829JM

Počet strán (z toho príloh): 12 (4)

Počet vyhotovení: 1 + 1 v el. podobe

I. Úvod

1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: stanoviť hodnotu vozidla

2. Účel znaleckého posudku: predaj vozidla

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok: 19.9.2022

4. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:

osvedčenie o evidencii vozidla

osvedčenie o emisnej a technickej kontrole

faktúra

prevádzková dokumentácia a údaje o prevádzke vozidla (referentské)

obhliadka vozidla

prieskum trhu

II. Posudok

2.1 Identifikácia vozidla

| Kategória vozidla: | 3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobusy a ich modifikácie (kategória M) |
| --- | --- |
| Podkategória vozidla: | 3.4 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora 1600 < V <= 2000 cm3 |
| Značka a typ vozidla: | Škoda Octavia 2.0 TDI Ambition |
| Výrobca: | Škoda Auto a.s., CZE |
| Rok výroby: | 2015 |
| Zdvihový objem valcov motora: | 1968 cm3 |
| Maximálny výkon motora: | 110 kW |
| Predpísané palivo: | Nafta |
| Dátum prvého uvedenia do prevádzky: | 11.5.2015 |
| Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota: | 19.9.2022 |
| Evidenčné číslo: | BL829JM |
| Držiteľ: | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, Bratislava |
| Počet držiteľov vozidla: | 1 |
| Farba vozidla: | Strieborná metalíza svetlá |
| Osvedčenie OEV časť I: | CBL55036 |
| Osvedčenie OEV časť II: | NA530720 |
| Platnosť TK do: | 27.4.2023 |
| Platnosť emisnej kontroly do: | 27.4.2023 |

| Výrobné čísla: | podľa dokumentácie | na vozidle sa zistilo |
| --- | --- | --- |
| Výrobné číslo vozidla | TMBAJ7NE9F0226819 | totožné |

Počet najazdených km:

| Podľa tachometra: | 225726 |
| --- | --- |
| Počet zohľadnených km: | 225726 |

2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

Na vozidle neboli zistené ani dokladované žiadne opravy, ktoré by zásadne ovplyvnili technický stav jednotlivých skupín vozidla.

2.1.2 Výbava vozidla

Sériová:

Airbag vodiča, Trojbodový bezp. pás vzadu uprostred, Palubný počítač, Tónované sklá, Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe vozidla, Bočné airbagy vpredu, Bez označenia motora, Kožený volant, Jumbo Box - stredová opierka vpredu, Tempomat, Tretie brzdové svetlo, Airbag spolujazdca s deaktiváciou, Predĺženie servisného intervalu, oceľové disky 6,0 J x 15´, Elektrické ovládanie okien vpredu, Prachový a peľový filter, Predné hmlové svetlomety, Daylight - funkcia denné svietenie, Schránka na okuliare, Kolenný airbag vodiča, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s bedrovými opierkami, Osvetlenie batožinového priestoru, Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklopné kľúče, Zapnutie výstražných svetiel pri núdzovom brzdení a pri náraze, Držiak na parkovacie lístky, Škoda - doživotná záruka Mobility Premium, Tri hlavové opierky vzadu, Tyre Fit - sada na opravu pneumatík, Štvorramenný volant, nastaviteľný v dvoch osiach, Hlavové airbagy, Malý kožený paket (volant, radiaca páka a držadlo ručnej brzdy v koži), Interiér Ambition, oceľové disky 6,5 J x 16´, Klimatizácia, chladená schránka pred sedadlom spolujazdca, 12 V zásuvka v stredovej konzole, Držiak na reflexné vesty pod sedadlom vodiča, Schránka v stredovej konzole so zakrytím, 1 háčik na tašku v batožinovom priestore, Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné s lakťovou opierkou vzadu, s držiakom nápojov a otvorom na prepravu dlhých predmetov, Odkladacia schránka v batožinovom priestore, vľavo, Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, 12 V zásuvka v batožinovom priestore, Dve slnečné clony s Make-up zrkadlami posuvnými krytmi a držiakom lístkov, Škrabka na žad vo veku palivovej nádrže, Upínacie oká v batožinovom priestore, Elektrické prídavné kúrenie, ESC (electronic stability control) ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, MKB funkcia Prefill, Príprava pre uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných sedadlách systémom ISOFIX a s pásom TopTether, Dve svetlá na čítanie vpredu osvetlenie vzadu, Spojler vzadu, Štvorramenný kožený volant, malý kožený paket, MAXI DOT plnegrafický displej palubného počítača, Rádio SWING s CD, so vstupom pre SD kartu a USB, Komfortné telefonovanie s Bluetooth a výbava viď. príloha č.3

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Obhliadka vozidla

Obhliadka vozidla vykonaná osobne bez nedostatkov. Technický stav skupín vozidla bol zhodnotený zrážkou resp. prirážkou podľa skutočného stavu zisteného pri obhliadke vozidla.

Motor + spojka

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 23.06 %

Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 23.06 %

Zadná náprava

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 23.06 %

Predná náprava + riadenie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 23.06 %

Skriňa karosérie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie - lokálne poškodenia laku po celom obvode, hlboké škrabance na PP a PZ blatníku

- horší: áno, zrážka -10.00 %

Technický stav skupiny TSS: 20.76 %

Výbava karosérie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 23.06 %

Pneumatiky

Typ, druh a rozmer pneumatík zodpovedá údajom v OEV. Hĺbka dezénu 5 mm.

Technický stav skupiny TSS: 50.00 %

2.2 Výpočet základnej amortizácie

| Doba prevádzky (mesiace): | 88.27 |
| --- | --- |
| Predpokladaný ročný jazdný výkon: | 16500 |
| Koeficient najazdených kilometrov: | 0.360 |

2.3 Výpočet technického stavu vozidla TSV

Tabuľky výpočtu RKM a KAM

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Dátum uvedenia | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vozidlo | 225726 | 121367 | 104359 | 37.57 | 11.5.2015 | 63.06 | 76.94 |

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Dátum uvedenia | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor + spojka | 225726 | 121367 | 104359 | 37.57 | 11.5.2015 | 63.06 | 76.94 |
| Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy | 225726 | 121367 | 104359 | 37.57 | 11.5.2015 | 63.06 | 76.94 |
| Zadná náprava | 225726 | 121367 | 104359 | 37.57 | 11.5.2015 | 63.06 | 76.94 |
| Predná náprava + riadenie | 225726 | 121367 | 104359 | 37.57 | 11.5.2015 | 63.06 | 76.94 |
| Skriňa karosérie | 225726 | 121367 | 104359 | 37.57 | 11.5.2015 | 63.06 | 76.94 |
| Výbava karosérie | 225726 | 121367 | 104359 | 37.57 | 11.5.2015 | 63.06 | 76.94 |
| Pneumatiky | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla

| Skupina | PDS[%] | VTSS[%] | ZA[%] | ZP[%] | TSS[%] | PTSS[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor + spojka | 25.00 | 100 | 76.94 | 0.00 | 23.06 | 5.77 |
| Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy | 10.00 | 100 | 76.94 | 0.00 | 23.06 | 2.31 |
| Zadná náprava | 4.00 | 100 | 76.94 | 0.00 | 23.06 | 0.92 |
| Predná náprava + riadenie | 11.00 | 100 | 76.94 | 0.00 | 23.06 | 2.54 |
| Skriňa karosérie | 20.00 | 100 | 76.94 | -10.00 | 20.76 | 4.15 |
| Výbava karosérie | 27.00 | 100 | 76.94 | 0.00 | 23.06 | 6.23 |
| Pneumatiky | 3.00 | --- | --- | --- | 50.00 | 1.50 |
| Spolu | 100.00 | --- | --- | --- | --- | 23.41 |

Technický stav vozidla: 23.41%

Ku dňu: 19.9.2022

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy

Spolu THMVi: =  0 €

2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla VHV

Východisková hodnota vozidla s DPH: 23 217,00 €

Zdroj: faktúra (zahrňuje sériovú výbavu).

2.6 Výpočet technickej hodnoty vozidla - TH

Technická hodnota vozidla s DPH: 5 435,00 €

Ku dňu: 19.9.2022

2.7 Určenie koeficientu predajnosti - KP

| Koeficient platnosti TK | K1 = 0,9450 |
| --- | --- |
| Koeficient poškodenia vozidla haváriou | K2 = 1,0000 |
| Koeficient počtu držiteľov | K3 = 1,0000 |
| Koeficient spôsobu prevádzky vozidla | K4 = 0,9300 |
| Koeficient dopytu trhu | K5 = 1,5200 |
| Koeficient predajnosti vozidla: | KP = 1,3359 |

Koeficient dopytu trhu bol stanovený po prieskumne trhu, na základe reálnych predajných cien porovnateľných ojazdených vozidiel rovnakého typu a porovnateľného technického stavu k rozhodnému dátumu.

Pomocná tabuľka výpočtu K5

| Číslo tabuľky: 1 | Tabuľka 1 | Váha: 1.00 |
| --- | --- | --- |

| Vzorka | VHV | Hodnota výbavy | VHV korekcia | Začiatok prevádzky | PKM | TS | TS korekcia | Predajná cena | Korekcia | K5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autobazar.eu id21089112 | 23 217,00 € | 0,00 € | 1.00 | 1.7.2015 | 179704 | 29.35 | 1.00 | 8 982,00 € | 1.00 | 1.32 |
| Autobazar.eu id21379477 | 23 217,00 € | 0,00 € | 1.00 | 1.7.2015 | 198970 | 26.74 | 1.00 | 10 700,00 € | 1.00 | 1.72 |
| Autobazar.eu id20712064 | 23 217,00 € | 0,00 € | 1.00 | 1.7.2015 | 159146 | 32.13 | 1.00 | 11 431,00 € | 1.00 | 1.53 |
| K5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.52 |

Výsledný koeficient dopytu trhu:  1.52

2.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla - VŠH

| VHV[€] s DPH: | 23 217,00 € |
| --- | --- |
| TH[€] s DPH: | 5 435,00 € |
| kP[-] | 1,3359 [-] |
| VŠH[€] s DPH | 7 260,00 € |

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 7 260,00 €

III. Záver

Úloha znalca: stanoviť hodnotu vozidla

Odpovede na zadanú úlohu:

Všeobecná hodnota vozidla Škoda Octavia 2.0 TDI Ambition, E.Č. BL829JM, výrobné číslo vozidla TMBAJ7NE9F0226819 predstavuje ku dňu 19.9.2022 čiastku vrátane 20.00% DPH 7 260,00 €

Slovom: sedemtisícdvestošesťdesiat eur

Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. a v súlade s vyhláškami č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z. a vyhlášky č. 228/2018 Z.z. pomocou programového vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na osem desatinných miest. Výsledky výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€.

Bratislava dňa 21.11.2022

Ing. Pavol Drobný

IV. Prílohy

- osvedčenie o evidencii vozidla

- osvedčenie o emisnej a technickej kontrole

- faktúra

- fotodokumentácia

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

V. Znalecká doložka

Znalecká doložka fyzickej osoby

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor cestná doprava a odvetvia odhad hodnoty cestných vozidiel a technický stav cestných vozidiel, evidenčné číslo znalca 914118.

Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 202202101680.

Ako znalec som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Pavol Drobný