Ing. Pavol Drobný, Korytnická 1, 821 06 Bratislava

Zadávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava

Číslo spisu (objednávky): 4601000633

Znalecký posudok

číslo: 184/2022

vo veci výpočtu hodnoty vozidla Škoda Octavia 2.0 TDI Style, E.Č.: BL155NZ

Počet strán (z toho príloh): 12 (4)

Počet vyhotovení: 1 + 1 v el. podobe

I. Úvod

1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: stanoviť hodnotu vozidla

2. Účel znaleckého posudku: predaj vozidla

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok: 19.9.2022

4. Podklady na vypracovanie znaleckého posudku:

osvedčenie o evidencii vozidla

osvedčenie o emisnej a technickej kontrole

faktúra

prevádzková dokumentácia a údaje o prevádzke vozidla (referentské)

obhliadka vozidla

prieskum trhu

II. Posudok

2.1 Identifikácia vozidla

| Kategória vozidla: | 3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá, mikrobusy a ich modifikácie (kategória M) |
| --- | --- |
| Podkategória vozidla: | 3.4 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora 1600 < V <= 2000 cm3 |
| Značka a typ vozidla: | Škoda Octavia 2.0 TDI Style |
| Výrobca: | Škoda Auto a.s., CZE |
| Rok výroby: | 2016 |
| Zdvihový objem valcov motora: | 1968 cm3 |
| Maximálny výkon motora: | 110 kW |
| Predpísané palivo: | Nafta |
| Dátum prvého uvedenia do prevádzky: | 1.1.2017 |
| Dátum, ku ktorému je vypočítaná hodnota: | 19.9.2022 |
| Evidenčné číslo: | BL155NZ |
| Držiteľ: | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mamateyova 17, Bratislava |
| Počet držiteľov vozidla: | 1 |
| Farba vozidla: | Modrá |
| Osvedčenie OEV časť I: | CPW35845 |
| Osvedčenie OEV časť II: | NB102287 |
| Platnosť TK do: | 12.1.2023 |
| Platnosť emisnej kontroly do: | 12.1.2023 |

| Výrobné čísla: | podľa dokumentácie | na vozidle sa zistilo |
| --- | --- | --- |
| Výrobné číslo vozidla | TMBAJ7NE8H0129680 | totožné |

Počet najazdených km:

| Podľa tachometra: | 131499 |
| --- | --- |
| Počet zohľadnených km: | 131499 |

2.1.1 Údaje o opravách a poškodení vozidla, opravách hlavných skupín a ich výmene

Na vozidle neboli zistené ani dokladované žiadne opravy, ktoré by zásadne ovplyvnili technický stav jednotlivých skupín vozidla.

2.1.2 Výbava vozidla

Sériová:

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Zadný spojler, Tónované sklá, Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe vozidla, Osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vzadu, Vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla, Airbag spolujazdca s deaktiváciou, Tempomat, Vyhrievanie predných sedadiel, Predné hmlové svetlomety, Parkovacie senzory vzadu, Ďalšie 4 reproduktory vzadu, Kolenný airbag vodiča, Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklopné kľúče, Tyre Fit - sada na opravu pneumatík, Start-Stop systém, Vnútorné spätné zrkadlo so senzorom vlhkosti, Asistent rozjazdu do kopca, Vnútorné spätné zrkadlo so senzorom vlhkosti a automatickým stmievaním, Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, Signalizácia nezpnutia bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca a troch miest vzadu, Komfortné telefonovanie s Bluetooth, Trojramenný športový multifunkčný kožený volant pre ovládanie rádia a telefónu, Svetelný a dažďový senzor, Farebný MAXI DOT, Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu, Palubný počítač, Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu, Climatronic  dvojzónová automatická klimatizácia, Výškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovými opierkami, Chrompaket  lemovanie bočných okien, Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru, Lakťová opierka vzadu, s otvorom na prepravu dlhých predmetov, Maxi DOT  plnegrafický displej palubného počítača, Interiér Style, ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill, LED denné svetlomety, Príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek systémom ISOFIX a pásom TopTether, Elektrické ovládanie okien vpredu, Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné, Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km (platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu kilometrov), Elektrické ovládanie okien vzadu, Schránka na okuliare, JUMBO BOX s nastaviteľnou lakťovou opierkou vpredu, Dáždnik pod sedadlom spolujazdca, SmartLink+, FRONT ASSIST upozorňuje na nebezpečie kolízie, prípadne sa jej brzdením snaží zabrániť, KESSY (Keyless Entry)  systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania, Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe system, TOP LED zadné svetlá, Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, s automatickým stmavovaním s osvetlením nástupného priestoru, Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním, 2× Cargo element v batožinovom priestore, Mreža chladiča čierna lesklá, Chrómová lišta v prednom nárazníku, Adaptívny tempomat do 160 km/h s odmedzovačom rýchlosti, Športový multifunkčný kožený volant, Disky TRIUS z ľahkej zliatiny 7J × 17" (225/45), Rádio BOLERO 8" s USB a SD slot, Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, s osvetlením nástupného priestoru s automatickým stmavovaním a výbava viď. príloha č.3

2.1.3 Technický stav skupín vozidla

Obhliadka vozidla

Obhliadka vozidla vykonaná osobne bez nedostatkov. Technický stav skupín vozidla bol zhodnotený zrážkou resp. prirážkou podľa skutočného stavu zisteného pri obhliadke vozidla.

Motor + spojka

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 38.47 %

Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 38.47 %

Zadná náprava

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 38.47 %

Predná náprava + riadenie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno

Technický stav skupiny TSS: 38.47 %

Skriňa karosérie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie - lokálne poškodenia laku po celom obvode, hrdzavé podbehy

- horší: áno, zrážka -20.00 %

Technický stav skupiny TSS: 30.77 %

Výbava karosérie

Vyhodnotenie technického stavu skupiny:

- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: nie – nadmerne znečistený interiér

- horší: áno, zrážka -10.00 %

Technický stav skupiny TSS: 34.62 %

Pneumatiky

Typ, druh a rozmer pneumatík zodpovedá údajom v OEV. Hĺbka dezénu 6 mm.

Technický stav skupiny TSS: 60.00 %

2.2 Výpočet základnej amortizácie

| Doba prevádzky (mesiace): | 68.60 |
| --- | --- |
| Predpokladaný ročný jazdný výkon: | 16500 |
| Koeficient najazdených kilometrov: | 0.360 |

2.3 Výpočet technického stavu vozidla TSV

Tabuľky výpočtu RKM a KAM

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Dátum uvedenia | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vozidlo | 131499 | 94325 | 37174 | 13.38 | 1.1.2017 | 55.59 | 61.53 |

| Skupina | PSKM [km] | PRKM [km] | RKM [km] | KAM [%] | Dátum uvedenia | ZAV [%] | ZA [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor + spojka | 131499 | 94325 | 37174 | 13.38 | 1.1.2017 | 55.59 | 61.53 |
| Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy | 131499 | 94325 | 37174 | 13.38 | 1.1.2017 | 55.59 | 61.53 |
| Zadná náprava | 131499 | 94325 | 37174 | 13.38 | 1.1.2017 | 55.59 | 61.53 |
| Predná náprava + riadenie | 131499 | 94325 | 37174 | 13.38 | 1.1.2017 | 55.59 | 61.53 |
| Skriňa karosérie | 131499 | 94325 | 37174 | 13.38 | 1.1.2017 | 55.59 | 61.53 |
| Výbava karosérie | 131499 | 94325 | 37174 | 13.38 | 1.1.2017 | 55.59 | 61.53 |
| Pneumatiky | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka výpočtu technického stavu vozidla

| Skupina | PDS[%] | VTSS[%] | ZA[%] | ZP[%] | TSS[%] | PTSS[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor + spojka | 25.00 | 100 | 61.53 | 0.00 | 38.47 | 9.62 |
| Prevodovka + rozvodovka + hnacie hriadele prednej nápravy | 10.00 | 100 | 61.53 | 0.00 | 38.47 | 3.85 |
| Zadná náprava | 4.00 | 100 | 61.53 | 0.00 | 38.47 | 1.54 |
| Predná náprava + riadenie | 11.00 | 100 | 61.53 | 0.00 | 38.47 | 4.23 |
| Skriňa karosérie | 20.00 | 100 | 61.53 | -20.00 | 30.77 | 6.15 |
| Výbava karosérie | 27.00 | 100 | 61.53 | -10.00 | 34.62 | 9.35 |
| Pneumatiky | 3.00 | --- | --- | --- | 60.00 | 1.80 |
| Spolu | 100.00 | --- | --- | --- | --- | 36.54 |

Technický stav vozidla: 36.54%

Ku dňu: 19.9.2022

2.4 Výpočet technickej hodnoty mimoriadnej výbavy

Spolu THMVi: =  0 €

2.5 Stanovenie východiskovej hodnoty vozidla VHV

Východisková hodnota vozidla s DPH: 25 389,00 €

Zdroj: faktúra (zahrňuje sériovú výbavu).

2.6 Výpočet technickej hodnoty vozidla - TH

Technická hodnota vozidla s DPH: 9 276,00 €

Ku dňu: 19.9.2022

2.7 Určenie koeficientu predajnosti - KP

| Koeficient platnosti TK | K1 = 0,9300 |
| --- | --- |
| Koeficient poškodenia vozidla haváriou | K2 = 1,0000 |
| Koeficient počtu držiteľov | K3 = 1,0000 |
| Koeficient spôsobu prevádzky vozidla | K4 = 0,9300 |
| Koeficient dopytu trhu | K5 = 1,4800 |
| Koeficient predajnosti vozidla: | KP = 1,2801 |

Koeficient dopytu trhu bol stanovený po prieskumne trhu, na základe reálnych predajných cien porovnateľných ojazdených vozidiel rovnakého typu a porovnateľného technického stavu k rozhodnému dátumu.

Pomocná tabuľka výpočtu K5

| Číslo tabuľky: 1 | Tabuľka 1 | Váha: 1.00 |
| --- | --- | --- |

| Vzorka | VHV | Hodnota výbavy | VHV korekcia | Začiatok prevádzky | PKM | TS | TS korekcia | Predajná cena | Korekcia | K5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autobazar.eu id21162344 | 25 389,00 € | 0,00 € | 1.00 | 1.7.2017 | 165677 | 33.46 | 1.00 | 12 369,00 € | 1.00 | 1.46 |
| Autobazar.eu id21102302 | 25 389,00 € | 0,00 € | 1.00 | 1.7.2016 | 139606 | 36.43 | 1.00 | 14 802,00 € | 1.00 | 1.60 |
| Autobazar.eu id212251547 | 25 389,00 € | 0,00 € | 1.00 | 1.7.2016 | 77698 | 45.80 | 1.00 | 16 085,00 € | 1.00 | 1.38 |
| K5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.48 |

Výsledný koeficient dopytu trhu:  1.48

2.8 Výpočet všeobecnej hodnoty vozidla - VŠH

| VHV[€] s DPH: | 25 389,00 € |
| --- | --- |
| TH[€] s DPH: | 9 276,00 € |
| kP[-] | 1,2801 [-] |
| VŠH[€] s DPH | 11 874,00 € |

Všeobecná hodnota vozidla s DPH: 11 874,00 €

III. Záver

Úloha znalca: stanoviť hodnotu vozidla

Odpovede na zadanú úlohu:

Všeobecná hodnota vozidla Škoda Octavia 2.0 TDI Style, E.Č. BL155NZ, výrobné číslo vozidla TMBAJ7NE8H0129680 predstavuje ku dňu 19.9.2022 čiastku vrátane 20.00% DPH 11 874,00 €

Slovom: jedenásťtisícosemstosedemdesiatštyri eur

Znalecký posudok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. a v súlade s vyhláškami č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a č. 605/2008, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z. a vyhlášky č. 228/2018 Z.z. pomocou programového vybavenia AutoTax. Všetky výpočty sú vykonané s presnosťou na osem desatinných miest. Výsledky výpočtov sú zaokrúhlené s presnosťou na 1€.

Bratislava dňa 21.11.2022

Ing. Pavol Drobný

IV. Prílohy

- osvedčenie o evidencii vozidla

- osvedčenie o emisnej a technickej kontrole

- faktúra

- fotodokumentácia

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

V. Znalecká doložka

Znalecká doložka fyzickej osoby

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor cestná doprava a odvetvia odhad hodnoty cestných vozidiel a technický stav cestných vozidiel, evidenčné číslo znalca 914118.

Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 202202101654.

Ako znalec som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Ing. Pavol Drobný