Príloha č.5 -  Špecifikácia okien a dverí s opisom

predmet zákazky

„Spojená škola Banská Bystrica-Rekonštrukcia objektov-okná a dvere

pre SOŠ elektrotechnickú“

- Špecifikácia zákazky:

- Legenda označení v nákresoch

- Špecifikácia profilov

- Rozmery okenných polí

- Súpis súvisiaceho materiálu, prác a služieb s realizáciou zákazky

- Legenda označení v nákresoch:

O – okno otváravé

OS – okno otváravo-sklopné

S STD – sklopné smerom do vnútorného priestoru

Kóty okenných polí v nákresoch sú uvádzané v milimetroch

- Špecifikácia profilov:

Plastový:

- Minimálne 6 komorový profil

- Minimálna stavebná hĺbka 70 mm

- Rám osadený izolačným dvojsklom 4-16-4 alebo trojsklom (až do) 4-18-4-18-4

- Systém 2-tesnenia alebo 3-tesnenia

- Jednokomorové alebo dvojkomorové zasklenie so súčiniteľom prechodu tepla Ug max = 1,1 W/m2K

- Tesnenie: výroba technológií TPE (termoplastický elastomer) s vysokou odolnosťou voči atmosférickým vplyvom.

Hliníkový:

- Minimálna konštrukčná hĺbka rámu 77 mm

- Minimálna konštrukčná hĺbka krídla 86 mm

- Systém s prerušeným tepelným mostom

- Izolačné dvojsklo 4-16-4 alebo trojsklo (až do) 4-18-4-18-4

- Koeficient prechodu tepla Ug max = 1,1 W/m2K až do Ug min = 0,5 W/m2K

- Kovanie obvodové, viacbodové s mikroventiláciou na otváravo-sklopných krídlach

- Tesnenie: dutinkové EPDM – komorové, vymeniteľné

- Rozmery okenných polí:

a)

Počet kusov: 1 ks

Profil: plastový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Rám: šírka 70 - 90 mm

Krídlo: rovné, šírka 70 - 90 mm

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné, (napr.: Maco Multi Matic)

b)

Počet kusov: 1 ks

Profil: plastový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Rám: šírka 70 - 90 mm

Krídlo: rovné, šírka 70 – 90 mm

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné, (napr.: Maco Multi Matic)

c)

Počet kusov: 1 ks

Profil: plastový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Rám: šírka 70 - 90 mm

Krídlo: rovné, šírka 70 – 90 mm

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné, (napr.: Maco Multi Matic)

d)

Počet kusov: 1 ks

Profil: hliníkový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Krídlo: rovné

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné, (napr.: Maco Multi Matic)

e)

Počet kusov: 2 ks

Profil: hliníkový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Krídlo: rovné

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné, (napr.: Maco Multi Matic)

f)

Počet kusov: 1 ks

Profil: hliníkový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Krídlo: vchodové otv. von

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné a dverové viacbodové, (napr.: KFV)

g)

Počet kusov: 1 ks

Profil: hliníkový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Krídlo: rovné

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné, (napr.: Maco Multi Matic)

h)

Počet kusov: 1 ks

Profil: hliníkový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Krídlo: rovné

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné, (napr.: Maco Multi Matic)

i)

Počet kusov: 1 ks

Profil: plastový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Rám: šírka 70 – 90 mm

Krídlo: rovné, šírka 70 - 90 mm

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné, (napr.: Maco Multi Matic)

j)

Počet kusov: 3 ks

Profil: plastový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Rám: šírka 70 - 90 mm

Krídlo: rovné, šírka 70 – 90 mm

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné, (napr.: Maco Multi Matic)

k)

Počet kusov: 10 ks

Profil: plastový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Rám: šírka 70 - 90 mm

Krídlo: rovné, šírka 70 – 90 mm

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné, (napr.: Maco Multi Matic)

l)

Počet kusov: 1 ks

Profil: plastový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Rám: šírka 70 - 90 mm

V spodnej časti 1000 mm od spodnej hrany nepriehľadná výplň

m)

Počet kusov: 1 ks

Profil: plastový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Rám: šírka 70 - 90 mm

n)

Počet kusov: 10 ks

Profil: plastový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Rám: šírka 70 - 90 mm

Krídlo: rovné, šírka 70 – 90 mm

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné

o)

Počet kusov: 16 ks

Profil: plastový

Farba: biela

Sklo: Ug max = 1,1 W/m2K

Lišta: so šedým tesnením

Tesnenie: šedé

Rám: šírka 70 - 90 mm

Krídlo: rovné, šírka 70 – 90 mm

Kovanie: Otváravé a otváravo-sklopné

- Súpis súvisiaceho materiálu, prác a služieb s realizáciou zákazky:

Demontáž okien a parapetov

Likvidácia a odvoz odpadu

Parapety vnútorné : Profil 120 mm o celkovej dĺžke 80000 mm (80 m), farba biela

Parapety vonkajšie: Profil 330 mm o celkovej dĺžke 80000 mm (80 m), farba biela

Montáž okien a parapetov

Stavebné vysprávky okolo okien a parapetov interiér

Presuny hmôt

Lešenie - montáž, demontáž, prenájom

Exteriér - vysprávky okolo okien, obloženie pilierov - lepidlo, sieťka, stierka 22 pilierov

Demontáž mreží

Demontáž priečky 4,8m²

Lešenie exteriér - montáž, demontáž, prenájom 145m²

Nepožaduje sa montáž na difúzne pásky interiérové a exteriérové.

Demontáž mreží - množstvo 52 m2.

Maliarske práce nie sú predmetom zákazky.

V špecifikácii okien a dverí je uvedených 22 pilierov.

Všetky piliere v počte 22 ks sú celkom 44 m2 , jeden pilier je 2 m2.