| Názov obstarávateľa: | Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo |
| --- | --- |
| IČO: | 31 585 485 |

| Názov / predmet zákazky: | Šmykom riadený nakladač |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

Šmykom riadený kolesový nakladač

Hydrostatická transmisia

Výkon motora min. 50 kW

Nominálna nosnosť min. 980 kg

Bod prevrátenia min. 1950 kg

Výškový dosah v oku výložníka min. 3000 mm

Prevádzková hmotnosť stroja ( s lopatou, strojníkom a náplňami) min. 3100 kg

Kolesá s pneumatikami rozmeru min 10 x 16,5 12PR

Šírka stroja cez kolesá max. 170 cm

2 rýchlostný pojazd, druhá rýchlosť min. 18 km/hod

Uzatvorená kabína s ochranou ROPS/FOBS s prednými dverami

Vykurovania, vetranie, ostrekovač, stierač predný, rádio

Klimatizácia

Odpružené sedadlo, Bezpečnostný pás, Konzola sedadla - bezpečnostná

Predný hydraulický okruh s Elektrickým ovládaním viacokruhových prídavných zariadení (pre 3 a viac okruhov)

Pracovné svetlá predné min. 4 ks, zadné min. 2 ks

Joystickové ovládanie stroja a prídavných zariadení

Dotykový informačný a nastavovací panel

Rýchlo upínanie zariadenie BOB-TACH mechanické alebo ekvivalent

Lapač iskier výfuku

Polohovanie lopaty (vypínateľná funkcia)

Systém vlastnej kontroly - blokovanie funkcií a automatické odstavenie stroja ( ak nastala vážna situácia olej, voda a pod., keď nie je vodič pripútaný, nezavreté dvere a pod ...)

Prevádzkový tlak v rýchlo spojkách prídavného okruhu min. 23,5 MPa

Prietok hydrauliky v prídavnom okruhu základný min. 60 l/min

Prietok hydrauliky v prídavnom okruhu zvýšený min. 100 l/min

Výbava stroja na jazdu po cestách (osvetlenie na cesty, maják, umiestnenie ŠPZ s osvetlením a vydanie Slovenského osvedčenia o evidencii (na zelené značky)

Lopata na materiály mernej hmotnosti cca 1000 – 1200 kg/m3 - šírka lopaty max 180 cm - Objem lopaty min 450 l - Robustná lopata hmotnosti min 230 kg

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby