| Názov obstarávateľa: | Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo |
| --- | --- |
| IČO: | 31 585 485 |

| Názov / predmet zákazky: | Systém detekcie a inteligentné respondéry pre dojnice |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 súbor |

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

Systém detekcie do troch ustajňovacích priestorov:

Kompatibilita systému s existujúcou dojárňou

Kontrolná jednotka a čítačka antény pre načítavanie údajov z respondérov v ustajňovacích objektoch - 1 ks

Čítačka antény pre načítavanie údajov z respondérov v ustajňovacích objektoch – 2 ks

ID anténa s rádiovou frekvenciou – 3 ks

Dosah signálu antény (rádius) min. 75 m

Inteligentný respondér pre dojnice:

Inteligentný krčný respondér pre dojnice s funkciou identifikácie na existujúcej dojárni na základe ISO štandardu 350 ks

Pamäť respondéra na uchovanie údajov min. 24 h

Zber/aktualizácia údajov (anténa – respondér) max. každých 20 min

Detekcia pohybovej aktivity a ruje

Monitorovanie času žrania a prežúvania

Súčasť obojka plastové čísla viditeľné z oboch strán

Softvér s prepojením na softvér manažmentu stáda s nasledovnými funkciami:

Vyhľadávanie prirodzených rují, tichých rují na základe intenzity a špecifického pohybu kráv

Upozornenie na problémové kravy, ktoré sú bez ruje, s nepravidelnou rujou

Monitorovanie času stráveného prežúvaním, žraním a znížením pohybovej aktivity

Sledovanie zdravotného stavu kráv počas laktácie

Monitorovanie rutiny skupín – prehľad o odchýlkach pohybovej aktivity kráv a prežúvania, upozornenie v prípade výrazných odchýlok, napr. pri zmene kŕmnej dávky a podobne

Softvér do PC

Prezeranie údajov cez webové e-rozhranie

Zasielanie notifikácií na email

Doprava na miesto dodania

Inštalačný materiál (el. káble, skrutky svorky, pásky) podľa potreby

Montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie zamestnancov

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby