OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

Retencja wody na siedliskach wilgotnych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda, powiat tucholski

OPINIA GEOTECHNICZNA

Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

I PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

| zadanie: | Retencja wody na siedliskach wilgotnych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda |
| --- | --- |
| zleceniodawca: | Pracownia Przyrodnicza NATURA Olga Kowalska Nakielno 52 78-642 Strączno |
| teren wierceń: | Nadleśnictwo Woziwoda |
| powiat: | tucholski |
| gmina: | Tuchola |
| dz. oddziału | 26; 33; 48; 64; 84; 109; 131; 155; 156; 181; 270 |
| województwo: | Kujawsko-pomorskie |

dokumentował i opracował:

HYDROGEOLOGIA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA

JACEK ŚWIST

ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 3

64-800 Chodzież

e-mail: hydrogeoinzynieria@gmail.com

tel. 606 198 507

CHODZIEŻ 2022

SPIS TREŚCI:

|  |  | strona |
| --- | --- | --- |
| I | Wstęp | 3 |
| II | Środowisko geograficzne | 5 |
| III | Budowa geologiczna | 8 |
| IV | Warunki hydrogeologiczne | 9 |
| V | Geotechniczna charakterystyka gruntów | 10 |
| VI | Ocena warunków geologiczno – inżynierskich | 13 |
| VII | Wnioski i zalecenia | 13 |
| VIII | Projekt geotechniczny | 17 |

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:

|  | załącznik |
| --- | --- |
| Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 |  |
| z przekrojami i profilami geotechnicznymi 1:100/500 | 1 - 10 |

I	Wstęp

Opinia geotechniczna ma za zadanie określenie parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego oraz warunków posadowienia obiektu

w poziomie i poniżej posadowienia fundamentów w miejscu planowanej budowy urządzeń wodnych. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na oddziałach leśnych nr  26; 33; 48; 64; 84; 109; 131; 155; 156; 181; 270 Nadleśnictwa Woziwoda, powiat tucholski, gmina Tuchola.

Określone parametry geotechniczne podłoża gruntowego służą do prawidłowego zaprojektowania i posadowienia fundamentów obiektu 
w zależności od stwierdzonych warunków gruntowo - wodnych, jak również wykonawstwa i prawidłowej późniejszej eksploatacji.

Niniejszą opnie wykonano zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U 2012.463 z dnia 2012.04.27),

- Art. 3 ust. 7 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2021.1420 t.j. z dnia 2021.08.05),

- Art. 34 ust. 3, pkt. 3 pkt. d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),

- Norma PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.

- Norma PN-B - 02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

- Norma PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne - zasady ogólne,

- Norma PN - EN 1997-1:2008 Geotechnika. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inwestor:

Pracownia Przyrodnicza NATURA Olga Kowalska

Nakielno 52

78-642 Strączno

Etap:

projekt techniczny

Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w oparciu o prostolinijne bazy pomiarowe istniejące w terenie (granice podziału geodezyjnego) na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500. Rzędne wysokościowe otworów zostały odczytane z mapy na podstawie interpolacji cięcia warstwicowego i pikiet wysokościowych odczytanych z mapy. Są to wartości obarczone błędem w granicach ± 0,2m. Lokalizację wykonanych w terenie otworów badawczych wraz z ich rzędnymi naniesiono na mapę dokumentacyjną w skali 1:500

( załącznik nr 1 - 10)

Wiercenia i sondowania

W dniu 12 – 15 kwietnia 2021 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizją terenu i uzgodnieniami ze Zleceniodawcą zgodnie 
z PN-EN 1997-2:2009, przy pomocy zestawów ręcznych metodą okrętną 
z zastosowaniem świdrów okienkowych, dwunożowych o średnicy 64 mm oraz spiralnych o średnicy 50 mm wykonano:

- 23 otwory wiertnicze o średnicy Ø 64mm w zakresie głębokości maksymalnie do 4,0 m (głębokość wiercenia – strop gruntów nośnych + 1 m),

- 12 sondowania dynamiczne w zakresie występowania gruntów niespoistych i nasypowych.

Łącznie odwiercono 96,0 m oraz przesondowano 36,9 m profilu geologicznego w zakresie utworów niespoistych oraz nasypowych.

Lokalizacja, ilość oraz głębokość wykonanych otworów zostały dobrane do wielkości projektowanej inwestycji - szczegółowa lokalizacja została przedstawiona na załączniku nr 1-10  mapa dokumentacyjna.

Badania polowe i opróbowanie wyrobisk

W trakcie wierceń prowadzono badania makroskopowe gruntów 
z każdego marszu świdra, obserwacje występowania  wody gruntowej zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 oraz pobrano kontrolne próby o naturalnym uziarnieniu (NU) z gruntów sypkich i naturalnej wilgotności (NW) oraz nienaruszonej strukturze (NNS) z gruntów spoistych.

Po zakończeniu wierceń, stabilizacji i pomiarze zwierciadła wody  gruntowej, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem 
z zachowaniem  profilu geologicznego.

Prace terenowe przeprowadzone zostały pod stałym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badań.

Lokalizację wykonanych otworów badawczych przedstawiono w formie graficznej na mapie dokumentacyjnej - załącznik nr 1 - 10.

Prace kameralne

Prace kameralne związane z opracowaniem dokumentacji obejmują:

- analizę i ocenę wyników badań polowych i materiałów archiwalnych,

- rozpoznanie przestrzenne układu warstw geologicznych podłoża,

- opracowanie graficzne tych wyników w formie mapy, metryk otworów geologicznych, kart wyników sondowań dynamicznych, przekrojów geotechnicznych,

- ustalenie wartości wiodących parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw metodą A i B wg normy PN - EN 1997-1:2008,

- opracowanie tekstu dokumentacji z oceną warunków geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

II	Środowisko geograficzne

Topografia

Teren badań położony na terenie Nadleśnictwa Woziwoda – oddziały leśne nr 26; 33; 48; 64; 84; 109; 131; 155; 156; 181; 270.

rys. 1 Mapa topograficzna (czerwona strzałka - teren badań)

Zagospodarowanie terenu

Teren badań to tereny leśne Nadleśnictwa Woziwoda, tereny podmokłe.

Geomorfologia

Według podziału Kondrackiego na regiony fizycznogeograficzne gmina Śliwice znajduje się w obrębie jednego mezoregionu – Bory Tucholskie, który stanowi północno-wschodnią część Pojezierza Południowopomorskiego.

Hipsometria

Rzędne terenu w miejscach wykonanych badań wahają się od 111,70 m do 125,0 m. na podstawie rzędnych odczytanych z mapy do celów projektowych w skali 1:500.

Hydrografia

Miejsca wierceń to tereny podmokłe, dna cieków na których zostaną zlokalizowane urządzenia wodne służące do retencji wody powierzchniowej.

Geologia

Poniżej przedstawiono fragment Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski – arkusz Czersk (165) oraz Łąg (166) z legendą:

rys. 2 Fragment Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (czerwona prostokąt - teren badań)

III	Budowa geologiczna

Do głębokości stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 4,0m ppt. (głębokość wiercenia ustalona ze Zleceniodawcą) stwierdzono występowanie utworów kenozoicznych z okresu czwartorzędu, epoki holocenu oraz starszego plejstocenu.

Osady czwartorzędowe holoceńskie – grunty organiczne

reprezentowane są przez:

- torf i namuł (T+Nm) torf rozłożony barwy czarnej, zapiaszczony, wilgotny, miękko plastyczny, miejscami słabo rozłożony z widocznymi fragmentami roślin.

.

Osady czwartorzędowe plejstoceńskie – utwory niespoiste

reprezentowane są przez:

- piaski drobnoziarniste (Pd), średnio zagęszczone, akumulacji zastoiskowej, jasno szare i błękitne, oraz akumulacji deluwialnej barwy brązowej, w stanie nawodnionym, miejscami z wkładkami piasków średnioziarnistych i pospółek.

Osady czwartorzędowe holoceńskie – grunty antropogeniczne

reprezentowane są przez:

- nasyp budowlany (NB) złożone z mieszaniny piasków różnoziarnistych, tworzy nasyp drogowy.

Osady czwartorzędowe plejstoceńskie – utwory spoiste

reprezentowane są przez:

- glina piaszczysta (Gp) mineralna, akumulacji wodnolodowcowej, oznaczone symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczna, spoista, barwy brązowej.

Szczegółowy obraz budowy geologicznej układu warstw dokumentowanego terenu przedstawiono na załączniku graficznym - przekrojach geotechnicznych załączniki 1 - 10.

IV	Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podłożu w obrębie objętym badaniami podczas wierceń do głębokości 9,0 m ppt. stwierdzono występowanie wody gruntowej w  postaci swobodnej w utworach piaszczystych oraz gruntach organicznych.

Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie wyników pomiarów:

| Numer otworu | Pomierzony poziom zwierciadła wody gruntowej |  |
| --- | --- | --- |
|  | m [ppt.] | m n.p.m. |
| 1 | +0,20 | 112,00 |
| 2 | +0,20 | 112,50 |
| 3 | +0,20 | 112,70 |
| 4 | 0,10 | 112,00 |
| 5 | 0,00 | 111,70 |
| 6 | 0,00 | 110,60 |
| 7 | +0,20 | 109,40 |
| 8 | +0,20 | 108,60 |
| 9 | +0,30 | 112,30 |
| 10 | 0,10 | 111,90 |
| 11 | +0,25 | 121,65 |
| 12 | 0,60 | 111,75 |
| 13 | 0,70 | 111,85 |
| 14 | 1,15 | 111,75 |
| 15 | 0,50 | 112,50 |
| 16 | +0,10 | 111,90 |
| 17 | 0,60 | 112,50 |
| 18 | +0,10 | 113,40 |
| 19 | +0,10 | 114,10 |
| 20 | +0,10 | 115,00 |
| 21 | 0,00 | 118,65 |
| 22 | 0,50 | 119,70 |
| 23 | +0,10 | 125,10 |

Stan ten odnosi się do okresu badań. Po wiosennych roztopach pokrywy śnieżnej oraz długotrwałych i intensywnych opadach deszczu lub okresach suchych hydrologicznie poziom zalegania wody gruntowej może ulegać wahaniom (0,3 - 0,5 m).

V	Geotechniczna charakterystyka gruntów

Grunty  budowlane   występujące  na  dokumentowanym  terenie, należą zgodnie  z  normą  PN-B-02481:1998 do  mineralnych nieskalistych rodzimych niespoistych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne różniące się genezą, litologią, rodzajem i stanem oraz przestrzenną zmiennością zalegania. Wartość parametru wiodącego stopień zagęszczenia ID(n) oraz wskaźnik zagęszczenia IS(n) oznaczono na podstawie wyników sondowań dynamicznych sondą DPL-10 oraz metodą C), IL(n) - stopień plastyczności (oznaczono metodą makroskopową oraz penetrometrem tłoczkowym T171 na próbkach NNS). . Inne niezbędne parametry (Wn, q, j, C, Mo) ustalono  metodą B z tabel i wykresów zależności podanych w normie

PN-EN 1997-1:2008 oraz literaturze Z. Wiłun –“ Zarys geotechniki ”.

Na dokumentowanym obszarze wydzielono cztery warstw gruntów:

WARSTWA I  - grunty niebudowlane

- torf (T) + namuł (Nm) należą do grupy gruntów młodych, nieskonsolidowanych, organicznych charakteryzujących się bardzo dużą wilgotnością (100-2200%), małą wytrzymałością na ścinanie (Φ=0÷10º i c=2÷20kPa) oraz dużą ściśliwością (Mo=0,2÷0,5MPa). Grunty nie nadają sie do bezpośredniego fundamentowania na nich budowli inżynierskich i należy go usunąć a następnie wykorzystać do mikroniwelacji terenu po budowie.

WARSTWA II - grunty nośne

- piaski drobnoziarniste (Pd) średnio zagęszczone, dominującą frakcją są piaski drobnoziarniste, mało wilgotne, wilgotne, nawodnione,

w warstwie wyróżniono dwie podgrupy różniące się  stopniem zagęszczenia  ID(n) :

- warstwa IIa mało wilgotne i wilgotne, grunty rodzime nośne średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,41

| NUMER WARSTWY | IIa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LITOLOGIA | Pd//Ps |  |  |  |
| WILGOTNOŚĆ GRUNTU | nawodnione |  |  |  |
| PARAMETR WIODĄCY | ID(n) = 0,41 - grunty średnio zagęszczone |  |  |  |
|  |  | mało wilgotne | wilgotne | nawodnione |
| PARAMETRY GEOTECHNICZNE |  | wartość |  |  |
| gęstość właściwa ρS [t/m3] |  | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| gęstość objętościowa ρ [t/m3] |  | 1,65 | 1,75 | 1,90 |
| wilgotność naturalna wn [%] |  | 6 | 16 | 24 |
| kąt tarcia wewnętrznego фu(n) [o] |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| stopień zagęszczenia gruntu ID(n) |  | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E0(n) [kPa] |  | 39007 | 39007 | 39007 |
| enometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0(n) [kPa] |  | 52241 | 52241 | 52241 |
| enometryczny moduł ściśliwości wtórnej M(n) [kPa] |  | 65302 | 65302 | 65302 |
| Orientacyjna dopuszczalna wartość obciążenia gruntu dla warstwy [kPa] |  |  | qdop = 175 kPa |  |

- warstwa IIb wilgotne i nawodnione, grunty rodzime nośne średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,45

| NUMER WARSTWY | IIb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LITOLOGIA | Pd |  |  |  |
| WILGOTNOŚĆ GRUNTU | nawodnione |  |  |  |
| PARAMETR WIODĄCY | ID(n) = 0,45 - grunty średnio zagęszczone |  |  |  |
|  |  | mało wilgotne | wilgotne | nawodnione |
| PARAMETRY GEOTECHNICZNE |  | wartość |  |  |
| gęstość właściwa ρS [t/m3] |  | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| gęstość objętościowa ρ [t/m3] |  | 1,65 | 1,75 | 1,90 |
| wilgotność naturalna wn [%] |  | 6 | 16 | 24 |
| kąt tarcia wewnętrznego фu(n) [o] |  | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| stopień zagęszczenia gruntu ID(n) |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E0(n) [kPa] |  | 42080 | 42080 | 42080 |
| enometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0(n) [kPa] |  | 56357 | 56357 | 56357 |
| enometryczny moduł ściśliwości wtórnej M(n) [kPa] |  | 70446 | 70446 | 70446 |
| Orientacyjna dopuszczalna wartość obciążenia gruntu dla warstwy [kPa] |  |  | qdop = 185 kPa |  |

WARSTWA III - grunty budowlane

- nasypy budowlane (NB) które zakwalifikowano do nasypów budowlanych ze względu na wskaźnik zagęszczenia (uogólniony)

IS(n) = 0,98 który spełnia warunek polskiej normy PN-B-06050: 1999. Nasyp został wybudowany jako droga łącząca dwa brzegi niecki wypełnionej torfami (wiercenie obok dało wyniki 9,0 m warstwy torfów i nie osiągnięto spągu warstwy) w miejscowości Twarożnica.

WARSTWA IV - grunty nośne

- glina piaszczysta (Gp) wilgotne, oznaczone symbolem skonsolidowania B, o uogólnionym stopniu plastyczności IL(n) = 0,32

- warstwa IV (Gp) o stopniu plastyczności IL(n) = 0,32

| NUMER WARSTWY | IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LITOLOGIA | Gp |  |  |
| TYP KONSOLIDACJI | B |  |  |
| PARAMETR WIODĄCY | IL(n) = 0,37 - plastyczny |  |  |
| PARAMETRY GEOTECHNICZNE |  | wartość | jednostka |
| gęstość właściwa ρS |  | 2,67 | t/m3 |
| gęstość objętościowa ρ |  | 2,10 | t/m3 |
| wilgotność naturalna wn |  | 17 | % |
| kąt tarcia wewnętrznego фu(n) |  | 16,0 | st. |
| stopień plastyczności gruntu IL(n) |  | 0,32 | - |
| Spójność gruntu cu(n) |  | 27,33 | kPa |
| moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E0(n) |  | 21276 | kPa |
| enometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0(n) |  | 27995 | kPa |
| enometryczny moduł ściśliwości wtórnej M(n) |  | 37317 | kPa |
| Orientacyjna dopuszczalna wartość obciążenia gruntu dla warstwy [kPa] |  | qdop = 155 kPa |  |

VI	Ocena warunków geologiczno – inżynierskich

- Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w dokumentowanym podłożu miejscu planowanej budowy od powierzchni terenu zalegają znacznej miąższości warstwa gruntów organicznych, wykształcona w postaci torfu i namułu, które zdeponowane są na gruntach piaszczystych - piaskach drobnoziarnistych. W miejscowości Twarożnica trzy otwory zostały wskazane na nasypie tworzącym drogę, która łączy dwa brzegi nieci wypełnionej torfami (wierceniem poza nasypem do 9,0 m ppt. stwierdzono torfy których spągu nie przewiercono). Na terenie oddziału nr 64 stwierdzono występowanie w podłożu glin spoistych, których wierceniami do 3,0 m ppt. spągu warstwy nie przewiercono.

Szczegółowy układ zalegania warstw przedstawiono na mapach dokumentacyjnych z przekrojami i profilami geotechnicznymi

- załącznik nr 1 - 10.

- Podczas wierceń stwierdzono występowania wody powierzchniowej płynącej jaki wody gruntowej - szczegóły pomiarów zostały przedstawione w rozdziale IV Warunki hydrogeologiczne. Na etapie budowy, prac ziemnych i fundamentowych w zależności od poziomu posadowienia fundamentów oraz ich rodzaju należy przewidzieć odwodnienie wykopu.

- Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podłoża ma charakter punktowy. Przekroje geotechniczne przedstawiające w niniejszym opracowaniu są interpretacją autora i przedstawiają budowę geologiczną podłoża wzdłuż linii wyznaczonych przez wskazane otwory geologiczne. Nie wyklucza się że spąg gruntów organicznych może zalegać na zmiennej głębokości.

VII	Wnioski i zalecenia

- Warunki geotechniczne rozpoznanego podłoża w miejscu planowanej budowy są złożone – występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ze względu na występowanie znacznej miąższości warstwy gruntów organicznych oraz płytko zalegającą wodę gruntową oraz wodę płynącą pokrywającą dno cieku.

- Warstwę I (torf i namuł) należy usunąć aż do stropu gruntów nośnych lub zastosować fundamenty pośrednie.

Posadowienie fundamentów należy się wykonać na:

- warstwie II - piaski drobnoziarniste,

- warstwa III - nasypy budowlane

- warstwa IV - gliny piaszczyste

UWAGA: w przypadku posadowienia fundamentów w poziomie gruntów spoistych (warstwa IV) należy zastosować się do zaleceń przedstawionych w punkcie nr 3 Wnioski i zalecenia.

- W przypadku posadowienia fundamentów w poziomie gruntów spoistych (warstwa IV) - bardzo podatnych na zmiany wilgotności, uplastyczniających się pod wpływem zwiększonej wilgotności, zachodzi konieczność niezwykle starannego prowadzenia robót ziemnych 
i fundamentowych zapewniających zachowanie naturalnej struktury  gruntu i podłoża, które będą decydować w szczególności o bezpiecznej 
i bezawaryjnej eksploatacji  obiektów istniejących i projektowanych.

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- wykopy   należy prowadzić tak aby zachować warstwę ochronną gruntu o miąższości ca 0,1m ponad projektowanym poziomem posadowienia 
i usunąć ją ręcznie łopatami bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wylewania chudego betonu,

- wykopy chronić przed dopływem wody opadowej oraz pochodzącej 
z sączeń. Wodę gromadzącą się w dnie wykopu odprowadzić drenażem do studzienki zbiorczej usytuowanej w narożach 
i wypompować poza obszar wykopu,

- z dna wykopu należy usunąć wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastępując je chudym betonem,

- fundamenty układać na warstwie chudego betonu o grubości ca 0,10m na wyrównane dno wykopu,

- ze względu na podatność gruntów na rozmakanie, natychmiast po wykonaniu stóp fundamentowych należy je niezwłocznie obsypać gruntem sypkim warstwami ubijanymi,

- gniazda nasypów niebudowlanych występujące poniżej poziomu posadowienia należy wybrać i zastąpić chudym betonem,

- roboty ziemne prowadzić w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Przemarznięte lub rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty należy wybrać i zastąpić materiałem odpowiednio wytrzymałym.

- W przypadku wymiany gruntów w miejscu występowania miąższej warstwy gruntów nienośnych, ubytek należy uzupełnić zasypką piaszczystą zagęszczoną mechanicznie do stopnia zagęszczenia IS(n) = 0,97 zgodnie

z PN-B-06050: 1999. Wymiana gruntu powinna być wykonana przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej, gdyż zagęszczanie gruntu 
w środowisku wodnym jest mało efektywne.

- Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić zgodnie z

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne - wymagania ogólne. Wykopy powyżej 1,0m należy wykonać w oszalowaniu.

- Nie precyzuje się nośności gruntów, ponieważ zależy ona od wielu czynników, m.in. rodzaju i wielkości obiektu, wymiarów i kształtu fundamentów, wartości i rodzaju projektowanych obciążeń, głębokości posadowienia, stanu i rodzaju gruntów w poziomie i poniżej posadowienia w strefie oddziaływania fundamentów. Z tego względu obliczenie dopuszczalnej nośności gruntu (zgodnie z normą PN-81/B-03020) powinno być wykonane przez konstruktora na etapie projektowania obiektu i zawarte w projekcie budowlanym na podstawie parametrów geotechnicznych przedstawionych V. Geotechniczna  charakterystyka gruntów.

- Do  obliczeń  statycznych  wg I stanu granicznego  przyjąć należy wartości  obliczeniowe parametrów geotechnicznych( ς, φu i cu), a wg II stanu granicznego charakterystyczne wartości Mo(n) podane w tabelach 
w rozdziale  V. Geotechniczna  charakterystyka gruntów. Podłoże gruntowe wg normy PN-81/B-03020 na całej części terenu przeznaczonego pod zabudowę należy przyjąć za uwarstwione z uwagi na zaleganie w podłożu i w strefie oddziaływania fundamentów gruntów spoistych, w stanie plastycznym o zróżnicowanych parametrach wytrzymałościowych.

Przy sprawdzeniu stanu granicznego należy stosować współczynnik korekcyjny m = 0,9 przyjęty dla uproszczonej metody obliczeń

qrs < m ˣ qf, qrs max < 1,2m ˣ qf

gdzie:

qrs - średnie obliczeniowe obciążenie podłoża pod fundamenty (kPa),

qrs max - maksymalne obliczeniowe obciążenie podłoża fundamentu (kPa)

Zgodnie z punktem 3 załącznik nr 1 do normy PN-81/B-03020, dla prostych przypadków posadowienia, gdy mimośród obciążenia jest mniejszy niż 0,035 jednostkowy opór obliczeniowy podłoża fundamentu można obliczyć wg wzoru Z1-10:

qf = ( 1 + 0,3 B/L) ˣ Nc ˣ cu(r) + ( 1+1,5 B/L ) ˣ ND ˣ Dmin ˣ ρD(r)  ˣ g

+ ( 1-0,25 B/L ) ˣ NB ˣ B ˣ ρB(r) ˣ g

gdzie:

B - szerokość fundamentu [m],

L -  długość fundamentu [m],

ρ D(r) - gęstość objętościowa gruntu od najniższego naziomu [t ˣ m-3],

ρ B(r) - gęstość objętościowa gruntu od spodu fundamentu do głębokości B,

Nc, NB, ND - współczynniki nośności zależne od kąta tarcia wewnętrznego przyjęte z tabel Z-1 normy,

cu(r) - obliczeniowa wartość spójności gruntu zalegającego bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia [kPa ],

Dmin - głębokość posadowienia poniżej najniższego naziomu [m],

g - przyspieszenie ziemskie [9,81 m/s2].

- Z uwagi na stwierdzone warunki gruntowo - wodne (występowanie gruntów spoistych w stanie plastycznym oraz występujące nasypy złożone

z gruntów organicznych) niezbędny jest nadzór geotechniczny podczas robót ziemnych i fundamentowych.

- Omawiany teren zlokalizowany jest w I strefie przemarzania:

- Hz=0,8m ppt.

Poziom posadowienia fundamentu powinien znajdować się poniżej strefy przemarzania

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod względem stopnia  skomplikowania  warunków   gruntowo-wodnych omawiany teren mieści się w kategorii złożonych warunków gruntowo – wodnych.

VIII	Projekt geotechniczny

Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie

Podłoże nośne fundamentów w zależności od przyjętego poziomu posadowienia obiektów stanowić mogą rodzime nienaruszone grunty sypkie (warstwa II i III), w stanie średnio zagęszczonym o korzystnych parametrach geotechnicznych oraz grunty spoiste (warstwa IV) o średnio korzystnych parametrach geotechnicznych. W trakcie użytkowania właściwości podłoża gruntowego nie ulegną zmianie.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych należy przyjąć zgodnie z podanymi w tabelach w rozdziale:

V Geotechniczna charakterystyka gruntów.

Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych

Do obliczeń geotechnicznych należy przyjąć następujące współczynniki bezpieczeństwa 0,9. Zostały przedstawione w rozdziale:

V Geotechniczna charakterystyka gruntów.

Określenie oddziaływań gruntu

Na przedmiotowej inwestycji występować będzie parcie i odpór gruntu na projektowane fundamenty. Do określenia oddziaływań należy użyć metod analitycznych, dotyczących parcia gruntu i odporu gruntu. Zostaną one przedstawione w projekcie budowlanym.

Model obliczeniowy

Podłoże gruntowe w świetle normy PN-81/B-03020 na całej części terenu przeznaczonego pod zabudowę należy przyjąć za jednorodne w przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów sypkich lub uwarstwione w przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia fundamentów gruntów sypkich i spoistych. Model obliczeniowy podłoża gruntowego został przedstawiony na załącznikach graficznych – na przekrojach i profilach geotechnicznych (zał. nr 1 – 10).

Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności

Obliczenie nośności i osiadań zostanie wykonane w projekcie budowlanym (konstrukcja) przez konstruktora.

Wartości obciążeń powinny uwzględniać oddziaływania od:

- ciężaru własnego konstrukcji,

- obciążenia użytkowego,

- obciążenia hydrostatycznego,

Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów

Danie niezbędne do zaprojektowania fundamentów zostały przedstawione w rozdziale: V Geotechniczna charakterystyka gruntów oraz na przekrojach i profilach geotechnicznych (zał. nr 1 – 10).

Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych

Prace ziemne i fundamentowe związane z wykonawstwem fundamentów, należy prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020, zwracając szczególną uwagę na staranne wykonanie ostatniej fazy robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów pod fundamenty.

Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom

Podczas wykonywanych badań stwierdzono obecności wody gruntowej. Wg badań archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste i spoiste zalegające w podłożu w poziomie posadowienia są nieagresywne.

Symbol środowiska E.T.1.w. – grunty stałe, wilgotne, nieagresywne.

Ocena powyższa dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu portlandzkiego w warunkach, jakie zakłada norma PN-80/B-01800.

Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego

Obiekt ze względu na warunki geotechniczne został zaklasyfikowany do

I kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych – wodnych w przypadku posadowienia fundamentów powyżej występowania wody gruntowej i poniżej spągu warstwy nasypu. Zaleca się prowadzić obserwacje wizualne zachowania się podłoża obiektów i ich otoczenia jak też samych obiektów. Obserwacje należy prowadzić w terminach, zakresie zgodnym z Prawem budowlanym.

dokumentował i opracował: