Pracownia Przyrodnicza „NATURA” 
Olga Kowalska	    tel. 607593546

78-642 Strączno	    e-mail: ppnatura@o2.pl

Nakielno 52             www.pracownianatura.pl

Egz. nr …

PROJEKT  BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa opracowania

„Retencja wody na siedliskach wilgotnych na terenie Nadleśnictwa Woziwoda”

w ramach projektu realizowanego ze środków zewnętrznych pochodzących z dofinansowania środkami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Środowisko naturalne i ekosystemy, środków budżetu Państwa oraz środków własnych.

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Woziwoda

Woziwoda 3

89-504 Legbąd

Lokalizacja

- Działki nr 8084/1, 8131/1, 8155/7, 8155/8, 8181/14, 900 obręb 0003 Klocek, 041606_5 Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie,

- Działka nr 8270/1 obręb 0007 Lipowa, 041605_2 Śliwice, powiat tucholski, 
województwo kujawsko-pomorskie,

Branża

Inżynieryjna hydrotechniczna

Kategoria obiektu budowlanego

XXVII – zastawki piętrzące na rowach melioracyjnych

| Projektował | Data | Podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. PAWEŁ BLAZER ZAP/BH/0073/16 Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny ZAP/0201/PBH/15 do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń | 21.11.2022 r. |  |

Nakielno, listopad 2022 r.

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ

1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	7

2.	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektów budowlanych	7

3.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektów budowlanych	8

4.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	19

4.1.	Kubatura	19

4.2.	Zestawienie powierzchni	19

4.3.	Wysokość, długość, szerokość, średnica	19

4.4.	Liczba kondygnacji	22

4.5.	Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej	22

5.	Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektów budowlanych	23

5.1.	Opinia geotechniczna	23

5.2.	Informacja o sposobie posadowienia	26

6.	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	26

7.	Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych	26

8.	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne	26

9.	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:	26

9.1.	Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych	26

9.2.	Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się	26

9.3.	Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów	26

9.4.	Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się	26

9.5.	Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne	26

10.	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii oraz pompy ciepła określająca:	27

10.1.	Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej	27

10.2.	Dostępne nośniki energii	27

10.3.	Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:	27

	systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego	27

	systemu konwencjonalnego	27

	systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego	27

10.4.	Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię	27

10.5.	Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię	27

11.	Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej	27

12.	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	27

13.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu	27

SPIS RYSUNKÓW

| Rysunek nr 2.1 | Konstrukcja zastawki – Zadanie nr 1, Obiekt nr 1 | Skala 1:50 | Str. 28 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rysunek nr 2.2 | Konstrukcja zastawki – Zadanie nr 1, Obiekt nr 2 | Skala 1:25 | Str. 29 |
| Rysunek nr 2.3 | Konstrukcja zastawki – Zadanie nr 1, Obiekt nr 3 | Skala 1:25 | Str. 30 |
| Rysunek nr 2.4 | Konstrukcja zastawki – Zadanie nr 2, Obiekt nr 1 | Skala 1:50 | Str. 31 |
| Rysunek nr 2.5 | Konstrukcja zastawki – Zadanie nr 3, Obiekt nr 1 | Skala 1:50 | Str. 32 |
| Rysunek nr 2.6 | Konstrukcja zastawki – Zadanie nr 3, Obiekt nr 2 | Skala 1:50 | Str. 33 |
| Rysunek nr 2.7 | Konstrukcja zastawki – Zadanie nr 4, Obiekt nr 1 | Skala 1:50 | Str. 34 |
| Rysunek nr 2.8 | Konstrukcja zastawki – Zadanie nr 4, Obiekt nr 2 | Skala 1:50 | Str. 35 |
| Rysunek nr 2.9 | Konstrukcja zastawki – Zadanie nr 5, Obiekt nr 1 | Skala 1:50 | Str. 36 |
| Rysunek nr 2.10 | Konstrukcja zastawki – Zadanie nr 5, Obiekt nr 2 | Skala 1:50 | Str. 37 |
| Rysunek nr 2.11 | Konstrukcja zastawki – Zadanie nr 10, Obiekt nr 1 | Skala 1:50 | Str. 38 |

# Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane obiekty budowlane (urządzenia wodne), tj. zastawki realizowane w korytach rowów melioracyjnych zaliczone są do XXVII kategorii obiektów budowlanych – budowle hydrotechniczne piętrzące (stabilizujące) poziom wody w rowach melioracyjnych o wysokości piętrzenia (stabilizacji) poniżej 1,0 m.

Celem realizacji projektowanych obiektów budowlanych jest umożliwienie retencjonowania wód na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Woziwoda.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną:

Zadanie nr 1

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- Obiekt nr 2 - zastawka drewniano-kamienna palisadowa

- Obiekt nr 3 - zastawka drewniano-kamienna palisadowa

Zadanie nr 2

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna palisadowa

Zadanie nr 3

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- Obiekt nr 2 - zastawka drewniano-kamienna

Zadanie nr 4

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- Obiekt nr 2 - zastawka drewniano-kamienna

Zadanie nr 5

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- Obiekt nr 2 - zastawka drewniano-kamienna

Zadanie nr 10

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

# Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektów budowlanych

Projektowane obiekty budowlane (urządzenia wodne) umożliwiać będą retencjonowanie wody na siedliskach wilgotnych na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Woziwoda w celu utrzymania ich funkcji mokradłowych, zachowaniu bioróżnorodności oraz przeciwdziałania skutkom suszy na terenach leśnych.

# Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektów budowlanych

Zadanie nr 1

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					1,20 m

- wysokość przelewu 					0,60 m

- długość ścianki szczelnej w planie 			8,10 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			111,80 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,40 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,00 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8084/1 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- współrzędne w układzie odniesienia PL-ETRF2000/18

- Punkt A – X:5950366,57  Y:6497320,56

- Punkt B – X:5950372,42  Y:6497326,09

Opis robót:

Zaprojektowano wykonanie zastawki drewniano-kamiennej w korycie śródleśnego rowu melioracyjnego. Konstrukcja zastawki wykonana zostanie z drewnianej ścianki szczelnej grubości 100 mm o długości brusa 3,0 m. Rzędna korony przelewu zastawki wykonana zostanie na rzędnej 112,40 m n.p.m., zaś korona ścianki szczelnej na rzędnej 113,00 m n.p.m. Szerokość przelewu wynosić będzie 1,20 m, zaś całkowita długość zastawki w planie wynosić będzie 8,10 m. Głowica ścianki szczelnej na całej jej długości zostanie zwieńczona obustronnie oczepem z bali drewnianych o wymiarach 7x10 cm, zaś górna powierzchnia korony ścianki zostanie przykryta balem grubości 7 cm i szerokości odpowiadającej sumie szerokości ścianki szczelnej z podwójnym kleszczem, tj. 24 cm. Oczep łączony będzie ze ścianką szczelną za pomocą stalowych śrub M12. Powyżej zastawki koryto rowu na długości 1,00 m umocnione zostanie luźnym narzutem kamiennym o warstwie grubości 20 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Poniżej zastawki umocnienia koryta wykonane zostanie na długości 3,00 m luźnym narzutem kamiennym o warstwie grubości 30 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Umocnienie dolne zostanie ograniczone palisadą z toczonych kołków drewnianych o średnicy  10 cm i wysokości 1,00 m. Poniżej palisady na długości 0,50 m zostanie wykonany dodatkowy luźny narzut kamienny w dnie o warstwie grubości 30 cm, układany na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Geotkanina układana pod umocnienie kamienne zostanie wywinięta i przytwierdzona gwoździami do drewnianej ścianki szczelnej, do wysokości lica dna w stanowisku górnym i dolnym. Do skarp rowu geotkanina będzie mocowana za pomocą stalowych szpilek typu J. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zastawki będą impregnowane ciśnieniowo do osiągnięcia 4 klasy impregnacji.

Wysokość stabilizacji poziomu lustra wody w rowie za pośrednictwem projektowanej zastawki, mierzone od dna rowu do korony przelewu zastawki, wynosić będzie 0,60 m.

Roboty związane z budową zastawki należy prowadzić w osłonie z grodz ziemnych, z materiału pozyskanego miejscowo. W trakcie wykonywania robót wodę z rowu, w którym zastawka będzie wykonywana, ze stanowiska powyżej grodzy górnej należy przepompowywać do stanowiska poniżej grodzy dolnej. Po wykonaniu zastawki grodze ziemne należy rozebrać, zaś pozyskany urobek zdeponować w miejscu skąd ziemia na grodze została pobrana.

Teren wkoło budowli po zakończeniu i uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw.

- Obiekt nr 2 - zastawka drewniano-kamienna palisadowa

- szerokość przelewu 					1,50 m

- wysokość przelewu 					0,40 m

- długość palisady zastawki w planie 			7,50 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			112,30 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,70 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,10 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8084/1 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski,  województwo kujawsko-pomorskie

- współrzędne w układzie odniesienia PL-ETRF2000/18

- Punkt C – X:5950347,60  Y:6497297,60

- Punkt D – X:5950350,38  Y:6497290,55

Opis robót:

Zaprojektowano wykonanie zastawki drewniano-kamiennej, w korycie śródleśnego rowu melioracyjnego. Konstrukcja zastawki wykonana zostanie z dwóch równolegle wbitych w grunt rzędów palisad drewnianych z toczonych kołków o średnicach 12-14 cm i wysokości 2,0 m. Odległość od osi rzędów palisad wynosić będzie 0,60 m. Korona przelewu zastawki wykonana zostanie na rzędnej 112,70 m n.p.m., zaś korona palisad tworzących zastawkę na rzędnych od 113,10 m n.p.m. do rzędnych odpowiadających terenowi istniejącemu (brzegom rowu). Szerokość przelewu wynosić będzie 1,50 m, zaś całkowita długość zastawki w planie wynosić będzie 7,50 m. Głowica palisad zwieńczona będzie oczepem z bali o wymiarach 5x10 cm przytwierdzonym do kołków palisad za pomocą śrub stalowych M10. Do palisad od wewnątrz przytwierdzona będzie geomembrana PEHD o grubości 1,5 mm, której zadaniem będzie doszczelnienie zastawki. Geomembrana wyprowadzona będzie do korony palisad na całej długości zastawki oraz wprowadzona w grunt na głębokość 0,40 m poniżej dna rowu. Wnętrze między rzędami palisadami wypełnione zostanie gruntem mineralnym, zaś korona zastawki w świetle koryta rowu umocniona zostanie brukiem kamiennym o grubości 20 cm układanym na zaprawie cementowej klasy min. M15 o grubości warstwy 10 cm.  Przestrzenie pomiędzy kamieniami zostanie wyspoinowane tą samą zaprawą cementową. Poniżej zastawki koryto rowu na długości 0,50 m zostanie w całości umocnione luźnym narzutem kamiennym o grubości warstwy 20 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej 40 kN/m. Na dalszych 2,5 m długości koryto rowu umocnione zostanie w dnie i na skarpach pasem o szerokości 0,9 m luźnym narzutem kamiennym o grubości warstwy 20 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej 40 kN/m.  Do skarp rowu geotkanina będzie mocowana za pomocą stalowych szpilek typu J. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zastawki będą impregnowane ciśnieniowo do osiągnięcia 4 klasy impregnacji. Skarpy rowu powyżej umocnienia umocnienia kamiennego zostaną obsiane mieszanką traw.

Wysokość stabilizacji poziomu lustra wody w rowie za pośrednictwem projektowanej zastawki, mierzone od dna rowu do korony przelewu zastawki, wynosić będzie 0,40 m.

Roboty związane z budową zastawki należy prowadzić w osłonie z grodz ziemnych, z materiału pozyskanego miejscowo. W trakcie wykonywania robót wodę z rowu, w którym zastawka będzie wykonywana, ze stanowiska powyżej grodzy górnej należy przepompowywać do stanowiska poniżej grodzy dolnej. Po wykonaniu zastawki grodze ziemne należy rozebrać, zaś pozyskany urobek zdeponować w miejscu skąd ziemia na grodze została pobrana.

Teren wkoło budowli po zakończeniu i uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw.

- Obiekt nr 3 - zastawka drewniano-kamienna palisadowa

- szerokość przelewu 					1,50 m

- wysokość przelewu 					0,40 m

- długość palisady zastawki w planie 			6,90 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			112,55 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,95 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,35 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8084/1 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- współrzędne w układzie odniesienia PL-ETRF2000/18

- Punkt E – X:5950297,89  Y:6497251,40

- Punkt F – X:5950302,12  Y:6497245,85

Opis robót:

Zaprojektowano wykonanie zastawki drewniano-kamiennej, w korycie śródleśnego rowu melioracyjnego. Konstrukcja zastawki wykonana zostanie z dwóch równolegle wbitych w grunt rzędów palisad drewnianych z toczonych kołków o średnicach 12-14 cm i wysokości 2,0 m. Odległość od osi rzędów palisad wynosić będzie 0,60 m. Korona przelewu zastawki wykonana zostanie na rzędnej 112,95 m n.p.m., zaś korona palisad tworzących zastawkę na rzędnych od 113,35 m n.p.m. do rzędnych odpowiadających terenowi istniejącemu (brzegom rowu). Szerokość przelewu wynosić będzie 1,50 m, zaś całkowita długość zastawki w planie wynosić będzie 6,90 m. Głowica palisad zwieńczona będzie oczepem z bali o wymiarach 5x10 cm przytwierdzonym do kołków palisad za pomocą śrub stalowych M10. Do palisad od wewnątrz przytwierdzona będzie geomembrana PEHD o grubości 1,5 mm, której zadaniem będzie doszczelnienie zastawki. Geomembrana wyprowadzona będzie do korony palisad na całej długości zastawki oraz wprowadzona w grunt na głębokość 0,40 m poniżej dna rowu. Wnętrze między rzędami palisadami wypełnione zostanie gruntem mineralnym, zaś korona zastawki w świetle koryta rowu umocniona zostanie brukiem kamiennym o grubości 20 cm układanym na zaprawie cementowej klasy min. M15 o grubości warstwy 10 cm. Przestrzenie pomiędzy kamieniami zostaną wyspoinowane tą samą zaprawą cementową. Poniżej zastawki koryto rowu na długości 0,50 m zostanie w całości umocnione luźnym narzutem kamiennym o grubości warstwy 20 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej 40 kN/m. Na dalszych 2,5 m długości koryto rowu umocnione zostanie w dnie i na skarpach pasem o szerokości 0,9 m luźnym narzutem kamiennym o grubości warstwy 20 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej 40 kN/m.  Do skarp rowu geotkanina będzie mocowana za pomocą stalowych szpilek typu J. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zastawki będą impregnowane ciśnieniowo do osiągnięcia 4 klasy impregnacji.

Wysokość stabilizacji poziomu lustra wody w rowie za pośrednictwem projektowanej zastawki, mierzone od dna rowu do korony przelewu zastawki, wynosić będzie 0,40 m.

Roboty związane z budową zastawki należy prowadzić w osłonie z grodz ziemnych, z materiału pozyskanego miejscowo. W trakcie wykonywania robót wodę z rowu, w którym zastawka będzie wykonywana, ze stanowiska powyżej grodzy górnej należy przepompowywać do stanowiska poniżej grodzy dolnej. Po wykonaniu zastawki grodze ziemne należy rozebrać, zaś pozyskany urobek zdeponować w miejscu skąd ziemia na grodze została pobrana.

Teren wkoło budowli po zakończeniu i uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw.

Zadanie nr 2

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna palisadowa

- szerokość przelewu 					2,60 m

- wysokość przelewu 					0,25 m

- długość palisady zastawki w planie 			5,00 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			112,10 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,35 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,90 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8131/1 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- współrzędne w układzie odniesienia PL-ETRF2000/18

- Punkt G – X:5949585,08  Y:6497793,66

- Punkt H – X:5949590,97  Y:6497797,17

Opis robót:

Zaprojektowano wykonanie zastawki drewniano-kamiennej w korycie śródleśnego rowu melioracyjnego. Konstrukcja zastawki wykonana zostanie z palisady z toczonych kołków o średnicach 12-14 cm i wysokości 1,2 m. Korona przelewu zastawki wykonana zostanie na rzędnej 112,35 m n.p.m., zaś korona palisad na skrajach zastawki na rzędnych 112,65 m n.p.m. Szerokość przelewu wynosić będzie 2,60 m, zaś całkowita długość zastawki w planie wynosić będzie 5,00 m. Głowica palisad zwieńczona będzie obustronnym oczepem z bali o wymiarach 5x10 cm, zaś górna powierzchnia korony palisady zostanie przykryta balem grubości 5 cm i szerokości odpowiadającej sumie szerokości palisady z podwójnym kleszczem, tj. 24 cm. Oczep łączony będzie ze ścianką szczelną za pomocą stalowych śrub M10. Na długości 1,0 m powyżej i poniżej zastawki wykonane zostanie umocnienie koryta rowy z luźnego narzutu kamiennego o warstwie grubości 20 cm. Narzut układany będzie na geotkaninie wzmacniającej 40 kN/m. Dodatkowo pod geotkaniną w stanowisku górnym zastawki ułożona zostanie geomembrana PEHD o grubości 1,5 mm doszczelniająca zastawkę. Geomembrana zostanie wywinięta na zastawkę do jej korony i przytwierdzona kleszczem. Dolne umocnienie kamienne zostanie ograniczone palisadą z toczonych kołków drewnianych o średnicy 10 cm. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zastawki będą impregnowane ciśnieniowo do osiągnięcia 4 klasy impregnacji.

Wysokość stabilizacji poziomu lustra wody w rowie za pośrednictwem projektowanej zastawki, mierzone od dna rowu do korony przelewu zastawki, wynosić będzie 0,25 m.

Roboty związane z budową zastawki należy prowadzić w osłonie z grodz ziemnych, z materiału pozyskanego miejscowo. W trakcie wykonywania robót wodę z rowu, w którym zastawka będzie wykonywana, ze stanowiska powyżej grodzy górnej należy przepompowywać do stanowiska poniżej grodzy dolnej. Po wykonaniu zastawki grodze ziemne należy rozebrać, zaś pozyskany urobek zdeponować w miejscu skąd ziemia na grodze została pobrana.

Teren wkoło budowli po zakończeniu i uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw.

Zadanie nr 3

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					2,00 m

- wysokość przelewu 					0,90 m

- długość zastawki w planie 				10,00 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			110,60 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					111,50 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				112,00 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8131/1 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- współrzędne w układzie odniesienia PL-ETRF2000/18

- Punkt I – X:5949290,89  Y:6497854,94

- Punkt J – X:5949382,78  Y:6498205,00

Opis robót:

Zaprojektowano wykonanie zastawki drewniano-kamiennej w korycie śródleśnego rowu melioracyjnego. Konstrukcja zastawki wykonana zostanie z drewnianej ścianki szczelnej grubości 
100 mm o długości brusa 3,0 m. Rzędna korony przelewu zastawki wykonana zostanie na rzędnej 
111,50 m n.p.m., zaś korona ścianki szczelnej na rzędnej 112,00 m n.p.m. Szerokość przelewu wynosić będzie 2,00 m, zaś całkowita długość zastawki w planie wynosić będzie 10,00 m. Głowica ścianki szczelnej na całej jej długości zostanie zwieńczona obustronnie oczepem z bali drewnianych o wymiarach 7x10 cm, zaś górna powierzchnia korony ścianki zostanie przykryta balem grubości 7 cm i szerokości odpowiadającej sumie szerokości ścianki szczelnej z podwójnym kleszczem, tj. 24 cm. Oczep łączony będzie ze ścianką szczelną za pomocą stalowych śrub M12. W stanowisku dolnym ścianka szczelna zostanie podparta zastrzałami wykonanym z bali o wymiarach 15x10 cm. Zastrzały oparte zostaną o pojedyncze brusy w wymiarach 10x15 cm i długości min. 2,5 m wbite w dno rowu. Zastrzał połączony będzie ze ścianką szczelną zastawki  za pomocą belki stężającej o wymiarach 
10x15 cm. Powyżej zastawki koryto rowu na długości 1,00 m umocnione zostanie luźnym narzutem kamiennym o warstwie grubości 20 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Poniżej zastawki umocnienia koryta wykonane zostanie na długości 3,00 m luźnym narzutem kamiennym o warstwie grubości 30 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Umocnienie dolne zostanie ograniczone palisadą z toczonych kołków drewnianych o średnicy 10 cm i wysokości 1,00 m. Poniżej palisady na długości 0,50 m zostanie wykonany dodatkowy luźny narzut kamienny w dnie o warstwie grubości 30 cm, układany na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Geotkanina układana pod umocnienie kamienne zostanie wywinięta i przytwierdzona gwoździami do drewnianej ścianki szczelnej, do wysokości lica dna w stanowisku górnym i dolnym. Do skarp rowu geotkanina będzie mocowana za pomocą stalowych szpilek typu J. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zastawki będą impregnowane ciśnieniowo do osiągnięcia 4 klasy impregnacji.

Wysokość stabilizacji poziomu lustra wody w rowie za pośrednictwem projektowanej zastawki, mierzone od dna rowu do korony przelewu zastawki, wynosić będzie 0,90 m.

Roboty związane z budową zastawki należy prowadzić w osłonie z grodz ziemnych, z materiału pozyskanego miejscowo. W trakcie wykonywania robót wodę z rowu, w którym zastawka będzie wykonywana, ze stanowiska powyżej grodzy górnej należy przepompowywać do stanowiska poniżej grodzy dolnej. Po wykonaniu zastawki grodze ziemne należy rozebrać, zaś pozyskany urobek zdeponować w miejscu skąd ziemia na grodze została pobrana.

Teren wkoło budowli po zakończeniu i uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw.

- Obiekt nr 2 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					2,00 m

- wysokość przelewu 					0,70 m

- długość zastawki w planie 				13,50 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			111,90 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,60 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,30 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8131/1 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- współrzędne w układzie odniesienia PL-ETRF2000/18

- Punkt K – X:5949364,75  Y:6497763,54

- Punkt L – X:5949377,91   Y:6497765,33

Opis robót:

Zaprojektowano wykonanie zastawki drewniano-kamiennej w korycie śródleśnego rowu melioracyjnego. Konstrukcja zastawki wykonana zostanie z drewnianej ścianki szczelnej grubości 100 mm o długości brusa 3,0 m. Rzędna korony przelewu zastawki wykonana zostanie na rzędnej 112,60 m n.p.m., zaś korona ścianki szczelnej na rzędnej 113,30 m n.p.m. Szerokość przelewu wynosić będzie 2,00 m, zaś całkowita długość zastawki w planie wynosić będzie 13,50 m. Głowica ścianki szczelnej na całej jej długości zostanie zwieńczona obustronnie oczepem z bali drewnianych o wymiarach 7x10 cm, zaś górna powierzchnia korony ścianki zostanie przykryta balem grubości 7 cm i szerokości odpowiadającej sumie szerokości ścianki szczelnej z podwójnym kleszczem, tj. 24 cm. Oczep łączony będzie ze ścianką szczelną za pomocą stalowych śrub M12. W stanowisku dolnym ścianka szczelna zostanie podparta zastrzałami wykonanym z bali o wymiarach 15x10 cm. Zastrzały oparte zostaną o pojedyncze brusy w wymiarach 10x15 cm i długości min. 2,5 m wbite w dno rowu. Zastrzał połączony będzie ze ścianką szczelną zastawki za pomocą belki stężającej o wymiarach 10x15 cm. Powyżej zastawki koryto rowu na długości 1,00 m umocnione zostanie luźnym narzutem kamiennym o warstwie grubości 20 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Poniżej zastawki umocnienia koryta wykonane zostanie na długości 4,00 m luźnym narzutem kamiennym o warstwie grubości 30 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Umocnienie dolne zostanie ograniczone palisadą z toczonych kołków drewnianych o średnicy  10 cm i wysokości 1,00 m. Poniżej palisady na długości 0,50 m zostanie wykonany dodatkowy luźny narzut kamienny w dnie o warstwie grubości 30 cm, układany na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m.  Geotkanina układana pod umocnienie kamienne zostanie wywinięta i przytwierdzona gwoździami do drewnianej ścianki szczelnej, do wysokości lica dna w stanowisku górnym i dolnym. Do skarp rowu geotkanina będzie mocowana za pomocą stalowych szpilek typu J. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zastawki będą impregnowane ciśnieniowo do osiągnięcia 4 klasy impregnacji.

Wysokość stabilizacji poziomu lustra wody w rowie za pośrednictwem projektowanej zastawki, mierzone od dna rowu do korony przelewu zastawki, wynosić będzie 0,70 m.

Roboty związane z budową zastawki należy prowadzić w osłonie z grodz ziemnych, z materiału pozyskanego miejscowo. W trakcie wykonywania robót wodę z rowu, w którym zastawka będzie wykonywana, ze stanowiska powyżej grodzy górnej należy przepompowywać do stanowiska poniżej grodzy dolnej. Po wykonaniu zastawki grodze ziemne należy rozebrać, zaś pozyskany urobek zdeponować w miejscu skąd ziemia na grodze została pobrana.

Teren wkoło budowli po zakończeniu i uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw.

Zadanie nr 4

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					1,20 m

- wysokość przelewu 					0,70 m

- długość zastawki w planie 				8,00 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			108,40 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					109,10 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				110,00 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8155/7 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- współrzędne w układzie odniesienia PL-ETRF2000/18

- Punkt Ł  – X:5949118,55 Y:6498111,61

- Punkt M – X:5949114,71 Y:6498104,92

Opis robót:

Zaprojektowano wykonanie zastawki drewniano-kamiennej w korycie śródleśnego rowu melioracyjnego. Konstrukcja zastawki wykonana zostanie z drewnianej ścianki szczelnej grubości 100 mm o długości brusa 3,0 m. Rzędna korony przelewu zastawki wykonana zostanie na rzędnej 109,10 m n.p.m., zaś korona ścianki szczelnej na rzędnej 110,00 m n.p.m. Szerokość przelewu wynosić będzie 1,20 m, zaś całkowita długość zastawki w planie wynosić będzie 8,00 m. Głowica ścianki szczelnej na całej jej długości zostanie zwieńczona obustronnie oczepem z bali drewnianych o wymiarach 7x10 cm, zaś górna powierzchnia korony ścianki zostanie przykryta balem grubości 7 cm i szerokości odpowiadającej sumie szerokości ścianki szczelnej z podwójnym kleszczem, tj. 24 cm. Oczep łączony będzie ze ścianką szczelną za pomocą stalowych śrub M12. W stanowisku dolnym ścianka szczelna zostanie podparta zastrzałami wykonanym z bali o wymiarach 15x10 cm. Zastrzały oparte zostaną o pojedyncze brusy w wymiarach 10x15 cm i długości min. 2,5 m wbite w dno rowu. Zastrzał połączony będzie ze ścianką szczelną zastawki za pomocą belki stężającej o wymiarach 10x15 cm. Powyżej zastawki koryto rowu na długości 1,00 m umocnione zostanie luźnym narzutem kamiennym o warstwie grubości 20 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Poniżej zastawki umocnienia koryta wykonane zostanie na długości 4,00 m luźnym narzutem kamiennym o warstwie grubości 30 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Umocnienie dolne zostanie ograniczone palisadą z toczonych kołków drewnianych o średnicy  10 cm i wysokości 1,00 m. Poniżej palisady na długości 0,50 m zostanie wykonany dodatkowy luźny narzut kamienny w dnie o warstwie grubości 30 cm, układany na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Geotkanina układana pod umocnienie kamienne zostanie wywinięta i przytwierdzona gwoździami do drewnianej ścianki szczelnej, do wysokości lica dna w stanowisku górnym i dolnym. Do skarp rowu geotkanina będzie mocowana za pomocą stalowych szpilek typu J. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zastawki będą impregnowane ciśnieniowo do osiągnięcia 4 klasy impregnacji.

Wysokość stabilizacji poziomu lustra wody w rowie za pośrednictwem projektowanej zastawki, mierzone od dna rowu do korony przelewu zastawki, wynosić będzie 0,70 m.

Roboty związane z budową zastawki należy prowadzić w osłonie z grodz ziemnych, z materiału pozyskanego miejscowo. W trakcie wykonywania robót wodę z rowu, w którym zastawka będzie wykonywana, ze stanowiska powyżej grodzy górnej należy przepompowywać do stanowiska poniżej grodzy dolnej. Po wykonaniu zastawki grodze ziemne należy rozebrać, zaś pozyskany urobek zdeponować w miejscu skąd ziemia na grodze została pobrana.

Teren wkoło budowli po zakończeniu i uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw.

- Obiekt nr 2 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					1,20 m

- wysokość przelewu 					0,80 m

- długość zastawki w planie 				6,60 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			109,20 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					110,00 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				110,80 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8155/8, 900 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- współrzędne w układzie odniesienia PL-ETRF2000/18

- Punkt N  – X:5949120,31 Y:6498073,56

- Punkt O  – X:5949124,46 Y:6498078,67

Opis robót:

Zaprojektowano wykonanie zastawki drewniano-kamiennej w korycie śródleśnego rowu melioracyjnego. Konstrukcja zastawki wykonana zostanie z drewnianej ścianki szczelnej grubości 100 mm o długości brusa 3,0 m. Rzędna korony przelewu zastawki wykonana zostanie na rzędnej 110,00 m n.p.m., zaś korona ścianki szczelnej na rzędnej 110,80 m n.p.m. Szerokość przelewu wynosić będzie 1,20 m, zaś całkowita długość zastawki w planie wynosić będzie 6,60 m. Głowica ścianki szczelnej na całej jej długości zostanie zwieńczona obustronnie oczepem z bali drewnianych o wymiarach 7x10 cm, zaś górna powierzchnia korony ścianki zostanie przykryta balem grubości 7 cm i szerokości odpowiadającej sumie szerokości ścianki szczelnej z podwójnym kleszczem, tj. 24 cm. Oczep łączony będzie ze ścianką szczelną za pomocą stalowych śrub M12. W stanowisku dolnym ścianka szczelna zostanie podparta zastrzałami wykonanym z bali o wymiarach 15x10 cm. Zastrzały oparte zostaną o pojedyncze brusy w wymiarach 10x15 cm i długości min. 2,5 m wbite w dno rowu. Zastrzał połączony będzie ze ścianką szczelną zastawki za pomocą belki stężającej o wymiarach 10x15 cm. Powyżej zastawki koryto rowu na długości 1,00 m umocnione zostanie luźnym narzutem kamiennym o warstwie grubości 20 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Poniżej zastawki umocnienia koryta wykonane zostanie do wlotu do istniejącego przepustu 600 mm, przy czym na długości 1,00 m powyżej wlotu do przepustu mierzonej względem dna umocnienia dna i skarp rowu oraz skarpy czołowej przepustu wykonane zostanie z bruku o grubości 20 cm układanego na zaprawie cementowej i spoinowanego zaprawą cementową klasy min. M15, zaś pozostała długość umocnienia do zastawki wykonana zostanie w formie luźnego narzutu kamiennego o warstwie grubości 30 cm układanego na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Geotkanina układana pod luźny narzut kamienny zostanie wywinięta i przytwierdzona gwoździami do drewnianej ścianki szczelnej, do wysokości lica dna w stanowisku górnym i dolnym. Przyczółek wlotowy istniejącego przepustu zostanie umocniony kamieniem brukowym o grubości 20 cm układanym na zaprawie cementowej o grubości warstwy 10 cm i spoinowanym zaprawą cementową klasy min. M15. Do skarp rowu geotkanina będzie mocowana za pomocą stalowych szpilek typu J. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zastawki będą impregnowane ciśnieniowo do osiągnięcia 4 klasy impregnacji.

Wysokość stabilizacji poziomu lustra wody w rowie za pośrednictwem projektowanej zastawki, mierzone od dna rowu do korony przelewu zastawki, wynosić będzie 0,80 m.

Roboty związane z budową zastawki należy prowadzić w osłonie z grodz ziemnych, z materiału pozyskanego miejscowo. W trakcie wykonywania robót wodę z rowu, w którym zastawka będzie wykonywana, ze stanowiska powyżej grodzy górnej należy przepompowywać do stanowiska poniżej grodzy dolnej. Po wykonaniu zastawki grodze ziemne należy rozebrać, zaś pozyskany urobek zdeponować w miejscu skąd ziemia na grodze została pobrana.

Teren wkoło budowli po zakończeniu i uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw.

Zadanie nr 5

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					4,00 m

- wysokość przelewu 					0,25 m

- długość zastawki w planie 				10,00 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			112,00 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,25 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,20 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8181/14 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- współrzędne w układzie odniesienia PL-ETRF2000/18

- Punkt P  – X:5947692,11 Y:6497569,13

- Punkt R  – X:5947686,71 Y:6497577,54

Opis robót:

Zaprojektowano wykonanie zastawki drewniano-kamiennej w korycie śródleśnego rowu melioracyjnego. Konstrukcja zastawki wykonana zostanie z palisady z toczonych kołków o średnicach 12-14 cm i wysokości 1,2 m. Korona przelewu zastawki wykonana zostanie na rzędnej 112,25 m n.p.m., zaś korona palisad na skrajach zastawki na rzędnych 113,20 m n.p.m. Szerokość przelewu wynosić będzie 4,00 m, zaś całkowita długość zastawki w planie wynosić będzie 10,00 m. Głowica palisad zwieńczona będzie obustronnym oczepem z bali o wymiarach 5x10 cm, zaś górna powierzchnia korony palisady zostanie przykryta balem grubości 5 cm i szerokości odpowiadającej sumie szerokości palisady z podwójnym kleszczem, tj. 24 cm. Oczep łączony będzie ze ścianką szczelną za pomocą stalowych śrub M10. Na długości 1,0 m powyżej i 2,0 m poniżej zastawki wykonane zostanie umocnienie koryta rowy z luźnego narzutu kamiennego o warstwie grubości 20 cm. Narzut układany będzie na geotkaninie wzmacniającej 40 kN/m. Do skarp rowu geotkanina będzie mocowana za pomocą stalowych szpilek typu J. Dodatkowo pod geotkaniną w stanowisku górnym zastawki ułożona zostanie geomembrana PEHD o grubości 1,5 mm doszczelniająca zastawkę. Geomembrana zostanie wywinięta na zastawkę do jej korony i przytwierdzona kleszczem. Dolne umocnienie kamienne zostanie ograniczone palisadą z toczonych kołków drewnianych o średnicy 10 cm. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zastawki będą impregnowane ciśnieniowo do osiągnięcia 4 klasy impregnacji.

Wysokość stabilizacji poziomu lustra wody w rowie za pośrednictwem projektowanej zastawki, mierzone od dna rowu do korony przelewu zastawki, wynosić będzie 0,25 m.

Roboty związane z budową zastawki należy prowadzić w osłonie z grodz ziemnych, z materiału pozyskanego miejscowo. W trakcie wykonywania robót wodę z rowu, w którym zastawka będzie wykonywana, ze stanowiska powyżej grodzy górnej należy przepompowywać do stanowiska poniżej grodzy dolnej. Po wykonaniu zastawki grodze ziemne należy rozebrać, zaś pozyskany urobek zdeponować w miejscu skąd ziemia na grodze została pobrana.

Teren wkoło budowli po zakończeniu i uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw.

- Obiekt nr 2 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					2,00 m

- wysokość przelewu 					0,60 m

- długość zastawki w planie 				7,90 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			112,00 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,60 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,20 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8181/14 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- współrzędne w układzie odniesienia PL-ETRF2000/18

- Punkt S  – X:5947867,37 Y:6497689,57

- Punkt T  – X:5947863,06 Y:6497696,18

Opis robót:

Zaprojektowano wykonanie zastawki drewniano-kamiennej w korycie śródleśnego rowu melioracyjnego. Konstrukcja zastawki wykonana zostanie z drewnianej ścianki szczelnej grubości 100 mm o długości brusa 3,0 m. Rzędna korony przelewu zastawki wykonana zostanie na rzędnej 112,60 m n.p.m., zaś korona ścianki szczelnej na rzędnej 113,20 m n.p.m. Szerokość przelewu wynosić będzie 2,00 m, zaś całkowita długość zastawki w planie wynosić będzie 7,90 m. Głowica ścianki szczelnej na całej jej długości zostanie zwieńczona obustronnie oczepem z bali drewnianych o wymiarach 7x10 cm, zaś górna powierzchnia korony ścianki zostanie przykryta balem grubości 7 cm i szerokości odpowiadającej sumie szerokości ścianki szczelnej z podwójnym kleszczem, tj. 24 cm. Oczep łączony będzie ze ścianką szczelną za pomocą stalowych śrub M12. Powyżej zastawki koryto rowu na długości 1,00 m umocnione zostanie luźnym narzutem kamiennym o warstwie grubości 20 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Poniżej zastawki umocnienia koryta wykonane zostanie na długości 4,00 m luźnym narzutem kamiennym o warstwie grubości 30 cm układanym na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Umocnienie dolne zostanie ograniczone palisadą z toczonych kołków drewnianych o średnicy  10 cm i wysokości 1,00 m. Poniżej palisady na długości 0,50 m zostanie wykonany dodatkowy luźny narzut kamienny w dnie o warstwie grubości 30 cm, układany na geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości 40 kN/m. Geotkanina układana pod umocnienie kamienne zostanie wywinięta i przytwierdzona gwoździami do drewnianej ścianki szczelnej, do wysokości lica dna w stanowisku górnym i dolnym. Do skarp rowu geotkanina będzie mocowana za pomocą stalowych szpilek typu J. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zastawki będą impregnowane ciśnieniowo do osiągnięcia 4 klasy impregnacji.

Wysokość stabilizacji poziomu lustra wody w rowie za pośrednictwem projektowanej zastawki, mierzone od dna rowu do korony przelewu zastawki, wynosić będzie 0,60 m.

Roboty związane z budową zastawki należy prowadzić w osłonie z grodz ziemnych, z materiału pozyskanego miejscowo. W trakcie wykonywania robót wodę z rowu, w którym zastawka będzie wykonywana, ze stanowiska powyżej grodzy górnej należy przepompowywać do stanowiska poniżej grodzy dolnej. Po wykonaniu zastawki grodze ziemne należy rozebrać, zaś pozyskany urobek zdeponować w miejscu skąd ziemia na grodze została pobrana.

Teren wkoło budowli po zakończeniu i uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw.

Zadanie nr 10

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					1,00 m

- wysokość przelewu 					0,20 m

- długość zastawki w planie 				4,00 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			120,20 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					120,40 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				120,60 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8270/1 obręb 0007 Lipowa, gmina Śliwice, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- współrzędne w układzie odniesienia PL-ETRF2000/18

- Punkt U   – X:5954293,68 Y:6507535,50

- Punkt W  – X:5954296,28 Y:6507538,33

Opis robót:

Zaprojektowano wykonanie zastawki drewniano-kamiennej w korycie śródleśnego rowu melioracyjnego. Konstrukcja zastawki wykonana zostanie z palisady z toczonych kołków o średnicach 12-14 cm i wysokości 1,2 m. Korona przelewu zastawki wykonana zostanie na rzędnej 112,40 m n.p.m., zaś korona palisad na skrajach zastawki na rzędnych 112,60 m n.p.m. Szerokość przelewu wynosić będzie 1,00 m, zaś całkowita długość zastawki w planie wynosić będzie 4,00 m. Głowica palisad zwieńczona będzie obustronnym oczepem z bali o wymiarach 5x10 cm, zaś górna powierzchnia korony palisady zostanie przykryta balem grubości 5 cm i szerokości odpowiadającej sumie szerokości palisady z podwójnym kleszczem, tj. 24 cm. Oczep łączony będzie ze ścianką szczelną za pomocą stalowych śrub M10. Na długości 1,0 m powyżej i poniżej zastawki wykonane zostanie umocnienie koryta rowu z luźnego narzutu kamiennego o warstwie grubości 20 cm. Narzut układany będzie na geotkaninie wzmacniającej 40 kN/m. Do skarp rowu geotkanina będzie mocowana za pomocą stalowych szpilek typu J. Dodatkowo pod geotkaniną w stanowisku górnym zastawki ułożona zostanie geomembrana PEHD o grubości 1,5 mm doszczelniająca zastawkę. Geomembrana zostanie wywinięta na zastawkę do jej korony i przytwierdzona kleszczem. Dolne umocnienie kamienne zostanie ograniczone palisadą z toczonych kołków drewnianych o średnicy 10 cm. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji zastawki będą impregnowane ciśnieniowo do osiągnięcia 4 klasy impregnacji.

Wysokość stabilizacji poziomu lustra wody w rowie za pośrednictwem projektowanej zastawki, mierzone od dna rowu do korony przelewu zastawki, wynosić będzie 0,20 m.

Roboty związane z budową zastawki należy prowadzić w osłonie z grodz ziemnych, z materiału pozyskanego miejscowo. W trakcie wykonywania robót wodę z rowu, w którym zastawka będzie wykonywana, ze stanowiska powyżej grodzy górnej należy przepompowywać do stanowiska poniżej grodzy dolnej. Po wykonaniu zastawki grodze ziemne należy rozebrać, zaś pozyskany urobek zdeponować w miejscu skąd ziemia na grodze została pobrana.

Teren wkoło budowli po zakończeniu i uporządkowaniu należy obsiać mieszanką traw.

# Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

## Kubatura

Nie dotyczy

## Zestawienie powierzchni

| Lp. | Zadanie / obiekt | Zajmowana powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zadanie 1 / obiekt 1 | 25,50 |
| 2 | Zadanie 1 / obiekt 2 | 22,70 |
| 3 | Zadanie 1 / obiekt 3 | 24,00 |
| 4 | Zadanie 2 / obiekt 1 | 16,50 |
| 5 | Zadanie 3 / obiekt 1 | 29,00 |
| 6 | Zadanie 3 / obiekt 2 | 61,50 |
| 7 | Zadanie 4 / obiekt 1 | 35,50 |
| 8 | Zadanie 4 / obiekt 2 | 29,50 |
| 9 | Zadanie 5 / obiekt 1 | 28,00 |
| 10 | Zadanie 5 / obiekt 2 | 31,50 |
| 11 | Zadanie 10 / obiekt 1 | 5,00 |
|  | SUMA | 308,70 m2 |

## Wysokość, długość, szerokość, średnica

Poniżej zestawiono parametry charakterystyczne projektowanych obiektów:

Zadanie nr 1

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					1,20 m

- wysokość przelewu 					0,60 m

- długość ścianki szczelnej w planie 			8,10 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			111,80 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,40 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,00 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8084/1 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- Obiekt nr 2 - zastawka drewniano-kamienna palisadowa

- szerokość przelewu 					1,50 m

- wysokość przelewu 					0,40 m

- długość palisady zastawki w planie 			7,50 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			112,30 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,70 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,10 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8084/1 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski,  województwo kujawsko-pomorskie

- Obiekt nr 3 - zastawka drewniano-kamienna palisadowa

- szerokość przelewu 					1,50 m

- wysokość przelewu 					0,40 m

- długość palisady zastawki w planie 			6,90 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			112,55 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,95 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,35 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8084/1 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

Zadanie nr 2

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna palisadowa

- szerokość przelewu 					2,60 m

- wysokość przelewu 					0,25 m

- długość palisady zastawki w planie 			5,00 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			112,10 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,35 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,90 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8131/1 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

Zadanie nr 3

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					2,00 m

- wysokość przelewu 					0,90 m

- długość zastawki w planie 				10,00 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			110,60 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					111,50 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				112,00 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8131/1 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- Obiekt nr 2 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					2,00 m

- wysokość przelewu 					0,70 m

- długość zastawki w planie 				13,50 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			111,90 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,60 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,30 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8131/1 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

Zadanie nr 4

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					1,20 m

- wysokość przelewu 					0,70 m

- długość zastawki w planie 				8,00 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			108,40 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					109,10 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				110,00 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8155/7 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- Obiekt nr 2 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					1,20 m

- wysokość przelewu 					0,80 m

- długość zastawki w planie 				6,60 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			109,20 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					110,00 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				110,80 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8155/8, 900 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

Zadanie nr 5

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					4,00 m

- wysokość przelewu 					0,25 m

- długość zastawki w planie 				10,00 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			112,00 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,25 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,20 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8181/14 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

- Obiekt nr 2 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					2,00 m

- wysokość przelewu 					0,60 m

- długość zastawki w planie 				7,90 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			112,00 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					112,60 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				113,20 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8181/14 obręb 0003 Klocek, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

Zadanie nr 10

- Obiekt nr 1 - zastawka drewniano-kamienna

- szerokość przelewu 					1,00 m

- wysokość przelewu 					0,20 m

- długość zastawki w planie 				4,00 m

- rzędna dna rowu w osi ścianki 			120,20 m n.p.m.

- rzędna przelewu 					120,40 m n.p.m.

- rzędna korony ścianki  				120,60 m n.p.m.

- lokalizacja

- dz. nr 8270/1 obręb 0007 Lipowa, gmina Śliwice, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie

## Liczba kondygnacji

Nie dotyczy

## Dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy

# Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektów budowlanych

## Opinia geotechniczna

    - Budowa geologiczna

Do głębokości stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 4,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie utworów kenozoicznych z okresu czwartorzędu, epoki holocenu oraz starszego plejstocenu.

Osady czwartorzędowe holoceńskie – grunty organiczne reprezentowane są przez:

- torf i namuł (T+Nm) torf rozłożony barwy czarnej, zapiaszczony, wilgotny, miękko plastyczny, miejscami słabo rozłożony z widocznymi fragmentami roślin.

Osady czwartorzędowe plejstoceńskie – utwory niespoiste reprezentowane są przez:

- piaski drobnoziarniste (Pd), średnio zagęszczone, akumulacji zastoiskowej, jasno szare i błękitne, oraz akumulacji deluwialnej barwy brązowej, w stanie nawodnionym, miejscami z wkładkami piasków średnioziarnistych i pospółek.

Osady czwartorzędowe holoceńskie – grunty antropogeniczne reprezentowane są przez:

- nasyp budowlany (NB) złożone z mieszaniny piasków różnoziarnistych, tworzy nasyp drogowy.

Osady czwartorzędowe plejstoceńskie – utwory spoiste reprezentowane są przez:

- glina piaszczysta (Gp) mineralna, akumulacji wodnolodowcowej, oznaczone symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczna, spoista, barwy brązowej.

    - Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podłożu w obrębie objętym badaniami podczas wierceń do głębokości 9,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie wody gruntowej w  postaci swobodnej w utworach piaszczystych oraz gruntach organicznych.

Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie wyników pomiarów:

| Numer otworu | Pomierzony poziom zwierciadła wody gruntowej |  |
| --- | --- | --- |
|  | m p.p.t. | m n.p.m. |
| 1 | +0,20 | 112,00 |
| 2 | +0,20 | 112,50 |
| 3 | +0,20 | 112,70 |
| 4 | 0,10 | 112,00 |
| 5 | 0,00 | 111,70 |
| 6 | 0,00 | 110,60 |
| 7 | +0,20 | 109,40 |
| 8 | +0,20 | 108,60 |
| 9 | +0,30 | 112,30 |
| 10 | 0,10 | 111,90 |
| 11 | +0,25 | 121,65 |
| 22 | 0,50 | 119,70 |
| 23 | +0,10 | 125,10 |

Stan ten odnosi się do okresu badań. Po wiosennych roztopach pokrywy śnieżnej oraz długotrwałych i intensywnych opadach deszczu lub okresach suchych hydrologicznie poziom zalegania wody gruntowej może ulegać wahaniom (0,3 - 0,5 m).

    - Geotechniczna charakterystyka gruntów

Grunty budowlane występujące na dokumentowanym terenie, należą zgodnie z normą 
PN-B-02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych niespoistych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne różniące się genezą, litologią, rodzajem i stanem oraz przestrzenną zmiennością zalegania. Wartość parametru wiodącego stopień zagęszczenia ID(n) oraz wskaźnik zagęszczenia IS(n) oznaczono na podstawie wyników sondowań dynamicznych sondą DPL-10 oraz metodą C), IL(n) - stopień plastyczności (oznaczono metodą makroskopową oraz penetrometrem tłoczkowym T171 na próbkach NNS). Inne niezbędne parametry (Wn, q, , C, Mo) ustalono metodą B z tabel i wykresów zależności podanych w normie PN-EN 1997-1:2008 oraz literaturze Z. Wiłun –“ Zarys geotechniki ”.

Na dokumentowanym obszarze wydzielono pięć warstw gruntów:

WARSTWA I - grunty niebudowlane

- torf (T) + namuł (Nm) należą do grupy gruntów młodych, nieskonsolidowanych, organicznych charakteryzujących się bardzo dużą wilgotnością (100-2200%), małą wytrzymałością na ścinanie (Φ=0÷10º i c=2÷20kPa) oraz dużą ściśliwością (Mo=0,2÷0,5MPa). Grunty nie nadają się do bezpośredniego fundamentowania na nich budowli inżynierskich i należy go usunąć a następnie wykorzystać do mikroniwelacji terenu po budowie.

WARSTWA II - grunty nośne

- piaski drobnoziarniste (Pd) średnio zagęszczone, dominującą frakcją są piaski drobnoziarniste, mało wilgotne, wilgotne, nawodnione, w warstwie wyróżniono dwie podgrupy różniące się  stopniem zagęszczenia  ID(n) :

- warstwa IIa mało wilgotne i wilgotne, grunty rodzime nośne średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,41

| NUMER WARSTWY | IIa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LITOLOGIA | Pd//Ps |  |  |  |
| WILGOTNOŚĆ GRUNTU | nawodnione |  |  |  |
| PARAMETR WIODĄCY | ID(n) = 0,41 - grunty średnio zagęszczone |  |  |  |
|  |  | mało wilgotne | wilgotne | nawodnione |
| PARAMETRY GEOTECHNICZNE |  | wartość |  |  |
| gęstość właściwa ρS [t/m3] |  | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| gęstość objętościowa ρ [t/m3] |  | 1,65 | 1,75 | 1,90 |
| wilgotność naturalna wn [%] |  | 6 | 16 | 24 |
| kąt tarcia wewnętrznego фu(n) [o] |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| stopień zagęszczenia gruntu ID(n) |  | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E0(n) [kPa] |  | 39007 | 39007 | 39007 |
| enometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0(n) [kPa] |  | 52241 | 52241 | 52241 |
| enometryczny moduł ściśliwości wtórnej M(n) [kPa] |  | 65302 | 65302 | 65302 |
| Orientacyjna dopuszczalna wartość obciążenia gruntu dla warstwy [kPa] |  |  | qdop = 175 kPa |  |

- warstwa IIb wilgotne i nawodnione, grunty rodzime nośne średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,45

| NUMER WARSTWY | IIb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LITOLOGIA | Pd |  |  |  |
| WILGOTNOŚĆ GRUNTU | nawodnione |  |  |  |
| PARAMETR WIODĄCY | ID(n) = 0,45 - grunty średnio zagęszczone |  |  |  |
|  |  | mało wilgotne | wilgotne | nawodnione |
| PARAMETRY GEOTECHNICZNE |  | wartość |  |  |
| gęstość właściwa ρS [t/m3] |  | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| gęstość objętościowa ρ [t/m3] |  | 1,65 | 1,75 | 1,90 |
| wilgotność naturalna wn [%] |  | 6 | 16 | 24 |
| kąt tarcia wewnętrznego фu(n) [o] |  | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| stopień zagęszczenia gruntu ID(n) |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E0(n) [kPa] |  | 42080 | 42080 | 42080 |
| enometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0(n) [kPa] |  | 56357 | 56357 | 56357 |
| enometryczny moduł ściśliwości wtórnej M(n) [kPa] |  | 70446 | 70446 | 70446 |
| Orientacyjna dopuszczalna wartość obciążenia gruntu dla warstwy [kPa] |  |  | qdop = 185 kPa |  |

WARSTWA III - grunty budowlane

- nasypy budowlane (NB) które zakwalifikowano do nasypów budowlanych ze względu na wskaźnik zagęszczenia (uogólniony)IS(n) = 0,98 który spełnia warunek polskiej normy 
PN-B-06050: 1999. Nasyp został wybudowany jako droga łącząca dwa brzegi niecki wypełnionej torfami (wiercenie obok dało wyniki 9,0 m warstwy torfów i nie osiągnięto spągu warstwy) w miejscowości Twarożnica.

WARSTWA IV - grunty nośne

- glina piaszczysta (Gp) wilgotne, oznaczone symbolem skonsolidowania B, o uogólnionym stopniu plastyczności IL(n) = 0,32

- warstwa IV (Gp) o stopniu plastyczności IL(n) = 0,32

| NUMER WARSTWY | IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LITOLOGIA | Gp |  |  |
| TYP KONSOLIDACJI | B |  |  |
| PARAMETR WIODĄCY | IL(n) = 0,37 - plastyczny |  |  |
| PARAMETRY GEOTECHNICZNE |  | wartość | jednostka |
| gęstość właściwa ρS |  | 2,67 | t/m3 |
| gęstość objętościowa ρ |  | 2,10 | t/m3 |
| wilgotność naturalna wn |  | 17 | % |
| kąt tarcia wewnętrznego фu(n) |  | 16,0 | st. |
| stopień plastyczności gruntu IL(n) |  | 0,32 | - |
| Spójność gruntu cu(n) |  | 27,33 | kPa |
| moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E0(n) |  | 21276 | kPa |
| enometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M0(n) |  | 27995 | kPa |
| enometryczny moduł ściśliwości wtórnej M(n) |  | 37317 | kPa |
| Orientacyjna dopuszczalna wartość obciążenia gruntu dla warstwy [kPa] |  | qdop = 155 kPa |  |

## Informacja o sposobie posadowienia

Nie dotyczy

# Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy

# Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy

# Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy

# Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

## Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Nie dotyczy

## Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy

## Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Nie dotyczy

## Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy

## Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy

# Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii oraz pompy ciepła określająca:

## Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej

Nie dotyczy

## Dostępne nośniki energii

Nie dotyczy

## Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

## systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

Nie dotyczy

## systemu konwencjonalnego

Nie dotyczy

## systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego

Nie dotyczy

## Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię

Nie dotyczy

## Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

Nie dotyczy

# Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

# Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy