###### T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Profesia :

ARCHITEKTÚRA + KONŠTRUKCIE

1.    	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE :

Názov  stavby	   :	OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ

OBJEKT  KAŠTIEĽA – REKONŠTR. ANGLICKÉHO DVORCA

Miesto  stavby   :	Dolná Krupá

Č. parcely          :	429/1, 429/2

Č.ÚZPF	   :	803/1

Katastrálne úz.   :	Dolná Krupá

Investor	   :	Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava

IČO		   :	164 721

Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Kobliška, aut. ing.

Dátum		   :	január   2 0 23

- 2.	ÚVOD :

Jedným z dôležitých riešení je rekonštrukcia, resp. úprava anglického dvorca, ktorý lemuje cca 80 % obvodu objektu kaštieľa. Anglický dvorec vznikol vlastne ako dôsledok prestavby objektu kaštieľa, ktorú realizoval v prvej polovici 19. storočia Jozef Brunsvick.

Autorom klasicistickej prestavby bol Anton Pius Rigel. Pôdorys kaštieľa zostal nezmenený. Objekt bol nadstavovaný. Miestnosti prízemia boli ponechané v pôvodnej dispozícii. Okolo objektu bola prisypaná zemina, čím sa prízemie dostalo do suterénu. Aby násyp zeminy nedevastoval obvodové múry a aby nebola narušená dovtedajšia riadna prevádzka objektu (prístup do technických priestorov), prisypanú zeminu zadržiaval vytvorený betónový oporný múr. Tým vznikol medzi objektom a oporným múrom anglický dvorec, ktorý je predmetom riešenia tohto samostatného elaborátu.

- 3.	VÝCHODZIE  PODKLADY :

A.)    Obhliadka objektu zisťovanie aktuálneho stavu konštrukcie anglického dvorca,

so sondami so vstupom do zakrytej časti AD

B.)    Dokumentácia jestvujúceho stavu kaštieľa - zameranie.

C.)    Situácia so zakreslením anglického dvorca

D.)    Konzultácie s investorom a KPÚ v Trnave.

E.)    Stav dvorca v čase ukončenia prác generálnym dodávateľom

4.	ZISŤOVANIE A POPIS AKTUÁLNEHO STAVU KONŠTRUKCIE ANGLICKÉHO DVORCA  :

Teleso, resp. konštrukcia anglického dvorca (ďalej iba AD), lemuje skoro celý obvod objektu kaštieľa (cca 80%). Časť dvorca pri čelnej fasáde je otvorená, ostatná časť je zakrytá.

Otvorenú časť tvoria dve symetrické vetvy, oddelené od seba hlavným vstupom do kaštieľa. Otvorenú vetvu tvorí oporný múr hr. 250 mm, ktorý výškovo kopíruje zvažujúci sa priľahlý terén, symetricky, na obe strany od hlavného vstupu do kaštieľa. Podlaha otvoreného dvorca oboch vetiev je betónová, s vytvoreným žliabkom pre odvádzanie zrážkovej vody (zaústenie do kanalizačného systému),  vyspádovaná od hlavného vstupu. Vstup do otvorenej vetvy AD (vpravo od vstupu) zabezpečuje betónové schodisko (bez zábradlia). Táto otvorená vetva (pravá) vlastne tvorí prístup cez vstupný otvor do technických priestorov v suteréne. Symetricky, v ľavej vetve bol v minulosti v rovnakej polohe vytvorený  vstup do kaplnky.

Ostatná časť AD je zakrytá. Zákrytové, stropné dosky sú značne zvetralé, rozpadávajú sa, v styčných špárach je značná medzerovitosť. Zrážková voda zadržaná na pochôdznej ploche, (vytvorenej stropnými doskami) je zadržiavaná kamenným obrubníkom. Voľne steká cez medzery do priestoru medzi oporným múrom a objektom kaštieľa. V priestore pod stropnými doskami je na podlahe (rastlá zemina) stavebný odpad. Cez priestor AD vychádzajú z objektu inžinierske siete, ktorých netesné prestupy, vypadnuté kusy muriva, väčšie otvory ako sú prechádzajúce potrubia a pod., vytvárajú tepelné mosty v obvodovom murive.

Otvorená časť AD zabezpečuje prístup do suterénnych priestorov, kde je situovaná kotolňa a iné technické miestnosti (prvá vetva) vstup do kaplnky (ľavá vetva). Podlaha otvoreného AD (oboch vetiev) je symetricky vyspádovaná na opačné strany a samostatne odvodnené žliabkom v podlahe, napojené na kanalizačný systém.

Počas doterajších prác boli dodávateľom prác vykonané tieto zásahy:

- Odstránenie pôvodných zákrytových dosiek

- Vybratie obvodových kamenných obrubníkov deliacich zeleň a AD v časti od parku

- Vyhotovenie podkladného betónového lôžka v murive pre osadenie nových zákrytových dosiek v spáde

5.	NÁVRH  NA  OPRAVU, RESP. REKONŠTRUKCIU ANGL. DVORCA :

Na začiatku prác na oprave AD je potrebné preveriť funkčnosť odvodnenia (napojenia na kanalizačný systém) oboch otvorených (symetrických) vetiev AD. Pokiaľ odvodnenie nefunguje je potrebné zabezpečiť jeho sfunkčnenie, čo je vlastne podmieňujúce pre ochranu objektu proti zmáčaniu obvodových stien účinkami zrážkovej vody.

Zákrytové dosky zakrytej časti AD sú vybúrané, podlaha AD bude vyčistená (odstránený stavebný odpad), zarovnaná. Pri odkrytí budú zrevidované všetky prestupy inž. sietí cez obvodové murivo . Všetky potrubia budú riadne utesnené, spoje spevnené, stabilizované. Vypadané a rozrušené murivo bude doplnené. Potrubia tranzitujúce cez AD budú opatrené antikoróznym náterom (2x). Zavlhnuté murivo objektu kaštieľa bude zbavené zavlhnutej omietky a bude riadne očistené.

Po ošetrení a čiastkovom vyschnutí muriva nebude realizovaná sanačná omietka. Steny objektu pod zákrytovými doskami sa ponechajú obnažené pre lepšie vysušovanie počas ďalšieho obdobia. Doplnia sa úbytky hmoty.   Následne budú uložené zákrytové dosky. Predtým bude zo strany oporného múra premeraná skonsolidovaná úložná plocha pre zákrytové dosky z betónu, ktorá je už realizovaná  a mala by zabezpečovať spád dosiek od objektu min. 2%. odvodňovací systém líniového žľabu po obvode zakrytej časti AD sa nebude realizovať, hydroizolačný systém prekrývajúci osadenie dosiek vo zvislej časti po obvode bude zrážkovú vodu voľne transportovať do zelene. Hydroizolácie pri strane objektu bude vyvedená na zvislú stenu po úroveň pohľadových betónových platní a pod parapety okien. V aktualizácii projektu sa uvažuje s použitím mPVC fólie mechanicky kotvenej.

Finálne prefabrikované platne hr. 50 mm so štopovaným sivým povrchom budú kladené na geotextíliu na hydroizoláciu. Uvažuje sa s pásmi šírky 35-40 cm na dĺžku dvorca s váhou cca 50 kg/kus ako prevencia proti odcudzeniu.

V čele zakrytej vetvy, na oboch stranách ( situované do otvorenej časti AD) bude riešený výfukový otvor 900 x 900 mm opatrený oceľovou, protidažďovou žalúziou so sieťkou proti drobnému vtáctvu (odoberateľnej konštrukcie kvôli občasnej kontrole zakrytého priestoru). V spodnej časti pri portiku (po preskúmaní situácie pri odkrytí) bude osadený betónový prvok s vetracími otvormi. Ako vzor slúži riešenie podobného prvku v kúrii v Bučanoch.  Celkovo budú osadené tri kusy, jeden pri bočnom vstupe do kuchyne. Prvky budú osadené vedľa AD s PVC potrubím vedeným vo vŕtanom otvore cez bočnú stenu AD.  Výškový rozdiel medzi oboma otvormi je cca 1m . Tým dosiahneme pri prúdení vzduchu odvádzanie vlhkosti do voľného prostredia.

V anglickom dvorci sa upraví dno po osadení novej kanalizačnej rúry v časti pri kuchyni, štrkové lôžko a betónová mazanina napojená na okolité plochy

Časť fasády, nachádzajúca sa v AD bude riešená komplexne, v zmysle priloženého elaborátu sanačných prác (výkr. č19), t.j., po kordonovú rímsu bude odstránená zavlhnutá . Tunelový priestor pod portikom (pri hlavnom vstupe) bude po dôkladnom vyčistení, uzatvorený pletivom v rámovej konštrukcii (odoberateľným kvôli údržbe a kontrole priestoru po portikom). Čelo tunelovej časti, obojstranne, bude technicky skonsolidované a nakoniec stabilizované reprofilačnou maltou „EXCEL MIX“. Povrch oporného múra a podlahy bude dôkladne vyčistený a odmastený. Na takto pripravený povrch bude potom aplikovaná stierková hmota „ERCOLE“, podľa pokynov výrobcu.

V opornom múre, v celom pôdoryse odkrytej časti AD (v oboch vetvách) bude osadené ochranné oceľové zábradlie v zmysle priloženého detailu (viď. výkr. č.5B )          min. výšky v = 900 mm! Pri oceľovom schodisku bude zábradlie plynule naväzovať na schodiskové zábradlie, rovnakej konštrukcie.

Pre vstup do pravej časti otvoreného AD bude zrealizované ľahké, oceľové schodisko 10x160/310 mm (odoberateľné) kvôli občasnému vstupu do zakrytej časti AD, ktoré bude osadené nad konštrukciu oporného múra. V ľavej, symetrickej časti bude osadené ľahké, oceľové (odoberateľné) schodisko.

V Trnave, január 2023                             Vypracoval : Ing.Vladimír Kobliška, aut. ing.