| STAVBA : | lesná cesta ZÁZRIVÁ - Hutirová, vetva 4 |
| --- | --- |
| INVESTOR : | Pozemkové spoločenstvo Hutirová |
| Gener.projektant : | Maretta projekt sro - jána Ťatliaka 1., D. Kubín |
| Č. ZÁK. : | 1332/23/m |

- A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- Obsah sprievodnej správy :

- Identifikačné údaje stavby a investora

- Identifikačné údaje projektanta stavby, projektantov profesií

- Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku

4.   Prehľad východiskových podkladov, súlad stavby k východiskovým podkladom

5.   Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

6.   Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

7.   Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

8.   Celková lehota výstavby, zahájenie a ukončenie stavby

9.  Skúšobná prevádzka, doba jej trvania s postupným uvádzaním stavby do prevádzky

10. Predpokladané celkové náklady stavby

1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE stavby a investora :

Názov stavby           : Lesná cesta ZÁZRIVÁ - Hutirová, vetva 4

Miesto stavby          : Lokalita Hutirová

Katastrálne územie : Zázrivá

Okres                      : Dolný Kubín

Kraj                        : Žilinský kraj

Investor                 : Pozemkové spoločenstvo Hutirová

Dodávateľ stavby  : známy až po výberovom konaní

Č. zákazky             :1332/23/M

Druh stavby          :Novostavba

2.  Identifikačné údaje projektanta stavby, projektantov profesií

Gener. projektant :Firma MARETTA projekt sro. Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín

tel.043/5864 169,  0905509254, marettaprojekt@marettaprojekt.sk

Hlavný inžinier projektu : Ing. Peter Maretta, autorizovaný stavebný inžinier 0064*A*2-1

Projektanti : Ing. Ondriga Juraj – dopravné stavby

Janka Kovaľáková – rozpočet stavby

3.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU, VÝSTAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Navrhovaná prístupová lesná cesta je situovaná v lese, ktorého majiteľom a hospodárom je Pozemkové spoločenstvo Hutirová. Jedná sa o lokalitu Hutirová v katastrálnom území Zázrivá. Táto oblasť je porastená ihličnatými stromami a v súčasnosti sú vekom aj kvalitou určené na ťažbu. Mnohé z nich sú už poškodené poveternostnými vplyvmi, vyvrátené a polámané silnými víchricami a napadnuté škodcami a drevokazcami. Preto je nevyhnutné vybudovať k nim prístupovú lesnú cestu a tak umožniť ich ťažbu tak, aby nedochádzalo k znižovaniu efektivity lesného hospodárenia. Stromy  sú  v optimálnom veku a veľkosti na ich ťažbu tak, aby nedochádzalo k ďalším stratám na poraste a boli zabezpečené finančné prostriedky na rekultiváciu, a obnovu územia po ťažbe tak, že priestor sa vyčistí od nečistôt a zbytkov drevenej hmoty. Takto pripravený priestor po vyčistení a zlikvidovaní drevokazných škodcov bude pripravený na novú výsadbu lesného porastu.

Navrhovaná lesná cesta je aj komunikáciou, ktorou sa dostane požiarna technika do oblastí lesa, kde by mohli vzniknúť  lesné požiare a bez nej by bola likvidácia požiaru nemožná.

  - Technické parametre :

Prístupová cesta:

Kategória cesty 2L-4/30

VETVA 4 má dĺžku 1310,70 m.

Šírka komunikácie v priamych úsekoch je 4,0 m, z toho jazdný pás je široký 3,0 m a nespevnené krajnice sú široké 0,5 m. Šírka cesty v oblúkoch sa mení podľa rozšírenia.

Aby nedochádzalo k zosunom cestného telesa po zemnej pláni v období silných dažďov, je navrhnuté odvodnenie zemnej pláne v mieste zárezu rigolom. Spodná voda zo zemnej pláne bude odvádzaná drenážnou rúrou z PVC Ø160 mm. Rúra je uložená v štrkopieskovom rigole a obalená je geotextíliou, aby nedošlo k jej upchaniu jemnými časticami z pôdy. Vyústenie drenážnych rúr je navrhnuté do kalových jám priepustu a odtiaľ do terénu na strane násypu a následne do miesnych potokov. Vyústenie rúr priepustov je do spevnených žľabov tak, aby nedochádzalo k podmývaniu terénu v mieste výtoku na terén.

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM :

CESTA navrhovaná- vetva – V4

- Penetračný makadam hrúbky 100 mm

- Štrkodrva frakcie 32-63 mm hrúbky 200 mm,

- Štrkodrva frakcie 63-125 mm hrúbky 250 mm

- V potrebných miestach násypy hutnené po 500 mm vrstvách,  štrkodrva 63-125 mm

- Upravená a vyspádovaná zemná pláň

Rozsah a spôsob likvidácie odpadov:

Počas výstavby sa predpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými prácami a prácami na stavebných objektoch, ktoré zaraďujeme podľa Katalógu odpadov (vyhláška č.284/2001Z.z. Ministerstva životného prostredia SR) do kategórie O (ostatné).

Odpad č. 170504 – Zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky. Vznikne pri výkopových prácach na komunikácii a pri výkope pre rigol a priepusty. Likvidáciu odporúčame na skládku pre nie nebezpečný odpad.

V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa zabezpečiť realizáciu prác rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri práci. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. Stavba vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje zvláštne riešenie z hľadiska civilnej a požiarnej ochrany.

Navrhované stavebné materiály si nevyžadujú riešiť mimoriadnu protikoróznu ochranu. V priestore staveniska nie je známa žiadna existencia objektov pamiatkovej starostlivosti a pásiem ochrany prírody.

Z prevádzky cesty nevznikajú žiadne odpadové látky.

Všetky uvedené odpadové látky budú vyvezené na platené skládky odpadov podľa jednotlivých druhov materiálu. Odvoz odpadov zabezpečí stavebný dozor s príslušným potvrdením o likvidácii odpadu.

Vybúraný materiál bude odvezený na skládku odpadov alebo do zberných dvorov. Uvažuje sa do vzdialenosti 10 km od stavby. Zhotoviteľ predloží doklad o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými počas rekonštrukcie mosta a cesty.

Odpady, ktoré budú produkované počas výstavby : O – ostatný, N - nebezpečný

| Katalógové číslo | Názov odpadu | Kategória | Pôvod odpadu | množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

150101               Obaly z papiera a lepenky                                                  O            obaly zo stav.m. 50 kg

150102               Obaly z plastov                                                                   O            obaly zo stav.m. 200 kg

150103               Obaly z dreva                                                                      O            palety                50 ks

170504            Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503    O výkopové práce – prebytok          1303 m3

Starostlivosť o bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci

Do starostlivostí o hygienu , ochranu a bezpečnosť pri práci patrí povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť také pracovné podmienky   a prostredie , aby sa zabránilo pracovným úrazom, chorobám z povolania alebo inému poškodeniu zdravia vplyvom technologického zariadenia, technologického postupu výroby  alebo organizáciou práce. Pre bezpečnosť a spoľahlivú prevádzku technologických zariadení je každý užívateľ povinný oboznámiť sa s obsluhou, údržbou a s úplnou sprievodnou dokumentáciou a s bezpečnostnými predpismi platnými pre dané technologické zariadenie, konkrétne pracovisko a charakter práce.

Ochrana pred nebezpečnými a škodlivými faktormi pracovného procesu a tým zabezpečenie bezpečnosti práce sa riadi požiadavkami obsiahnutými v nasledovných základných predpisoch:

zákon č. 311/2001 Zz Zákonník práce v znení neskorších predpisov, NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečností a ochrane   zdravia pri práci v znení  neskorších predpisov, NR SR  č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vyhláškou SÚBP č.59/82 , ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečností práce a technických zariadení v znení noviel, Vyhláška MPSVaR č.718/2006 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch a nariadeniach na zaistenie BOZP.

- PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV, Súlad stavby k východiskovým

Podkladom

Ako podklad pre vypracovanie projektu slúžil:

- Podrobné geodetické zameranie polohopisu a výškopisu miesta stavby

- katastrálna mapa

- technické podklady a konzultácie s investorom.

- ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY, prípadne etapy

Stavebný objekt     SO 01 : Prístupová lesná cesta, vetva 4.

6.  VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE.

Stavenisko si nevyžaduje zvláštne úpravy pre započatie prác ani nemá vplyv na okolitú zástavbu.

Výstavba lesnej cesty  si nevyžaduje žiadne súvisiace investície.

Pred zahájením stavebných  prác je potrebné, aby majiteľ – Pozemkové spoločenstvo Hutirová, previedol ťažbu a spracovanie dreva na území stavby a tak pripravil priestor na výstavbu cesty.

7..PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzkovateľom a užívateľom cesty bude Pozemkové spoločenstvo Hutirová.

8.,CELKOVÁ LEHOTA VÝSTAVBY, zahájenie a ukončenie stavby

6 mesiacov

TERMÍNY ZAHÁJENIA A DOKONČENIA

Zahájenie projektu  : 12/2022

Ukončenie projektu : 02/2023

Zahájenie výstavby  :  Podľa stavebného povolenie

Ukončenie výstavby : Podľa stavebného povolenia

9., skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním

stavby do prevádzky

Stavba sa po jej ukončení uvedie do prevádzky ako celok.

Charakter stavby si nevyžaduje skúšobnú prevádzku.

10., predpokladané celkové NÁKLADY STAVBY

Nákladová časť tvorí samostatnú prílohu projektu.

V Dolnom Kubíne 02/2023                                                         Vypracoval:  Ing. Peter Maretta