Príloha č. 1 Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií

Návrh opisu predmetu zákazky

Plánovaný názov zákazky:

Centrálna sterilizácia - dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je vyhotovenie diela Centrálnej sterilizácie („CS“) vrátane neoddeliteľného príslušenstva.

Pracovisko centrálnej sterilizácie bude zabezpečovať komplexnú predsterilizačnú prípravu – dekontamináciu (umývanie, dezinfikovanie, balenie) a sterilizáciu potrebných zdravotníckych pomôcok, pre ich ďalšie použitie a to tak, aby ich použitie nemohlo ohroziť či už priamo, alebo nepriamo klinický stav a bezpečnosť pacienta, zdravie užívateľov a tiež zdravie a bezpečnosť zamestnancov v zdravotníckom zariadení. Pracovisko CS zároveň bude zabezpečovať expedíciu sterilných zdravotných pomôcok. Napriek tomu, že zákazku na centrálnu sterilizáciu zadáva verejný obstarávateľ v rámci samostatného verejného obstarávania, realizácia tejto časti projektu súvisí s celkovou dostavbou a rekonštrukciou lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi a z uvedeného dôvodu ju bude verejný obstarávateľ zadávať postupom a aplikáciou všetkých požadovaných pravidiel a podmienok pre zadávanie nadlimitnej zákazky. Pracovisko CS by malo dosahovať sterilizačnú kapacitu pre aspoň cca 700 operačných výkonov mesačne s takým dispozičným riešením, aby nedochádzalo ku stretu a kríženiu ciest nesterilizovaných (špinavých) zdravotníckych pomôcok (ZP) a vysterilizovaných ZP.

Pracovisko centrálnej sterilizácie bude rozdelené na:

- úsek príjmu použitého materiálu

- úsek umyvárne, dezinfekcie a dekontaminácie

- úsek balenia a setovania

- úsek sterilizácie

- úsek  kontroly sterility, manipulácia so sterilnými ZP a expedícia sterilných ZP

Sterilizačný proces bude zahŕňať nasledovné postupy:

- predsterilizačnú prípravu (mechanickú očistu, sušenie, kompletizovanie a kontrolu nástrojov, balenie, označovanie, ukladanie do sterilizačnej komory)

- sterilizačný proces (príprava sterilizačnej fázy, vlastná sterilizácia, bezpečnostný koeficient, fáza chladenia, fáza sušenia)

- proces manipulácie s vysterilizovaným materiálom (registrácia, kontrola materiálu a testov)

- proces skladovania a expedície vysterilizovaného materiálu

Pracovisko centrálnej sterilizácie uvažuje s nasledovným vybavením (podrobná špecifikácia prístrojového vybavenia viď príloha č. 4):

- Systém CMS (automatické dávkovanie chémie) s rozvodmi a príslušenstvom

- 3ks sušička transportných vozíkov

- 1ks ultrazvuková čistička nástrojov 18-litrová s nerezovým košíkom a príslušenstvom-

- 1ks ultrazvuková čistička nástrojov 6-litrová s nerezovým košíkom a príslušenstvom -

- 3ks dezinfekčná umývačka inštrumentov 2-dverová (s kapacitou 10 DIN sít) s monitorovaním dávkovania detergentu, dávkovacím čerpadlom, vozíkom s 5 úrovňami a príslušenstvom

- 2ks rezačka sterilizačných obalov priebežná (držiak roli s orezávaním)

- 2ks zváračka (zatavovačka) sterilizačných obalov priebežná

- 2ks sterilizátor parný 2-dverový (609 litrov/8 STJ) s konštrukciou do komory, zavážacia konštrukcia koše/kontajnery, transportný a zavážací

- 1ks sterilizátor kombinovaný para/formaldehyd 2-dverový (468 litrov/6STJ) s konštrukciou do komory, zavážacia konštrukcia koše/kontajnery, transportný a zavážací vozík  - ref. Getinge GSS67H RPD Hosping (montážny výkres 55-53)

- 1ks sterilizátor parný 2-dverový (60-litrov/1STJ) s konštrukciou do komory, zavážacia konštrukcia koše/kontajnery, transportný a zavážací vozík

- 1ks plazmový sterilizátor,

Dispozičný návrh centrálnej sterilizácie:

viď príloha č. 5