Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  Mobilné zariadenia určené prioritne na vytváranie individuálnej zložky v systéme vstup/výstup (ID 40181)

- Predmetom zákazky je nákup mobilných zariadení určených prioritne na vytváranie individuálnej zložky s využitím biometrických údajov v systéme vstup/výstup (ďalej len „EES“). Projekt je zameraný na splnenie požiadaviek na kvalitu alfanumerických a biometrických údajov zbieraných a spracúvaných EES. EES je novým rozsiahlym informačným systémom EÚ, ktorý pohraničným orgánom, vízovým orgánom, imigračným orgánom a orgánom presadzovania práva poskytne nástroj na zefektívnenie hraničných kontrol, kontrol oprávnenosti pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín, predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania terorizmu a závažných trestných činov.

Na účely technického zabezpečenia funkcionality s EES je potrebné obstarať technológiu pre vybavovacie miesta, kde nie je možné využiť stacionárne stanice. Z hľadiska povahy výkonu služby príslušníkov služby hraničnej a cudzineckej polície pri plnení úloh súvisiacich s kontrolou hraníc a kontrolou oprávnenosti pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky je potrebné vybaviť ich vysoko mobilnými prenosnými zariadeniami, ktoré umožnia zber a komunikáciu požadovaných alfanumerických a biometrických údajov v plnom súlade s požiadavkami EES na ich kvantitu a kvalitu. Z hľadiska povahy výkonu služby je tiež potrebné brať do úvahy náročné podmienky prevádzky mobilných zariadení, ktoré budú prevádzkované v prevažnej miere na miestach nechránených pred poveternostnými vplyvmi.

- S ohľadom na plnenie úloh služby hraničnej a cudzineckej polície je potrebné zabezpečiť 11 kusov mobilných zariadení určených prioritne na vytváranie individuálnej zložky v EES.

- Pre zariadenia určené na vytváranie individuálnej zložky sa požaduje kompaktné zariadenie, ktoré obsahuje všetky požadované periférie podľa technických špecifikácií, pričom je hlavnou podmienkou snímač odtlačkov min. 2 až 4 prstov súčasne.

- Vzhľadom na využitie zariadení v priamom výkone služby Policajného zboru zariadenia nemajú mať žiadne pohyblivé časti (napr. odklápací displej a pod.).

- Hlavný kód CPV:

35125110-0 Biometrické snímače

30233310-7 Čítačky odtlačkov prstov

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota plnenia je:

- do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

- Miestom dodania je:

- Ministerstvo vnútra SR, Račianska 45 (vchod z Legerského), Bratislava

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Mobilné zariadenia určené prioritne na vytváranie individuálnej zložky v systéme vstup/výstup |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |  |
| Množstvo: | 11 ks |  | N/A |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |  |  |
| Typové označenie |  |  | N/A |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  | N/A |  |  |
| Zariadenie: | bude využívané primárne na registráciu cestujúcich v systéme vstup/výstup v exteriéri za pôsobenia vonkajších vplyvov. Požaduje sa zariadenie odolné voči nárazom vo všetkých smeroch bez akýchkoľvek pohyblivých častí (napr. odklápací displej a pod.), | N/A |  |  |  |
| Kompaktnosť zariadenia | Požaduje sa kompaktné zariadenie (všetky periférie musia byť zakomponované v jednom zariadení). Ak by zariadenie malo niektoré periférie odnímateľné musia byť pevne pripevnené a zaistené proti samovoľnému odpojeniu. Verejný obstarávateľ trvá na svojej pôvodnej požiadavke na pevné pripojenie zariadenia, pričom magnetické spojenie nepovažuje za formu pevného pripojenia. |  |  |  |  |
| Zariadenie: | musí pracovať v prostredí operačného systému Android alebo Windows, musí umožňovať manuálne zadanie údajov cez dotykový displej, | N/A |  |  |  |
| Čítanie údajov z MRZ dokladu | musí umožňovať čítanie údajov z MRZ dokladu (2 aj 3 riadkové kódy MRZ, ICAO 9303). V prípade dodania zariadenia bez štrbinovej čítačky dokladov ktorá bude nahradená optickým čítaním MRZ je potrebné spolu so zariadením dodať aj SDK a SW s licenciou na päť rokov (napr: https://regulaforensics.com/explore/technologies/mrz-reading/) |  |  |  |  |
| Moduly: | musí obsahovať snímač bezkontaktných čipov (RFID), | N/A |  |  |  |
| Integrovaný snímač min. 2 až 4 odtlačkov prstov súčasne s tvrdeným sklom odolným proti poškrabaniu: | umožní snímať daktyloskopické údaje s nominálnym rozlíšením 500ppi alebo 1000ppi | N/A |  |  |  |
| Komprimovanie snímok integrovaného snímača odtlačkov prstov: | daktyloskopické údaje s rozlíšením 500ppi sa budú komprimovať pomocou algoritmu WSQ. Pre daktyloskopické údaje s rozlíšením 1000ppi sa použije kódovací systém napr.: norma pre komprimovanie snímok JPEG 2000 (ISO/IEC 15444 – 1 alebo ekvivalent) | N/A |  |  |  |
| Ďalšie požiadavky: | zariadenie musí mať snímač odtlačkov prstov certifikovaný FBI, spoločne so zariadením je potrebné dodať SDK | N/A |  |  |  |
| Integrovaná digitálna kamera na snímanie tváre: | s možnosťou prisvetľovania (ak je to potrebné pre splnenie požiadaviek na kvalitu fotografie), s min. 8 MegaPixelovým fotoaparátom s automatickým zaostrením. | N/A |  |  |  |
| Snímky podoby tváre: | na mieste budú vo forme farebných snímok | N/A |  |  |  |
| Dodanie SDK a SW: | s možnosťou elektronického porovnania podoby tváre zaznamenanej na elektronickom pamäťovom médiu cestovného dokladu (v čipe) s podobou tváre cestujúceho nasnímanou na mieste (napr. Regula Document Reader – Aplikácie v službe Google Play) | N/A |  |  |  |
| Komunikácia: | cez sieť APN v GSM/LTE s IS prevádzkovanými v rezortnej sieti MPLS, bez obmedzenia funkcionalít ostatných periférnych snímačov | N/A |  |  |  |
| Odolnosť: | schopnosť odolať bežným nárazom a pádom na tvrdú podložku z výšky min. 1 m |  | N/A |  |  |
| Prevádzkyschopnosť: | v teplotných podmienkach v rozpätí min. 0°C až +40°C |  | N/A |  |  |
| Nepretržitá dĺžka prevádzky zariadenia (vrátane periférnych snímačov) na batériu: | min. 2 hodiny, súčasťou dodávky budú aj nabíjacie zdroje |  | N/A |  |  |
| Operačná pamäť zariadenia: | min. 2GB |  | N/A |  |  |
| Interná pamäť zariadenia: | min 16 GB prípadne s možnosťou rozšírenia cez pamäťovú kartu |  | N/A |  |  |
| Pripojenie: | min. cez WIFI, GSM/LTE |  | N/A |  |  |
| Rozmery: | rozmery zariadenia majú byť maximálne 290 mm x 240 mm x 55 mm |  | N/A |  |  |
| Hmotnosť: | max. do 2 kg |  | N/A |  |  |
| Konektivita: | s PC prostredníctvom USB rozhrania | N/A |  |  |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.