Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky

Attachment No. 1 – Technical specification of the subject of the contract

| Názov projektu: Project name: | Investície do celoročného skladovania ovocia Investments in year-round fruit storage |
| --- | --- |
| Názov zákazky: Subject of contract name: | Stroj na lepenie kartónových obalov Gluer machine for cardboard boxes |
| Obstarávateľ: Procurer: | DANUBIUS FRUCT, spol.s.r.o. |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA IDENTIFICATION OF APPLICANT |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: Business name of the applicant: |  |
| Sídlo uchádzača: Seat (address) of the applicant: |  |
| IČO uchádzača: ID number of the applicant: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: Phone and e-mail contact: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

TECHNICAL SPECIFICATION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT

| Názov: Stroj na lepenie kartónových obalov/Name: Cardboard packages gluing machine |  |
| --- | --- |
| Množstvo: 1 ks/Quantity: 1 pc |  |
| Špecifikácia – popis predmetu zákazky Specification – description of the contract subject | Splnenie požiadavky* Uveďte, či zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie / Uveďte parameter Fulfillment of requirement* Indicate whether the device Fulfills - Yes/No the requirement of the technical specification / Specify the parameter |
| Stabilná konštrukcia a lakovaný oceľový rám ošetrený proti korózií Stable construction and lacquered steel frame with anti-corrosion treatment | spĺňa/nespĺňa Yes/No |
| Zariadenie na ohrev, distribúciu a nanášanie lepidla Equipment for glue heating, distribution and application | spĺňa/nespĺňa Yes/No |
| Zásobník na rezané neposkladané kartóny Tray for cut, unfolded cardboards | spĺňa/nespĺňa Yes/No |
| Automatické nastavovanie formovača rohov kartónov, pre rýchlejšiu zmenu formátu Automatic adjustment of the carton corner former, for faster format change | spĺňa/nespĺňa Yes/No |
| Ochranný kryt pohybujúcich sa častí s bezpečnostnými spínačmi Protective cover of moving parts with safety switches | spĺňa/nespĺňa Yes/No |
| Podávací dopravník kartónov do stroju na skladanie stohov Cardboard feeding conveyor to the stacking machine | spĺňa/nespĺňa Yes/No |
| Stroj skladajúci kartóny do stohu Cardboard stacking machine | spĺňa/nespĺňa Yes/No |
| Výstupný gravitačný dopravník na stohy kartónov, za strojom na stohovanie kartónov Output gravity conveyor for stacks of cardboards, behind the cardboard stacking machine | spĺňa/nespĺňa Yes/No |
| Minimálny výkon stroja 30 kartónov/min Minimum machine output 30 cartons/min | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter Yes/No and specify the parameter |
| Možnosť formovania spevnených rohov kartónu The possibility of forming reinforced cardboard corners | spĺňa/nespĺňa Yes/No |
| Možnosť formovania dvojitej steny na čelách aj bokoch kartónov The possibility of forming a double wall on the fronts and sides of the cardboard | spĺňa/nespĺňa Yes/No |
| Spotreba stlačeného vzduchu na jeden poskladaný kartón max 25Nl/kus (6/8 bar) Compressed air consumption per folded carton max 25Nl/piece (6/8 bar) | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter Yes/No and specify the parameter |
| Štandardné elektrické pripojenie: 400 V - 50 Hz + GND + N Standard electrical connection:400 V - 50 Hz + GND + N | spĺňa/nespĺňa Yes/No |
| Max elektricky príkon 7,5kW Maximum electrical power 7,5kW | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter Yes/No and specify the parameter |
| Hmotnosť max 2500kg Maximum weight 2500kg | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter Yes/No and specify the parameter |
| Rozmery rezaného kartónu (DĺžkaxŠírka): min. 430x330 mm max. 1300x1000 mm Dimensions of the cut cardboard (Length x Width): min. 430x330 mm max. 1300x1000 mm | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter Yes/No and specify the parameter |
| Rozmery finalizovaných zlepených prepraviek: min. 280x180x60 mm max. 600x600x270* mm *Max. možná výška bez rohov: 300 mm Dimensions of finalized glued crates: min. 280x180x60 mm max. 600x600x270* mm * Max. possible height without corners: 300 mm | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter Yes/No and specify the parameter |

*Fullfilment of requirement – applicant specifies by selection from following options:

- The offer fulfills required technical parameter -Yes

- The offer does not fulfillrequired  technical parameter - No

| Sumárna cena SPOLU /Price offer TOTAL |  |
| --- | --- |
| Cena SPOLU v EUR bez DPH: Price TOTAL in EUR without VAT: |  |
| DPH: VAT: |  |
| Sumárna cena SPOLU v EUR s DPH: Price TOTAL in EUR with VAT: |  |

Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.

The applicant shall indicate whether he/she is a VAT payer.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Name and surname of the statutory representative: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: Signature and stamp: |  |
| Miesto a dátum podpisu: Signature date and location: |  |

alebo obdobný údaj v prípade zahraničných uchádzačov

Or similar data in case of foreign applicant

alebo obdobný údaj v prípade zahraničných uchádzačov

Or similar data in case of foreign applicant

alebo obdobný identifikačný údaj v prípade zahraničných uchádzačov

Or similar identification data in case of foreign applicant