Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ

„ultrazvukový přístroj“

Dodávka, instalace a uvedení do provozu ultrazvukového přístroje s barevným dopplerovským mapováním pro neurologické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace.

Technická specifikace

- plně digitální celotělový ultrazvukový přístroj s barevným dopplerovským mapováním

- ultrazvukový přístroj vyšší třídy

- koncepčně zcela nový přístroj, který by měl do budoucna umožňovat snadný upgrade nových metod

- vysoká rozlišovací schopnost, kvalitní zobrazení ve všech režimech na všech sondách

- min. 17“ TFT/LCD monitor s vysokou rozlišovací schopností, výseč s vlastním ultrazvukovým obrazem by měla zaujímat podstatnou část monitoru – uveďte rozměr diagnostické výseče 2D obrazu.

- dotykový displej pro ovládání, minimálně 10“

- výškově nastavitelný pult obsluhy

- minimálně 3 sondové konektory

- rychlé přepínání aplikačních programů, snadná obsluha

- podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje

- plynulá změna gainu i na zamraženém obraze

- vyšetření pacienta s použitím echokontrastních látek

- steerování výseče barevného dopplera u cévní sondy minimálně v rozsahu +/- 30 stupňů

Pracovní režimy

- kvalitní 2D zobrazení

- minimálně na kardiologické sondě uživatelem nastavitelné 4 harmonické frekvence ve 2D obraze a 3 nativní frekvence ve 2D obraze

- minimálně na lineární sondě uživatelem nastavitelné 3 harmonické frekvence ve 2D obraze a 3 nativní frekvence ve 2D obraze.

- při rozdělení obrazovky B/D bude B obraz a Dopplerovská křivka vedle sebe, nikoliv nad sebou

- barevné dopplerovské mapování, energetický doppler (Angio, Power doppler)

- vysoce přesné barevné dopplerovské znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky – např. eFLOW, Fine FLOW apod./výrazné zlepšení citlivosti a přesnosti zobrazení/

- spektrální doppler pulzní PW s vysokou opakovací frekvencí HPRF s možností steeringu na lineární sondě v rozsahu min +/- 30 stupňů

- vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW Doppler

- M-mode

- anatomický M-mode – s libovolně měnitelnou rovinou řezu v reálném čase

- software pro tkáňový Doppler /TDI/

- současné zobrazení černobílého obrazu a téhož obrazu s barevným mapováním v reálném čase

- vysoce kvalitní triplexní režim (současně B-obraz, color-flow, spektrální doppler)

- zoom na živém i na zmrazeném obraze s možností jeho plynulého posouvání na monitoru

Měření, software a vyhodnocování

- základní software pro měření délek, ploch, objemů, úhlů a rychlostí

- software pro základní kardiologické a vaskulární měření

- veškerá naměřená data včetně UZ snímků jsou ukládána do protokolu ve formátu DICOM

- software pro redukci speclí/šumů/

- software pro compoundní zobrazení

Sondové vybavení:

- fázová kardiologická sonda, frekvence min. 2 – 4,0  MHz

- lineární elektronická sonda min.  4-10 MHz délky cca 40 mm k vyšetřování cév a malých částí

Archivační zařízení a další vybavení:

- černobílý videoprinter, USB disk, interní HDD

- připojení na PACS v mezinárodním medicínském standardu DICOM 3

- přímý tisk obrázků a reportů na běžné PC tiskárně

- připojení na pracovní stanici pro archivaci a tisk sonogramů

Další požadavky:

- zadavatel požaduje zapůjčení nabízeného přístroje k vyzkoušení na výzvu v průběhu zadávacího řízení na dobu minimálně 5 pracovních dnů.