SKRÓCONY PROJEKT WYKONAWCZY

UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA  ŻOŁĘDOWO

INWESTOR:                   NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO

86-031 OSIELSKO

UL. PARKOWA 4A

PROJEKT WYKONAŁ:     INŻ. SEBASTIAN MAŁKOWSKI

DATA SPORZĄDZENIA:      	MAJ 2023R.

SPIS TREŚCI

- OPIS TECHNICZNY

- DANE WYJŚCIOWE DO ZADANIA

- SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

- PLAN ORIENTACYJNY

- OPIS TECHNICZNY

  - PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporządzenie projektu uproszczonego nie wymagającego pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem technologii robót, jednostkowego kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjna terenu Nadleśnictwa w skali 1:2500

- objazd w terenie dróg przeznaczonych do robót utrzymaniowo-konserwacyjnych.

- zlecenie udzielone przez Nadleśnictwo Żołędowo dla zadania: „Utrzymanie przejezdności dróg leśnych na terenie nadleśnictwa Żołędowo.

  - LOKALIZACJA  I  STAN  ISTNIEJĄCY

Zakresem objęto drogi leśne położone w Leśnictwach Nadleśnictwa Żołędowo.

Istniejąca infrastruktura drogowa w lasach jest w złym stanie technicznym, utrudniając ruch pojazdów transportowych wywożących drewno i ewentualnych pojazdów gaśniczych.

Długoletnia eksploatacja dróg powoduje częściowe usunięcie materiału nawierzchni (wyrzucenie materiału kruszywowego spod kół samochodów na przyległe pobocza) na drogach o nawierzchni ulepszonej oraz miejscowe deformacje, przełomy, ubytki, koleiny, wyboje na  drogach o nawierzchniach ulepszonych jak i nieulepszonych.

  - OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Dla zapobieżenia dalszej degradacji należy wykonać zabiegi konserwacyjno-remontowe w zakresie nawierzchni dróg.

Przedmiot zamówienia zakresem obejmuje:

1 – profilowanie i zagęszczenie odcinków dróg leśnych;

2 – miejscowe uzupełnienie wskazanych odcinków dróg leśnych kruszywem.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia to wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych na drogach leśnych we wszystkich Leśnictwach Nadleśnictwa Żołędowo polegających na:

1.Profilowaniu dróg leśnych o zmiennej szerokości (3,5 – 6,0m) wraz z zagęszczeniem.

Szacunkowy zakres robót to odcinki dróg o łącznej długości od 20 do 30km. Prace te będą zlecane w miarę bieżących potrzeb na terenie Leśnictw Nadleśnictwa Żołędowo.

2.Uzupełnieniu kruszywem odcinków dróg  wg poniższej technologii:

- wykonanie koryta pod warstwy podbudowy o głębokości 15-20cm;

- profilowanie i zagęszczenie podłoża przed ułożeniem warstwy kruszywa;

- wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego z skał naturalnych magmowych lub metamorficznych o frakcji 0-31,5mm (nie dopuszcza się zastosowania kruszywa z skał osadowych); grubość warstwy 20,0cm; wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy;

- wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy – wg potrzeb.

Szacunkowy zakres robót w jednym Leśnictwie to minimum 300ton materiału wbudowanego. Prace te będą zlecane w miarę bieżących potrzeb na terenie wszystkich Leśnictw Nadleśnictwa Żołędowo.

  - Uwagi końcowe:

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

- Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności.

- Wszystkie maszyny i urządzenia muszą być sprawne i sprawdzone przed ich wykorzystaniem.

- Budowa musi posiadać ciągły dojazd umożliwiający w razie wypadku bezproblemowe dotarcie przez służby ratownicze.

- DANE WYJŚCIOWE DO ZADANIA:

UTRZYMANIA PRZEJEZDNOŚCI DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA  ŻOŁĘDOWO

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

1. Profilowanie i zagęszczenie  nawierzchni gruntowych.

Jednostką obmiarową jest długość bieżąca drogi [km]

2.Wzmocnienie nawierzchni poprzez:

- wykonanie koryta pod warstwy podbudowy o głębokości 15-20cm;

- wykonanie nawierzchni z mieszanki naturalnego kruszywa łamanego z skał magmowych lub metamorficznych o frakcji 0-31,5mm; grubość warstwy 20,0cm; wraz z profilowaniem i zagęszczeniem warstwy;

- wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy – wg potrzeb.

Jednostką obmiarową jest [T] materiału wbudowanego (kruszywa)