SKLADBY KONSTRUKCÍ

FASÁDY

- Musí být dodrženy požadavky na požární odolnosti konstrukcí vyplývající z aktuálně platného požárně bezpečnostního řešení.

- Finální odstín barevnosti fasády bude určen architektem na základě vzorků (předpoklad světlý odstín, lomená bílá, zrno 1,5 mm).

- Soklová část venkovních omítek bude provedena dtto fasáda, s tím, že bude opatřena ochranným systémovým transparentním hydrofobním nátěrem.

f1.1	obvodové zdivo – SOKLOVÁ ČÁST – POD U.T.

- nopová folie, výška nopu 8 mm 						8 mm

(ukončeno systémovou lištou v úrovni dlažby/okapového chodníčku)

-   geotextílie, netkaná – 300 g/m2						-

- fasádní tepelněizolační desky XPS λ≤ 0,034  W/mK				100 mm

- lepící a stěrková hmota							5 mm

- 2x hydroizolace z mod. asfaltového pásu (atest proti pronikání radonu)    	2x4=8 mm

- penetrační asfaltová emulze – přípravný nátěr podkladu				-

- ztracené bednění tl. 300 mm (vyztuženo, zmonolitněno)				300 mm

Celkem										421 mm

f1.2	obvodové zdivo – SOKLOVÁ NADZEMNÍ ČÁST – DO VÝŠKY MIN. 0,3m NAD U.T.

- hydrofobní nátěr proti odstřikující vodě (transparentní, systémový)

- tenkovrstvá fasádní omítka, barva lomená bílá					2 mm

- základní penetrační nátěr 							- mm

- lepící hmota s výztužnou vložkou						5 mm

- fasádní tepelněizolační desky XPS λ≤ 0,034  W/mK				100 mm

- lepící hmota s výztužnou vložkou						5 mm

- hydroizolace z mod. asfaltového pásu (atest proti pronikání radonu)    		4 mm

- penetrační asfaltová emulze – přípravný nátěr podkladu				-

- obvodová konstrukce, ztracené bednění tl. 200 mm				200 mm

- vnitřní vápenocementová omítka + štuk					15 mm

Celkem										331 mm

f1.3	obvodové zdivo

- tenkovrstvá fasádní omítka, barva lomená bílá					2 mm

- základní penetrační nátěr 							- mm

- lepící hmota s výztužnou vložkou						7 mm

- fasádní tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny s uzavřenou

strukturou λ≤ 0,020  W/mK							100 mm

- lepící a stěrková hmota							7 mm

- obvodová konstrukce, ztracené bednění tl. 200 mm				200 mm

- vnitřní vápenocementová omítka + štuk					15 mm

Celkem										331 mm

f2.1	obvodové zdivo – SOKLOVÁ ČÁST – POD U.T.

- nopová folie, výška nopu 8 mm 						8 mm

(ukončeno systémovou lištou v úrovni dlažby/okpového chodníčku)

-   geotextílie, netkaná – 300 g/m2						-

- 2x hydroizolace z mod. asfaltového pásu (atest proti pronikání radonu)    	2x4=8 mm

- penetrační asfaltová emulze – přípravný nátěr podkladu				-

- obvodová konstrukce tl. 300 mm						300 mm

- vnitřní vápenocementová omítka + štuk					15 mm

Celkem										331 mm

f2.2	obvodové zdivo – SOKLOVÁ NADZEMNÍ ČÁST – DO VÝŠKY MIN. 0,3m NAD U.T.

- hydrofobní nátěr proti odstřikující vodě (transparentní, systémový)

- tenkovrstvá fasádní omítka, barva lomená bílá					2 mm

- základní penetrační nátěr 							- mm

- lepící hmota s výztužnou vložkou						8 mm

- fasádní tepelněizolační desky XPS λ≤ 0,034  W/mK				50 mm

- lepící hmota s výztužnou vložkou						8 mm

- hydroizolace z mod. asfaltového pásu (atest proti pronikání radonu)    		4 mm

- penetrační asfaltová emulze – přípravný nátěr podkladu				-

- obvodová konstrukce tl. 250 mm (keramický blok nebo ztracené bednění)		250 mm

- vnitřní vápenocementová omítka + štuk					15 mm

Celkem										337 mm

f2.3	obvodové zdivo

- tenkovrstvá fasádní omítka, barva lomená bílá					2 mm

- základní penetrační nátěr 							- mm

- lepící hmota s výztužnou vložkou						5 mm

- venkovní jádrová vápenocementová omítka					15 mm

- obvodová konstrukce tl. 300 mm (keramický blok nebo ztracené bednění)		300 mm

- vnitřní vápenocementová omítka + štuk					15 mm

Celkem										337 mm

SKLADBy STŘECH

- Střešní plášť bude proveden dle veškerých technologických předpisů, zvyklostí a norem pro daný střešní systém.

- Dilatační spáry ve střešní konstrukci budou navrženy dle technologických předpisů pro daný střešní systém a budou zakresleny do dílenské dokumentace dodavatele

- Veškeré prostupy střešním pláštěm (odvětrání kanalizace, prostupy VZT, prostupy pro pomocné nosné konstrukce...) budou provedeny pomocí systémových dílců.

- Musí být dodrženy požadavky na požární odolnosti konstrukcí vyplývající z aktuálně platného požárně bezpečnostního řešení.

s1	střecha plochá – TPO/FPO FÓLIE - KAČÍREK

- prané říční kamenivo frakce 16-32, stabilizační a ochranná vrstva		min. 50 mm

- netkaná textilie ze 100 polypropylenu, ochranná vrstva			-

- fólie z TPO/FPO – hydroizolační vrstva, přitížená				1,8 mm

- tepelná izolace EPS 100 λ≤ 0,039  W/mK				200 mm (2x100 mm)

- spádové klíny EPS 100 λ≤ 0,039  W/mK				min. 50 mm

- parozábrana mod. asfaltový pás – parotěsnící, provizorní HI vrstva		4 mm

- asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr podkladu		-

Celkem								min. 306 mm

Pozn.: provedeno na železobetonové stropní konstrukci

s2	střecha plochá – TPO/FPO FÓLIE – extenzivní vegetace

- vegetační rohož							25 mm

- substrát pro suchomilné rostliny					60 mm

- drenážní, hydroakumulační, filtrační a ochranná vrstva, nopová fólie

výšky 20 mm, s perforací v horním povrchu, horní povrch PES rohož,

spodní povrch kašírovaná PP textilie 300 g/m2				cca 40 mm

- fólie z TPO/FPO – hydroizolační vrstva, přitížená				1,5 mm

- záklop z dřevěných prken						24 mm

- dřevěný trámový strop						220 mm

- SDK konstrukce, SDK deska tl. 12,5 mm včetně vynášecího systémového

roštu, požární odolnost konstrukce dle PBŘ, vynášecí rošt křížem		cca 70 mm

Celkem								min. 440,5 mm

skladby podlah

- styky odlišných nášlapných vrstev podlah budou řešeny hliníkovou lištou co nejmenších rozměrů

- dilatační celky dlažeb podlah v modulech max. 5x5 m

- dilatace betonové mazaniny bude prováděna prořezáním mazaniny před dotvarováním betonu do poloviny tloušťky desky+doplnění TPT, max. velikost pole 5x5m.

- veškeré podlahy budou dle předpokladu ukončeny 80mm soklem provedeným z totožného materiálu jak nášlapná vrstva

- konstrukce podlah budou oddilatovány od stěn pásy z pružného materiálu o tl. 10mm

- přesný typ a barvy podlahovin, dlažeb budou určeny investorem a architektem

- hydroizolace budou provedeny s přesahy min. 80 mm na okolní navazující konstrukce

- min. deformační modul hutněného podkladu venkovních zpevněných ploch Edef,2 = 45 MPa,

- prostupy hydroizolací budou utěsněny proti pronikání radonu, všechny použité hydro-izolace musí mít atest proti pronikání radonu.

- nášlapná vrstva ve skladbách s podlahovým vytápěním musí mít atest pro použití při podlahovém vytápění

P1.1	vinyl – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- 	vinyl – dle výběru architektky						5 mm

- 	tlumící podložka								2 mm

-	litý cementový potěr s výztužnými vlákny					59 mm

-	systémové fólie pro podlahové topení + rozvody topného hada		- mm

-	podlahový polystyren EPS 150 λ≤ 0,039  W/mK				180 mm (2x90 mm)

-	hydroizolace z mod. asfaltového pásu (atest proti pronikání radonu) 		4 mm

-	penetrační asfaltová emulze – přípravný nátěr podkladu			-

celkem										250 mm

Pozn:	Provedeno na podkladní beton, vyztužený dle stat. posudku, 150 mm.

P1.2	beton

- 	ochranný nátěr betonu							- mm

- 	betonová mazanina vyztužena kari sítí					50 mm

-	hydroizolace z mod. asfaltového pásu (atest proti pronikání radonu) 		4 mm

-	penetrační asfaltová emulze – přípravný nátěr podkladu			-

celkem										54 mm

Pozn:	Provedeno na podkladní beton (vodostavební beton), vyztužený dle stat. posudku, 150 mm.

P2.1	vinyl – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- 	vinyl – dle výběru architektky						5 mm

- 	tlumící podložka								2 mm

-	litý cementový potěr s výztužnými vlákny					63 mm

-	systémové fólie pro podlahové topení + rozvody topného hada		- mm

-	podlahový polystyren EPS 150 λ≤ 0,039  W/mK				50 mm

-	kročejova izolace z minerální vaty 						30 mm

celkem										150 mm

Pozn:	Provedeno na železobetonovou stropní konstrukci provedenou dle stat. posudku

P2.2	beton

- 	ochranný nátěr betonu							- mm

celkem										- mm

Pozn:	Provedeno na železobetonovou stropní konstrukci provedenou dle stat. posudku, vodostavební beton

Podhled

- musí být dodrženy podmínky v aktuálně platném požárně bezpečnostním řešení

R.1	Podhled - herna

- 	sdk podhled hladký nebo akustický perforovaný (dle návrhu architektky) – může

být ve dvou vrstvách dle návrhu architektky 				12,5 - 25 mm

-	zavěšený vynášecí systémový rošt s vloženou akustickou minerální izolací	40 mm

celkem										39,5 – 52 mm

Poznámka: provedeno na stávající omítku, minimální světlá výška v místnosti 3,0 m.

venkovní plochy

V1	LITÝ POLYURETAN – POVRCH TLUMÍCÍ DOPAD

- 	elastická probarvená pryžová vrstva tlumící náraz (granulát + pojivo)		10 mm

-	elastická pryžová vrstva tlumící náraz					20-70 mm (dle dodavatele)

-	zhutněné drcené kamenivo fr. 0-4 mm					5 mm

-	štěrkodrť fr. 0-32								180 mm

celkem										215-265 mm

Zhutněná zemní pláň bude odvodněná

Konkrétní tloušťka jednotlivých vrstev bude dořešena s dodavatelem

Ilustrační obrázek:

V2	DLAŽBA – POCHOZÍ

- 	žulová kostka 6/6								60 mm

-	kamenná drť fr. 4/8							40 mm

-	štěrkodrť								150 mm

celkem										min. 250 mm

obrubník ocelový

V3	KAČÍREK

- prané říční kamenivo								80 mm

- ochranná textílie netkaná – 300 g/m2						-

celkem 										80 mm

Pozn:	Obruba – ocelový obrubník – Z/09