| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Jasenová |  |
| --- | --- | --- |
| IČO: | 00117765 |  |
| Predmet zákazky (stroj): | Dojáreň |  |
| Množstvo: | 1 celok |  |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  | x |
| 20x merače množstva mlieka (AUTOMATIKA): |  | x |
| Technológia merania množstva mlieka pomocou infračerveného lúča Meranie konduktivity a farebných zmien v mlieku Vzorkovnica pre automatický odber vzoriek počas kontroly úžitkovosti Osvedčenie ICAR na stanovenie množstva nadojeného mlieka |  | x |
| 20x ovládacie panely (AUTOMATIKA): |  | x |
| Ovládacie panely, pulzátory, regulátory podtlaku a sťahovacie valce umiestnené v nerezovom kryte Individuálna regulácia podtlaku na základe prietoku mlieka na začiatku a konci dojenia Automatické sťahovanie dojacieho stroja pomocou valca ovládaného podtlakom |  | x |
| 20x dojacie stroje: |  | x |
| Hmotnosť dojacieho stroja max 1,6kg Plastové strukové púzdra Pridržiavače hadíc v správnej polohe počas dojenia Lichobežníkový tvar Horný tok mlieka |  | x |
| 1x zbernú nádobu: |  | x |
| Objem min. 70l Mliečne čerpadlo príkon max. 1,5kW Sanitačná nádoba zabraňujúca nasatiu mlieka do podtlakového potrubia pri poruche Integrovaný jednorazový rukávcový filter Automatický odkalovací ventil |  | x |
| Potrubie v dojárni |  | x |
| Podtlakové potrubie plastové priemer 50mm v jame dojiča pre pripojenie konvového dojenia Podtlakové potrubie plastové priemer 75mm v dojárni nad ovládacími panelmi Umývacie potrubie nerezové priemer 50mm spájané valcovanými spojkami v jame dojiča Mliečne potrubie nerezové priemer 63mm spájané valcovanými spojkami. |  | x |
| 1x dezinfekčný automat: |  | x |
| Automatická prevádzka podľa naprogramovaného postupu umývania Tlačidlá na spustenie dojenia, alebo sanitácie dojacieho zariadenia. Všetky ovládacie tlačidlá vo vodotesnom prevedení Indikácia poruchy pri umývacom procese Automatické dávkovanie 2 tekutých detergentov Možnosť manuálneho použitia práškových detergentov Zásobník na vodu s objemom min. 160 l, uzavretý, tvoriaci kompaktný celok s riadiacou jednotkou (nie otvorené koryto) Automatický dohrev umývacieho roztoku až na teplotu 80°C. Kontrola teploty vratnej vody pri cyklickom umývaní Max. príkon dohrevu 13kW Max. počet vykurovacích telies 3 Vložený injektor do mliečneho potrubia, vytvárajúci vodnú zátku, ovládaný dezinfekčným automatom Bezpečnostný spínač vývevy Automatický ventil na recykláciu oplachovej vody bez nádrže |  | x |
| 1x podtlakové čerpado: |  | x |
| Olejová výveva s výkonom 2000 litrov riadená frekvenčným meničom Elektrický motor príkon max. 5,5kW Vzdušník s odlučovačom nečistôt a vlhkosti, objem max. 70l Bezpečnostná regulácia podtlaku |  |  |

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | x |
| --- | --- |
| Technické požiadavky chladiacej nádrž: | x |
| Nominálny objem nádrže 8000 l Dvojplášťová nerezová nádrž, nerezová oceľ Eliptický tvar nádrže – väčšia chladiaca plocha minimálna izolačná vrstva medzi plášťami 5cm PUR penou Miešadlo s dvoma integrovanými umývacími tryskami pod lopatkami miešadla Otáčky miešadla 21 za minútu pri 50Hz 2 výparníky na dne vnútornej nádrže Plnenie nádrže cez nátok v hlavnom poklope pomocou vloženej mliečnej hadice Pripojenie elektriny, chladiacich agregátov a vody v zadnej časti chladiaceho tanku Digitálna mierka s výstupom na display riadiacej jednotky Riadiaca jednotka, riadi proces chladenia a umývania nádrže. Je vybavená dvoma čerpadlami pre dávkovanie tekutých detergentov a ohrevom umývacieho roztoku na požadovanú úroveň. 2x chladiace agregáty, príkon každého jedného 4,4kW Rekuperácia odpadového tepla, lepený doskový výmenník, čerpadlo na vodu | x |
| Parameter nádrže na vodu: | x |
| Kapacita 900L Dvojitý rúrkový výmenník Počet: 2ks | x |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky

a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |  |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |  |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |  |
|  |  | Hodnota: |
| Cena v eur bez DPH |  | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu