| sada |  | KOMPROEKO s.r.o. Čajkovského 2, 949 11 Nitra IČO: 52 040 429 ###### mobil: 0905 164 056, e-mail : lisy.stefan@gmail.com |
| --- | --- | --- |
| Stavba : |  |  |
| stavebné úpravy na OK Dolnočermánska - golianova nitra |  |  |
| Zákazkové číslo : | ## 45-2020 |  |
| Stupeň : | Dokumentácia pre stavebné povolenie A REALIZÁCIU |  |
| Profesia : | DOPRAVA |  |
| Zodp.projektant : | Ing. Štefan Lisý |  |
| INVESTOR : Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra ### SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY Nitra február 2021 |  |  |

| sada |  |  | KOMPROEKO s.r.o. Čajkovského 2, 949 11 Nitra IČO: 52 040 429 ###### mobil: 0905 164 056, e-mail : lisy.stefan@gmail.com |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  |  |  |  |
| stavebné úpravy na OK Dolnočermánska - golianova nitra |  |  |  |  |
| Zákazkové číslo : |  | ## 45-2020 |  |  |
| Stupeň : |  | Dokumentácia pre stavebné povolenie A REALIZÁCIU |  |  |
| Profesia : |  | DOPRAVA |  |  |
| Zodp.projektant : |  | Ing. štefan lisý |  |  |
| INVESTOR : Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra ### SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY ### TECHNICKÁ SPRÁVA február 2021 # Z O Z N A M P R Í L O H |  |  |  |  |
| #### PÍSOMNÁ ČASŤ: |  |  |  |  |
| 1 Technická správa 7 str |  |  |  |  |
| 2 Výkaz výmer 4 str |  |  |  |  |
| #### VÝKRESOVÁ ČASŤ : |  |  |  |  |
| ČÍSLO | NÁZOV VÝKRESU |  |  | A4 |
| 1 | prehľadná situácia |  |  | 1 |
| 2 | SITUÁCIA, vytýčenie, výmery, výškové osadenie |  |  | 2 |
| 3 | búracie práce |  |  | 2 |
| 4 | VZOrové REZy a-a, b-b |  |  | 2 |
| 5 | vzorový rez c-c |  |  | 1 |
| 6 | Detail bezbariérovej úpravy chodníka s dlažbou pre nevidiacich |  |  | 2 |
| 7 | trvalé dopravné značenie |  |  | 2 |
| 8.1 | dočasné dopravné značenie - 1.časť |  |  | 2 |
| 8.2 | dočasné dopravné značenie - 2.časť |  |  | 2 |
| ##### SPOLU FORMÁTOV A4 : |  |  |  | 27 |

2

- Účel a rozsah riešenia stavebných úprav spevnených plôch

1.1 Zadanie objednávateľa PD na odstránenie súčasných závad

č. 1

Súčasná malá okružná križovatka ulíc Dolnočermánska - Golianova bola vybudovaná s vonkajším priemerom kruhu 26,00 m s tým, že na rameno Golianovej ulice smerom k Železničiarskej ulici nemal byť z okružnej križovatky povolený vjazd nákladných vozidiel a autobusov, kde sa pre pravé odbočenie navrhol odbočovací polomer veľkosti R = 7,00 m. Dopravná situácia sa zmenila :

- po rekonštrukcii predmetného úseku Golianovej ulice na ktorej sa vybudovala obojstranná

autobusová zastávka pre výhľadové zavedenie autobusových liniek MHD (doteraz nezavedené)

- pokračovaním výstavby bytových domov súboru "Martinák", a používaním vjazdu z okružnej

križovatky nákladnými vozidlami stavby, ktoré prejazdmi cez cestný obrubník spôsobili jeho

deformáciu a znehodnotili plochu zelene za obrubníkom až o 1,80 m až k stožiaru verejného

osvetlenia

č.2

Súkromný pozemok na parc.č.5865 s rodinným domom na opačnej strane tohto ramena okružnej križovatky má oplotenie z pletiva na betónovej podmurovke. Oplotenie časom prerástlo vysadeným živím plotom až do výšky 2 m, čím sa narušil rozhľad pred priechodom pre chodcov pre vozidlá odbočujúce vpravo z Golianovej ulice na  Dolnočermánsku ulicu (smer na Cabajskú).

1.2 Riešenie závad

ad. 1

Zväčšenie odbočovacieho polomeru zo 7,00 na R = 11,00 m pre odbočovanie nákladných vozidiel tvarom kosákovito spevnej krajnice z dláždeným krytom.

Zväčšenie odbočovacieho polomeru si vyžiada :

- stavebno-technickú bezbariérovú úpravu chodníka pred priechodom na spodnom ramene OK

- prekládku stožiara verejného osvetlenia s monitorovacou kamerou v správe a majetku Mesta Nitra.

ad. 2

Premiestnením jestvujúceho priechodu pre chodcov o 7,50 m smerom ďalej od oválu križovatky, čím sa predĺži dĺžka dráhy pre zastavenie vozidla na 22 m pred priechodom.

Vyžiada si to stavebno-technickú úpravu chodníkov v mieste súčasného priechodu pre chodcov.

1.3 Použité podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentácie použil geodetické zameranie projektant polohopis a

výškopis zabezpečený objednávateľom PD -Mestom Nitra. Jeho súčasťou je aj overený zákres

podzemných inžinierskych sietí.

Prieskum TDZ a materíálové prevedenie spevnených plôch OK vykonal zhotoviteľ PD.

1.4 Parcely pod stavebnými úpravami

Rozšírenie vozovky zväčšením odbočovacieho polomeru a posun s úpravou chodníkov v miestach priechodov budú realizované na parcelách podľa stavu "C"-KN

č. 5906/6 a č. 6494   ktoré sú vo vlastníctve investora - Mesta Nitry

- Stavebno - technické riešenie

## 2.1 Zväčšenie odbočovacieho polomeru

* Súčasné parametre vozovky OK v mieste rozšírenia

- priemer stredového kruhového ostrovčeka je 9,00 m, je sadovnícky upravený

3

- medzikružie (prstenec) okolo stredového ostrovčeka šírky 2,5 m s prevýšením 50 mm nad povrch

jazdného pruhu má priemer 14,00 m a umožní prejazd nadrozmerným vozidlám a kĺbovým

autobusom MHD, kryt z bet. dlažby GRANUM okrovej farby zatretej cementovou maltou

- šírka jednosmernej vozovky po ovále križovatky je 6,50 m

* Šírka vozovky na ovále

po zváčšení odbočovacieho polomeru zo 7,0 m na 11,00 m :

6,50 + 2,10 = 8,60 m

* Konštrukcia vozovky v rozšírení

- betónová dlažba so zdrsneným povrchom, farba oker (jako existujúca v prstenci)

špárovaná cementovou zálievkou			  80 mm

- lôžko z betónovej mazaniny  C 12/15			150 mm

- štrkodrvina  63 GC					200 mm

- štrkopiesok						150 mm

Požadovaný deformačný modul na konštrukčnej pláni vozovky je minimálne  E def2 = 60 MP

čo sa preverí meraním

Podľa vzorového rezu C-C :

- priečny sklon povrchu ako na vozovke oválu 2% k vonkajšiemu obrubníku.

- po vybúraní prevýšeného cestného obrubníka sa súčasný asfaltový povrch od dlažby rozšírenia

oddelí betónovým obrubníkom nábehovým 100x20x15 cm s prevýšením 50 mm, uložením do lôžka z

betónu C 12/15.

- vyrovnanie okraja asfaltovej vozovky sa vykoná rezaním krytu v hr. 100 mm.

- po uložení obrubníka sa styčná škára vyplní modifikovanou asfaltovou zálievkou.

- vonkajší obrubník v dotyku s plochou zelene bude betónový cestný 100x25x15 cm s prevýšením

120 mm.

## 2.2 Posun a úprava chodníkov k priechodu pre chodcov

Z dôvodu nedostatočných priestorových pomerov v križovatke sú priechody pre chodcov v miestach stavebno-technických úprav zriadené mimo smerových ostrovčekov cez vozovky v šírkach 3,00 m a v dĺžkach 8 - 9 m. Rovnako a úprava priechodov zostane mimo polohy smerových ostrovčekov.

* Rameno Dolnočermánskej ulice

Úprava chodníkov sa tu vykoná podľa vzorového rezu A-A v dĺžke 12,25 m :

- z toho v dĺžkach 7,25 m s prevýšeným cestným obrubníkom o 120 mm

- v dĺžkach 5,00 m v bezbariérovom uložení s prevýšením max. 20 mm

- vyrovnanie okraja asfaltovej vozovky sa vykoná rezaním krytu v hr. 100 mm.

- po uložení obrubníka sa styčná škára vyplní modifikovanou asfaltovou zálievkou.

- konštrukcia chodníkov :  - betónová zámková dlažba, sivá 	  		   60 mm

- lôžko z kamennej drte fr. 4-8 mm			   30 mm

- štrkodrvina 31,5 GC					 170 mm

- škáry v dlažbe sa vyplnia kamennou drťou fr. 0-4 mm.

- požadovaný deformačný modul na konštrukčnej pláni chodníkov je minimálne  E def2 = 10 MPa

- priečne sklony chodníkov - zhodné so súčasnými 2% až 4%

* Rameno Golianovej ulice

Konštrukcia identická ako na ramene Dolnočermánskej ulice s debariérizačnými opatreniami

V kontakte s plochou zelene bude dlažba chodníka lemovaná betónovým obrubníkom záhonovým 100x20x5 cm bez prevýšenia, uloženým do lôžka z betónu C12/15

* Debariérizačné opatrenia na oboch priechodoch

Viď. vzorový rez A-A a detail bezbariérovej úpravy chodníka

- v dĺžkach 3,00 m cestný obrubník v bezbariérovom uložení s prevýšením max. 20 mm

- v dotyku za týmto bezbariérovým obrubníkom pre osoby z obmedzenou schopnosťou pohybu a

orientácie sa osadí dlažba pre slabozrakých a nevidiacich - varovný pás šírky 400 m s dlažby s

výčnelkami, červenej farby

- kolmo k osi priechodov signálny pás z dlažby vrúbkovanej š. 400 mm a po jeho obvode z oboch

strán pásy š. 200 mm s dlažby s výčnelkami, červenej farby.

4

2.3 Kapacity a výmery spevnených plôch

- kosákovitá nová plocha oblúka z betónovej dlažby		   17,50 m2

- úprava chodníkov z bet. dlažby (bez dodávky dlažby)	   	   52,00 m2

- varovný pás z dlažby šírky 400 mm červenej farby		     3,50 m2

- signálny pás šírky 800 mm z dlažby červenej farby		     4,50 m2

- cestný bet. obrubník 100x25x15 cm				    42,00 m

- nábehový bet. obrubník 100x20x15 cm			    21,00 m

- záhonový bet. obrubník 100x20x5 cm				    11,00 m

- modifik. asfalt. zálievka styčných rezaných škár pri obrubníkoch   41,00 m

- Búracie práce a likvidácia drevín

Budú spočívať vo :

-     vybúranie asfaltového chodníka vo výmere 3,00 m2

- vybúraní chodníkov z betónovej zámkovej dlažby vo výmere 57,00 m2

- vybúraní betónových cestných obrubníkov vo výmere 39,00 m

- vybúraní bet. záhonových obrubníkov vo výmere 11,50 m

- rezanie asflat. krytu hr. 100 mm v dĺžke 41,00 m

- vybúranie bet. pátiek dopravných značiek  - 4 ks

Konštrukcie búraných plôch sú uvedené vo výkrese č. 3.

Rozobratá dlažba sa použije spätne na úpravu chodníkov.

Frézovaný materiál z chodníka, ŠP a ŠD z podkladoch búraného chodníka sa použije premiešaním zo ŠD do podkladu nových spevnených plôch.

Vybúrané betónové obrubníky, betónová  vybúraná suť z chodníka a lôžka sa odvezie separovane na riadenú skládku investora Katruša do 2 km.

V rámci stavebnej úpravy križovatky nepríde k likvidácii žiadnych drevín.

4.0 Zemné práce

V rámci stavebnej úpravy križovatky predstavujú výkopové práce v zemine 3. triedy ťažiteľnosti :

- pre konštrukciu vozovky odbočovacieho oblúka  (17,50 x 0,70) + (20 x 0,75 x 0,70) =  22,75 m3

- pre úpravu chodníkov  (60 x 0,26) = 15,60 m3

spolu : 38,35 m3

Z tohto množstva sa použije spätne do nezhutnených zásypov za cestný a záhonový obrubník v dotyku s plochou zelene :  ( 20 + 4,50) x 0,12 m3/bm = 2,94 m3

Prebytok zeminy v množstve 35,41 m3  sa odvezie na skládku investora Katruša do 2 km..

Plocha zelene medzi rozšírenou vozovkou a chodníkom sa urovná ručne hrabaním na + - 100 mm vo výmere 43,00 m2. Na urovnané plochy sa založí ručným výsevom trávnik z parkovej zmesi v množstve 250 kg/ha.

5.0 Vytýčenie

Parametre rozšírenia odbočovacieho oblúka a premiestneného priechodu pre chodcov budú vytýčené v súradniciach S-JTSK, k čomu poskytne investor situačný výkres geodetovi zhotoviteľa stavebnej úpravy v elektronickej forme v uvedených súradniciach.

Výškové osadenie nových spevnených plôch bude naviazané na povrchy jestvujúcej vozovky a jestvujúcich chodníkov a urobí sa podľa vzorových rezov.

Výškový systém je Baltský po vyrovnaní.

6.0 Vznik, zatriedenie a likvidácia odpadov pri realizácii stavby

Pri realizácii stavby budú vyprodukované odpady z :

- odstránenia cestných obrubníkov z betónovým lôžkom

5

- odkopávok rastlej zeminy

- vybúrania betónových podkladov, betónových obrubníkov s lôžkom

- frézovania asfaltového povrchu jestvujúceho chodníka

Nakladanie s odpadmi využiteľnými na stavbe :

- Rozobratá dlažba sa použije spätne na úpravu chodníkov.

- Frézovaný materiál z chodníka, ŠP a ŠD z podkladoch búraného chodníka sa použije premiešaním

zo ŠD do podkladu nových spevnených plôch.

Špecifikácia nevyužitých odpadov a ich zatriedenie podľa Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 ktorou sa stanovuje Katalóg odpadov

č.    zatriedenie   druh odpadu                                                      množstvo (t)                         kategória

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 17 05 06	výkopová rastlá zemina          			 35,41 m3 x 1,85 = 65,509            O

- 17 01 01	betónová suť z búraných obrubníkova podkladov  5,30 m3 x 2,52 = 13,356            O

Množstvá vyprodukovaných odpadov pri realizácii stavby a konštrukcie búraných plôch sú špecifikované vo výkrese búracích prác č. 3.

Nakladanie s odpadmi nevyužitými na stavbe

1.	prebytok výkopovej zeminy v množstve 65,509 ton

2.         vybúraná betónová suť v množstve 13,356 ton

odvoz do 2 km na riadenú skládku investra Katruša a bez poplatku za skládkovanie

Odpady budú v prvom rade zhodnotené na stavbe alebo ponúknuté na zhodnotenie. Odpady takto nevyužité budú zneškodnené. Zneškodňovanie odpadov (príloha č.3 Zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch) – skládkovanie, bude poslednou z možností nakladania s odpadmi.

Zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov je možné zabezpečovať len prostredníctvom firiem, ktoré sú oprávnené odpady prepraviť, zhodnotiť či zneškodniť.

Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby predloží investor doklady, ktoré budú preukazovať

upresnené množstvá odpadov podľa druhu a spôsob naloženia s odpadmi v súlade so Zákonom č. 79/2015 v platnom znení o odpadoch.

7.0 Zariadenie staveniska

V priestore okružnej križovatky nie sú vhodné voľné plochy pre umiestnenie zariadenia staveniska. Nakoľko sa jedná o drobnú a rozsahom nenáročnú stavebnú úpravu, vybratý zhotoviteľ stavby si prenosné a dočasné zariadenie staveniska umiestni na pozemku investora vo dvore (za budovou Matice slovenskej a Pošty).

Betónové zmesi sa budú dovážať z centrálnych výrobní zhotoviteľa stavby, štrky z blízkych štrkovísk a lomov. Stavebné hmoty a materiály sa na stavbu budú dovážať len v množstvách pre denné zabudovanie. Malé množstvo vody pre stavebné účely bude zabezpečovať zhotoviteľ dovozom v sudoch. Použité uličné spevnené plochy v dotyku so stavebnou úpravou musí zhotoviteľ po ukončení stavebných prác očistiť od zvyškov stavebnej sutiny a uviesť do pôvodného stavu.

8.0 Dopravné značenie

--------------------------------------

Navrhované DZ je v grafickom a číselnom vyjadrení červenou farbou a to podľa Vyhl. č. 30/2020

MVSR, platnej od 1.4.2020.

8.1 Trvalé dopravné značenie

* Zvislé DZ

- Jedná sa len o premiestnenie jestvujúcich dopravných značiek

č. 201 + 213, 2 krát č. 325

do polohy mimo rozšíreného odbočovacieho oblúka a premiestneného priechodu pre chodcov

* Vodorovné DZ

- na novej polohy premiestnený priechod šírky 3,00 m sa vyznačí značkou č. 601

6

- jestvujúca VDZ č. 601 sa odstráni zbr

- medzi smerovým ostrovčekom a novým priechodom sa doplní VDZ č. 620 a č. 601 - vodiaca čiara

šírky 250 mm

Prekladané tabule zvislých dopravných značiek sú v dobrom stave - v základnom rozmere a v reflexnej úprave tr. 1. Tabule zostanú osadené na oceľových pozinkovaných stĺpikoch do betónových pätiek.

Do bielej striekanej farby vodorovného DZ sa použije prísada reflexnej Balotiny.

Určenie dopravného značenia vydá Mesto Nitra po odsúhlasení jeho použitia Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Nitre.

* Iné dopravné zariadenia, debariérizačné opatrenia

Pred priechodom pre chodcov sa  zo smeru jazdy osadia do vozovky retroreflexné pasívne dopravné gombíky typu "KATAMRAN 101SP (100x50x10xmm), 3 kusy v každom jazdnom pruhu.

V zmysle požiadaviek Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. na bezbariérové prístupy

- v dotyku s krajnými parkovacími miestami sa z oboch strán vozovky v šírke chodníkov 2,00 m

obrubník zníži bezbariérovo na prevýšenie max. 20 mm a v spáde do 7% pre bezbariérový prechod

osôb z vozovky na prístupové chodníky k bytovým domom.

- pred obrubníkom sa na chodníkoch osadí dlažba pre nevidiacich - varovný pás š. 400 mm z dlažby s

výčnelkami červenej farby.

- kolmo k osi priechodu signálny pás z dlažby vrúbkovanej š. 400 mm a po jeho obvode z oboch

strán pásy š. 200 mm s dlažby s výčnelkami, červenej farby.

Pred premiestneným priechodom je vo vzdialenosti 1,50 m jednostranne osadený stožiar VO so svietidlom.

8.2 Dočasné dopravné značenie

Stavebné úpravy na predmetnej OK pozostávajúce z rozšírenia odbočovacieho oblúka, premiestnenie priechodu pre chodcov a úpravy uličného chodníka na oboch stranách ulice je potrebné realizovať postupne vo 2. častiach, aby bola zabezpečená nielen premávka vozidlovej, ale aj pešej dopravy.

DDZ - 1.časť

* Realizovaná bude úprava chodníka po ľavej strane s pohľadu jazdy k okružnej križovatke.

* Medzi zastávkou MHD a premiesteným priechodom je potrebné zriadiť dočasný priechod pre

chodcov značkou č. 610 s nalepovacej oranžovej fólie	a vyznačiť ho aj zvislými značkami č. 325.

* Úsek úpravy chodníka sa pre chodcov uzavrie osadením zábran č. 701 a značkou č. 233 z oboch

strán, aj na opačnej strane ulice pred priechodom.

* Realizovaný úsek chodníka sa od vozidlovej premávky zabezpečí osadením smerovacích dosiek č.

702 (po 3 m), značkou č. 212 a na začiatku zúženia vozovky výjazdového ramena sa použije

výstražné oranžové svetlo typu VS1, ktoré bude činné po celú dobu úpravy chodníka.

Smerovacie doska sa osadia na okraj vozovky tak, aby zostala voľná prejazdná šírka jazdného pruhu

min. 2,75 m

* Pred pracoviskom sa osadia z oboch strán zvislé značky č. 131+ 253, č. 114 + 253, 131 + dod.

tabuľka č. 503.

* Zrušenie platnosti zákazovej značky sa značkou č. 263 ukončí za pracoviskom pred zastávkou MHD.

DDZ - 2.časť

* Realizovaná bude úprava chodníka po pravej strane s pohľadu jazdy k okružnej križovatke a

rozšírenie odbočovacieho oblúka.

* Dočasný priechod pre chodcov na ramene Dolnočermánskej bude stále v prevádzke.

* Na ramene Golianovej ulice je potrebné 11,50 m od jestvujúceho priechodu zriadiť dočasný priechod

pre chodcov značkou č. 610 s nalepovacej oranžovej fólie a vyznačiť ho aj zvislými značkami č.325.

* Úsek úpravy chodníka sa pre chodcov uzavrie osadením zábran č. 701 a značkou č. 233 z oboch

strán, aj na opačnej strane ulice pred priechodom.

* Realizovaný úsek chodníka a odbočovacieho oblúka sa od vozidlovej premávky zabezpečí

osadením smerovacích dosiek č. 702 (po 3 m), značkou č. 212 a na začiatku zúženia vozovky

vjazdového ramena sa použije výstražné oranžové svetlo typu VS1, ktoré bude činné po celú dobu

úpravy chodníka a odbočovacieho oblúka.

Smerovacie doska sa osadia na okraj vozovky tak, aby zostala voľná prejazdná šírka jazdného

pruhu min. 2,75 m

* Pred pracoviskom sa osadia z oboch strán zvislé značky č. 131+ 254, č. 131 + 253, č. 114 + 253,

samostatne aj č. 114, 131, 253.

7

* Zrušenie platnosti zákazovej značky sa značkou č. 263 ukončí za pracoviskom na Golianovej aj

Dolnočermánskej ulici.

* Materiálne zabezpečenie dočasného dopravného značenia.

Tabule zvislých dopravných značiek :

- v základnom rozmere (rozmery a tvar v zmysle STN 018020)

- v retroreflexnej úprave v triede reflexnosti 1.

Nosiče - stĺpiky značiek :

- s výstražným červeno-bielym pruhovaním

- osadené v prenosných pätkách z tvrdých recyklovateľných materiálov

- zabezpečené voči prevrhnutiu a pootočeniu.

Pracovníci zhotoviteľa akcie :

- výstražné reflexné vesty

* Zásady umiestňovania dopravných značiek a dopravných zariadení

Zvislé dopravné značky sa osadzujú vpravo od vozovky, príkazové aj vľavo.

Minimálna výška spodného okraja tabule je 0,60 m nad povrchom vozovky.

Bočný odstup od okraja vozovky 0,50 m, maximálny 2,00 m.

Tabule zvislých dopravných značiek musia byť kolmo k smeru premávky.

* Organizačné zabezpečenie dočasného dopravného značenia.

Pracovné miesto sa môže vyznačiť a zriadiť až po vyhotovení a odsúhlasení projektu dočasného dopravného značenia a po získaní a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu.

Dočasné dopravné značenie sa osadí tesne pred začiatkom práce na príslušnom úseku. Ak sa osadí skôr, bude ich platnosť zrušená do času zahájenia prác prekrytím.

Dopravné značky a dopravné zariadenia budú použité v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. zo dňa 13. februára 2020, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnej od 1.4.2020.

V prípade potreby a z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky môže byť premávka usmerňovaná osobou v zmysle § 63 ods. 2 písmeno f) zákona č. 8/2009 Z.z. v platnom znení, ktorá bude označená v súlade s § 58 predmetného zákona resp. v zmysle § 27 Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. v platnom znení.

Aj prenosné dopravné značenie sa osadí až po jeho odsúhlasení Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Nitre, ktoré predloží cestný správny orgán miestnych komunikácií - Mesto Nitra..

Nitra,  február   2021    					 Vypracoval: Ing. Lisý Štefan