Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky

| Názov projektu: | Zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu v spoločnosti FOOD LOGISTIC s.r.o. 042KE510012 |
| --- | --- |
| Názov zákazky: | Posuvné skladovacie regály |
| Popis zákazky: | Tieto posuvne regály zabezpečia efektívne skladovanie, zabezpečia vyskladňovanie podľa systému FIFO, ušetria energiu a zároveň sa zvýši produktivita .Samozrejme je efektívne využitý priestor skladovania. |
| Obstarávateľ: | FOOD LOGISTIC s.r.o., Jelšová 16, Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 22, IČO: 51 801 540 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| ČASŤ 1: Posuvné skladovacie regály |  |  |
| --- | --- | --- |
| Množstvo: 1 ks |  |  |
| Požadované parametre: |  | Splnenie požiadavky* Uveďte, či zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie / Uveďte parameter |
| 1 | Typ tovaru na euro palete min. 800*1200mm | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter |
| 2 | Nosnosť 1 paletového miesta min. 800kg | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter |
| 3 | Výška 1 palety min. 1950mm | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter |
| 4 | 7 pojazdových regálov (dvojičiek) s elektromotormi min.(6*2700mm*8)=1008 paliet ,4 palety nad sebou. | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter |
| 5 | Nosnosť 1 regálu (Dvojičky) min. 115200 KG | spĺňa/nespĺňa |
| 6 | Rozvodná skriňa | spĺňa/nespĺňa |
| 7 | Bezpečnostná ochrana | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter |
| 8 | Ovládanie každý regál samostatne | spĺňa/nespĺňa |
| 9 | 2 pevne regály min.(6*2700mm*2)=144paliet | spĺňa/nespĺňa |
| 10 | Maximálna výška regálov 7500mm | spĺňa/nespĺňa a uveďte parameter |
| 11 | Pracovne prostredie -23 stupňov celzia | spĺňa/nespĺňa |
| 12 | Farba nosníky oranžové ,stĺpiky modré | spĺňa/nespĺňa |
| 13 | Nosníky a stĺpiky podľa noriem EU a SK | spĺňa/nespĺňa |
| 14 | Ochrana stĺpikov proti nárazu | spĺňa/nespĺňa |
| 15 | Koľaje zapustené v podlahe | spĺňa/nespĺňa |

Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.

| Cenová ponuka SPOLU |  |
| --- | --- |
| Cena SPOLU v EUR bez DPH: |  |
| DPH: |  |
| Cena SPOLU v EUR s DPH: |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača

alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača

*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter