Príloha č. 1 súťažných podkladov

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky:

Výzva č. 6 Bezpečnostné kamery a príslušenstvo

Technické požiadavky:

- Rekordér 1 - NVR pre 4 IP kamery s PoE switchom, napr. Hikvision DS-7604NI-K1/4P(C)/alarm – 1 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Podpora 4 IP kamier, zabudovaný 4 portový PoE switch

- Šírka vstupného pásma min. 40 Mb/s

- Nahrávanie s rozlíšením až 8 mpx

- Podpora 1 pevného disku s kapacitou až 8 TB

- Výstupy min. 1x HDMI, VGA, 2x USB 2.0

- Funkcia Hot Spare (presmerovanie toku na iné NVR)

- Inteligentné vyhľadávanie (inteligentné vyhľadávanie nahrávok)

- Kompresia obrazu H.265

- Podpora klientskeho softvéru Hikvision iVMS

- Rekordér 2 - NVR 32 kanálové, napr. Hikvision DS-9632NI-M8 – 1 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- 32 kanálové NVR pre IP kamery s vysokým rozlíšením

- Maximálny vstupný/výstupný dátový tok 320Mb/400Mb

- Video kompresia H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

- Rozlíšenie pre záznam: 32MP/ 24MP/ 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 720p/

- HDMI/VGA/CVBS výstup, 2x HDMI výstup, 2x VGA výstup + CVBS

- Podpora ANPR kamier pre počítanie osôb

- Synchronizované prehrávanie min. 16 kanálov

- 2x USB 3.0, 2x USB 2.0

- 2x pripojenie ethernet RJ45

- Audio 1/2

- Alarm 16/9

- 8x interné SATA HDD s kapacitou min. do 14GB + 1x eSATA

- Podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10 a N+M hot

- Plynulý živý náhľad aj pri pomalšom sieťovom prenose

- POS spustenie nahrávania alebo alarmu a zobrazenie informácií o produkte v reálnom čase (pri pípnutí čiarového kódu na kase)

- Montážna sada do racku v balení

- Rekordér 3 - NVR 16 kanálové, napr. Hikvision DS-7616NXI-I2/S – 2 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- 16 kanálové NVR pre kamery s vysokým rozlíšením

- Vstupná kompresia H.265/H264+/MPEG-4

- Vstupný dátový tok 160Mb/s

- Záznam min. do 12Mpx

- 16xPoE vstup, max 200W

- Min. 4 poplachové vstupy a 1 výstup

- 4K HDMI a VGA 1080p nezávislé výstupy

- 2 x interne SATA (2x HDD)

- Synchrónne prehrávanie 16 kanálov

- Kamera 1 - IP kamera, napr. Hikvision DS-2CD3656G2-IZS(2.7-13.5mm)C – 5 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Detekcia pohybujúcich sa osôb a automobilov

- Vyhľadávanie udalostí v záznamoch v NVR a na SD karte

- Potlačenie falošných poplachov z detekcie pohybu

- Rozlíšenie 5Mpix (2592x1944)- 20sn/s

- Objektív 2.7-13.5 mm

- Uhol záberu: 103° - 32°

- DarkFighter technológia

- Audio 1/1

- Alarm 1/1

- IR dosah: 60m

- Krytie: IP67, IK10

- Prevedenie: tubus (bullet)

- Kamera 2 - IP kamera, napr. Hikvision DS-2CD3326G2-ISU(2.8mm)C – 4 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Rozlíšenie 2 Mpix (1920 x 1080), 50sn/s

- Integrovaný automaticky riaditeľný IR prísvit s dlhou životnosťou do vzdialenosti 40m

- Krytie: IP67

- Prevedenie: turret (dome)

- Detekcia osôb a vozidiel eliminácia falošných poplachov

- Podpora kompresií - H.265, H.264

- Video analytické funkcie podporované už v kamere: Filter objektov - Klasifikácia osôb a vozidiel, Detekcia prekročenia čiary, Detekcia narušenia, Vstup a výstup zo zóny, Odobranie predmetu, Zanechanie predmetu, Detekcia tváre

- Kamera 3 - IP termokamera, napr. Hikvision DS-2TD2637T-10/P – 2 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Termálna bi-spektrálna IP kamera,

- Rozlíšenie: 384x288/10mm, 4MP/4mm, VCA,

- Krytie: IP66

- Krytie: tubus (bullet)

- Technológie spracovania obrazu: lineárny, histogram, samoadaptívny tepelný režim AGC, DDE, 3D DNR. Algoritmus detekcie požiaru

- Kamera 4 - IP termokamera, napr. Hikvision DS-2TD2637T-15/P – 2 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou  Hikvision infraštruktúrou

- Termálna bi-spektrálna IP kamera,

- Rozlíšenie: 384x288/15mm, 4MP/6mm, VCA,

- Krytie: IP66

- Krytie: tubus (bullet)

- Technológie spracovania obrazu: lineárny, histogram, samoadaptivny tepelný režim AGC, DDE, 3D DNR. Algoritmus detekcie požiaru

- Kamera 5 - IP kamera, napr. Hikvision DS-2CD3T43G2-4IS(2.8mm) – 5 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Detekcia pohybujúcich sa osôb a automobilov

- Vyhľadávanie udalostí v záznamoch v NVR a na SD karte

- Potlačenie falošných poplachov z detekcie pohybu

- Rozlíšenie: 4 Mpix (2592 x 1944)

- Objektív: 2,8mm, uhol záberu 103°, citlivosť 0,005 Lux @ (F1,6, AGC Zap.)

- WDR 120dB

- IR dosah 90m

- Audio 1/1

- Alarm 1/1

- Možnosť lokálneho záznamu na SD/SDHC/SDXC karty – max 256GB

- Krytie: IP67

- Prevedenie: tubus (bullet)

- Kamera 6 - IP kamera, napr. Hikvision DS-2CD3343G2-IU(2.8mm) – 5 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Rozlíšenie: 4Mpx

- Uhol záberu: min 85°

- Podpora kodekov: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

- Farba: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC ON), 0 lux s IR

- 25fps/30fps (2688×1520, 1920×1080)

- Funkcie VCA

- 3 streamy

- 3D DNR

- BLC/HLC

- ICR EXIR, až 30 m

- Napájanie PoE

- Vstavaný slot SD/SDHC/SDXC

- Prevedenie: turret (dome)

- Kamera 7 - IP kamera na ŠPZ, napr. Hikvision iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(2.8-12mm) ANPR – 1 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Rozlíšenie 4 Mpx, 2688 x 1520

- WDR 140 dB

- Uhol záberu: Objektív 2.8 do 12 mm, Horizontálny od 114.5° do 41.8°, Vertikálny od 59.3° do 23.6°

- Snímkovanie: Hlavný stream 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

- 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)

- Minimálne osvetlenie: Farba 0.0005 Lux (F1.2 AGC ON) 0 Lux s IR zap.

- IR prísvit do 50 m

- Krytie IP67, IK10

- Prevedenie: tubus (bullet)

- Napájane: PoE: 802.3at, Type 2, Class 4, 42.5 V do 57 V)

- Zachytenie a rozoznávanie EČV,  Block list/ allowlist

- Ďalšie funkcie:  vniknutie, zmena prostredia, prekročenie čiary, vstup do regiónu, výstup z regiónu, zachytenie tváre

- Kamera 8 - IP people counting kamera, napr. Hikvision DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm) – 1 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Rozlíšenie: 1920x1080 při 25sn/s

- Objektív 2mm@F2.25 / uhol záberu- horizontal FOV 104.5°, vertical FOV 70.5°, diagonal FOV 112°

- Citlivosť - Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.2.5, AGC ON)

- Funkcie 3D-DNR

- IR prísvit 6m

- Funkcia ROI - Region of Interest

- Kompresia H.265+/H.265/H.264+/H.264

- 1x RJ45 Ethernet 10M/100M

- Pracovná teplota: -30°C - 45°C

- Napájanie: 12V DC ± 25% alebo PoE

- Kamera 9 - IP termokamera, napr. Hikvision DS-2TD2137-25/VP – 1 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Rozlíšenie: 384 x 288; NETD menší ako 40 mk (@25° C, F#=1,0); Podpora nastavenia kontrastu. Min. 15 paliet nastaviteľných farieb. Ohnisková vzdialenosť: 25mm,

- Rozsah teplôt: -20 až 150° C, alarm teplotnej anomálie, detekcia požiaru.

- Kompresia: H.265/H.264/MJPEG, H.265+/H.264+

- Napájanie: PoE (802.3at), 24 VAC± 25%, 12 VDC± 20%

- Prevedenie: tubus (bullet)

- Kamera 10 - IP skrytá kamera, napr. Hikvision DS-2CD6425G1-30(2.8mm)8m – 1 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou  Hikvision infraštruktúrou

- Kamera miniatúrnych rozmerov (skrytá kamera), elektronika mimo tela so snímačom, prepojenie elektroniky so snímačom káblom min. 8m (súčasť dodavky)

- Rozlíšenie 2MP – 1920 x 1080p

- Citlivosť 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON)

- Uhol záberu s objektívom 2,8mm - horizontálny 93.9°, vertikálny 51.7°, diagonálny 109.3°

- Kompresia: H.265/H.264, MJPEG

- 1x RS485

- Sieťové protokoly: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS

- Napájanie: PoE 802.3af

- Prevádzková teplota: -30°C až 60°C

- Kamera 11 - IP kamera panoramatická vnútorná bez prísvitu, napr. Hikvisions DS-2CD6365G0E-S/RC (1.27mm) – 3 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Rozlíšenie 6 MPx 3072 x 2048

- Minimálne osvetlenie: Farba 0.01 Lux (F1.2AGC ON) 0.001Lux

- Uhol záberu: 360°pri montáži na strop

- Snímkovanie: Hlavný stream 50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280), 60Hz: 30fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280)

- Napájanie: PoE (802.3af, class 3)

- Alarm: 1-ch alarm vstup, max. 12 V; 1-ch alarm výstup, max 12 VDC, 0.5 A

- Ďalšie funkcie: vniknutie, prekročenie čiary, vstup do regiónu, výstup z regiónu, batožina bez dozoru, odstránenie objektu, 6x Analýza správania, 1x výnimka

- Kamera 12 - IP panoramatická kamera, „rybie oko“, napr. Hikvision DS-2CD6365G0E-IVS(1.27mm)(B) – 1 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Rozlíšenie: 6Mpx, 3072 x 2048

- Citlivosť : Farba 0.047 lux @F2.6, AGC zap, Č/B 0,0047 lux @ F2.6 AGC / 0 lux IR zap

- 360° panoramatický záber

- Prísvit IR: 15 m

- Vstavaný mikrofón a reproduktor

- Krytie: IP67 / IK10

- Napájanie: PoE 802.3af, 12VDC

- Ďalšie funkcie: Ochrana obvodu, vniknutie, prekročenie čiary, vstup do regiónu, výstup z regiónu, detekcia batožiny bez dozoru, Detekcia odstránenia objektu

- Kamera 13 - IP Termokamera, napr. Hikvision DS-2TD2137T-4/P – 2 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Rozlíšenie: 384 × 288; 7 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 35 mK (25 °C, F# = 1.0)

- Ďalšie funkcie: Detekcia požiaru - Tepelné rozpätie:-20 až 550 °C,  Ochrana obvodu, vniknutie, prekročenie čiary, vstup do regiónu, výstup z regiónu

- Pracovná teplota: -40 až 65°C

- Napájanie: PoE 802.3af

- Prevedenie: tubus (bullet)

- Kamera 14 - IP panoramatická kamera, napr. HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL – 1 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou  Hikvision infraštruktúrou

- Panoramatická kamera

- Rozlíšenie 8 MPx 5120 x 1440, 2x  snímač obrazu

- Minimálne osvetlenie: Farba 0.0005 Lux (F1.0 AGC ON) 0 Lux s bielym svetlom

- WDR 130 dB

- Uhol záberu: Panoramic- Horizontálny 180° ± 10, Vertikálny 44°

- Uhol nastavenia : uhol -30°do 30°, záklon -75° do 75°

- Snímkovanie: Hlavný stream pri zapnutom WDR : 50 Hz: 12.5 fps (5120 × 1440), WDR vypnuté: 50 Hz: 20 fps (5120 × 1440),

- Biele svetlo dosah do 30m

- Krytie IP67

- Napájane: PoE (802,3af)

- Zabudovaný Reproduktor: 95 dB

- Alarm: 1x Vstup / 1x Výstup

- Ďalšie funkcie: klasifikovanie cieľov ( ľudí a vozidiel ), pohybová detekcia, vniknutie, prekročenie čiary, vstup do regiónu, výstup z regiónu, zmena prostredia

- Napájanie PoE: 802.3af, Class 3

- Prevedenie: turret (dome)

- Kamera 15 - IP kamera, napr. Hikvision DS-2CD2347G2-LSU/SL(4mm) – 1 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Rozlíšenie 4 Mpx 2688 x 1520

- WDR 130 dB

- Uhol záberu: Objektív 4 mm, Horizontálny 95.2°, Vertikálny od 50.6°, diagonálny 114.7°

- Uhol nastavenia : uhol 0°do 360°, záklon 0 do 75°, rotácia 360

- Snímkovanie: Hlavný stream 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

- Minimálne osvetlenie: Farba 0.0005 Lux (F1.0 AGC ON) 0 Lux s bielym svetlom

- Biele svetlo dosah do 30m

- Krytie IP67

- Prevedenie: turret (dome)

- Napájane: PoE (802,3af)

- Zabudovaný Reproduktor: 95 dB

- Alarm: 1x Vstup / 1x Výstup

- Ďalšie funkcie: klasifikovanie cieľov (ľudí a vozidiel), pohybová detekcia, vniknutie, prekročenie čiary, vstup do regiónu, výstup z regiónu, zmena prostredia

- Kamera 16 - IP kamera, napr. Hikvision DS-2CD2T47G2-L(4mm) – 2 ks

- Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou

- Rozlíšenie 4 Mpx 2688 x 1520

- WDR 130dB

- Minimálne osvetlenie: farba0.0005 Lux (F1.0 AGC ON)

- Slot na micro SD do min. 256 GB

- Krytie IP67,

- Prevedenie: tubus (bullet)

- Napájane PoE(802,3af)

- Switch 1 - PoE switch 8+4 portový, napr. Mikrotik CRS112-8P-4S – 2 ks

- 12 portový PoE switch s podporou PoE 802.3af

- 8x Gigabit port RJ45 port PoE, podpora802.3af / PoE / PoE + a pasívne PoE

- 4x SFP port, podpora uplinkov 1 Gb / s

- Nap. zdroj 28V / 3,4A súčasťou balenia

- Podpora PoE podľa štandardu 802.3af po pripojení nap. zdroja 48-57V (nie je súčasťou balenia)

- Pri vstupnom nap. 18-28V maximálny prúd 1A / port

- Pri vstupnom nap. 48-58V maximálny prúd 450mA / port

- Switch 2 - PoE switch 24+4 portový, napr. Mikrotik CRS328-24P-4S+ – 2 ks

- 28 portový switch  s podporou PoE 802.3af

- 24x Gb LAN porty: pasívne POE, nízkonapäťové POE, 802.3af/at (Type1 PoE, Type2 PoE+) s automatickým rozpoznaním.

- 4x SFP+ porty s podporou až 10Gbps cez optické vlákna alebo ethernet.

- Prevedenie: 1U rackmount vrátane montážnych prvkov

- Napájanie: integrovaný 100-240VAC zdroj, min. 500 W.

- Napájanie pripojených POE zariadení: 3x150W pre každú skupinu 8 portov.

- 802.3af (802.3at Type 1) PoE napätie 44.0–57.0V; max prúd 350mA; max výkon 15.40W

- 802.3at Type 2 PoE+ napätie 50.0–57.0V; max prúd 600mA; max výkon 30.0W

- Switch 3 - PoE switch 18+2 portový, napr. Hikvision DS-3E0520HP-E – 2 ks

- 20 portový switch s podporou PoE 802.3af

- Počet portov: 20

- Počet portov PoE: 18

- Vlastnosti portov: Gbit PoE switch (225 W); 18 PoE+ / 4 HiPoE / 2 RJ45 + 2 SFP uplink port

- Extended režim: do 250m

- High PoE: Nie

- Max.výkon portu: 30W

- Max. celkový výkon: 230W

- Štandardy: IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at, IEEE802.3x

- Prenosové médiá: 10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP

- Napájanie: interný zdroj: 240VAC/50Hz / min. 250W

- Switch 4 - PoE switch 24+2 portový, napr. Hikvision DS-3E1526P-SI – 2 ks

- Manažovateľný PoE switch

- 24x gigabitové PoE porty, 30W/port

- 2x SFP+ gigabitové optické porty,

- Podpora IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z

- Topológia siete, zasielanie alarmov, monitorovanie stavu siete

- PoE port s prepäťovou ochranou 6 KV

- Extended režim 300m

- PoE watch dog

- Rackmount prevedenie, dodávka vrátane montážnych prvkov

- Napájanie: interný zdroj 100-240V min. 350W

- BOX 1 - Montážny box pod kameru (podľa typu kamery z celého portfólia, napr. k Hikvision DS-2TD2637T-15/P, Hikvision DS-1260ZJ) – 10 ks

- Box na kabeláž pod IP kameru

- Rozmer:  podľa typu kamery

- Materiál: zliatina hliníku

- POE 1 - PoE Extender, napr. PULSAR EXT-POE3 – 3 ks

- Umožňuje pripojenie troch IP kamier PoE pomocou jedného kábla

- HDD 1 - Pevný disk k NVR, napr. WD Purple 6TB 3,5 WD62PURZ – 5 ks

- Pevný disk 3,5” SATA-III

- Špeciálne určenie pre nahrávacie zariadenia kamerových systémov

- Otáčky: min. 5400 rpm

- Pracovná záťaž: min. 180TB/rok

- Rack 1 - 19“ Rack na stenu 6U, biely, napr. RAL 9010 – 2 ks

- Šírka: 19

- Výška: 6 RU

- Rozmery: 304x535x450 mm (HxWxD)

- Montáž: na stenu

- Dvere: uzamykateľné, variabilné závesy pre otočenie otvárania, presklené bezpečnostným sklom

- Otvory pre vstup kabeláže: v spodnej a vrchnej časti

- Krabica 1 - Elektroinštalačná krabica 80x43x36mm bez vývodiek sivá – 10 ks

- Krabica rozbočovacia plast 2000001 A6

- 80x43x36mm

- Bez vývodiek sivá

- Krabica 2 - Elektroinštalačná krabica 100x100x50mm bez vývodiek, napr. 686.204 – 10 ks

- Prevedenie: Elektroinštalačná krabica

- Rozmer: 100x100x50mm

- Použitie: Priemyselné

- Materiál: Plast

- Krytie IP: IP56

- Montáž: Nástenná montáž

- Konektor 1 - RJ45 koncovka Cat.7, napr. Keline KE-FT45_C6AS – 20 ks

- Tienená RJ45 koncovka pre beznástrojovú montáž

- Podpora štandardov min. Cat.7a, Cat.7, Cat.6a, Cat.6

- Konektor 2 - Koncovka RJ45 CAT7 krimpovacia, napr. Roline AWG22-26 – 10 ks

- Tienená RJ45 koncovka lisovacia (krimpovacia)

- Podpora štandardov nim. Cat.7 a Cat.6

- Balenie po 10 ks

- Konektor 3 - Koncovka RJ45 cat. 5e FTP pre drôt, napr. Wentronic W.15016 – 10 ks

- Tienený krimpovací konektor RJ-45; Balenie po 100ks

- Zdroj 1 - Napájací zdroj 48V, 3,3A, napr. Mean Well LRS-150-48 – 2 ks

- Uzavreté vyhotovenie (puzdro) a skrutkové spojenia

- Výkon (max.) 158.4 W

- Výstupný prúd (max.) 3.3 A

- Vstupné napätie (max.) 264 V/AC

- Výstupné napätie (max.) 48 V/DC

- Zdroj 2 - Napájací zdroj 48V pre RouterBOARD, napr. Mikrotik -  SKMIKRO-ZDROJ48H – 2 ks

- Nap.zdroj 48V pre Mikrotik RouterBOARD

- Vstup: AC100-240V, 2,5A Max, 50-60Hz

- Výstup: DC48V, 2.0A

- Výkon: 96W

- Zdroj 3 - Napájací zdroj 48V/3A, max. výkon: 144W, adaptér – 2 ks

- Napájací zdroj v uzavretom prevedení, vhodný do prašného prostredia

- Vstupné napätie: 230V/50Hz

- Výstupné napätie: 48V DC, 3A

- Zdroj 4 - Napájací zdroj 48V/5A, adaptér – 2 ks

- Napájací zdroj v uzavretom prevedení, vhodný do prašného prostredia

- Vstupné napätie: 230V/50Hz

- Výstupné napätie: 48V DC, 5A

- Kábel 1 - S/FTP kábel exteriérový, Cat.7 S/FTP, 100m náviny, napr. InLine In70100P – 2 ks

- S/FTP kábel s pevnými medenými vodičmi (Cu drôt) Cat.7a

- Exteriérové prevedenie odolné voči UV žiareniu

- Konštrukcia: páry vodičov v kovovej fólii + celkové tienenie

- Prevádzková teplota: -20 - 60°C

- Balenie: 100m návin

- Kábel 2 - S/FTP kábel, Cat.7 S/FTP LSOH B2ca, 100m náviny – 2 ks

- Trieda reakcie na oheň: B2ca - s1a, d1, a1; Balenie: 100m návin

- Kábel 3 - FTP kábel, Cat.5E, FTP, LSOH, B2ca 300m náviny – 2 ks

- Trieda reakcie na oheň: B2ca - s1a, d1, a1; Balenie: 300m návin

Ku všetkým dodávaným tovarom, s výnimkou spotrebného materiálu, požaduje verejný obstarávateľ poskytnúť dvojročnú záruku.

Predmetom zákazky je súčasne dodanie tovaru do sídla verejného obstarávateľa.

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby.

Ekvivalentom sa považuje tovar s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý v obdobnom alebo vyššom rozsahu splní požiadavky verejného obstarávateľa a ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť uvádzaný tovar bez obmedzení, má všetky vlastnosti obdobné alebo lepšie a zaručuje 100% kompatibilitu bez akýchkoľvek obmedzení alebo zmien.