Príloha č. 4 súťažných podkladov

Návrh Vlastného riešenia

na preukázanie požiadaviek na predmet zákazky

Zákazka:

Výzva č. 6 Bezpečnostné kamery a príslušenstvo

Obchodné meno uchádzača:           ............................................................................................

Adresa/sídlo uchádzača:                  ............................................................................................

IČO:                                                     ................................................................

| Požiadavky verejného obstarávateľa: | Uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný tovar a súčasne, či spĺňa/nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa: |
| --- | --- |
| - Rekordér 1 - NVR pre 4 IP kamery s PoE switchom, napr. Hikvision DS-7604NI-K1/4P(C)/alarm – 1 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Podpora 4 IP kamier, zabudovaný 4 portový PoE switch - Šírka vstupného pásma min. 40 Mb/s - Nahrávanie s rozlíšením až 8 mpx - Podpora 1 pevného disku s kapacitou až 8 TB - Výstupy min. 1x HDMI, VGA, 2x USB 2.0 - Funkcia Hot Spare (presmerovanie toku na iné NVR) - Inteligentné vyhľadávanie (inteligentné vyhľadávanie nahrávok) - Kompresia obrazu H.265 - Podpora klientskeho softvéru Hikvision iVMS |  |
| - Rekordér 2 - NVR 32 kanálové, napr. Hikvision DS-9632NI-M8 – 1 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - 32 kanálové NVR pre IP kamery s vysokým rozlíšením - Maximálny vstupný/výstupný dátový tok 320Mb/400Mb - Video kompresia H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 - Rozlíšenie pre záznam: 32MP/ 24MP/ 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 720p/ - HDMI/VGA/CVBS výstup, 2x HDMI výstup, 2x VGA výstup + CVBS - Podpora ANPR kamier pre počítanie osôb - Synchronizované prehrávanie min. 16 kanálov - 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 - 2x pripojenie ethernet RJ45 - Audio 1/2 - Alarm 16/9 - 8x interné SATA HDD s kapacitou min. do 14GB + 1x eSATA - Podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10 a N+M hot - Plynulý živý náhľad aj pri pomalšom sieťovom prenose - POS spustenie nahrávania alebo alarmu a zobrazenie informácií o produkte v reálnom čase (pri pípnutí čiarového kódu na kase) - Montážna sada do racku v balení |  |
| - Rekordér 3 - NVR 16 kanálové, napr. Hikvision DS-7616NXI-I2/S – 2 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - 16 kanálové NVR pre kamery s vysokým rozlíšením - Vstupná kompresia H.265/H264+/MPEG-4 - Vstupný dátový tok 160Mb/s - Záznam min. do 12Mpx - 16xPoE vstup, max 200W - Min. 4 poplachové vstupy a 1 výstup - 4K HDMI a VGA 1080p nezávislé výstupy - 2 x interne SATA (2x HDD) - Synchrónne prehrávanie 16 kanálov |  |
| - Kamera 1 - IP kamera, napr. Hikvision DS-2CD3656G2-IZS(2.7-13.5mm)C – 5 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Detekcia pohybujúcich sa osôb a automobilov - Vyhľadávanie udalostí v záznamoch v NVR a na SD karte - Potlačenie falošných poplachov z detekcie pohybu - Rozlíšenie 5Mpix (2592x1944)- 20sn/s - Objektív 2.7-13.5 mm - Uhol záberu: 103° - 32° - DarkFighter technológia - Audio 1/1 - Alarm 1/1 - IR dosah: 60m - Krytie: IP67, IK10 - Prevedenie: tubus (bullet) |  |
| - Kamera 2 - IP kamera, napr. Hikvision DS-2CD3326G2-ISU(2.8mm)C – 4 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Rozlíšenie 2 Mpix (1920 x 1080), 50sn/s - Integrovaný automaticky riaditeľný IR prísvit s dlhou životnosťou do vzdialenosti 40m - Krytie: IP67 - Prevedenie: turret (dome) - Detekcia osôb a vozidiel eliminácia falošných poplachov - Podpora kompresií - H.265, H.264 - Video analytické funkcie podporované už v kamere: Filter objektov - Klasifikácia osôb a vozidiel, Detekcia prekročenia čiary, Detekcia narušenia, Vstup a výstup zo zóny, Odobranie predmetu, Zanechanie predmetu, Detekcia tváre |  |
| - Kamera 3 - IP termokamera, napr. Hikvision DS-2TD2637T-10/P – 2 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Termálna bi-spektrálna IP kamera, - Rozlíšenie: 384x288/10mm, 4MP/4mm, VCA, - Krytie: IP66 - Krytie: tubus (bullet) - Technológie spracovania obrazu: lineárny, histogram, samoadaptívny tepelný režim AGC, DDE, 3D DNR. Algoritmus detekcie požiaru |  |
| - Kamera 4 - IP termokamera, napr. Hikvision DS-2TD2637T-15/P – 2 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Termálna bi-spektrálna IP kamera, - Rozlíšenie: 384x288/15mm, 4MP/6mm, VCA, - Krytie: IP66 - Krytie: tubus (bullet) - Technológie spracovania obrazu: lineárny, histogram, samoadaptivny tepelný režim AGC, DDE, 3D DNR. Algoritmus detekcie požiaru |  |
| - Kamera 5 - IP kamera, napr. Hikvision DS-2CD3T43G2-4IS(2.8mm) – 5 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Detekcia pohybujúcich sa osôb a automobilov - Vyhľadávanie udalostí v záznamoch v NVR a na SD karte - Potlačenie falošných poplachov z detekcie pohybu - Rozlíšenie: 4 Mpix (2592 x 1944) - Objektív: 2,8mm, uhol záberu 103°, citlivosť 0,005 Lux @ (F1,6, AGC Zap.) - WDR 120dB - IR dosah 90m - Audio 1/1 - Alarm 1/1 - Možnosť lokálneho záznamu na SD/SDHC/SDXC karty – max 256GB - Krytie: IP67 - Prevedenie: tubus (bullet) |  |
| - Kamera 6 - IP kamera, napr. Hikvision DS-2CD3343G2-IU(2.8mm) – 5 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Rozlíšenie: 4Mpx - Uhol záberu: min 85° - Podpora kodekov: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - Farba: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC ON), 0 lux s IR - 25fps/30fps (2688×1520, 1920×1080) - Funkcie VCA - 3 streamy - 3D DNR - BLC/HLC - ICR EXIR, až 30 m - Napájanie PoE - Vstavaný slot SD/SDHC/SDXC - Prevedenie: turret (dome) |  |
| - Kamera 7 - IP kamera na ŠPZ, napr. Hikvision iDS-2CD7A46G0/P-IZHS(2.8-12mm) ANPR – 1 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Rozlíšenie 4 Mpx, 2688 x 1520 - WDR 140 dB - Uhol záberu: Objektív 2.8 do 12 mm, Horizontálny od 114.5° do 41.8°, Vertikálny od 59.3° do 23.6° - Snímkovanie: Hlavný stream 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) - Minimálne osvetlenie: Farba 0.0005 Lux (F1.2 AGC ON) 0 Lux s IR zap. - IR prísvit do 50 m - Krytie IP67, IK10 - Prevedenie: tubus (bullet) - Napájane: PoE: 802.3at, Type 2, Class 4, 42.5 V do 57 V) - Zachytenie a rozoznávanie EČV, Block list/ allowlist - Ďalšie funkcie: vniknutie, zmena prostredia, prekročenie čiary, vstup do regiónu, výstup z regiónu, zachytenie tváre |  |
| - Kamera 8 - IP people counting kamera, napr. Hikvision DS-2CD6825G0/C-IS(2.0mm) – 1 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Rozlíšenie: 1920x1080 při 25sn/s - Objektív 2mm@F2.25 / uhol záberu- horizontal FOV 104.5°, vertical FOV 70.5°, diagonal FOV 112° - Citlivosť - Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0035 Lux @ (F2.2.5, AGC ON) - Funkcie 3D-DNR - IR prísvit 6m - Funkcia ROI - Region of Interest - Kompresia H.265+/H.265/H.264+/H.264 - 1x RJ45 Ethernet 10M/100M - Pracovná teplota: -30°C - 45°C - Napájanie: 12V DC ± 25% alebo PoE |  |
| - Kamera 9 - IP termokamera, napr. Hikvision DS-2TD2137-25/VP – 1 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Rozlíšenie: 384 x 288; NETD menší ako 40 mk (@25° C, F#=1,0); Podpora nastavenia kontrastu. Min. 15 paliet nastaviteľných farieb. Ohnisková vzdialenosť: 25mm, - Rozsah teplôt: -20 až 150° C, alarm teplotnej anomálie, detekcia požiaru. - Kompresia: H.265/H.264/MJPEG, H.265+/H.264+ - Napájanie: PoE (802.3at), 24 VAC± 25%, 12 VDC± 20% - Prevedenie: tubus (bullet) |  |
| - Kamera 10 - IP skrytá kamera, napr. Hikvision DS-2CD6425G1-30(2.8mm)8m – 1 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Kamera miniatúrnych rozmerov (skrytá kamera), elektronika mimo tela so snímačom, prepojenie elektroniky so snímačom káblom min. 8m (súčasť dodavky) - Rozlíšenie 2MP – 1920 x 1080p - Citlivosť 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON) - Uhol záberu s objektívom 2,8mm - horizontálny 93.9°, vertikálny 51.7°, diagonálny 109.3° - Kompresia: H.265/H.264, MJPEG - 1x RS485 - Sieťové protokoly: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS - Napájanie: PoE 802.3af - Prevádzková teplota: -30°C až 60°C |  |
| - Kamera 11 - IP kamera panoramatická vnútorná bez prísvitu, napr. Hikvisions DS-2CD6365G0E-S/RC (1.27mm) – 3 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Rozlíšenie 6 MPx 3072 x 2048 - Minimálne osvetlenie: Farba 0.01 Lux (F1.2AGC ON) 0.001Lux - Uhol záberu: 360°pri montáži na strop - Snímkovanie: Hlavný stream 50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280), 60Hz: 30fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) - Napájanie: PoE (802.3af, class 3) - Alarm: 1-ch alarm vstup, max. 12 V; 1-ch alarm výstup, max 12 VDC, 0.5 A - Ďalšie funkcie: vniknutie, prekročenie čiary, vstup do regiónu, výstup z regiónu, batožina bez dozoru, odstránenie objektu, 6x Analýza správania, 1x výnimka |  |
| - Kamera 12 - IP panoramatická kamera, „rybie oko“, napr. Hikvision DS-2CD6365G0E-IVS(1.27mm)(B) – 1 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Rozlíšenie: 6Mpx, 3072 x 2048 - Citlivosť : Farba 0.047 lux @F2.6, AGC zap, Č/B 0,0047 lux @ F2.6 AGC / 0 lux IR zap - 360° panoramatický záber - Prísvit IR: 15 m - Vstavaný mikrofón a reproduktor - Krytie: IP67 / IK10 - Napájanie: PoE 802.3af, 12VDC - Ďalšie funkcie: Ochrana obvodu, vniknutie, prekročenie čiary, vstup do regiónu, výstup z regiónu, detekcia batožiny bez dozoru, Detekcia odstránenia objektu |  |
| - Kamera 13 - IP Termokamera, napr. Hikvision DS-2TD2137T-4/P – 2 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Rozlíšenie: 384 × 288; 7 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 35 mK (25 °C, F# = 1.0) - Ďalšie funkcie: Detekcia požiaru - Tepelné rozpätie:-20 až 550 °C, Ochrana obvodu, vniknutie, prekročenie čiary, vstup do regiónu, výstup z regiónu - Pracovná teplota: -40 až 65°C - Napájanie: PoE 802.3af - Prevedenie: tubus (bullet) |  |
| - Kamera 14 - IP panoramatická kamera, napr. HIKVISION DS-2CD2387G2P-LSU/SL – 1 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Panoramatická kamera - Rozlíšenie 8 MPx 5120 x 1440, 2x snímač obrazu - Minimálne osvetlenie: Farba 0.0005 Lux (F1.0 AGC ON) 0 Lux s bielym svetlom - WDR 130 dB - Uhol záberu: Panoramic- Horizontálny 180° ± 10, Vertikálny 44° - Uhol nastavenia : uhol -30°do 30°, záklon -75° do 75° - Snímkovanie: Hlavný stream pri zapnutom WDR : 50 Hz: 12.5 fps (5120 × 1440), WDR vypnuté: 50 Hz: 20 fps (5120 × 1440), - Biele svetlo dosah do 30m - Krytie IP67 - Napájane: PoE (802,3af) - Zabudovaný Reproduktor: 95 dB - Alarm: 1x Vstup / 1x Výstup - Ďalšie funkcie: klasifikovanie cieľov ( ľudí a vozidiel ), pohybová detekcia, vniknutie, prekročenie čiary, vstup do regiónu, výstup z regiónu, zmena prostredia - Napájanie PoE: 802.3af, Class 3 - Prevedenie: turret (dome) |  |
| - Kamera 15 - IP kamera, napr. Hikvision DS-2CD2347G2-LSU/SL(4mm) – 1 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Rozlíšenie 4 Mpx 2688 x 1520 - WDR 130 dB - Uhol záberu: Objektív 4 mm, Horizontálny 95.2°, Vertikálny od 50.6°, diagonálny 114.7° - Uhol nastavenia : uhol 0°do 360°, záklon 0 do 75°, rotácia 360 - Snímkovanie: Hlavný stream 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) - Minimálne osvetlenie: Farba 0.0005 Lux (F1.0 AGC ON) 0 Lux s bielym svetlom - Biele svetlo dosah do 30m - Krytie IP67 - Prevedenie: turret (dome) - Napájane: PoE (802,3af) - Zabudovaný Reproduktor: 95 dB - Alarm: 1x Vstup / 1x Výstup - Ďalšie funkcie: klasifikovanie cieľov (ľudí a vozidiel), pohybová detekcia, vniknutie, prekročenie čiary, vstup do regiónu, výstup z regiónu, zmena prostredia |  |
| - Kamera 16 - IP kamera, napr. Hikvision DS-2CD2T47G2-L(4mm) – 2 ks |  |
| - Úplná kompatibilita s prevádzkovanou Hikvision infraštruktúrou - Rozlíšenie 4 Mpx 2688 x 1520 - WDR 130dB - Minimálne osvetlenie: farba0.0005 Lux (F1.0 AGC ON) - Slot na micro SD do min. 256 GB - Krytie IP67, - Prevedenie: tubus (bullet) - Napájane PoE(802,3af) |  |
| - Switch 1 - PoE switch 8+4 portový, napr. Mikrotik CRS112-8P-4S – 2 ks |  |
| - 12 portový PoE switch s podporou PoE 802.3af - 8x Gigabit port RJ45 port PoE, podpora802.3af / PoE / PoE + a pasívne PoE - 4x SFP port, podpora uplinkov 1 Gb / s - Nap. zdroj 28V / 3,4A súčasťou balenia - Podpora PoE podľa štandardu 802.3af po pripojení nap. zdroja 48-57V (nie je súčasťou balenia) - Pri vstupnom nap. 18-28V maximálny prúd 1A / port - Pri vstupnom nap. 48-58V maximálny prúd 450mA / port |  |
| - Switch 2 - PoE switch 24+4 portový, napr. Mikrotik CRS328-24P-4S+ – 2 ks |  |
| - 28 portový switch s podporou PoE 802.3af - 24x Gb LAN porty: pasívne POE, nízkonapäťové POE, 802.3af/at (Type1 PoE, Type2 PoE+) s automatickým rozpoznaním. - 4x SFP+ porty s podporou až 10Gbps cez optické vlákna alebo ethernet. - Prevedenie: 1U rackmount vrátane montážnych prvkov - Napájanie: integrovaný 100-240VAC zdroj, min. 500 W. - Napájanie pripojených POE zariadení: 3x150W pre každú skupinu 8 portov. - 802.3af (802.3at Type 1) PoE napätie 44.0–57.0V; max prúd 350mA; max výkon 15.40W - 802.3at Type 2 PoE+ napätie 50.0–57.0V; max prúd 600mA; max výkon 30.0W |  |
| - Switch 3 - PoE switch 18+2 portový, napr. Hikvision DS-3E0520HP-E – 2 |  |
| - 20 portový switch s podporou PoE 802.3af - Počet portov: 20 - Počet portov PoE: 18 - Vlastnosti portov: Gbit PoE switch (225 W); 18 PoE+ / 4 HiPoE / 2 RJ45 + 2 SFP uplink port - Extended režim: do 250m - High PoE: Nie - Max.výkon portu: 30W - Max. celkový výkon: 230W - Štandardy: IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at, IEEE802.3x - Prenosové médiá: 10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP - Napájanie: interný zdroj: 240VAC/50Hz / min. 250W |  |
| - Switch 4 - PoE switch 24+2 portový, napr. Hikvision DS-3E1526P-SI – 2 ks |  |
| - Manažovateľný PoE switch - 24x gigabitové PoE porty, 30W/port - 2x SFP+ gigabitové optické porty, - Podpora IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z - Topológia siete, zasielanie alarmov, monitorovanie stavu siete - PoE port s prepäťovou ochranou 6 KV - Extended režim 300m - PoE watch dog - Rackmount prevedenie, dodávka vrátane montážnych prvkov - Napájanie: interný zdroj 100-240V min. 350W |  |
| - BOX 1 - Montážny box pod kameru (podľa typu kamery z celého portfólia, napr. k Hikvision DS-2TD2637T-15/P, Hikvision DS-1260ZJ) – 10 ks |  |
| - Box na kabeláž pod IP kameru - Rozmer: podľa typu kamery - Materiál: zliatina hliníku |  |
| - POE 1 - PoE Extender, napr. PULSAR EXT-POE3 – 3 ks |  |
| - Umožňuje pripojenie troch IP kamier PoE pomocou jedného kábla |  |
| - HDD 1 - Pevný disk k NVR, napr. WD Purple 6TB 3,5 WD62PURZ – 5 ks |  |
| - Pevný disk 3,5” SATA-III - Špeciálne určenie pre nahrávacie zariadenia kamerových systémov - Otáčky: min. 5400 rpm - Pracovná záťaž: min. 180TB/rok |  |
| - Rack 1 - 19“ Rack na stenu 6U, biely, napr. RAL 9010 – 2 ks |  |
| - Šírka: 19 - Výška: 6 RU - Rozmery: 304x535x450 mm (HxWxD) - Montáž: na stenu - Dvere: uzamykateľné, variabilné závesy pre otočenie otvárania, presklené bezpečnostným sklom - Otvory pre vstup kabeláže: v spodnej a vrchnej časti |  |
| - Krabica 1 - Elektroinštalačná krabica 80x43x36mm bez vývodiek sivá – 10 ks |  |
| - Krabica rozbočovacia plast 2000001 A6 - 80x43x36mm - Bez vývodiek sivá |  |
| - Krabica 2 - Elektroinštalačná krabica 100x100x50mm bez vývodiek, napr. 686.204 – 10 ks |  |
| - Prevedenie: Elektroinštalačná krabica - Rozmer: 100x100x50mm - Použitie: Priemyselné - Materiál: Plast - Krytie IP: IP56 - Montáž: Nástenná montáž |  |
| - Konektor 1 - RJ45 koncovka Cat.7, napr. Keline KE-FT45_C6AS – 20 ks |  |
| - Tienená RJ45 koncovka pre beznástrojovú montáž - Podpora štandardov min. Cat.7a, Cat.7, Cat.6a, Cat.6 |  |
| - Konektor 2 - Koncovka RJ45 CAT7 krimpovacia, napr. Roline AWG22-26 – 10 ks |  |
| - Tienená RJ45 koncovka lisovacia (krimpovacia) - Podpora štandardov nim. Cat.7 a Cat.6 - Balenie po 10 ks |  |
| - Konektor 3 - Koncovka RJ45 cat. 5e FTP pre drôt, napr. Wentronic W.15016 – 10 ks |  |
| - Tienený krimpovací konektor RJ-45; Balenie po 100ks |  |
| - Zdroj 1 - Napájací zdroj 48V, 3,3A, napr. Mean Well LRS-150-48 – 2 ks |  |
| - Uzavreté vyhotovenie (puzdro) a skrutkové spojenia - Výkon (max.) 158.4 W - Výstupný prúd (max.) 3.3 A - Vstupné napätie (max.) 264 V/AC - Výstupné napätie (max.) 48 V/DC |  |
| - Zdroj 2 - Napájací zdroj 48V pre RouterBOARD, napr. Mikrotik - SKMIKRO-ZDROJ48H – 2 ks |  |
| - Nap.zdroj 48V pre Mikrotik RouterBOARD - Vstup: AC100-240V, 2,5A Max, 50-60Hz - Výstup: DC48V, 2.0A - Výkon: 96W |  |
| - Zdroj 3 - Napájací zdroj 48V/3A, max. výkon: 144W, adaptér – 2 ks |  |
| - Napájací zdroj v uzavretom prevedení, vhodný do prašného prostredia - Vstupné napätie: 230V/50Hz - Výstupné napätie: 48V DC, 3A |  |
| - Zdroj 4 - Napájací zdroj 48V/5A, adaptér – 2 ks |  |
| - Napájací zdroj v uzavretom prevedení, vhodný do prašného prostredia - Vstupné napätie: 230V/50Hz - Výstupné napätie: 48V DC, 5A |  |
| - Kábel 1 - S/FTP kábel exteriérový, Cat.7 S/FTP, 100m náviny, napr. InLine In70100P – 2 ks |  |
| - S/FTP kábel s pevnými medenými vodičmi (Cu drôt) Cat.7a - Exteriérové prevedenie odolné voči UV žiareniu - Konštrukcia: páry vodičov v kovovej fólii + celkové tienenie - Prevádzková teplota: -20 - 60°C - Balenie: 100m návin |  |
| - Kábel 2 - S/FTP kábel, Cat.7 S/FTP LSOH B2ca, 100m náviny – 2 ks |  |
| - Trieda reakcie na oheň: B2ca - s1a, d1, a1; Balenie: 100m návin |  |
| - Kábel 3 - FTP kábel, Cat.5E, FTP, LSOH, B2ca 300m náviny – 2 ks |  |
| - Trieda reakcie na oheň: B2ca - s1a, d1, a1; Balenie: 300m návin |  |

V .................................. dňa .........................

...........................................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky