B  -  OPIS  PREDMETU  ZÁKAZKY

- OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

  - Predmetom zákazky je dodávka „VNÚTROOČNÝCH ŠOŠOVIEK  -  Afakické VOŠ mäkké, Afakické VOŠ tvrdé a Ostatné pre  potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“ (ďalej len VOŠ), v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia.

  - Predmet  zákazky je rozdelený na 11 (jedenásť)  častí.

  - Opis predmetu zákazky

| Časť č. | Špecifikácia predmetu zákazky - Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ za 24 mesiacov | Celková predpokladaná cena v EUR bez DPH za 24 mesiacov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | AFAKICKÉ VOŠ MÄKKÉ (časť 1 – 9): |  |  |  |
| časť č. 1 | Vnútroočné šošovky akrylové hydrofóbne so žltým filtrom Sférické Požiadavky na šošovky : - Priemer optickej časti 6,0 mm; - Celková dĺžka 13,0 mm; - Dostupnosť dioptrických hodnôt v minimálnom rozsahu od +6 do +40,0 D; - Obsah vody v materiáli šošovky menší ako 0,5%; - Index refrakcie materiálu šošovky väčší ako 1,54; - Asymetrický bikonvexný profil, pravouhlý okraj Square Edge; - Modifikované L ploché haptické časti s pravouhlým okrajom; - UV Filter integrovaný do materiálu šošovky; - Žltý filter - Cartridge Cena VOŠ vrátane Cartridge | ks | 1 000 | 131 820,00 |

| časť č 2. | Vnútroočné šošovky akrylové hydrofóbne so žltým filtrom Asférické Požiadavky na šošovky : - Priemer optickej časti 6,0 mm; - Celková dĺžka 13,0 mm; - Dostupnosť dioptrických hodnôt v minimálnom rozsahu od +6 do+ 27,0 D; - Obsah vody v materiáli šošovky menší ako 0,5%; - Index refrakcie materiálu šošovky väčší ako 1,54; - Asymetrický bikonvexný profil, pravouhlý okraj Square Edge; - Modifikované L ploché haptické časti s pravouhlým okrajom; - UV Filter integrovaný do materiálu šošovky; - Žltý filter - Cartridge Cena VOŠ vrátane Cartridge | ks | 50 | 8 085,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| časť č. 3. | Vnútroočné šošovky akrylové hydrofóbne Požiadavky na šošovky : - Priemer optickej časti 6,0 mm - Celková dĺžka min 12,0 mm - Dostupnosť dioptrických hodnôt v minimálnom rozsahu od + 6 do + 35,0 D - Index refrakcie materiálu šošovky väčší ako 1,46 - pravouhlý okraj Square Edge - UV Filter integrovaný do materiálu šošovky - Cartridge Cena VOŠ vrátane Cartridge | ks | 300 | 25 638,00 |
| časť č. 4. | Vnútroočné šošovky akrylové hydrofóbne so žltým filtrom Požiadavky na šošovky : - Priemer optickej časti 6,0 mm - Celková dĺžka min 12,0 mm - Dostupnosť dioptrických hodnôt v minimálnom rozsahu od + 6 do + 35,0 D - Index refrakcie materiálu šošovky väčší ako 1,46 - Pravouhlý okraj Square Edge - UV Filter integrovaný do materiálu šošovky - Cartridge Cena VOŠ vrátane Cartridge | ks | 400 | 49 600,00 |

| časť č. 5. | Vnútroočné šošovky akrylové hydrofilné s hydrofóbnym povrchom so žltým filtrom Požiadavky na šošovky: - Priemer optickej časti 6,0 mm, plate haptic - Celková dĺžka 11,0 mm - Dostupnosť dioptrických hodnôt v minimálnom rozsahu od 0 do + 32,0 D - Obsah vody v materiáli šošovky 25 % - Pravouhlý okraj Square Edge - Asférické - UV Filter integrovaný do materiálu šošovky - Cartridge Cena VOŠ vrátane Cartridge | ks | 300 | 33 819,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| časť č. 6. | Ohybné vnútroočné šošovky z hydrofilného akrylátu Asférické so žltým filtrom Požiadavky na šošovky: - Monofokálna, - Typ šošovky - obojstranne kónická biasférická, - Veľkosť optiky 5,75 mm, - Celková dĺžka 12,0 mm, - Haptiky Modifikované C loop, - Obsah vody v materiáli šošovky 26 % - Jednobodová opora haptickej časti - Jednokusová bez požičných otvorov, - Angulácia O ° - Refrakčný index: 1,460 Dioptrický rozsah: - celé dioptrie: -5D do +36D, - pol dioptrie: +10,5D do 29,5D, - 1/4 dioptrie: + 18,25 do 25D - Implantácia cez cartridge 1,8 mm rezom 2,2 mm - Cartridge Cena VOŠ vrátane Cartridge | ks | 600 | 49 632,00 |
| časť č. 7. | Ohybné vnútroočné šošovky z hydrofilného akrylátu, Asférické Požiadavky na šošovky: - Monofokálna, biasférická, - Typ optiky obojstrane konvexná, - Veľkosť optiky 5,75 mm, - Celková dĺžka 12,0 mm, - Obsah vody v materiáli šošovky 26 %, - Refrakčný index : 1,460 Dioptrický rozsah: - celé dioptrie: +5D do +36D, - pol dioptrie: +10,5D do 29,5D, - Implantácia cez cartridge 1,8 mm rezom 2,2 mm - Cartridge Cena VOŠ vrátane Cartridge | ks | 400 | 30 600,00 |
| časť č. 8. | Vnútroočné šošovky z hydrofóbného akrylátu Torické jednokusové Požiadavky na šošovky : - Veľkosť optiky 6,0 mm - Celková dĺžka 13 mm - Obsah vody v materiáli menej ako 0,5% - Index refrakcie väčší ako 1,54 - Zadný torický povrch, Asférické - Square edge design - UV Filter - Žltý filter - Cartridge Cena VOŠ vrátane Cartridge | ks | 50 | 15 675,00 |
| časť č. 9. | Vnútroočné šošovky z hydrofóbného akrylátu multifokálne Asférické Požiadavky na šošovky: - Veľkosť optiky 6,0 mm - Celkový priemer min. 11 mm, plate haptic - Index refrakcie väčší ako 1,46 - Asférické - Square edge design, angulácia haptík 0st - UV Filter, - Adícia na blízko +3,0 a + 2,0 Dptr - Cartridge Cena VOŠ vrátane Cartridge | ks | 50 | 17 280,00 |
|  | AFAKICKÉ VOŠ TVRDÉ (časť 10): |  |  |  |
| časť č.10. | Afakické vnútroočné šošovky z PMMA IRIS CLAW | ks | 30 | 5 857,50 |
|  | OSTATNÉ (časť 11): |  |  |  |
| časť č.11. | Expanzný kapsulárny prstenec na dočasnú alebo trvalú oporu púzdra šošovky – rôzne druhy | ks | 20 | 1 418,20 |

Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak technické požiadavky na predmet zákazky identifikujú konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje predložiť ponuku i na ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne a funkčné charakteristiky, technické vlastnosti, parametre a hodnoty ako tie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ.

Dôkazné bremeno identifikácie konkrétneho typu výrobku, alebo výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie kvalitatívnych a funkčných charakteristík, technických vlastností, parametrov a hodnôt je na strane uchádzača.

- Dokumentárne požiadavky

  - Predmet zákazky je rozdelený na 11 (jedenásť)  samostatných ucelených častí.          Keďže sa bude vyhodnocovať predmet zákazky jednotlivo tzn. každá časť samostatne, uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viacero časti predmetu zákazky  alebo na všetky časti predmetu zákazky, tak ako je predmet zákazky podrobne špecifikovaný v tejto časti  súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača za  každú časť zvlášť pre 	ktorú predkladá ponuku.

  - Predmetom zákazky je pravidelná dodávka VNÚTROOČNÝCH ŠOŠOVIEK  pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica  do nemocničnej lekárne verejného obstarávateľa v postavení kupujúceho, na základe  vystavených objednávok a za podmienok uvedených v rámcovej dohode počas jej trvania.

  - Tovary, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke musia spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, spĺňať požadované kritériá podľa platnej legislatívy a podľa registračného rozhodnutia, byť dodávané v originálnom balení.

  - Predpokladané množstvá na 24 mesiacov uvedené v jednotlivých častiach predmetu zákazky nie sú pre verejného obstarávateľa záväzné, sú len orientačné, verejný obstarávateľ počas trvania rámcovej dohody bude nákup predmetu zákazky realizovať podľa jeho aktuálnych a skutočných potrieb a požiadaviek. Skutočne objednané množstvá  predmetu zákazky počas platnosti rámcovej dohody môžu byť nižšie alebo rovné ako predpokladané množstvá uvedené v bode 1 tejto časti SP. Predmetom fakturácie budú len skutočne objednané a dodané VOŠ podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa.

  - Uchádzač preukáže splnenie  technických  a odborných požiadaviek verejného obstarávateľa predložením dokumentov alebo dokladov tak, ako je uvedené v časti  "F - Podmienky účasti uchádzača"   týchto súťažných podkladov.

  - Uchádzač ponuku spracuje v súlade so zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

  - Uchádzač je povinný predložiť ponuku len na zaregistrované/evidované VOŠ na slovenskom trhu. Vlastnosti požadovaných VOŠ sú dané/deklarované kódom prideleným Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (Šúkl) Bratislava.

V prípade, že ponúkané VOŠ nebudú zaregistrované/evidované bude ponuka uchádzača vylúčená z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže.

  - Rozhodujúcim faktorom pri hodnotení ponúk jednotlivých uchádzačov bude plnenie kritéria, ktoré je uvedené v časti "E - Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“, tzn. ponuková cena,  ktorú uchádzač uvádza v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka k rámcovej dohode spracovanej podľa časti „D - Spôsob určenia ceny“,  "C - Obchodné podmienky", a v časti "G - Tabuľka návrhov uchádzačov na  plnenie kritérií".

  - Požiadavky na záručné doby, zodpovednosť za vady a pod. sú zahrnuté v časti "C –  Obchodné podmienky" týchto súťažných podkladov.

- Osobitné požiadavky na predmet zákazky  A DOKLADY

Uchádzač v rámci každej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí preukázať, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa v plnom a neobmedzenom rozsahu požiadavky vereného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch v časti „B – Opis predmetu zákazky“.

Túto skutočnosť preukáže uchádzač prostredníctvom nasledovných dokladov, ktoré budú predložené ako súčasť ponuky a z ktorých bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa:

  - Úradne overené platné ROZHODNUTIE Ministerstva zdravotníctva SR na   veľkodistribúciu liekov  a zdravotníckych pomôcok v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z.  o liekoch a zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov.

  - Uchádzač samostatne pre každú časť predmetu zákazky, do ktorej predkladá svoju ponuku predloží:

    - Opis ponúkaného tovaru, v ktorom budú uvedené informácie o ponúkaných VOŠ v minimálnom rozsahu:

      - podrobný technický opis vlastností, parametrov a hodnôt ponúkaného tovaru, z ktorého musí jednoznačne vyplynúť, že ponúkaný tovar spĺňa všetky verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty príslušnej časti predmetu zákazky uvedené v súťažných podkladoch v časti „B – Opis predmetu zákazky“.

      - kód ŠUKL,

      - kód MZ SR,

      - obchodný názov zdravotníckej pomôcky,

      - počet MJ/ks podľa bodu 1.3 tejto časti predmetu zákazky

      - veľkosť balenia (počet ks v jednom balení)

    - Na preukázanie splnenia verejným obstarávateľom stanovenej požiadavky  uvedenej v bode 2.7. tejto časti SP uchádzač predloží neoverenú fotokópiu potvrdenie o udelení ŠUKL kódu alebo výstup z databázy registrovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iný ekvivalentný doklad, ktorý nahrádza  požadované potvrdenie.

Opis ponúkaného tovaru v zmysle bodu 3.2.1 tejto časti SP verejný obstarávateľ odporúča  spracovať podľa nižšie uvedené vzoru:

Opis ponúkaného tovaru  – (Vzor):

| Časť č. | Opis ponúkaného tovaru Podrobný technický opis vlastností, parametrov a hodnôt ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL | Kód MZ SR | Obchodný názov zdravotníckej pomôcky | Počet MJ/ks | Veľkosť balenia (počet ks v jednom balení) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vnútroočné šošovky akrylové hydrofóbne so žltým filtrom Sférické Požiadavky na šošovky : - Priemer optickej časti 6,0 mm; - Celková dĺžka 13,0 mm; - Dostupnosť dioptrických hodnôt v minimálnom rozsahu od +6 do +40,0 D; - Obsah vody v materiáli šošovky menší ako 0,5%; - Index refrakcie materiálu šošovky väčší ako 1,54; - Asymetrický bikonvexný profil, pravouhlý okraj Square Edge; - Modifikované L ploché haptické časti s pravouhlým okrajom; - UV Filter integrovaný do materiálu šošovky; - Žltý filter - Cartridge Cena VOŠ vrátane Cartridge |  |  |  | 1 000 |  |

- HODNOTENIE SPLNENIA POŽIADAVIEK

  - V prípade, že ponuka uchádzača:

    - nebude obsahovať všetky skutočnosti a doklady požadované v týchto SP,

    - nebude spracovaná v súlade s bodom 1 až 3 tejto časti SP bude z verejnej súťaže vylúčená.

  - Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk budú splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa posudzovať spôsobom:

A – požiadavka splnená;

N – požiadavka nesplnená.

  - Uchádzač, ktorého splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky – na Opis predmetu zákazky uvedený v bode 1 tejto časti SP bude pri jednotlivých častiach aspoň jedenkrát hodnotené spôsobom N – požiadavka nesplnená, nesplnil požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky a komisia na vyhodnotenie ponúk sa s ňou už ďalej zaoberať nebude a ponuka bude v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní z verejnej súťaže vylúčená na tú jednotlivú časť, ktorej sa to týka.