Príloha č. 1

Názov zariadenia: Ťahaný postrekovač

| Technické požiadavky | Požadovaný parameter Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak | - áno/nie - prípadne ekvivalentné riešenie |
| --- | --- | --- |
| Ťahaný postrekovač | (uviesť názov a výrobcu, typ...) |  |
| Nádrž polyetylénová , s vypúšťacím ventilom , oplach rotačnými tryskami , stavoznak | Min. obsah 6000 l |  |
| Náprava natáčacia náprava odpružená na vzduchových vankúšoch | Áno |  |
| Záves spodný K80 | Áno |  |
| Kolesá | min. 460/85 R42 |  |
| Rozvody nerezové so spätným preplachom, stály tlak v rozvodoch | Áno |  |
| Regulácia : vzduchom ovládaná armatúra , | Min. 13 sekcií |  |
| Počítač IC 45 s ISOBUS – pripojením, integrované ovládanie postreku s automatickou reguláciou dávky, evidencia údajov, možnosť dávkovania podľa pôdnych máp | Áno |  |
| Miešanie hydraulické dvojstupňové | Áno |  |
| Filtrácia trojstupňová, 1 sací a 2 tlakové filtre, sito plniaceho otvoru | Áno |  |
| Ramená hydraulicky sklápané, priestorové odpružené a odtlmené sústavou pier, tlmičov a silenblokov, automatické vyrovnávanie, nezávisé naklápanie P a L ramena, staviteľná výška 50 – 250 cm | Min. šírka 36 m |  |
| Nádrž na pesticídy plast s oplachom , tryska na vymývanie nádob | Min. obsah 35 l |  |
| Nádrž na čistú vodu : | Min. 10 %objemu hl. nádrže |  |
| Držiaky trysiek : | Min. trojité |  |
| Blatníky | Áno |  |
| Satelitná navigácia | ISOBUS s presnosťou min. 15 cm |  |
| Systém automatického vypínania sekcií | Áno |  |
| Osvetlenie ramien – modré svetlo | Áno |  |
| Vzduchová pištoľ na čistenie trysiek | Áno |  |
| Plniaci prietokomer s montážnou sadov | Áno |  |
| Dynajet ISOBUS pulzné dávkovanie | Áno |  |
| Dodávka a zaškolenie obsluhy v 2.Q.2024 | Áno |  |

Miesto:

Dátum: