Opis predmetu zákazky - Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky:  Exchange Log manažér a analyzér  (ID zákazky 47062)

- Predmetom zákazky je nákup centrálneho logovacieho systému ako aj zabezpečenie s tým súvisiacich prác. Vrátane dodania a vyloženia predmetu zákazky v mieste dodania.

Predmet zákazky je bližšie definovaný v bode 11 a súvisiace služby.

- Hlavný kód CPV:

48820000-2 Servery

Doplnkový kód CPV:

60000000-8   Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania,

- návrh riešenia a postup pre implementáciu,

- inštalácia a konfigurácia,

- školenie.

4.	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5.	Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

6.		Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 5 ročnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu.

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje pri položke č. 1:

-  min. 5 ročnú záručnú servisnú podpora u verejného obstarávateľa v mieste dodania tovaru a to najneskôr nasledujúci pracovný deň od písomného oznámenia reklamácie.

7.	Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

8.	Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

9.	Lehota plnenia je:

Požadovaná lehota dodania je do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dodávka bude jednorazová. Dodávka sa musí fyzicky prebrať v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

10.	Miestom dodania a školenia je:

Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar a zabezpečiť školenie na adrese:

Ministerstvo vnútra SR, Račianska 45, zo strany Legerského 1, 812 28 Bratislava.

11.		Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom. |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) (uchádzač doplní len prázdne biele polia N/A = neaplikuje sa) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Dodávka centrálneho logovacieho systému |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom). | Uchádzač uvedie Áno/Nie. |
| Výrobca |  |  | N/A |
| Typové označenie |  |  | N/A |
| Množstvo | 1 ks |  |  |
| Parameter | Špecifikácia |  |  |
| Základná špecifikácia | Centrálny logovací systém musí pracovať ako fyzická appliance s jedným uceleným webovým rozhraním pre všetky administrátorské i operátorské činnosti. Nevyžaduje inštaláciu ďalších systémov a aplikácií okrem podpory zberu na iných lokalitách (mimo centrálu) a agenta pre zber Windows logov | N/A |  |
|  | Konfigurácia systému sa musí vykonávať v grafickom rozhraní jednotnej užívateľskej konzoly, Systém poskytuje podporu pre vizuálne programovanie pre všetky kroky spracovania strojových dát. Systém musí umožňovať doplnenie parseru pre zariadenia, aplikácie alebo systémy mimo uvedeného zoznamu užívateľov bez nutnosti spolupráce s výrobcom alebo dodávateľom ponúkaného systému - užívateľsky definované parsery. Dokumentácia systému musí obsahovať prehľadný návod na vytváranie zákazníckych parserov a systém musí obsahovať možnosť testovania a ladenia parserov bez vplyvu na ostatné produkčné funkcie systému. | N/A |  |
|  | Prijaté logy musí systém štandardizovať do jednotného formátu a logy sú rozdeľované do príslušných polí podľa ich typu. Systém musí zároveň uchovávať originálne verzie správ. | N/A |  |
|  | Pre hodnoty jednotlivých parsovaných polí musí byť možné v definícii parseru zmeniť typ a štandardizovať minimálne na tieto základné druhy: číslo, IP adresa, MAC adresa, URL. Nad uloženými dátami typu číslo je možné pri vyhľadávaní vykonávať matematické operácie (súčty všetkých hodnôt, priemery, najmenšia/najväčšia hodnota a pod.). |  | N/A |
|  | Centrálny logovací systém musí zachovávať pôvodné informácie zo zdroju logu o časovej značke udalosti, ale nedôveruje jej a vytvára vlastné dôveryhodné časové razítko ku každému logu, ktorá vzniká v okamihu prijatia logu systémom a ktorým sa systém riadi. Všetky polia a položky prijaté systémom musia byť automaticky indexované. Nad všetkými položkami musí byť možné ihneď vykonávať vyhľadávanie bez nutnosti dodatočného ručného indexovania administrátorom. Centrálny logovací systém musí umožňovať zber udalostí vo formátoch RAW, Syslog. | N/A |  |
|  | Centrálny logovací systém neumožňuje mazanie alebo modifikovanie uložených logov ani konfiguračnou zmenou administrátorovi systému s najvyššími oprávneniami. Každý log musí mať unikátny identifikátor, ktorý umožní jeho jednoznačnú identifikáciu. | N/A |  |
|  | Centrálny logovací systém musí umožňovať konfiguráciu filtrácie nerelevantných správ, konsolidáciu logov na vlastnom storage priestore, jednoduché vyhľadávanie udalostí a okamžité vytváranie grafických reportov (ad hoc) bez nutnosti dodatočného programovania alebo aplikovania dopytov v SQL jazyku. Reportovací nástroj musí byť integrálnou súčasťou systému a aj súčasťou jednotného rozhrania. | N/A |  |
|  | V prípade krátkodobého preťaženia systému nemôže dochádzať k strate logov. Všetky prijaté nespracované logy/udalosti sú ukladané do vyrovnávacej pamäte. | N/A |  |
|  | Centrálny logovací systém musí umožňovať jednoducho vytvárať grafické znázornenie udalostí nad všetkými uloženými dátami za ľubovoľné časové obdobie bez nutnosti modifikácie konfigurácie systému alebo parametrov uložených dát. Historické dáta v požadovanej dĺžke retencie uložené v systéme je možné prehľadávať okamžite bez časových strát opätovného importu alebo dekomprimácie starších dát, prehľadávanie nevyžaduje manuálnu konfiguráciu a zásahy používateľa. | N/A |  |
|  | Systém musí podporovať natívne získavanie logov z Office365. | N/A |  |
|  | Centrálny logovací systém musí umožňovať unifikované vyhľadávanie naprieč všetkými typmi dát a zariadení podľa normalizovaných polí a musí spĺňať požiadavky normy STN/ISO 27001:2013 pre získavanie auditných záznamov. | N/A |  |
|  | Centrálny logovací systém musí mať možnosť uloženia užívateľom vytvorených pohľadov na dáta (dashboardov) pre budúce spracovanie. | N/A |  |
|  | Centrálny logovací systém musí obsahovať reportovací nástroj s prednastavenými najbežnejšími reportami a možnosťou vlastných úprav a vytváranie nových pohľadov. | N/A |  |
|  | Centrálny logovací systém musí umožňovať kapacitnú i výkonovú škálovateľnosť. | N/A |  |
|  | Monitoring stavu systému - alertovanie pri prekročení prahových hodnôt alebo chybe systému, preposlanie upozornenia pomocou SMTP alebo Syslog. | N/A |  |
|  | Centrálny logovací systém musí obsahovať REST-API pre integráciu s externým monitorovacím systémom ( minimálne: Zabbix, Nagios, PRTG) |  | N/A |
|  | Centrálny logovací systém musí umožňovať jednoduché vytváranie užívateľských rolí definujúcich prístupové práva k uloženým udalostiam a jednotlivým ovládacím komponentom systému, vykonávať parsovanie a normalizáciu prijatých udalostí bez nutnosti inštalovať externé aplikácie alebo systémy a to priamo vo svojom rozhraní. | N/A |  |
|  | Centrálny logovací systém musí podporovať overovanie užívateľa systému na externom LDAP serveri. V prípade výpadku externého LDAP systému musí podporovať overenie z lokálnej databázy. Systém musí automaticky zaznamenávať užívateľské meno ku každej akcii užívateľom. | N/A |  |
| Aktualizácie a zálohovanie | Aktualizácie systému musia byť distribuované v jednotnom balíku a ich inštalácia je vykonávaná cez centrálnu správcovskú konzolu. Všetky aktualizácie musia byť vykonávané z webového rozhrania systému bez potreby asistencie výrobcu/dodávateľa. | N/A |  |
|  | Systém musí podporovať downgrade, napríklad pri problémoch s novou verziou systému po upgrade. | N/A |  |
|  | Licenčne musí byť neobmedzený počet zariadení pre príjem zasielaných udalostí. Licenčne musí byť neobmedzený počet udalostí v GB za deň. Integrovaná databáza musí podporovať kompresiu ukladaných dát. | N/A |  |
|  | Centrálny logovací systém musí podporovať zálohovania alebo obnovy konfigurácie v jednom kroku a jednom súbore pre celý systém a taktiež musí podporovať zálohovanie dát na externý systém, požadované je plánované aj ad-hoc zálohovanie. | N/A |  |
| Alerty | Centrálny logovací systém musí byť schopný na základe zadaných podmienok splnených v prijatých dátach vygenerovať alert. Text emailu vygenerovaného alertom môže byť užívateľsky definovaný s premennými z prijatej rozparsovanej udalosti. Centrálny logovací systém musí obsahovať výrobcom predpripravené sety/vzory alertov a korelácií. Užívateľská konfigurácia alertov musí byť možná pomocou vizuálneho programovacieho jazyka v centrálnej správcovskej konzole. Vizuálny programovací jazyk nemôže byť prezentovaný čisto textovo, ale textovo-grafickou formou, ktorá vizualizuje aplikačnú logiku. Konfigurácia alertu alebo korelácie umožňuje okamžitú kontrolu. Ako výstupné pravidlo alertu systém musí vedieť odoslať udalosť, ktorá alert vyvolala na externý systém prostredníctvom SMTP alebo Syslog cez TCP protokol. Pre Syslog protokol musí byť možnosť definície formátu dát pre jednoduchšiu integráciu so systémami tretích strán. V alertoch musí byť možnosť využívať značky. Systém musí podporovať funkcie SIEM - korelácie udalostí a upozornenia s hraničnými limitmi. Definícia korelačných pravidiel musí mať možnosť vloženia testovacej správy a výsledku testu vykonanej akcie | N/A |  |
| Zber udalostí v prostredí Microsoft | Centrálny logovací systém musí mať schopnosť získavať udalosti z Microsoft prostredia buď pomocou agenta inštalovaného priamo na koncovom zariadení s Windows systémom, alebo iným spôsobom. Agent súčasne musí podporovať monitoring interných Windows logov, a aj monitoring textových súborových logov. Agent musí zaisťovať zber nemodifikovaných udalostí a detailné spracovanie auditných informácií. Agent musí podporovať nastavenie filtrácie odosielaných udalostí pomocou centrálnej správcovskej konzoly. Filtrácia odosielaných udalostí agentom sa musí konfigurovať pomocou vizuálneho programovacieho jazyka v centrálnej správcovskej konzole. Nerelevantné logy musia byť filtrované na strane agenta a nie sú odosielané po sieti. Vizuálny programovací jazyk nesmie byť prezentovaný textovo, ale textovo-grafickou formou, ktorá vizualizuje aplikačnú logiku. Agent nesmie vyžadovať administrátorské zásahy na koncovom systéme – je centrálne spravovaný a automaticky aktualizovaný priamo z centrálnej správcovskej konzoly systému. Správa a aktualizácia agenta sa nevykonáva z Group Policy. Komunikácia Windows agenta a centrálneho logovacieho systému je šifrovaná. Agent musí podporovať zber nielen zo základných systémových logov (Aplikácie, Zabezpečenie, Inštalácie, Systém), ale aj zber všetkých ostatných logov v zložke protokoly aplikácií a služieb. Agent musí podporovať centralizované nastavenie z administrátorskej konzoly systému pre zber textových logov vrátane možnosti výberu ich formátu. Agent musí automaticky dopĺňať ku všetkým odosielaným udalostiam ich textový popis tak, ako je zobrazený v prehliadači udalostí (Event Viewer) na koncovom systéme. Počet inštalácií agenta nemôže byť licenčne ani časovo obmedzený. | N/A |  |
| HW parametre systému | HW musí byť v rackovom prevedení o výške 2U. HW bude obsahovať všetky potrebné komponenty a musí byť nezávislý na ďalších systémoch. HW musí podporovať konfiguraciu HA s podporou celkoveho poctu nodov minimálne 8. V cene dodania musí byť aj zberná sonda(forwarder) v počte 1 ks (HW/VM) |  | N/A |
|  | HW bude dodaný tak, aby spĺňal nasledovné minimálne parametre: • 10000 udalostí za sekundu pri priemernej veľkosti jednej udalosti 1 KB, s možnostou výkonu pri útoku 20000 udalostí po dobu minimálne 10 minút. • retencia logov minimálne pol roka; • diskový subsystém s čistou dostupnou kapacitou minimálne 160TB pre integrovanú databázu a s redundanciou; NVMe modul pre spracovanie near-realtime procesov • Minimálne 4x 10Gbit SFP+ porty + 1x dedikovaný 1Gbit port pre management HW; • Redundantné ventilátory, vymeniteľné za chodu; • Napájacie zdroje s redundanciou 1+1, vymeniteľné za chodu, účinnosť minimálne 94%; • Virtuálne KVM, tj. prevzatie textovej i grafickej konzoly serveru a prenos povelov z klávesnice a myši vzdialeného počítača; • Systém pre vzdialenú správu serveru vrátane potrebnej licencie, |  | N/A |
| Licencie | Licencie na používanie Log manažment systému a bezplatné softvérové aktualizácie minimálne po dobu 5 rokov |  | N/A |
| Záruka | minimálna 5 ročná záručná servisná podpora u verejného obstarávateľa v mieste dodania tovaru a to najneskôr nasledujúci pracovný deň od písomného oznámenia reklamácie. |  | N/A |
| Návrh riešenia a postup pre implementáciu | minimálne 1,5 človekodňa : • Návrh nasadenia • Spracovanie technickej dokumentácie • Návrh postupu pre implementáciu |  | N/A |
| Inštalácia a konfigurácia | minimálne 2,5 človekodňa : • HW inštalácia zariadenia - HW a sieťová inštalácia v prostredí obstarávateľa - Definovanie komunikačnej matice a FW pravidiel • Príprava na inštaláciu agentov (definovanie GPO) a samotná inštalácia agentov na servre obstarávateľa v počte: - Windows servre 115ks - Exchange serve 22ks - Active directory domain controler servre 18ks • Globálna konfigurácia zberu logov z agentov • Konfigurácia sysmon • Konfigurácia zberu a parsovania logov (zber, tagovanie, parsovanie, dashboardy) pričom parsovanie musí byť nakonfigurované minimálne pre tieto skupiny logov: - Logy samotného OS Windows Server - Logy mailového systému MS Exchange - Autentifikačné logy AD • Konfigurácia alertov |  | N/A |
| Školenie | Zaškolenie dodávateľom pokrývajúce základnú obsluhu systému v rozsahu minimálne 1 človekodeň, a to pre 3 užívateľov. |  | N/A |
| Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov pri predkladaní ponúk: Uviesť link na webovú stránku zariadenia pre položku č. 1 s technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V slovenskom alebo v českom jazyku. |  |  | N/A |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.