# Stavba:	Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie – Dunajský

# Klátov

Objekt :           č.1 – Nový teľatník – technologická časť

Investor:         Školský majetok – Búšlak spol s.r.o

# Stupeň dokumentácie:  Projekt stavby

PS 01 Ustajnenie teliat

Technologické  doplnky

ustajnenia

1/T - Kŕmny digitálny automat pre teľatá CalfExpert

CalfExpert - kŕmny automat s 50 kg zásobníkom na sušené mlieko, z robustného

materiálu s 2 výkonnými mixérmi pre dokonalé rozmiešanie a zohriatie mliečnej

zmesi s možnosťou napájania až do 120 ks teliat, so zabudovanou dezinfekciou

pracujúcou s teplotou 60°C, čistením potrubia po každom kŕmení, automatickým

protizamŕzajúcim programom, ochranným krytom proti muchám, protipirátskym

ventilom. Mliečna zmes je pripravovaná vždy čerstvá a podľa individuálnych potrieb

a veku teľaťa

Funkcie zariadenia

Kŕmiť jednotlivé zvieratá

Flexibilné programy kŕmenia

Čistý a spoľahlivý

Pracujte inteligentnejšie – viac výkonu

Vybavenie a možnosti

Technické údaje CalfExpert

## Moderné automatické kŕmenie pre teľatá

CalfExpert je digitálny automatický dávkovač krmiva teliat, ktorý bol vyvinutý podľa najnovších noriem v oblasti kŕmenia teliat. Najmodernejšia technológia kŕmenia zabezpečuje, že mlieko pre teľatá je vždy čerstvo namiešané. Nezáleží na tom, či sa používa náhradka mlieka alebo pasterizované plnotučné mlieko. CalfExpert pripravuje mlieko automaticky a individuálne pre každé zviera.
Kým sa teľatá kŕmia 24/7,  ste úplne flexibilný vo svojom pracovnom pláne. Digitálny dávkovač krmiva  posúva riadenie odchovu teliat na novú úroveň.
Intuitívne ovládanie na grafickom displeji a prepojenie s mobilnou aplikáciou CalfGuide uľahčujú ovládanie zvierat pre vás a váš tím. V aplikácii a priamo v zariadení máte vždy prehľad o všetkých informáciách o svojich teliatkach, správach o stave a správach o alarme.
Rôzne kŕmne programy tvoria základ úspešného a výkonovo orientovaného odchovu teliat v automatickom kŕmení teliat. Úspora pracovného času a úplná kontrola v cene!

## Kŕmiť jednotlivé zvieratá

Kŕmenie veľkého počtu teliat čerstvou zmesou prispôsobenou individuálnym teľatám

### Vždy čerstvo namiešané

Automatický dávkovač krmiva teliat CalfExpert namieša mlieko čerstvo pre každé teľa. Prípadné zvyšky mlieka sa počas dlhších prestávok na pitie udržiavajú v teple a vypláchnu zo systému. Ostatné automatické podávače pracujú s centrálnym prívodom mlieka. V mlieku skladovanom pri 40 °C sa klíčky zdvojnásobia každých 20 minút. Na druhej strane s CalfExpert je zaručená maximálna hygiena a individuálne kŕmenie zvierat.

### Logika QuickChange pre vyšší výkon

S CalfExpertom sme urýchlili proces miešania a výmeny teliat a tým optimalizovali používanie HygieneStation.

Mlieko sa rýchlo premieša a už po 3 sekundách sa dá vyvolať na pitnej stanici. Po dokončení mliečnej dávky sa druhá stanica na pitie okamžite prepne na. Druhé teľa tu možno nakŕmiť ihneď, zatiaľ čo prvé ešte uspokojuje svoju potrebu sať.

Okrem toho je možné v ponuke CalfExpert nastaviť priority tak, aby boli uprednostňované mladé alebo choré teľatá. Osvedčený program flexitime zabezpečuje, že jedlá sú rozložené veľmi rovnomerne počas dňa bez častých návštev oddelení. Skrátené čakacie doby pri vysokej obsadenosti zvierat a pozitívny „zážitok z návštevy“ pre teľatá!

### Teľa a dôverčivé teľatá

Keďže s CalfExpert neexistujú žiadne pevné časy kŕmenia, vaše teľatá si môžu mlieko privolať kedykoľvek.  Teľatá zostanú pokojné, keď ľudia vstúpia do ohrady. Mladšie a slabšie teľatá majú dostatok času na privolanie mlieka.

Keďže CalfExpert pracuje aj s digitálnou inteligentnou správnou logikou, všetky teľatá majú právo kŕmiť sa v inom čase. V dôsledku toho sa na stanici tlačí menej zvierat. Predátorský mliečny ventil bráni silnejším teľatám kradnúť mlieko. Výsledok: veľmi rovnomerné, uvoľnené skupiny teliat!

### QuadroFlex: pitie súčasne a pritom flexibilne

S novým systémom QuadroFlex môžu štyri teľatá piť súčasne z dvoch PowerMixerov. CalfExpert namieša mlieko čerstvo, keď to teľatá privolajú. Zaobíde sa bez úložného systému. Množstvo krmiva pre každé teľa presne zaznamenávajú bezúdržbové senzory. Ak teľa potrebuje špeciálnu zmes, napríklad lieky alebo elektrolyty, vypne sa iba sesterská stanica na rovnakom PowerMixeri. Druhý energetický mixér pokračuje v napájaní na oboch staniciach. Na 4 hygienických staniciach je možné nakŕmiť 120 teliat. To zvyšuje kapacitu CalfExpert o cca 20 - 30% v porovnaní s predchodcom H&L 100.

## Digitálne flexibilné programy kŕmenia

Moderné kŕmne programy by mali byť vždy prispôsobené veku, plemenu, osobným chovateľským cieľom a zdravotnému stavu teliat. Toto všetko môžete optimálne implementovať na CalfExpert.

#### 8 kriviek podávania

S CalfExpert je možné uviesť do praxe každý kŕmny program. Krivky podávania je možné veľmi flexibilne nastaviť v každej z 8 skupín. Až 16 „zlomových bodov“ vám umožní doladiť váš vlastný koncept krmiva. Alebo sa môžete rozhodnúť pre jeden z osvedčených, prednastavených programov kŕmenia v CalfExpert.

#### Metabolické programovanie

Pri intenzívnom kŕmení v prvých týždňoch života možno neskôr očakávať výrazne vyššiu dojivosť. Správne odstavenie teliat, napríklad po fáze AdLibitum, však stavia každého chovateľa teliat pred špeciálne výzvy. V CalfExpert je každé teľa pomaly kŕmené vysokým príjmom mlieka, čo do objemu aj koncentrácie.

### Účinne premiešajte sušené mlieko

Flexibilita pri kŕmení tiež znamená, že široká škála MAT a prísad sa pripravuje optimálne a bez hrudiek. Plynule variabilný PowerMixer zaisťuje jemné spustenie, aby sa zabránilo rozstrekovaniu a následne intenzívne premiešava sušené mlieko. Teľa dostáva čerstvo namiešané mlieko priamo do cumlíka už po 3 sekundách.

Proces kŕmenia môže u mladých alebo slabších teliat trvať dlhšie. Pomalým a nepretržitým miešaním zabránime oddeľovaniu sušeného mlieka. A keď sa ochladí, ohrev v mixéri vždy zaistí konštantnú teplotu kŕmidla, bez ohľadu na to, ako dlho si teľa berie čas.

### Kŕmne doplnkové látky

Na stabilizáciu tráviaceho traktu môžete do mlieka pridať malé množstvá kŕmnych doplnkov. Chorým teľatám môžu byť v mlieku podávané lieky. Môžete použiť dva dávkovače prášku a dva dávkovače tekutín. Rovnako ako pri mliečnom programe, aj pre tieto prísady môžete naprogramovať rôzne krivky podávania. To znamená maximálnu flexibilitu pre najlepšie zdravie teliat!

## Čistý a spoľahlivý

Automatický podávač by vám mal uľahčiť prácu a fungovať nepretržite 24 hodín denne. Aby to bolo možné, musí spoľahlivo fungovať aj v drsných podmienkach teľaťa, rovnako ako CalfExpert.

### Čistenie hadice až po cumlík

V minulosti niektoré hadicové systémy vykazovali usadeniny kontaminovaného mlieka, pretože sa nedali čistiť príliš často alebo nie úplne. HygieneStation počas dlhších prestávok na pitie prepláchne celú hadicu na mlieko až po cumlík. Okrem toho sa celý mliečny systém čistí niekoľkokrát denne. Ak sa použije nádrž na mlieko DoubleJug, automaticky sa vyčistí aj prívodné potrubie do CalfExpert. Tým sa zníži záťaž teliat baktériami, zlepší sa zdravotný stav teliat a ušetrí sa ručné čistenie.

### Ochrana proti muchám ako štandard

Dve veľké dvierka uzatvárajú citlivý priestor na miešanie. To zabraňuje tomu, aby sa muchy dostali do mlieka a predchádzali poruchám v mliečnom systéme. Dvere je možné zamknúť, aby nehrozilo zranenie detí.

### Integrovaný návod na obsluhu

Na 7″ grafickom displeji možno pohodlne odčítať nielen všetky údaje o teľatách. Pomocou tlačidla s knihou možno v každej programovej úrovni vyvolať pomocné texty a informácie z návodu na obsluhu.

### Pripravené na použitie za každého počasia

Teľatá milujú vonkajšiu klímu, rovnako ako váš CalfExpert! Má program ochrany proti mrazu, ktorý sa automaticky aktivuje hneď, ako hrozí nebezpečenstvo mrazu. Senzory v každej HygieneStation a v miešacej miestnosti CalfExpert merajú okolitú teplotu a následne upravujú teplotu miešania a intenzitu programu protimrazovej ochrany. Vonkajšok stroja ľahko vyčistíte vodou, pretože všetky citlivé komponenty sú utesnené proti striekajúcej vode.

### Jednoduchá údržba

Pravidelné ovládanie technológie je jednoduché: V menu údržby môžete rýchlo a jednoducho otestovať všetky dôležité komponenty CalfExpert. Kalibráciu zvládnete rýchlo aj sami, pretože softvér vám vždy presne povie, čo máte robiť. Odporúčame, aby ste CalfExpert nechali raz ročne opraviť špecializovaným servisným technikom.

2/T - Pasterizačné zariadenie MiniFlash

Pasterizačné zariadenie MiniFlash pracuje na princípe prietokového pastéra

s efektívnym platňovým výmenníkom tepla. Kapacita zásobníka na mlieko je 150

alebo 300l s funkciou chladenia a miešania uskladneného mlieka pred samotným

procesom pasterizácie. Rýchlosť pasterizácie 6l/min, pri teplote 73°C počas 15

sekúnd. Mlieko je pasterizované kontinuálne, doba pasterizácie závisí od objemu

mlieka. Možnosť nastavenia výstupnej koncovej teploty mlieka po procese

pasterizácie. Pasterizované mlieko je následne uskladňované v ďalšom externom

zariadení (double jug, milk taxi). Automatický systém oplachu a sanitácie. Rozmery

zariadenia MiniFlash sú š 1,72 x h 0,67 x v 1,59m.

Mini Flash bolo jadro produktu Calf Star pre viac ako 15 rokov, prechádza mnohými revízií a vylepšení. Mini Flash 2.0 je najnovšia varianta.

Mini Flash sa dodáva v dvoch modeloch, 40 galónov (150 l) alebo 80 galónov (300 l). Tieto dve možnosti vám poskytnú potrebné skladovanie surového mlieka a účinné pasterizačné prostriedky pasterizátora HTST na dodanie mlieka najvyššej kvality vašim teľatám.

Dizajn Mini Flash 2.0 sa bude bezchybne integrovať s robotickým systémom dojenia alebo tradičnou dojárňou. Výška je dostatočne nízka, takže mlieko je možné ľahko naliať do nádrže na surové mlieko.

Keď je čas na pasterizáciu, stačí vybrať čas začiatku a vaše pasterizované mlieko bude pripravené pri teplote podávania vo vašom Milk Taxi alebo inom dávkovacom systéme.

Akonáhle pasterizátor dokončí pasterizačný cyklus, automaticky premyje celý systém, čím sa uistí, že je čistý každý deň, každý cyklus.

Pasterizačný cyklus využíva revolučný dvojplatňový systém, ktorý ohrieva mlieko na pasterizačnú teplotu a potom ho vracia na 104F (40C) (teplota podávania) cez sekciu Regen, pričom odoberá teplo z odchádzajúceho mlieka a prenáša ho do studeného prichádzajúceho. mlieko, vďaka čomu je o 40 % účinnejšie ako iné tradičné dávkové alebo neregeneračné systémy. Tento HTST systém je najefektívnejšia pasterizačná metóda na trhu.

-Malé rozmery, minimálna podlahová plocha 48 ″ D x 24 ″ Š x 60 ″ T

- Celá konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele

-Vynikajúca izolácia nádrže na surové mlieko

-Vstavaná chladiaca nádrž na surové mlieko, 150 litrov alebo 40 litrov.

- Novo prepracovaný pasterizačný systém využívajúci doskové chladiče a nie hadice

-Odstredivé čerpadlo nahrádza gumené čerpadlo s obežným kolesom

-Digitálne ovládané, ľahko programovateľné podľa potrieb užívateľa

-Je možné naprogramovať pasterizačné cykly až 3x denne

-Užívateľsky programovateľný digitálne riadený objem a výstupná teplota

- Má automatické prerušované miešanie

-Teplotný graf zobrazuje celý cyklus, od vstupujúceho surového po výstupné pasterizované mlieko

- Plne automatický umývací systém, CIP (Clean In Place)

-CIP systém je monitorovaný digitálne, aby sa uchovávali záznamy o umývacom systéme

3/T - Dvojkomorový zásobník na mlieko DoubleJug

Zariadenie špeciálne dimenzované pre automatické systémy napájania teliat. Vďaka

integrovanému systému dvoch zásobníkov zaručuje vždy dostupné čerstvé mlieko pre

teľatá pri optimálnej hygiene. Rýchle schladzovanie uskladňovaného mlieka

a udržanie jeho bakteriálnej stability. Automatické prepínanie vyprázdňovania

medzi jednotlivými komorami. Plne automatizovaný systém umývania

zosynchronizovaný s umývacími cyklami kŕmneho automatu. Kapacita zásobníka je

2 x 380l s rozmermi š 1,63 x h 0,87 x v 1,55 m.

## Skladovania plnotučného mlieka

Kŕmenie plnotučným mliekom je pri chove teliat čoraz dôležitejšie. Pri podávaní na automatickom podávači však existuje niekoľko technických prekážok. Napríklad v zásobnej nádrži musí byť stále mlieko, pretože teľatá celý deň vyvolávajú zo stroja napájačky. Ak však teľatá pijú viac ako zvyčajne, nádrž sa vyprázdni príliš skoro a zvieratá určitý čas nedostanú žiadne mlieko.

Na druhej strane sa často stáva, že v nádrži sú ešte zvyšky, keď sa má doplniť a vyčistiť. Často sa potom vyhodí. Keďže je to nákladné, čerstvé mlieko sa často jednoducho vysype do nádrže so starým a kŕmenie pokračuje bez riadneho čistenia nádrže.

Bežné nádrže na mlieko majú tiež problém, že začnú námrazovať, keď je hladina v nádrži veľmi nízka. To poškodzuje mlieko a napína technológiu. Z tohto dôvodu sme vyvinuli dokonalé riešenie pre skladovanie plnotučného mlieka v automatických podávačoch, ako je CalfExpert. Ako DoubleJug rieši všetky tieto problémy, sa dozviete tu.

### Plnotučné mlieko 24 hodín

Automatický podávač CalfExpert čerpá mlieko z jednej z nádrží. Ak sa táto nádrž vyprázdni, DoubleJug sa automaticky prepne na druhú nádobu a CalfExpert môže pokračovať v kŕmení bez prerušenia. Preto neexistujú žiadne čakacie doby a žiadne prestávky na pitie a vysoký výkon CalfExpert je optimálne využitý.

Po vyčistení nádoby je DoubleJug pripravený na plnenie. Spravidla sa potom naplnia obe komory, aby sa využila maximálna kapacita DoubleJug. Výhodou dvojkomorového systému je, že DoubleJug je možné kedykoľvek naplniť bez toho, aby ste museli čakať na presný moment, kedy je zásobník na mlieko prázdny. Nezostávajú žiadne zostávajúce množstvá, ani nie sú chvíle, kedy CalfExpert prestane kŕmiť z dôvodu nedostatku mlieka.

### Kontrola od CalfExpert

DoubleJug sa ovláda pomocou CalfExpert a programuje sa na displeji automatu. Stav nádrže je možné kedykoľvek vyvolať priamo na stroji aj v CalfGuide. K DoubleJug je voliteľne pripojená informačná jednotka, ktorá zobrazuje najdôležitejšie informácie, ako je teplota, množstvo náplne atď. priamo v maštali.

To zahŕňa aj automatické čistenie: akonáhle je prvá nádoba prázdna, automaticky sa vyčistí. To znamená maximálnu hygienu a najlepšiu kvalitu mlieka. Čistiace cykly sú koordinované prostredníctvom priamej komunikácie s CalfExpert. Denné čistenie potrubia na mlieko medzi nádobou DoubleJug a CalfExpert prebieha iba vtedy, keď je vyčistená samotná nádrž na mlieko. Tým sa minimalizujú čakacie doby teliat.

Vďaka hranatému dizajnu nádrž nezaberie veľa miesta v teľatníku. Dá sa teda umiestniť do blízkosti automatického podávača.

DoubleJug je vybavený chladiacou jednotkou pre oba tanky. Dokonca aj malé množstvá mlieka sú efektívne ochladené bez toho, aby zmrzli.

### Vlastnosti systému dvojitej nádrže

- Funkcia AutoFill: Ak je nádrž po automatickom čistení prázdna a čistá, možno ju automaticky doplniť pomocou vhodného kontinuálneho pasterizátora.

- Funkcia AutoEmpty: Keď sa nádrž vyprázdni, DoubleJug sa automaticky prepne na plnú nádrž. Prázdna nádrž sa potom vyčistí spolu s čistiacim cyklom CalfExpert.

- Rýchle chladenie na zníženie rastu baktérií v izolovanej nádrži.

- Ideálne pre CalfExpert, ale aj pre iné automatické kŕmidlá.

- Automatický umývací program podľa systému CIP.

- Digitálne ovládanie nádrže cez CalfExpert vrátane kombinovaného čistenia CalfExpert a DoubleJug.

## Technické špecifikácie

| Zdroj | 400 V, 16 A |
| --- | --- |
| Dodávka vody | Potrebná teplá a studená voda |
| Vypustiť | Nutná podlahová drenáž |
| Potrebný tlak vzduchu | 5,5 - 7,5 bar |
| Rozmery 2 x 190 l | 163 cm x 87 cm x 116 cm |
| Rozmery 2 x 380 l | 163 cm x 87 cm x 155 cm |
| Priestorová požiadavka | 200 cm x 100 cm |

4/T - Skupinové búdy pre teľatá IGLOO

IGLOO (d/390 cm x š/440 cm x v/220 cm, výška na vstupe/140 cm, hmotnosť 220 kg)

skupinová búda pre 10 – 15 teliat s ochrannou fóliou na vstupe a prenosným hákom

zabezpečujúca ochranu a mikroklímu pre teľatá v každom počasí

systém vzdušného odchovu telat ve skupinách cca po 15 kusech.

- kopulovitý tvar búdy pro telata, priemer 4,4 m, maximálna výška 2,2 m

- užitný priestor 15 m2 vytvára miesto pre cca 15 kusov teliat

- jednoduchá doprava a montáž

- vysoká stabilita použitého sklolaminátového materiálu

- jednoduchá manipulacia pomocou nakladača

- materiál, z kterého je IGLOO vyrobený odráža slunečné žiarenie preto i v letných mesiacoch je v búdach priaznivé klíma

- optimálna vnútorná klíma za každého počasia

- stavebnicové riešenie celého systému

- systém môže byť doplnený o krmný automat pre teľatá

- 5/T - Kotercové hradenie

- Združené kotercové hradenie pre vytvorenie 6 samostatných kotercov

- s nadväznosťou na igloo (rozmery koterca 8,7 m x 5 m), panely a bránky sú

- teleskopické s možnosťou prispôsobenia dĺžky, v prednej časti kotercov je diagonálna

- zábrana a vstupná bránka do kŕmiska, Hradenie je ošetrené žiarovým zinkovaním a

- je dodávané komplet so stĺpmi a konzolami pre vytvorenie rozoberateľných spojov.

6/T - Výhrevné napájačky pre teľatá

Výhrevná polyetylénová napájačka so stálou hladinou vody (180W) s podstavcom

400 mm. Napájačka má nainštalovanú 180 W elektrickú špirálu a zabudovaný

termostat proti zamrznutiu v zimnom období. Súčasťou je plavák s ventilom

s prietokom 10l/min. pri 3 baroch

7/T - Kŕmne žľaby OK PLAST

2 m /100 l/ - rozmery: š/200 cm, v/22 cm, h/36 cm; hmotnosť 11 kg