# Stavba:	Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie – Dunajský

# Klátov

Objekt :           č.1 – Nový teľatník

Investor:         Školský majetok – Búšlak spol s.r.o

# Stupeň dokumentácie:  Projekt stavby

TECHNICKÁ   SPRÁVA

Zoznam príloh:

Technická správa

Výkresy:

A – 1    Pôdorys základov

A - 2     Pôdorys prízemia

A - 3     Priečny rez A-A

A – 4    Pôdorys strechy

A - 5     Pohľady

A - 6     Výkaz zámočníckych výrobkov a podrobností

A - 7     Výkaz okien a dverí

A - 8     Zabudované technologické prvky

A – 9     Stavebné úpravy technologie

Statická časť

Elektroinštalácia

Zdravotechnika

1.1 Účel objektov, účelové jednotky, kapacita

Veľkokapacitný teľatník  je určený pre 120 ks ustajnenie tejto kategórie  HD vo veku do 3 mesiaca.

Jedná sa o obdĺžnikový halový objekt – základný modul 5,00 m. Výtvarne a funkčne je objekt podriadený svojmu účelu čo je ustajnenie .

1.2 Architektonické, funkčné a dispozičné riešenie

Navrhnutá stavba nebude mať negatívny vplyv na súčasný stav architektonického riešenia objektov a celého hospodárskeho dvora .

Halový priestor pôdorysných rozmerov 29,6 x 16,5 m, je nezateplená hala na oceľových stĺpoch a oceľových strešných nosníkoch.

Výška vo vrchole v strede 3,90 m , pri okraji 3,35.  Teľatník bude delený na ležovisko, krmovisko a chodby + plocha pre iglu a plocha pre prípravu krmneho mlieka. V pozdĺžnej osi haly bude prejazdný krmný stôl. Napájanie zvierat bude z temperovaných  stabilných napájačiek Lachko. Celý pôdorys bude rozdelený zábranami, ktoré vytvoria priestor pre skupiny zvierat a usmernia pohyb zvierat. Celý teľatník je určený k ustajneniu kategórie do 3 mesiacov   + obslužnú miestnosť pre prípravu krmneho mlieka táto obsahuje nasledovné technické zariadenia:

1 - CalfExpert - kŕmny automat s 50 kg zásobníkom na sušené mlieko, s 2 výkonnými mixérmi pre  rozmiešanie a zohriatie mliečnej zmesi s možnosťou napájania až do 120 ks teliat, so zabudovanou dezinfekciou pracujúcou s teplotou 60°C, čistením potrubia po každom kŕmení, automatickým protizamŕzajúcim programom, ochranným krytom proti muchám, protipirátskym ventilom. Mliečna zmes je pripravovaná vždy čerstvá a podľa individuálnych potrieb a veku teľaťa.

2- Pasterizačné zariadenie MiniFlash pracuje na princípe prietokového pastéra

s efektívnym platňovým výmenníkom tepla. Kapacita zásobníka na mlieko je 150

alebo 300l s funkciou chladenia a miešania uskladneného mlieka pred samotným

procesom pasterizácie. Rýchlosť pasterizácie 6l/min, pri teplote 73°C počas 15

sekúnd. Mlieko je pasterizované kontinuálne, doba pasterizácie závisí od objemu

mlieka. Možnosť nastavenia výstupnej koncovej teploty mlieka po procese

pasterizácie. Pasterizované mlieko je následne uskladňované v ďalšom externom

zariadení (double jug, milk taxi). Automatický systém oplachu a sanitácie. Rozmery

zariadenia MiniFlash sú š 1,72 x h 0,67 x v 1,59m.

3 - Dvojkomorový zásobník na mlieko DoubleJug

Zariadenie špeciálne dimenzované pre automatické systémy napájania teliat. Vďaka

integrovanému systému dvoch zásobníkov zaručuje vždy dostupné čerstvé mlieko pre

teľatá pri optimálnej hygiene. Rýchle schladzovanie uskladňovaného mlieka

a udržanie jeho bakteriálnej stability. Automatické prepínanie vyprázdňovania

medzi jednotlivými komorami. Plne automatizovaný systém umývania

zosynchronizovaný s umývacími cyklami kŕmneho automatu. Kapacita zásobníka je

2 x 380l s rozmermi š 1,63 x h 0,87 x v 1,55 m.

Okrem uvedeného sú zabudované nasledovné technické zariadenia

IGLOO (d/390 cm x š/440 cm x v/220 cm, výška na vstupe/140 cm, hmotnosť 220 kg)

skupinová búda pre 10 – 15 teliat s ochrannou fóliou na vstupe a prenosným hákom

zabezpečujúca ochranu a mikroklímu pre teľatá v každom počasí

Kotercové hradenie pre vytvorenie 6 samostatných kotercov

s nadväznosťou na igloo (rozmery koterca 8,7 m x 5 m), panely a bránky sú

teleskopické s možnosťou prispôsobenia dĺžky, v prednej časti kotercov je diagonálna

zábrana a vstupná bránka do kŕmiska, Hradenie je ošetrené žiarovým zinkovaním a

je dodávané komplet so stĺpmi a konzolami pre vytvorenie rozoberateľných spojov.

Výhrevná polyetylénová napájačka so stálou hladinou vody (180W) s podstavcom

400 mm. Napájačka má nainštalovanú 180 W elektrickú špirálu a zabudovaný

termostat proti zamrznutiu v zimnom období. Súčasťou je plavák s ventilom

s prietokom 10l/min. pri 3 baroch

Navrhnuté riešenie vo všetkých parametroch vyhovuje požiadavkám „Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR o chove hospodárskych zvierat“.

1.3 Konštrukčné riešenie rekonštrukcie

Halový priestor s dĺžkovým modulom  5,00 m, je nezateplená hala na oceľových stĺpoch a oceľových strešných nosníkoch. Zakladanie stavby bude na betónových pätkách a pásoch. Podlaha haly bude izolovaná proti priesaku hnojovice do podložia stavby formou hydroizolácie ( napr.Hydrobit) . Opláštenie haly nie je .Zastrešenie bude z trapézových plechov. Podlaha bude delená na ležovisko, krmovisko a chodby priestory pre ustajňovacie búdy (Igloo). Priestor obsahuje pomocnú miestnosť (práca s prípravou krmneho mlieka) vytvorenú ako murovanú jednopriestorovú s prestrešením PUR panelmi.

Pred začiatkom stavebných prác dôjde k odstráneniu konštrukcie bývalého starého teľatníka. Bude nasledovať vykopanie základových pätiek  podľa statického posudku pre oceľovú konštrukciu. Vyhotoví sa podkladná štrková vrstva  na zhutnenom násype, (Odhadom je nutné urobiť cca 500 mm hr. Násyp. Zhutnenie je nutné robiť postupne preplástovaním zeminy a štrkodrvy cca po 200 mm)

Jednotlivé skupiny  budú od seba oddelené oceľovými hradeniami. Podlaha ustajnenia a plocha pre umiestnenie skupinových búd  bude izolovaná, betónová armovaná Kari rohožou a ocelovými vláknami, odkiaľ hnoj bude  nakladaný do kontajnera. Kontajner bude prinesený na uvedenú plochu a v pravidelných intervaloch bude odvážaný hnoj  na hnojisko. Daždové kontaminované vody ako i močovka bude stekať v spáde do okrajového izolovaného záchytného rigola a následne do kanalizačnej šachty ktorá je napojené na žumpu – kapacitne objem na 180 dní.

Vody vznikajúce umývaním technických zariadení při príprave krmneho mlieka (cca 120l/deň) sú napojené splaškovou kanalizáciou do dalšej žumpy 10m3  a následné odvážané na ČOV.

.  Stavebné práce budú realizované dodávateľskou firmou odborne spôsobilou na realizáciu stavebných prác a budú realizované v zmysle platných STN a ostatných predpisov.

HSV práce

1.3.1   Zemné práce a základy

Budú realizované v rozsahu výkopu  pätiek  Zemné práce budú realizované v zemine ? triedy ťažitelnosti. Základové konštrukcie budú z betónu triedy  podľa výkresu. Pätky nie sú vystužené. Výškovo osadiť tak aby základová škára bola min 500 mm v RT – a min 300 mm  v únosnej zemine.

1.3.2   Zvislé konštrukcie

Stľpy oceľovej haly budú vytvorené z valcovaných profilov a jaklu

Miestnosť pre prípravu krmneho mlieka  bude z liateho betónu hr. 150 mm, s otvormi pre dvere ,okná  a technológie vystuženým kari sieťou.

1.3.3   Vodorovné konštrukcie

V rozsahu navrhovanej rekonštrukcie OK bude potrebné realizovať väzníky.

1.3.4   Podlahové konštrukcie

Podlahy v ustajňovacom priestore budú betónové ako aj podlaha krmiska... Všetky oceľové prvky v podlahe musia byť navzájom vodivo pospojované a napojené na uzemnenie – viď projekt elektro. Podlaha ustajňovacej plochy  a krmiska bude vystužená zváranou sieťou „KARI“ .

1.3.5   Úpravy povrchov

Povrchy stien miestnosti pre prípravu krmneho mlieka  sú vo vnútri upravené kyselinovzdornými omývatelnými nátermi .

1.3.7    Ostatné práce

Po ukončení prác na rekonštrukcii sa objekt vyčistí.

PSV práce

    - Izolácie proti vode

Izolácie proti vode  musia byť v skladbe zabraňujúcej prieniku močovky do podložia.

Napr Hydrobit

1.3.8   Klampiarske konštrukcie

Odkvapy sa opatria pododkvapovými polkruhovými žľabmi, s osadením žľabových kotlíkov. Vyústenie dažďových vôd bude do terénu.  Klampiarske konštrukcie budú z oceľových pozinkovaných plechov.

    - Krytiny tvrdé

Jedná sa o   PUR panely hr 10 cm   nad miestnosťou prípravy krmneho mlieka . Nad objektom sú položené trapézové plechy.

1.3.11   Zámočnícke konštrukcie

Ako zámočnícke konštrukcie budú dodané  deliace bránky a hradenie jednotlivých ustajňovacích skupín zvierat+ krmne hradenia.

1.3.12   Stolárske konštrukcie

Dvere a okná z pvc, dvojsklo.

    - Nátery

Všetky zámočnícke konštrukcie sa opatria dvojnásobným olejovým náterom O 2014 na základný náter O 2004. Náter konštrukcií OK haly viď rozpočet. V rámci vyššej kvality (neštandart) je možné konštrukciu haly pozinkovať, za cenu vyšších IN ale aj dlhšej životnosti a znížených nárokov na  údržbu. V obostavaných ustajňovacích objektoch pozinkovanie pokladáme za nutné – agresívne prostredie. V tomto prípade sa jedná o otvorený objekt bez stien  - neustále prevetrávanie objektu znižuje agresivitu prostredia do takej miery, že to ponechávame na rozhodnutie stavebníka, či to chce pozinkovať .

1.3.14   Maľby

Liaty betón sa z vonka nebude natierať. Vnútorné maľby nebudú ale budú ochranné nátery (proti zbytku mlieka) umývateľné.

Objekt bude vybavený svetelnou a motorickou elektroinštaláciou, bleskozvodom, podlahy v miestach pohybu zvierat budú uvedené na jednotný potenciál. Do objektu bude privedená voda z vlastného vodného zdroja.

1.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri prevádzke objektov i počas rekonštrukčných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia. Jedná sa hlavne o:

- Technické predpisy strojných zariadení (krmný voz, vyhrnovací mechanizmus, nakladač kontajnerov na hnoj a pod.)

- Všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Všetci pracovníci musia byť poučení o týchto predpisoch ako i o predpisoch technických a technologických zariadení vydaných výrobcom zariadenia, o ich bezpečnej prevádzke a ochrane osôb s nimi manipulujúcimi.