# Názov stavby :	  Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie

# Investor                         : Školské hospodársvo - Búšlak spol.s r.o.,930 21 Dunajský Klátov 268

# Miesto stavby 		 : hospodársky dvor:   Dunajský Klátov

# ObjEKT  		  SO 05.- Kanalizacia

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

T e c h n i c k á   s p r á v a

A /  Textová časť

1.    Technická správa                                                                            2  A4 form.

B /  Výkresová časť

Výkr.č.1.-Situácia,M=1:500                                                     	     2 A4   form.

Výkr.č.2.-Pozdlžny profil -kanalizácia, M=1:500/100  	 	                1 A4       „

Výkr.č.3.-Detail revíznej  šachty- kanalizácia,   			      1 A4       „

V Nitre 10/2021                                                   Vypracoval : Ing.Kanianský

# ObjEKT  		  SO 05.- Kanalizacia

SO 05.- Kanalizacia je delná-

A,.SPLAŠKOVÁ kanalizácia

B,.mOčOVKOVá  kanalizácia

Dažďové vody zo  strechy  objektu   budú odvedené na terén.

A,.SPLAŠKOVÁ kanalizácia

Odpadné vody -Technologická vody z umývania automatu,

pastera a výdajných stojísk 120l/denne- zaústia gravitačne do  navrhovanej žumpy-  25+10 m3 – časť 10 m3 - –viď. Situácia

Celkové množstvo odpadných vôd.

A,SPLAŠKOVÁ kanalizácia

Technologická vody z umývania automatu,

pastera a výdajných stojísk 120l/denne-  						120 l/deň

t.j.0,12 m3 za 80 dní=9,6m3, za 80 dní, =11 týždňov

odpadné vody je potrebné 1 x za 80 dní/ 11 týždňov/ vyvážať na ČOV.

Odpadné- vody -Technologická vody z umývania automatu  z priestoru TELATNIKA   zaústia gravitačne do  navrhovanej žumpy-  25+10 m3 – časť 10 m3 - –viď. Situácia

B,.mOčOVKOVá  kanalizácia

Odpadné daždové vody znečistené močovkou z priestoru Manipulačnej  plochy telatnika a  zaústia gravitačne do   tejto navrhovanej   žumpy, 25+10 m3 – časť 25 m3 .

# plochy=16,5x3,15=51,5m2-1 plocha  x2=103 m2 -2 plochy

# zrážky-610 mm za rok, na 1m2,  plocha=103m2

# 103 x0,8*610 m2=50,300 l/rok=50,3 m3/rok=50300/365=0,138 m3/deň

t.j.0,138 m3 za 180 dní=24,8m3, za 180 dní,

obsah navrhovanej   žumpy 25m3-vyhovuje na 180 dní.

odpadné vody je potrebné 1 x za 180 dní vyvážať.

Kanalizáciu navrhujem z PVC kanalizačných rúr s označením PVC .D200mm, PVC .D250mm

Pred zahájením výkopových prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení.

Potrubie sa položí do pieskového lôžka hr.150mm a obsype sa pieskom 300mm nad  potrubie. mm.  Na potrubí budú osadené spojné a revízne šachty z .prefabrikovaných dielcov   DN 1000mm. Šachta bude ukončená liatinovým poklopom DN 600mm.Šachtové dno sa urobí monolitycké podľa  zaústenia kanalizácie do šachty.

Potrubie sa položí do pieskového lôžka hr.150mm a obsype sa pieskom 300mm nad  potrubie. mm.

Skúška tesnosti

Po ukončení montážných prác sa vykoná skúška tesnosti kanalizačného potrubia. Pri výstavbe je nutné dodržať ustanovenia v STN 75 6101, STN EN 752-1,2,3  EN 476 a súvisiacimi predpismi

Zemné práce.

Zemina priamo nad potrubím vo výške 30 cm sa nezhutňuje, aby nedošlo k poškodeniu potrubia.

Zhutňuje sa po vrstvách max. 150mm, iba po bokoch rúry. Zásyp ryhy nad obsypom potrubia sa zhotovuje podľa STN 73 3050 po vrstvách.