# Stavba:	Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie – Dunajský

# Klátov

Objekt :           č.2 – Žumpa 25+10m3

Investor:         Školský majetok – Búšlak spol s.r.o

# Stupeň dokumentácie:  Projekt stavby

1.1   TECHNICKÁ   SPRÁVA

Zoznam príloh:

Technická správa

Výkresy:

A  -  l   Pôdorys, rez A  -  Á

A  -  2   Detail signalizácie naplnenia

S  -  l     Výkres tvaru, skladby a výstuže

Účel objektu

Časť žumpy 25m3 bude slúžiť k akumulácii odpadových vôd kontaminovaných močovkou na obdobie 180 dní..

Potom bude obsah vyvezený na pole.

Časť žumpy 10m3 bude slúžiť k akumulácii splaškových a dezinfekčných  vôd na 30 dní.

Po naplnení bude obsah vyvezený na ČOV.

# Zásady funkčného a technického riešenia

Žumpa je navrhnutá ako monolitická žel.bet. vaňa, vonkajších rozmerov 6.0x3.7m, s hrúbkou stien i dna 250mm. Osadená je vedľa objektu 1.  Prestropenie je prefabrikovanými železobetónovými panelmi hr. 240mm so zvýšením krytia nosnej výstuže na 35mm.

Objekt je izolovaný proti priesaku a zároveň vybavený kontrolným systémom prípadného priesaku cez steny, resp. dno.

Popis práce

Zemné práce

Zemné práce sú uvažované v rastlom teréne, v zemine 2. (30%) a  3. (70%)  triedy ťažitelnosti.

Výkon stavebnej jamy sa bude realizovať so zvislými stenami zabezpečenými príložným pažením. Pri zemných prácach sa nepredpokladá  styk s hladinou podzemnej vody. Vyťažená zemina bude použitá na zásyp žumpy. Zvyšná zemina bude použitá na terénne úpravy v rámci farmy. Počas prác v stavebnej jame je potrebné bezpodmienečne dodržiavať  bezpečnostné predpisy! Zásyp žumpy je potrebné robiť po vrstvách a zároveň zhutňovať. Počas zasýpania dbať na to, aby v zásypovej zemine neboli veľké a ostré kamene, ktoré by mohli poškodiť ochrannú prímurovku a izolácu!

# Zvislé konštrukcie

Obvodové steny a dno sú monolitické, hr. 250mm, z betónu triedy B 20 s výstužou V 10425.

# Vodorovné konštrukcie

Zastropenie  je atypickými prefabrikovanými železobetónovými panelmi hr. 240mm,  s krycou vrstvou výstuže 35mm, s dovoleným namáhaním 17.8kN/m2. Tieto podmienky je potrebné dohodnúť vopred s výrobcom prefabrikátov.

# Konštrukcia a práce PSV

# Izolácie

Izolácia je navrhnutá z fólie FATRAFOL 803 hr. 1,0 mm. Okrem toho je žumpa vybavená kontrolným systémom nepriepustnosti v skladbe: 1x detekčná fólia FATRAFOL 803 hr. 1,0 mm, chránená z oboch strán geotextíliou Tatratex PP. Kontrola nepriepustnosti bude cez PVC rúru o 300mm, osadenú  až k najnižšiemu miestu spádovania kontrolného systému. Strop žumpy bude izolovaný tiež fóliou FATRAFOL 803 hr. 1,0mm.

# Úprava povrchov

Vnútorné povrchy stien a dna sú upravené ochranným náterom EAL 15 hr. 3mm. Pri realizácii náterov  je nutné  bezpodmienečne dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny výrobcu náterov, a nátery realizovať pred položením stropných panelov!

Oceľové výrobky sa upravia ochrannými nátermi v skladbe: 1 x 0  2005 +  2 x 0 2302.

# Ostatné práce

Kontrola prevedenia izolácií a ochranných náterov musí byť zabezpečená skúškou nepriepustnosti vykonanou podľa STN  75  0905    „ Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží“ . Pre zistenie  prípadných priesakov žumpy je nutné zriadiť kontrolný systém  nepriepustnosti uložením flexibilných drenážnych rúrok do štrkopieskového podsypu nádrže so spápdovaním do kontrolnej šachty.

# Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Pri prevádzke ako i pri výstavbe objektu, je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné  predpisy a nariadenia. Jedná sa hlavne o nasledujúce predpisy:

- Technické predpisy strojného vybavenia

- Všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Všetci pracovníci musia byť poučení o týchto predpisoch ako i predpisoch technických a technologiských zariadení vydaných výrobcom zariadenia, o ich bezpečnej prevádzke a ochrane osôb s nimi manipulujúcimi.

V Nitre  10/2021	                                                                          Vypracoval: Ing.Balla