# Stavba:	Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie – Dunajský

# Klátov

Objekt č.3       Teľatník na búranie

Investor:         Školský majetok – Búšlak spol s.r.o

# Stupeň dokumentácie:  Projekt stavby

Búracie práce

Teľatník na zbúranie

Jestvujúci stav

Jestvujúce objekty –

Je to sčasti murovaný objekt zastropený ocelovými   väzníkmi a  azbestocementovou  krytinou. V tomto zmysle musí byť objekt aj demontovaný, za použitia autožeriava a príslušných mechanizmov. Časť demontovaných materiálov vhodných na znovupoužitie v stavebných prácach bude odvezená do areálu investora kde je toto možné vykonať.

Objekt  je navrhnutý ako murovaný z keramických murovacích blokov, založený na monolitických betónových základových pásoch .  Všetky konštrukcie objektu sú prevedené z bežných stavebných materiálov a stavba je realizovaná stavebnými postupmi bežnými v stavebnej výrobe. Stavebné práce sú realizované dodavateľskou firmou odborne spôsobilou na realizáciu stavebných prác a sú realizované v zmysle platných STN a ostatných predpisov. Podrobné konštrukčné riešenie viď výkresovú časť a popis jednotlivých stavebných prác.

Zemné práce a základy

Betónové pásy.

Zvislé konštrukcie

Sú realizované z keramických murovacích blokov, priečky z keramických priečkoviek + drevené nosné stĺpy.

Vodorovné konštrukcie

V rozsahu navrhovanej stavby sú  realizované  nadodverné a nadokenné preklady dverných a okenných otvorov. Použité  keramické prefabrikované preklady .

Podlahové konštrukcie

Podlahy v objekte sú jestvujúce, v prevádzkových priestoroch  povrchová úprava podlahy v prevedení podľa prevádzkových a hygienických požiadaviek.

Úpravy  povrchov

Vnútorné povrchy stien  sú vápenocementové hladké v hygienických miestnostiach  prevedené obklady do výšky . Vonkajšie omietky sú navrhnuté ako vodovzdorné so štrukturálnou porchovou úpravou.

Drobné objekty

V podlahách hygienických priestorov sú  vpuste, zaústené do  kanalizácie.

Izolácie proti vode

Podlahy sú opatené izoláciou z natavovacích izolačných pásov s pritavením na penetrovaný podkladný beton (vchod do suterénu).

Klampiarske konštrukcie

Zo striech sa odstráni staré oplechovanie  .

Krytiny tvrdé

Krytina je z azbestocementových vlnoviek .

Stolárske konštrukcie

Jestvujúce okná drevenné podobne ako aj vstupné dvere.

Zasklievanie

Čírim ťahaným sklom

Objekt má svetelnú  elektroinštaláciou doplnenou zásuvkami ako i bleskozvodom. V objekte bol rozvod studenej a TUV a kanalizácia.

Zastavaná plocha objektu na odstránenie spolu	:	   890 m2

Pri demontáži  sa bude postupovať nasledovne:

- Demontáž výrobnej technológie – jestvujúce ocelové prvky ustajnenia sa odrežú  .

- Rozobratie nosnej  konštrukcie  -  Jestvujúca konštrukcia haly je montovaná.  Pri demontáži j nosnej konštrukcie bude použitý autožeriav, ktorý bude premiestňovať a nakladať demontované  prvky na dopravné prostriedky.  V prípade potreby budú  diely upravované na mieste.

Zásady technologického postupu pre búranie sa riadia vyhláškou Slovenského úradu

bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení

pri stavebných prácach .

Na základe tvaromiestnej obhliadky bol dohodnutý nasledovný postup:

- Pred začatím búracích prác je potrebné rozvodné siete (elektrické, vodné, tepelné) inštalované v objekte odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať.

- Na odber el. prúdu pre potreby búracích prác sa musí zriadiť samostatné vedenie.

- Na zníženie prašnosti búracích prác sa zabezpečí zdroj vody.

- Časť konštrukcie strechy, na ktorej bola položená krytina sa bude búrať ručne s použitím prostriedkov malej mechanizácie (píly).

- Zabudované trámy sa budú odstraňovať až vtedy, keď nebudú zaťažené murivom.

- Búranie nosných konštrukcií sa bude vykonávať vertikálnym smerom zhora dolu.

- Pred búraním priečok pod vodorovnými konštrukciami bude potrebné zistiť, či nemajú nosnú funkciu.

- Rozoberanie stropov sa bude prevádzať zhora.

- Vypratávanie zásypov, násypov, izolačných vrstiev a podobných hmôt v stropoch sa bude vykonávať pomocou mechanizácie.

- Stavebný materiál získaný odstraňovaním stavby sa použije na novostavbu, prebytočný materiál sa odstráni na skládku určenú obecným úradom.

- Azbestocementovú krytinu rozoberie a odstráni organizácia na to oprávnená !

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach

Všeobecne

Ustanovenia tejto prílohy sa nevzťahujú na demontáž lešenia a podobných konštrukcií, búranie ohrád, na vypratanie vnútorného zariadenia stavieb pred búraním, napríklad demontáž sanitárnych zariadení, vypratávanie nábytku, kobercov. Pracovný postup pri týchto prácach určuje zodpovedná osoba poverená zhotoviteľom. Pri prácach malého rozsahu a búraní nenosných prvkov pracovný postup nahrádza technologický postup.

1. Prieskum stavu stavby a prípravné práce

1.1 Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa musí uskutočniť prieskum stavu stavby a jeho okolia, sa zistiť inžinierske siete a stav dotknutých vedľajších  stavieb. Na prieskum sa musí využiť dokumentácia stavby a dokumentácia dotknutých vedľajších stavieb. O vykonanom prieskume stavieb sa vyhotovuje záznam.

1.2 Na základe prieskumu stavu búranej alebo rekonštruovanej stavby alebo jej časti a jej statického posúdenia sa pre búracie práce alebo rekonštrukčné práce musí vypracovať technologický postup tak, aby počas prác nedošlo k nekontrolovateľnému porušeniu stability stavby alebo jej časti.

1.3 Pri zmene podmienok počas búracích prác a rekonštrukčných prác sa technologický postup musí upraviť tak, aby bola vždy zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

1.4 Búranie stavby, schodov a vysunutých častí stavby, rekonštrukcia a búranie, pri ktorých dochádza k zmene stavu bezpečnosti konštrukcie stavby, strojové búranie, búranie špeciálnymi metódami, napríklad rezanie kyslíkom a búracie práce nad sebou sa môže vykonávať len pod stálym dozorom zodpovednej osoby poverenej  zhotoviteľom.

1.5 Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor musí vymedziť podľa technológie vykonávaných prác, zabezpečiť  vstup do ohrozeného priestoru len osobám,  ktoré tam plnia svoje pracovné povinnosti a  zabezpečiť bezpečné vstupy do objektu, ako aj zabezpečiť ochranu verejného záujmu ohrozeného týmito prácami. Ustanovenia uvedené  v prílohe č. 6 bod 7 tejto vyhlášky nie sú týmto dotknuté.

1.6 Podzemné priestory zistené prieskumom, napríklad dutiny, studne a iné podzemné objekty sa pred začatím prác  musia zasypať alebo zabezpečiť iným spôsobom.

1.7 Rozvodné siete a kanalizácie  alebo zariadenia inštalované v búraných stavbách sa pred začatím prác musia odpojiť a  zabezpečiť tak, aby sa nedali používať. Pred poškodením sa musia zabezpečiť aj siete, do ktorých ústia prípojky z búraných objektov. Ak sa v rekonštruovanom objekte z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť rozvodné siete a kanalizácie, zhotoviteľ určí opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie prevádzky.

1.8 Pre potreby búracích prác v objekte sa musí zriadiť samostatné vedenie na odber elektrickej energie a zabezpečiť zdroj vody na  zníženie prašnosti búracích prác  kropením. Samostatné vedenie elektrickej energie a rozvody vody sa  musia počas búracích prác zabezpečiť proti poškodeniu.

1.9 Búracie práce sa môžu začať len na základe písomného pokynu zodpovednej osoby zhotoviteľa, okrem prác malého rozsahu a búrania nenosných prvkov a po vybavení pracoviska pomocnými konštrukciami, materiálom a pomôckami určenými v technologickom postupe.

2. Zabezpečenie miesta búrania

2.1   Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú.

2.2 Ohrozený priestor v zastavanom území sa musí vymedziť plným oplotením najmenej do výšky 1,8 m, ak tomu nebráni technológia búrania. Ak ohrozený priestor nemožno oplotiť, musí sa zabezpečiť iným vhodným spôsobom napríklad strážením, vylúčením prevádzky.

2.3 Vstupy, výstupy, zostupy a vjazdy do priestorov búraných objektov a na jednotlivé pracoviská sa musia zabezpečiť od začiatku prác až do ich skončenia a viditeľne označiť.7)

2.4  Búranie sa  musí vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších stavieb, najmä tých, ktoré rozoberaním priliehajúcich stavieb stratili oporu. Spôsob statického zabezpečenia vedľajších stavieb ohrozených búracími prácami sa musí určiť v projekte stavby. Ak vedľajšie stavby nie súohrozené búracími prácami uvedie sa to v projekte stavby.

2.5  Pomocné konštrukcie28) vybudované vnútri stavby alebo na jej vonkajších stranách sa nesmú zaťažovať vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne strhávať materiál z búraného objektu, ak nie sú na to určené.

2.6 Materiál zo zbúranej časti stavby sa musí odstraňovať tak, aby sa nepreťažili podlahy alebo stropy.

2.7 Materiál zo zbúranej časti stavby sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh búracích prác.

2.8 Sklenené predmety a iné nebezpečné predmety s ostrými hranami sa musia pri ručnom búraní odstraňovať tak, aby neboli zdrojom úrazu.

2.9  Tlakové nádoby na rezanie kyslíkom sa musia uložiť mimo dosahu nebezpečenstva, ktoré vzniká pri búraní.

2.10  Postup prác pri rezaní veľkých celkov musí vylúčiť prevrátenie alebo pád oddelených častí takým spôsobom alebo smerom, ktorý by ohrozoval bezpečnosť a zdravie osôb vykonávajúcich stavebné práce a iných osôb.

2.11 Búranie sa môže prerušiť, len ak je zabezpečená stabilita búranej konštrukcie alebo jej časti. Stabilita búranej konštrukcie alebo jej časti sa zabezpečí aj v prípade nevyhnutného prerušenia búrania z dôvodov náhleho zhoršenia  poveternostných podmienok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia dotýkajúce sa prerušenia stavebných prác podľa § 6.

  - Pri búraní a rekonštrukcii stavieb, ktoré zostávajú v prevádzke alebo sú obývané, sa musí v technologických postupoch určiť zabezpečenie priestorov vrátane ich kontroly z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osôb  vykonávajúcich stavebné práce a osôb, ktoré sa v týchto stavbách nachádzajú.

3. Búranie zvislých konštrukcií

3.1  Konštrukčné prvky sa môžu odstraňovať pri ručnom búraní iba vtedy, ak nie sú zaťažené.

3.2 Pri ručnom búraní stien stabilizujúcich vyčnievajúce konštrukcie napríklad balkóny, arkiere sa musia tieto konštrukcie zabezpečiť, aby nedošlo k nežiaducej strate ich stability.

3.3 Ručné búranie nosných a nenosných konštrukcií sa vykonáva zásadne zvislým smerom zhora dolu.

3.4  Ak hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, vykonávajúcich búracie práce z výšky napríklad búranie obvodových stien objektov alebo zvislých šácht na vyšších podlažiach objektov, búranie priečok súvisiacich so schodiskovým priestorom, musia sa vykonať opatrenia na zaistenie osôb proti pádu.

3.5  Pri búraní pomocou strojov sa obvodové steny strhávajú vždy z vonkajšej strany objektu. Pri prízemných objektoch bez podpivničenia sa búranie môže vykonávať z vnútra objektu, ak sú odstránené vodorovné prvky nad miestom stroja a búraná konštrukcia strhávaním neohrozí bezpečnosť osoby na obsluhu stroja ani samotný stroj. Steny sa nesmú strhávať rozkolísaním.

3.6 Pred búraním priečok pod vodorovnými konštrukciami sa musí zistiť, či nemajú nosnú funkciu.

3.7  Únosnosť vodorovných konštrukcií, na ktorých sa bude strhávať materiál, sa v prípade potreby zvyšuje podperami.

3.8   Ručné strhávanie stien pilierov sa nesmie  vykonávať pomocou pák alebo zdvihákov

3.9 Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich stabilita, sa nesmú používať jednoduché rebríky na priväzovanie lán a hákov k strhávanej časti objektu.

3.10 Postupné búranie panelových stavieb sa môže vykonávať až po rozpojení jednotlivých panelov a po zabezpečení ich stability.

4. Búranie vodorovných konštrukcií a jednotlivých prvkov

4.1 Ručné búranie stropu s nosnou drevenou konštrukciou sa môže začať len vtedy, ak sú steny nad ňou zbúrané, ak sú odkryté nosné prvky a zo stropu je odstránený zbúraný materiál.

4.2 Stropná časť sa musí pred uviazaním na zdvíhacie zariadenie uvoľniť od ostatných konštrukcií.

4.4 Pri ručnom búraní, ak hrozí prelomenie podlahy alebo sa podlahy prelomia, musí sa búranie prerušiť a podlahy sa musia spoľahlivo podoprieť alebo úplne odstrániť.

4.5 Pri strojovom búraní jednotlivých poschodí musia byť stropy v najbližšom nižšom poschodí, prípadne ďalších nižších poschodiach podopreté konštrukciou podľa statického výpočtu na zaťaženie stropu materiálom, ktorý bude na ne padať; podopretie stropu konštrukciou nie je potrebné,  ak nie je ohrozená bezpečnosť osôb, bezpečnosť osoby na obsluhu stroja ani samotný stroj na búranie,  ani bezpečnosť vedľajších stavieb.

5. Búranie strešných konštrukcií

5.1 Búranie strešných konštrukcií alebo krovov strhávaním pomocou lán a ťažných strojov je možne len vtedy, ak sú vykonané opatrenia na zaistenie stability zostávajúcej časti konštrukcie.

5.2  Výbušninami sa nesmú strhávať plechové krytiny a krytiny položené na plnom debnení.

5.3 Pracovný postup pri ručnom búraní strechy sa musí určiť tak, aby nebola narušená pevnosť ostatných častí konštrukcie.

5.4 Ak únosnosť búranej konštrukcie nie je zabezpečená, búranie sa musí vykonať zo samostatnej pomocnej konštrukcie.

6. Búracie práce nad sebou

6.1 Búracie práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimočne, ak sú v technologickom  postupe určené podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osôb vykonávajúcich búracie práce.

6.2 V prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia  zodpovedná osoba poverená zhotoviteľom vydá pokyn  na okamžité opustenie pracoviska.

Je to murovaný objekt zastropený prefabrikátmi a živičnou krytinou. V tomto zmysle musí byť objekt aj demontovaný, za použitia autožeriava a príslušných mechanizmov. Časť demontovaných materiálov vhodných na znovupoužitie v stavebných prácach bude odvezená do areálu investora kde je toto možné vykonať.

Jestvujúci stav nádvoria

Na nádvorí objektu je betónová plocha, zvyšok tvorí vzrastlá zeleň.

Starostlivosť  o  životné  prostredie

Jestvujúca kvalita životného prostredia nebude negatívne ovplyvnená projektovanou stavbou.

V  rámci  stavby  sa predpokladá   vznik  nasledovných   odpadov  -  podľa  vyhlášky  MŽP SR č.  79/2015 a 365/2015  Z. z.

Možno predpokladať, že počas výstavby vznikne asi 40-45 ton odpadov

- Časť odpadov bude likvidovaná odvozmi na skládku odpadu, časť betónov a muriva bude rozdrvená a použitá na podkladné vrstvy stavieb  na tomto dvore. Stropné panely po posúdení použijeme.

S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe je povinný investor, prípadne ten, kto stavbu realizuje nakladať alebo inak s nim zaobchádzať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predoisov tak, aby chránil zdravie ľudí a životné prostredie.

komplexná  likvidácie azbestu z exteriérov zahŕňa :

- návrh a poradenstvo efektívneho spôsobu likvidácie azbestu

- príprava plánu práce, technologického postupu a podanie žiadosti na nakladanie s nebezpečným odpadom príslušným RÚVZ A OÚŽP

- zabezpečenie priestoru s možnosťou prístupu iba oprávneným osobám

- nedeštruktívna demontáž a enkapsulácia azbestových materiálov

- stabilizácia azbestového odpadu pred uložením na skládku v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov

- prenájom kontajnerov , prepravu a uloženie stabilizovaného azbestu na povolenú skládku, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

- vystavenie príslušných potvrdení o vykonaných prácach

Práce sa vykonávajú v súlade s platnou legislatívou SR a smernicami a nariadeniami EÚ.

V záujme ochrany životného prostredia bude rešpektovať dalšie zákony

Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákona o pozemných komunikáciách (zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev). Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie v zariadeniach, v ktorých sa uskladňujú alebo prepravujú (kontajner, resp. korby vozidiel) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií. Je nutné zabezpečiť ochranu podzemných vôd a vodných zdrojov v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov  .

Odstránené  materiály, ktoré nebudú vhodné na ďalšie použitie,  budú  priamo  naložené  na  dopravné  prostriedky  a  budú  odvezené  do zberu surovín /tj.  Zostatky nevyužiteľných  konštrukcií/.

2