|  | Ing. František Kalík Laborecká 33 Spišská Nová Ves |  | Názov stavby (akcie) |  |  |  |  |  | Číslo paré |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MEDAS 1 Prístavba skladových priestorov |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Miesto stavby |  |  |  |  |  | Číslo zákazky |
|  |  |  | Spišská Nová Ves |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Investor (objednávateľ) |  |  |  |  |  | Číslo dokumentácie |
|  |  |  | Medas s. r. o., Sadová 12, Spišská Nová Ves |  |  |  |  |  |  |
|  | P R O J E K T O V Á D O K U M E N T Á C I A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stupeň projektu |  |  | Projekt pre stavebné povolenie |  |  |  |  |  |
|  | Časť projektu |  |  | E. Dokumentácia stavebných objektov |  |  |  |  |  |
|  | Diel projektu |  |  | Statika |  |  |  |  |  |
|  | Číslo a názov PS-SO |  |  | SO 01 Hala 1, 2, 3, prístrešok 4 |  |  |  |  |  |
|  | Číslo a názov PJ, SPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O B S A H D O K U M E N T Á C I E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P č. | Názov |  |  |  | Počet A4 |  | Číslo dokumentácie/zm |  |
|  |  |  |  |  |  | Texty | Výkresy |  |  |
|  | 1. | Technická správa |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | ZM | Popis zmeny: |  |  |  | Dátum zmeny |  | Číslo dokumentácie/zm |  |
|  | Manažér projektu: |  | Ing. Arch. M. Jaško |  |  |  |  | Pečiatka |  |
|  | Zodpovedný projektant: |  | Ing. F. Kalík |  |  |  |  |  |  |
|  | Vypracoval: |  | Ing. F. Kalík |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontroloval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Archívne číslo: |  |  |  | Dátum: | 10/2022 |  |  |  |

# Všeobecne

Predmetom dokumentácie je prístavba k existujúcim výrobným priestorom halového typu/prefabrikované železobetónové haly/, ktorej účelom je získať po obvode ďalšie skladovacie a manipulačné plochy. Prístavby pozostávajú z prízemných oceľových hál 1 až 3 a prístrešku č.4. Všetky objekty sú oddilatované od existujúcich priestorov.

Hala 1

Pôdorysne je to obdĺžnikový objekt o rozmeroch/dĺ.*š./ 60,46 x 11,425m, ktorý má pultovú strechu. Strecha je navrhovaná so sklonom smerom k existujúcim budovám s protispádom od existujúcej fasády.

Hala 2

Pôdorysne je to obdĺžnikový objekt o rozmeroch/dĺ.*š./ 18,81 x 22,225m, ktorý má sedlovú i pultovú strechu s protispádom od existujúcej fasády budovy.

Hala 3

Pôdorysne je to obdĺžnikový objekt o rozmeroch/dĺ.*š./ 37,02 x 9,825m, ktorý má pultovú strechu. Dispozične naväzuje na halu 2. Strecha je navrhovaná so sklonom smerom od existujúcej fasády budovy.

Prístrešok 4

Pôdorysne je to obdĺžnikový objekt o rozmeroch/dĺ.*š./ 18,56 x 4,80m, ktorý má pultovú strechu. Strecha je navrhovaná so sklonom od existujúcej fasády budovy.

Všetky objekty sú prestrešené a okrem prístrešku aj opláštené z vonkajších/voľných/ strán sendvičovými panelmi s minerálnou výplňou.

# Popis oceľovej konštrukcie

Hala 1

Zo statického hľadiska je navrhnutá ako sústava jednopodlažných rámov o rozpone 9,7m v priečnom smere s jednostranným konzolovým vyložením 1,5m. V jednom module je priečny rozpon 8,2m a konzolové vyloženie 3,0m. Pozdĺžna modulová osnova rámov je 10*6m. Stojky rámov sú votknuté v priečnom a kĺbovo v pozdĺžnom smere do betónových pätiek pomocou kotevných skrutiek s hlavou. Priestorovú tuhosť celého objektu zabezpečujú väznice, horizontálne stuženie v streche ako aj zvislé stuženie v pozdĺžnych stenách.

Nosnú konštrukciu zastrešenia tvoria oceľové väznice uložené na rámoch. Po obvode budovy v mieste okien a vrát sú medzi stĺpmi navrhnuté vodorovné nosníky/paždíky/. Na väznice je uchytený strešný a na stĺpy  obvodový plášť zo sendvičových panelov s minerálnou výplňou.

Hala 2

Zo statického hľadiska je navrhnutá ako sústava jednopodlažných rámov o rozpone 2*9m v priečnom smere, ku ktorým sa pripájajú rámy o rozpone 3,5m s jednostranným konzolovým vyložením 0,5m. Pozdĺžna modulová osnova rámov je 3*6m. Stojky rámov sú votknuté v priečnom a kĺbovo v pozdĺžnom smere do betónových pätiek pomocou kotevných skrutiek s hlavou. Priestorovú tuhosť celého objektu zabezpečujú väznice, horizontálne stuženie v streche ako aj zvislé stuženie v pozdĺžnych stenách.

Nosnú konštrukciu zastrešenia tvoria oceľové väznice uložené na rámoch. Po obvode budovy v mieste okien a vrát sú medzi stĺpmi navrhnuté vodorovné nosníky/paždíky/. Na väznice je uchytený strešný a na stĺpy  obvodový plášť zo sendvičových panelov s minerálnou výplňou.

Hala 3

Zo statického hľadiska je navrhnutá ako sústava jednopodlažných rámov o rozpone 9,0m v priečnom smere s jednostranným konzolovým vyložením 0,6m. Pozdĺžna modulová osnova rámov je 6*6m. Stojky rámov sú votknuté v priečnom a kĺbovo v pozdĺžnom smere do betónových pätiek pomocou kotevných skrutiek s hlavou. Priestorovú tuhosť celého objektu zabezpečujú väznice, horizontálne stuženie v streche ako aj zvislé stuženie v pozdĺžnych stenách.

Nosnú konštrukciu zastrešenia tvoria oceľové väznice uložené na rámoch. Po obvode budovy v mieste okien a vrát sú medzi stĺpmi navrhnuté vodorovné nosníky/paždíky/. Na väznice je uchytený strešný a na stĺpy  obvodový plášť zo sendvičových panelov s minerálnou výplňou.

Prístrešok 4

Zo statického hľadiska je navrhnutý ako sústava jednopodlažných rámov o rozpone 3,6m v priečnom smere a s obojstranným konzolovým vyložením 0,6m. Pozdĺžna modulová osnova rámov je 3*6m. Stojky rámov sú votknuté v priečnom i v pozdĺžnom smere do betónových pätiek pomocou kotevných skrutiek s hlavou. Priestorovú tuhosť celého objektu zabezpečujú väznice v streche.

Nosnú konštrukciu zastrešenia tvoria oceľové väznice uložené na rámoch. Na väznice je uchytený strešný plášť zo sendvičových panelov s minerálnou výplňou.

Oceľové konštrukcie všetkých objektov sú navrhnuté z valcovaných profilov typu HEA, HEB, IPE, U, jäklových uzavretých profilov, trubiek a hladkého plechu.

Rozmery OK a ich prierezy sú zrejmé z výkresovej časti.

# Zaťažovacie údaje

Zaťaženie je uvažované v zmysle STN EN EN 1991-1-1/NA  Zaťaženia konštrukcií

# Materiál

Pevnostná trieda ocele S235. Spojovacie skrutky pevnostnej triedy 5.6.

# Hmotnosť

Celková hmotnosť OK:

Hala 1 -  31 835,0 kg

Hala 2 -  19 094,0 kg

Hala 3 -  15 992,0 kg

Prístrešok 4 -  2 948,0 kg

# Nátery

OK budú chránené 2x základným náterom S 2 000 a 2x krycím náterom S 2 013.

# Výrobná skupina

Výrobná skupina B podľa STN 73 2601

# základy

Základy pozostávajú z monolitických betónových pätiek a pásov. Do základových pätiek budú osadené pred betonážou kotevné skrutky stĺpov hál a prístrešku. Betón základov C16/20. Monolitické podlahové dosky hál budú z drátkobetónu C 25/30.

V mieste stavby nebol realizovaný inžiniersko-geologický prieskum. Základy sú navrhnuté na únosnosť základovej pôdy v zmysle STN 73 1001 triedy G4 Rdt = 300 kPa. Hĺbka založenia závisí od polohy tejto únosnej vrstvy v podloží. Pred realizáciou je treba zhodnotiť základové pomery podložia zodpovedným statikom a v prípade zistenia rozdielu medzi predpokladom a  skutočnosťou je nutné základy upraviť.

Presné umiestnenie a výškové osadenie ako aj rozmery jednotlivých základov sú zrejmé z výkresovej dokumentácie stavebnej časti.