B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje

Názov stavby              :     Prestavba objektov – farma Ľuboreč

Miesto stavby 		.      Ľuboreč

Okres			:      Lučenec

Kraj			:      Banskobystrický

Kú                               :     Ľuboreč  KN C  1670/2,4,510,11,14

Investot stavby            :     ADOS FARM, s.r.o

IČO                                   36057061

Charakter stavby               Stavebné úpravy, Zmena účelu stavby

Spracovateľ projektu	:       AGROING - Lichý spol. s r.o.

Partizánska 71, 974 00 Banská Bystrica

Stupeň PD                  :       SO-01 Stavebné úpravy

SO-02 Zmena účelu stavby

Číslo zákazky		:       12/2/2022

Charakter  územia výstavby :

2.1  Zhodnotenie staveniska

Stavba je umiestnená  v  Obci Ľuboreč , mimo zastavaného územia obce, v areály existujúceho hospodárskeho dvora bývalého poľnohospodárskeho družstva. Tento  je umiestnený mimo  zastavaného územia , juhovýchodne od obce.

Územie poľnohospodárskeho strediska je oddelené od súvislej zástavby obce štátnou cestou

I. tr. č.75, V. Krtíš-Lučenec.

Stredisko je pripojené na verejný rozvod  elektriny VN prípojkou do faremnej trafostanice..

2.2 Údaje o prieskumoch :

Vzhľadom na rozsah a charakter projektovej dokumentácie na stavbu neboli v štádiu  prípravy stavby vykonané žiadne špeciálne prieskumy.  Územie stavby bolo posúdené investorom, ako aj spracovateľom projektu, so záverom, že v   území je  možné  realizovať úpravy.

2.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov:

Podkladom na vypracovanie projektu stavby boli použité geodetické podklady z katastrálneho portálu, a mapy Slovenska v rôznych merítkach. V ďalšom stupni prípravy stavby je nutné  vykonať polohopisné a výškopisné domeranie územia stavby.

3.1. Opis úprav

Stavebný objekt SO-01 je navrhnutý pre ustajnenie  mladého dobytka od 1 roku  života zvieraťa až po kravy , bez teliat. Pôrodňa a kravy s teľatami sú ustajnené v inej maštali.

Hlavnou zásadou navrhovaných úprav je jednoduchosť prevádzky a ich finančná nenáročnosť , s ohľadom na pohodu zvierat. Na budove sa vykonajú tieto úpravy:

- Vybúranie  výplňového muriva východnej obvodovej steny , v dĺžke 52,5 m.

- Očistenie  , odhrdzavenie  a  2-násobný syntetický  náter  oceľovej konštrukcie

- Vyfrézovanie drážok pre uloženie ochranného pospojovania do existujúcej podlahy

- Pribetónovanie  základového múru  pre zhotovenie kŕmneho válova.

- Zhotovenie  predĺženia  strechy nad válov , konzolou z oceľových stĺpov

- Montáž rozvodu vody s napojením na napájacie  válovy

-Zemné práce pre zhotovenie krmnej cesty

- Podkladná vrstva zo zhutnenej štrkodrvy pod cestné panely

- Montáž cestných panelov  investora

- Zhotovenie  zľabovej zábrany  a zábran k vrátam

- Montáž  3 ks rolovacích vrát

- Montáž ochranného pospojovania v podlahe  ustajňovacej časti budovy a  montáž bleskozvodu

Stavebný objekt SO-02

- Vnútorné odkopy pod  konštrukciu podlahy

- Zhotovenie  podkladnej vrstvy zo zhutnenej štrkodrvy hr. 300 mm

- Zhotovenie betónovej podlahy  z vodostavebného betónu C30/37  hr.160 mm, s výstužou z rohoží KARI 150/150/6 mm.

- oprava fasády budovy otlčením časti omietok, ich doplnením a nástrekom farbou.

3.2 Údaje o prevádzke

Chov HD na farme v Ľuboreči  má dlhodobú tradíciu, ktorá nebola prerušená ani v transformačnom procese. Z náročnejšieho chovu dojníc sa postupne prešlo na chov mäsového typu dobytka, bez produkcie mlieka.

Poľnohospodárska spoločnosť v súčasnosti  obhospodaruje celkom 150 ha poľnohospodárskej pôdy z toho 150 ha OP a 100 ha TTP. Na farme sa chová hovädzí dobytok , mäsového typu, v počte cca 100 ks.

Vzhľadom na veľmi zlý stavebnotechnický stav budov na farme je nutnosť vykonať aspoň základné úpravy objektov pre chov týchto zvierat. V objekte SO-01 budú zvieratá ustajnené v jednopriestorovom , pristielanom koterci, pričom kŕmenie sa bude vykonávať z kŕmnej cesty z východnej strany objektu, do kŕmneho válova. Pristielanie slamou  sa bude vykonávať cca 3 x týždenne   , odstraňovanie hnoja , podľa potreby cca 1 x za 14 dní. Odstraňovanie hnoja sa bude robiť pomocou nakladača, priamo na dopravný prostriedok, ktorý ho vyvezie na hnojisko.  Zvieratá budú mať stálu možnosť  vyjsť do výbehu, cez stredové vráta  , zo západnej strany objektu.

4.1 Ochrana životného prostredia

Obec Ľuboreč  má spracovaný a schválený  územný plán a navrhované úpravy sú v súlade s týmto plánom.  Kataster obce je v zmysle UP rozčlenený na 5 územných typov krajiny a to: poľnohospodársky, lesný prechodový, urbanizovaný, s vodnou plochou.

Kataster obce sa nachádza na východnom okraji Krupinskej vrchoviny, v údolí potoka Ľuboreč. Veľká časť územia je v zmysle Vyhl MŽP SR 543/2002, v 1. ochrannom pásme  . Na území sa nachádza len jedna vyžšie chránená lokalita, 2. stupeň ochrany, Ľuborečské dubiny , zaradené do územia Natura 2000 .

Vzhľadom na pôdnoklimatické podmienky a tiež historický vývoj regiónu je chov HD  v danom území, ako prirodzený spôsob obhospodarovania pôdneho fondu. V území sa nachádzajú TTP, a orná pôda. Poľnohospodárske obhospodarovnie týchto pozemkov má  pre celkovú ekologickú stabilitu územia veľký význam. Prispieva k udržiavaniu a vytváraniu spravovanej krajiny .

Navrhovaná stavba je v súlade  s hlavnými zásadami urbanizácie územia nakoľko poľnohospodársko je súčasť vidieckeho prostredia.

Navrhované stavebné úpravy  zlepšujú stavebnotechnický stav  budov, výrazne zlepšia chovateľské podmienky a hlavne pohodu zvierat -Welfare.

Architektonicky a stavebne sa tieto objekty nemenia.

Stavba svojim zložením, architektonicko stavebným a objemovým riešením nenaruší pôvodný poľnohospodársko-výrobný ráz  územia.

Stavba sa nachádza  v areály existujúce strediska . Pozemky pre výstavbu sú  vo vlastníctve stavebníka.

Stavba si nevyžaduje likvidáciu porastov a zelene. Nevyžaduje si vyňatie poľnohospodárskej pôdy z PPF.

Stavba si nevyžaduje rozsiahle zemné práce a radikálne zásahy do územia.

Zemné práce sú navrhnuté v minimálnom potrebnom rozsahu pre zriadenia kŕmnej cesty z východnej strany budovy.

Odkopaná zemina sa čiastočne využije na zrovnanie terénu v okolí stavby a prebytočná zemina sa uloži na skládku v areály strediska. Táto zemina sa potom využije na terénne úpravy pri zveľadovaní PPF  poľnohospodárskeho podniku.3.2

Z hľadiska Vyhl MŽP SR č.24/2006 Z.z.  si stavba nevyžaduje  jej  posudzovanie vplyvov na ŽP, nakoľko sa vykonávajú len stavebné úpravy na  existujúcich budovách, ktoré nemajú vplyv  na celkovú kapacitu chovaných  zvierat na farme.

V súlade so zákonom 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí v dotknutom území prvý stupeň ochrany prírody.

Vykonaním stavebných úprav  sa vytvárajú dobré životné podmienky pre zvieratá, v zmysle zásad Welfare zvierat, čo má tiež pozitívny dopad na stav a ochranu životného prostredia.

Stredisko je nie v blízkosti súvislej bytovej zástavby v obci.

Z hľadiska ochrany prirody  je potrebné pri realizácii a prevádzke dodržiavať zásady § 4 vyhl 543/2002 Z.z.   o ochrane krajiny a prírody, aby nedochádzalo k poškodzovaniu a ničeniu rastlín a  živočíchov.

Ochrana ovzdušia

Obec Ľuboreč s existujúcim hospodárskym strediskom, kde sa chová HD  sa nachádza v území bez významného zdroja znečistenia ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami.

V zmysle vyhl MŽP SR č. 410/2012 Z.z, prílohy č.1, o ochrane ovzdušia  je  samotné stredisko je v zmysle tejto vyhlášky , a množstva zvierat , ostatný HD  < 200 ks je  celá farma zaradená ako malý zdroj znečistenia ovzdušia.

Ochrana vôd:

Z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd je stavba dostatočne zabezpečená. Nové podlahy objektov stavieb sú navrhnuté ako vodonepriepustné vane z vodostavebného betónu C 30/37 XA3, XF3, odolnému voči chemickým vplyvom.

Stavba bude produkovať tuhý maštaľný hnoj.

Odpady

Počas vykonávania stavebných úprav vznikajú podľa Vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov nasledovné odpady:

a)    Odpady vzniknuté počas výstavby :

číslo odpadu          názov odpadu               označenie           množstvo   spôsob likvidácie

170107               zmes- stav suť                   O                   cca 36 t                 D1

170201               drevo                                 O                       0,5 t                    R1

170203               plasty                                 O                       0,1t                    R5

170405               železo                                O                       0,4 t                   R4

b)    Odpady vzniknuté pri prevádzke :

020102           uhynuté zvieratá                  O cca              2 ks/r                      R3,D10

15 01 11         obaly obs. neb. látky            N                    0,03 t                      R5

200135           vyradené el zariad              N                   0,002 t                     R4,R5

200136          detto                                    O                   0,030 t                     R4,R5

200132           liečivá                                 O                  0,002 t                     R3,R13

Pri manipulácii , skladovaní a likvidácii odpadov je nutné dodržiavať ustanovenia a zásady všetkých právnych predpisov o odpadoch , hlavne Vyhl MŽP SR č 79/2015 Z.z. Vzniknuté odpady pri výstavbe a prevádzke stavby sú zatriedené , podľa katalógu odpadov Vyhl MŽP SR č.365/2015 Z.z. a budú likvidované resp recyklované na ďalšie použitie, podľa ich charakteru a zloženia a možností ich ďalšieho spracovania a využitia.

Nebezpečné odpady - obaly budú vracané dodávateľom používaných chemických prípravkov, nepoužité liečivá a prípravky sa likvidujú tiež cez ich dodávateľov. Vyradené elektrické zariadenia sa likvidujú zberom oprávnenou organizáciou, na základe zmluvy.

4.2 Energetické hospodárstvo

Stavebné úpravy sa týkajú len zhotovenia ochranného pospojovania  v ustajňovacom priestore, bleskozvodu a svetelnej elektroinštalácie.

Stavba je  napojená na existujúci rozvod NN vedenia v areály farmy, o stožiarovej trafostanice .

Údaje o elektrickom zariadení:

Rozvod NN z hlavného riadiaceho rozvádzača:	TN-S

## Napájanie

Druh prúdu a kmitočet	3 ~ 50Hz

Menovité napätie	 230V

Napäťové pásmo elektrickej inštalácie budov – striedavé

## Výkonová bilancia

Inštalovaný príkon:	Pi = 	     11,6   kW

Súčasnosť:	 = 	0,6

Súčasný príkon:	Pp =	     6,96   kW

Ročná spotreba elektrickej energie	Ar ≈ 	    14 000 kWh

Skupina elektrických zariadení:	Vyhl. 508/2009 Z.z., Príloha č.1, III. časť - A -  A,B,podľa

protokolu o určení prostredia

Farebné značenie vodičov:		STN EN 60446

Meranie spotreby elektrickej energie:	nebude

Typ napájania:		NN

Miesto napájania:		rozvádzač RH

4.3 Vodné hospodárstvo

Farma je zásobovaná vodou z vŕtanej studne , umiestnenej v blízkosti  objektu SO-01 , z východnej strany.

Objekty sú pripojené na rozvody vody v areály farmy. V objekte SO-01 sú navrhnuté nové napájadlá pre HD , ktoré sa napoja  novou vetvou vodovodu z priestoru  bývalej mliečnice.

4.4   Požiadavky na dopravu :

Farma je  pripojená na  inžinierske siete. Komunikačne je napojená na  miestnu  komunikáciu v južnej časti obci . Táto sa napája na štátnu cestu I tr č. 75.

Navrhnuté  vnútrofaremné  komunikácie  sú štrkové a betónové.  Novonavrhnuté objekty budú napojené na tieto komunikácie ďalšími cestami, s betónovým povrchom.

5.2 Podmienky pamiatkovej starostlivosti

Ak by došlo pri vykonávaní zemných prác  k nálezu historických artefaktov , alebo ich častí, je treba zemné práce prerušiť a  privolať pracovníkov KPU v B. Bystrici, na ich posúdenie.

5. 3 Starostlivosť o bezpečnosť práce

Základnými predpismi pri ochrane a bezpečnosti práce sú zákony 311/2001 Z.z/zákoník práce/ a zákon 124/2006 Z.z /zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci/

V týchto zákonoch sú vyšpecifikované hlavné zásady a povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov, bezpečnosť stavieb a pracovných priestorov, overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a ďalšie ustanovenia na zaistenie BOZP. Z hľadiska ochrany a bezpečnosti pri práci je nutné stavbu posudzovať pri jej zhotovovaní a potom počas prevádzky.Pri zhotovovaní stavby sa musia dodržať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia vyplývajúce z jednotlivých stavebných úkonov a prác. Tieto sú obsiahnuté hlavne vo vyhl. SUBP č  374 / 90 a vyhl.59/1982 Z.z.   Zvláštna pozornosť sa musí venovať  búracím prácam, zemným prácam , práci vo výškach, práci na strechách, práci s lešením.

# Pri  rekonštrukcii alebo prestavbe existujúcich objektov, sa pred samotným zahájením stavebných prác sa stavba musí odpojiť od elektrickej siete a musí sa uzatvoriť vodovodná prípojka.

Pred zahájením stavebných prác a následne pri ich realizácii, musí stavebník dodržať a splniť jednotlivé ustanovenia Nariadenia vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Jedná sa hlavne o určenie koordinátora bezpečnosti práce pre stavenisko, ktorý zaistí dodržiavanie základných bezpečnostných pravidiel a podmienok.

podľa prílohy č.2 sú na navrhovanej stavbe tieto práce s osobitným rizikom.

-Práce s nebezpečenstvom zasypania a pádu z výšky

-Práce v blízkosti vysokého napätia

-Montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov

Bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko sú ustanovené v prílohe č.3 horeuvedeného Nariadenia vlády.

Montážne práce musí vykonávať len organizácia ktorá má na to oprávnenie a musí viesť o montážnych prácach montážny denník.

Na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení bližšie stanovuje Vyhl. SUBP č.508/2009 Z.z a tiež Vyhl. SUBP č.59/1982 Z.z.

Obsluhovať technické zariadenia môžu len osoby staršie ako 18 rokov, odborne spôsobilé, preukázateľne oboznámené s požiadavkami na obsluhu technického zariadenia, zacvičené a oboznámené s prevádzkovými a bezpečnostnými a požiarnymi predpismi prevádzky, ako aj

zásadami prvej pomoci. Pracovníci sú povinní používať predpísané pracovné oblečenie a ochranné pomôcky.

Demontážne a montážne práce na elektrickom  zariadení môžu vykonávať pracovníci s príslušnou odbornou spôsobilosťou v energetike podľa Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. §22-23 v zmysle STN 34 3100. Pred začatím prác je potrebné pre všetkých zúčastnených pracovníkov vykonať preukazateľné  školenie o BOZP podľa STN 34 3100, STN 34 3110, OEG 38 3011 a zabezpečiť počas prác dodržiavanie uvedených noriem.

Na zariadení sa nesmie pracovať s mokrými rukami, v mokrej obuvi, alebo vtedy , ak je pracovník v styku s nulovými, či zemou spojenými vodivými predmetmi. Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť vypracovaná „Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia”. Elektrozariadenia musia byť podrobené pravidelným odborným  prehliadkam v časovom cykle podľa vyhl.508/2009

Nemenej dôležitým z hľadiska ochrany pracovníkov pred uvedenými rizikami je bezpodmienečné používanie osobných ochranných prostriedkov (OOP). Z tohto hľadiska je dôležité dodržiavať NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie  osobných ochranných prostriedkov, ktoré vymedzuje požiadavky

Ďalej podľa  zákona 124/2006 Z.z. musí organizácia vypracovať prevádzkový poriadok zabezpečiť, aby pracoviská, stroje, zariadenia pracovné pomôcky, pracovné postupy a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci.