Prevádzkový poriadok fontán

Údržba a prevádzka mestských fontán predstavuje súbor činností a výkonov, ktoré je potrebné zabezpečovať počas celého roka.

Delí sa na:

- príprava fontán na letnú prevádzku - odzimovanie (15.03. do 31.03. bežného roka)

- prevádzkovanie fontán v letnom období (01.04. do 31.10. bežného roka)

- ukončenie prevádzkovania fontán - zazimovanie (31.10. bežného roka)

- prevádzkovanie fontán v zimnom období (01.11. do 15.03. nasledujúceho roka)

- Príprava fontán na letnú prevádzku (odzimovanie) vrátane dopravných nákladov

Pozostáva z vykonávania činností po zimnej sezóne a to:

- vyčistenie nádrží a priľahlých priestorov, odvoz a zneškodnenie odpadu,

- kontrola stavu technologických zariadení fontán,

- kontrola stavebnej a konštrukčnej časti bazénov, objektov technológie, ich celistvosť, zaznamenanie porúch a poškodení,

- kontrola hydrogenerátorov a vodných častí,

- príprava zariadenia pred napustením vody do potrubia a objektov nádrží,

- kontrola spojov potrubí, kontrola funkčnosti a celistvosti elektrozariadení, čerpadiel a ostatných súvisiacich zariadení, funkčnosť spojov jednotlivých dielov, očistenie prístrojov od nepotrebných predmetov,

- odpočet a zaznamenanie energetických hodnôt - elektrická energia, voda,

- demontáž zátok, montáž bezpečnostných prepadov, čerpadiel, trysiek a svietidiel,

- vykonanie skúšobného napustenia vody do bazénov fontán, uvoľnenie tlakovej vody do potrubia pitných fontán a kontrola tesnosti spojov a technologických častí, kontrola odtoku vody v odtokovom kanáli (trativode),

- odskúšanie chodu technológie a skúšobná prevádzka počas prítomnej obsluhy, počas 1. a 2. dňa prevádzkovania,

- predloženie návrhu prevádzkového poriadku k odsúhlaseniu objednávateľovi,

- zadokumentovanie stavu zariadenia a informácia o spustení do prevádzky,

- kontrola zabezpečenia objektov fontán pred odcudzením a prekontrolovaním ochranných a bezpečnostných prvkov,

- oznámenie pripravenosti a prevádzkyschopnosti na sezónu,

- súčinnosť pri vykonávaní obhliadky a kontrole elektrických/tlakových a požiarnych zariadení revíznym technikom.

- Prevádzkovanie fontán v letnom období vrátane dopravných nákladov

Pozostáva z vykonávania činnosti v letnej sezóne a to :

- denné uvedenie fontán do chodu (prevádzky),

- denné čistenie bazénov fontán a priľahlých priestorov od nečistôt (pred ranným spustením), odvoz a zneškodnenie odpadu,

- denná kontrola nastaveného prevádzkového režimu – časové spúšťanie,

- denná kontrola funkčnosti zariadenia v prevádzkovom stave, stav čistoty a ochrany zariadenia pred odcudzením (t.j. jej čistoty a vzhľadovo dobrého stavu zariadenia, odstraňovanie nečistôt, kontrola bezpečnostných prvkov proti odcudzeniu zo zariadenia,

- dávkovanie bazénovej chémie (automatické, ručné) - pH, chlór, algicid, flokulant a iné podľa požiadaviek objednávateľa na kvalitu vodu,

- denná kontrola kvality bazénovej vody a zaznamenanie (pred ranným spustením),

- denná kontrola stavu technických hodnôt – množstvo vody, funkčnosť prevádzkových zariadení,

- podľa potreby a so súhlasom objednávateľa zabezpečiť výmenu bazénovej vody,

- denné čistenie a dezinfekcia pitných fontán,

- hospodárne zabezpečovanie chodu zariadení - voda, elektrická energia,

- odčítanie, zaznamenanie a nahlásenie spotreby vody a elektrickej energie posledný deň v mesiaci

- dodržiavanie prevádzkového poriadku odsúhlaseného objednávateľom,

- odstraňovanie porúch na elektrických a technologických zariadeniach menšieho rozsahu (napr. výmena ventilu, ističa, prúdového chrániča a iné) odstrániť bezodkladne, poruchy väčšieho rozsahu (napr. výmena čerpadla a iné) so súhlasom objednávateľa.

- Ukončenie prevádzkovania fontán (zazimovanie) vrátane dopravných nákladov

Pozostáva z vykonávania činnosti po letnej sezóne a to:

- ukončenie letného prevádzkovania,

- vypustenie bazénov a nádrží, dôkladné vyčistenie všetkých objektov a vykonanie kontroly stavebnej a konštrukčnej časti bazénov, objektov technológie, ich celistvosti, poškodenia, zaznamenanie poškodení a oboznámenie objednávateľa zo stavom a návrhom riešenia odstránenia závad,

- zabezpečenie odvodnenia technologických zariadení a potrubí,

- demontáž bezpečnostných prepadov, čerpadiel, trysiek, svietidiel a montáž zátok,

- zabezpečenie zdokumentovania stavu zariadenia, postúpenie informácii o ukončení letnej sezóny a prechod na zimnú.

- Prevádzkovanie fontán v zimnom období vrátane dopravných nákladov

Pozostáva z vykonávania kontroly v zimnej sezóne 2 krát za týždeň:

- periodická kontrola stavu zariadenia – bezpečnostné prvky proti odcudzeniu zo zariadenia, prípadne podľa požiadavky objednávateľa,

- čistenie bazénov fontán a priľahlých priestorov od nečistôt, odvoz a zneškodnenie odpadu.

- Prevádzkovanie Hmlovej fontány

- V mesiaci máj prevoz jednotlivých častí z skladu Komunálneho podniku na Bazovej  ulici na Námestie republiky, montáž hmlovej fontány (montáž plata, napojenie na elktriku a odber vody, montáž čerpadla. Následne prevádzka fontány – je nutná každodenná kontrola. V septembri demontáž fontány a uloženie do skladových priestorov na Bazovej ulici.

- Prevádzkovanie Rozprašovačov (vodné hmly)

- V mesiaci máj prevoz zo strojovne na Hodžovom námestí na jednotlivé miesta inštalácie, montáž (montáž prvkov rozprašovača, montáž čerpadla, napojenie na vodu a elektrinu. Následne ich prevádzka – je nutná každodenná kontrola. V septembri demontáž a uloženie do strojovne na Hodžovom námestí.

Rozprašovače fungujú pri teplote  nad 25 C.