Príloha č. 1a Uchádzač vypĺňa žlté polia

C E N O V Á P O N U K A

Názov uchádzača: doplní uchádzač

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

IČ DPH uchádzača:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Dátum vyhotovenie ponuky, miesto:

Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o.

Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01

IČO zadávateľa: 31 607 969

Rozmetadlo – 2 ks

Pokyny pre vypracovanie ponuky:

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

| Výrobca: doplní uchádzač Typové označenie: doplní uchádzač |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov : 2 ks rozmetadlo na precíznu aplikáciu hnojív s digitálnou technológiou |  |  |
| Technická špecifikácia – požadovaný parameter |  | Splnenie požiadavky |
| Položka | Parameter | PONUKA Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌ |
| Nesené rozmetadlo priemyselných hnojív na precízne rozmetanie a variabilnú aplikáciu priemyselných hnojív | áno |  |
| 2 – diskové rozmetadlo | Áno |  |
| Pracovný záber | 24-36 m |  |
| Objem zásobníka s nadstavbou | Min. 4000 lit. |  |
| Krycia plachta | áno |  |
| Užitočná hmotnosť | Min. 4000 kg |  |
| Šírka zásobníka | Min. 280 cm |  |
| Hydraulický pohon diskov | Áno |  |
| Zariadenie pre hraničné rozmetanie ovládané z kabíny | Áno |  |
| Automatické dodržanie dávky pri rôznej pracovnej rýchlosti | Áno |  |
| Vážiaci rám alebo systém eletronického merania prietoku pre presnú dávku hnojiva | áno |  |
| Isobus – kompaktibilná navigácia pre precízne rozmetanie, presnosť +/- 30 cm vrátane príjmacej antény | Áno |  |
| Obrazovka terminálu musí umožniť rozdelenie na min. 2 časti – navigačná časť a druhá časť pracovné parametre a ovládanie stroja | Áno |  |
| Funkcia automatického ovládania sekcií, minimálny počet sekcií | 12 |  |
| Funkcia pre paralelný smer susedných jázd | áno |  |
| Funkcia pre možnosť prenosu údajov cez USB a rozmetanie podľa vložených aplikačných máp vo formáte „sph“, „ISOXML“ alebo pod. | Áno |  |
| Funkcia umožňujúca evidovať vyaplikované množstvo na plochu, zostatkové množstvo v zásobníku atď.. | Áno |  |
| Kompletné káblovanie pre napájanie a pripojenie navigácie v traktore | Áno |  |
| Osvetlenie pre nočné rozmetanie | Áno |  |
| Osvetlenie cestné a výstražné tabule | áno |  |
| Cena spolu bez DPH (EUR) / 1 ks |  |  |
| Cena spolu bez DPH (EUR) / 1 ks |  |  |
| DPH 20% celkom /2ks |  |  |
| Cena spolu s DPH (EUR)/ 2 ks |  |  |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky

sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V ...................................., dňa .......................			    .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača