Opis predmetu zákazky: Rukavice pracovné

| P.č. | Typ materiálu | MJ | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rukavice pracovné kombinované odolné proti oderu | pár | 400 |
| 2. | Rukavice pracovné celokožené | pár | 300 |
| 3. | Rukavice pracovné polomáčané v nitrile | pár | 200 |
| 4. | Rukavice pracovné bavlnené | pár | 200 |
| 5. | Rukavice včelárske kožené | pár | 50 |
| 6. | Rukavice antivibračné a proti porezové pre pilčíkov | pár | 100 |
| 7. | Rukavice špeciálne pracovné na ochranu pred kontaktným teplom | pár | 50 |

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania, ktorým je:

- Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia

1. Rukavice pracovné kombinované odolné proti oderu

Rukavice sú určené na ochranu rúk proti mechanickým rizikám, vhodné na manipuláciu s ľahkými odliatkami, kovovými dielmi, určené pre prevádzku strojov a údržbu. POPIS: Ide o päťprstové ochranné kombinované univerzálne rukavice s pevnou manžetou a so zosilneným spevnením v dlani, ukazováka a palca. Tesne a pohodlne sedia na ruke, pričom ju bezpečne kryjú, absorbujú pot, udržujú ruku suchú a sú pohodlné pre dlhšie nosenie. Majú výborný úchop za sucha. MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA: štiepaná hovädzia koža, bavlnené režné plátno, pogumovaná textilná spevnená manžeta. VEĽKOSTNÝ SORTIMENT: 10 KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425: II POŽADOVANÉ STUPNE MECHANICKEJ OCHRANY: min. 3, 3, 3, 3, X POŽADOVANÉ NORMY: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018„alebo ekvivalentný“

2. Rukavice pracovné celokožené

Rukavice pracovné celokožené sú vhodné na prácu v stavebníctve, doprave, údržbe atď. POPIS: Päťprstové celokožené rukavice z hovädzej kože. Dlaň a ukazovák z jemnej lícovej kože a chrbát zo štiepanej kože. MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA: hovädzia koža. VEĽKOSTNÝ SORTIMENT: 9, 10, 11 (9 – 100 párov, 10 - 150 párov, 11 – 50 párov) KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425: II POŽADOVANÉ STUPNE MECHANICKEJ OCHRANY: min. 3, 2, 3, 3, X POŽADOVANÉ NORMY: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018 „alebo ekvivalentný“

3. Rukavice pracovné polomáčané v nitrile

Rukavice pracovné polomáčané v nitrile určené pre práce v sklade, montáž bieleho tovaru, ľahké montážne činnosti, všeobecnú manipuláciu. POPIS: Päťprstové pracovné rukavice z kontinuálneho nylonového vlákna s pokrytím nitrilovou penou a úpravou „foam“, ktorá robí nitril mikroporézným, čím zaručuje nepriepustnosť v oblasti dlane. MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA: nylonový úplet, nitril. VEĽKOSTNÝ SORTIMENT: 9, 10 (9 – 100 párov, 10 – 100 párov) KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425: II POŽADOVANÉ STUPNE MECHANICKEJ OCHRANY: min. 4, 1, 2, 1, X POŽADOVANÉ NORMY: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018 „alebo ekvivalentný“

4. Rukavice pracovné bavlnené

Rukavice päťprstové z bieleného bavlneného úpletu a pružnou úpletovou manžetou. MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA: 100% bavlna. VEĽKOSTNÝ SORTIMENT: 10 KATEGÓRIA OOP podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425: I POŽADOVANÉ NORMY: EN ISO 21420:2020 „alebo ekvivalentný“

5. Rukavice včelárske kožené

POPIS: Včelárske kožené ochranné rukavice. Uchopovacia časť rukavice je vyrobená z jedného kusu kože, vďaka čomu vykazujú väčšiu odolnosť a odolnosť proti oderu MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA: Jemná kozia koža – kozinka. Manžeta vyrobená z bavlny a sieťoviny VEĽKOSTNÝ SORTIMENT: L, XL, XXL (L 20, XL 20, XXL5) POŽADOVANÉ NORMY: EN ISO 21420:2020, „alebo ekvivalentný“.

6. Rukavice antivibračné a proti porezové pre pilčíkov

POPIS: Rukavice pre prácu v lesnom hospodárstve – rukavice s výrazne tlmiacimi účinkami vibrácií pri prácach s motorovými pílami, vyžínačmi a krovinorezmi. Rukavice sú opatrené sústavou výstuh, ktoré garantujú komfortné a bezproblémové používanie pri prácach v lesnom hospodárstve. Sú vhodné najmä pre práce s lesnými mechanizačnými prostriedkami, lanami a lanovkovými navijakmi a tiež pre manipuláciu s drevnou hmotou. Vlastnosti dlaňových výstuh rukavíc vyhovujú požiadavkám na tlmenie vibrácií stanovených technickými normami. MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA: Chrbát rukavice: syntetické polymerické vlákno/ Elastan alebo Lycra, Ochrana chrbta prstov: TPR výstuha - mimoriadne ohybná, anatomická, vysoká odolnosť voči mechanickým rizikám Ochrana chrbta a kĺbov: protiúderová výstuha, reflexný prvok Dlaň rukavice: syntetická koža - citlivosť, pevnosť, odolnosť voči oderu, zvýšená životnosť Výstuha špičiek prstov: syntetická koža Ochrana dlane: antivibračná penová výplň, oderu odolné PVC výstuhy, pevné dvojité prešitie Výstuha medzi palcom a ukazovákov: PA/ syntetické para-amidové ľahké a pevné vlákno zaraďované medzi plasty vytvrditeľné teplom. Materiály s daným vláknom sú pružné, odolné proti prerezaniu a vysokým teplotám – vysoká odolnosť voči oderu a roztrhaniu Pružná segmentácia medziprstia: komfort, flexibilita Elastická manžeta: neoprén so sťahovacím pásikom- priľnavosť k zápästiu, eliminuje padanie nečistôt do rukavice VEĽKOSTNÝ SORTIMENT: L, XL, XXL (L 40, XL 45, XXL15) POŽADOVANÉ NORMY: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 + A1:2018 „alebo ekvivalentný“. POŽADOVANÉ STUPNE MECHANICKEJ OCHRANY: min. 2, 5, 2, 2, X Vlastnosti dlaňových výstuh rukavíc vyhovujú požiadavkám na tlmenie vibrácií stanovených technickými normami ISO/DIS 13753 Vibrácia a rázy - Vibrácie ruky a paže „alebo ekvivalentný“.

7. Rukavice špeciálne pracovné na ochranu pred kontaktným teplom

POPIS: Trojvrstvové päťprsté rukavice, materiál Aramid min. 320 g/m2, ochrana pred kontaktným teplom do 250 ° C, krátkodobo maximálne do 500 ° C, dobrá úchopová schopnosť. Trojvrstvová konštrukcia: vrchná textília, stredná izolačná vrstva, vnútorná vrstva zo 100% bavlny pre kontakt s pokožkou. MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA: materiál Aramid min. 320 g/m2, SCAUP kevlar „alebo ekvivalentný“. VEĽKOSTNÝ SORTIMENT: UNI POŽADOVANÉ NORMY: EN 388:2016 + A1:2018, EN 407 „alebo ekvivalentný“ EN 407 42xxxx (abcdef) OCHRANA VOČI OHŇU A TEPLU * a- odolnosť v horľavosti (0-4), * b- odolnosť proti kontaktnému teplu (0-4), * c-odolnosť proti konvenčnému teplu (0-4), * d- odolnosť proti vyžarovanému teplu (0-4), * e- odolnosť proti malému roztreku roztaveného kovu (0-4), * f- odolnosť proti veľkému roztreku roztaveného kovu (0-4)

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Cenu prosíme uviesť vrátane dopravy a iných nákladov na miesto dodania: Ústredný sklad Ministerstva vnútra SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

CENOVÁ PONUKA

Cenová ponuka vo forme:

| P. č. | Názov | M.j. | Počet | Jednotková cena bez DPH | Spolu cena bez DPH | DPH | Spolu cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena celkom v € bez DPH (vrátane dopravy, použitého materiálu a iné) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkom v € s DPH (vrátane dopravy, použitého materiálu a iné) |  |  |  |  |  |  |  |